1、采用金额单价法计算工程费用时，若分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是（　）。

A、编制补充单价表

B、直接套用定额单价

C、调量不换价

D、按实际价格换算定额单价

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工图预算的编制方法。分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价。

2、根据我国《合同法》的规定，属于可撤销合同的是（　）的合同。

A、以合法形式掩盖非法目的

B、以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益

C、因重大误解订立或订立时显失公平

D、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。选项A、B、D属于无效合同。

3、下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于组织措施的是（　）。

A、调整进度管理方法

B、改变施工管理方法

C、强化合同管理

D、调整工作流程组织

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是项目目标动态控制的方法及其应用。组织措施，分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。参见教材P56。

4、下列荷载中，属于可变荷载的有（　）。

A、雪荷载

B、结构自重

C、基础沉降

D、安装荷载

E、吊车荷载

【正确答案】 ADE

【答案解析】 可变荷载是指在设计基准期内，其值随时间变化。如按照荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等。参见教材P13。

5、下列静置设备中，属于容器类的有（　）。

A、计量罐

B、高位槽

C、干燥器

D、填料器

E、料仓

【正确答案】 ABC

【答案解析】 本题考查的是静置设备的分类。静置设备包括：反应设备，换热设备，分离设备，过滤、干燥设备，容器，工业炉，金属储罐，气柜，氧舱，工艺金属结构等。容器类包括：计量罐、高位槽、接受罐、地槽、缓冲罐、稳压罐、干燥器等。

6、施工现场的临时用电必须按照(　)没置。

A、一级配电一级保护

B、二级配电二级保护

C、三级配电一级保护

D、三级配电二级保护

【正确答案】 D

【答案解析】 施工现场的临时用电必须按“三级配电二级保护”设置。参考教材P288。