1.在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气，遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为(　　)。

A.闪点

B.闪燃

C.燃点

D.爆燃

2.在规定的试验条件下，液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为(　　)。

A.自燃点

B.闪点

C.自燃

D.燃点

3.阴燃是(　　)的燃烧特点。

A.固体

B.液体

C.气体

D.固体、液体、气体

4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体，其闪点(　　)。

A.>28℃

B.<28℃

C.≥28℃

D.≤28℃

5.物质在无外界引火源条件下，由于其本身内部所进行的(　　)过程而产生热量，使温度上升，产生自行燃烧的现象称为自燃。

A.物理、化学

B.化学、生物

C.物理、生物

D.生物、物理、化学

6.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有(　　)现象，称为燃烧。

A.火焰、发光

B.发光、发烟

C.火焰、发烟

D.火焰、发光和(或)发烟

7.下列(　　)储罐燃烧可能发生沸溢、喷溅。

A.汽油

B.煤油

C.柴油

D.原油

8.木材的燃烧属于(　　)。

A.蒸发燃烧

B.分解燃烧

C.表面燃烧

D.阴燃

9.液体的燃烧方式是(　　)。

A.一闪即灭

B.蒸发燃烧

C.沸溢燃烧

D.分解燃烧

10.下列物质中(　　)为最典型的未完全燃烧产物。

A.H20

B.CO

C.C02

D.HCN

1.【精析】B。本题考查的是闪燃的定义。闪燃是指易燃或可燃液体(包括可熔化的少量固体，如石蜡、樟脑、萘等)挥发出来的蒸气分子与空气混合后，达到一定的浓度时，遇火源产生一闪即灭的现象。故本题答案为B。

2.【精析】D。本题考查的是燃点的定义。在规定的试验条件下，应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度，称为燃点。故本题答案为D。

3.【精析】A。本题考查的是固体的燃烧特点。根据可燃固体的燃烧方式和燃烧特性，固体燃烧的形式大致可以分为五种：蒸发燃烧，表面燃烧，分解燃烧，熏烟燃烧(阴燃)，动力燃烧(爆炸)。故本题答案为A。

4.【精析】B。本题考查的是闪点在消防上的应用。根据闪点的高低，可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别：闪点<28%的为甲类;闪点≥28%至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。故本题答案为B。

5.【精析】D。本题考查的是自燃的定义。可燃物质在没有外部火花、火焰等火源的作用下，因受热或自身发热并蓄热所产生的自然燃烧，称为自燃。即物质在无外界引火源条件下，由于其本身内部所发生的生物、物理或化学变化而产生热量并积蓄，使温度不断上升，自然燃烧起来的现象。故本题答案为 D。

6.【精析】D。本题考查的是燃烧的定义。所谓燃烧，是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。故本题答案为D。

7.【精析】D。本题考查的是液体燃烧的特点。在含有水分、黏度较大的重质石油产品，如原油、重油、沥青油等发生燃烧时，有可能产生沸溢现象和喷溅现象。故本题答案为D。

8.【精析】B。本题考查的是分解燃烧。分子结构复杂的固体可燃物，在受热后分解出其组成成分及与加热温度相应的热分解产物，这些分解产物再氧化燃烧，称为分解燃烧。如木材、纸张、棉、麻、毛、丝以及合成高分子的热固性塑料、合成橡胶等燃烧都属于分解燃烧。故本题答案为B。

9.【精析】C。本题考查的是液体的燃烧方式。液体的燃烧方式有三种：闪燃、沸溢、喷溅。ABD三种均为固体燃烧的方式。故本题答案为C。

10.【精析】B。本题考查的是燃烧产物的概念。由燃烧或热解作用产生的全部物质，称为燃烧产物，有完全燃烧产物和不完全燃烧产物之分。完全燃烧产物是指可燃物中的C被氧化生成的C02(气)、H被氧化生成的H2O(液)、S被氧化生成的S02(气)等;而C0、NH3、醇类、醛类、醚类等是不完全燃烧产物。故本题答案为B。