1.在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气，遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称(　　)。

A.闪点

B.闪燃

C.燃点

D.爆燃

2.在规定的试验条件下，液体或固体能发生持续燃烧所需的最低温度称为(　　)。

A.自燃点

B.闪点

C.自燃

D.燃点

3.沸点在(　　)℃以上的重油、原油易产生沸溢和喷溅。

A.100

B.150

C.200

D.250

4.因物质本身起化学反应，产生大量气体和高温而发生的爆炸称为(　　)。

A.物理爆炸

B.化学爆炸

C.粉尘爆炸

D.核爆炸

5.阴燃是(　　)的燃烧特点。

A.固体

B.液体

C.气体

D.固体、液体、气体

6.生产和储存火灾危险性为甲类的液体，其闪点(　　)。

A.>28℃

B.<28℃

C.≥28℃

D.≤28℃

7.生产和储存火灾危险性为甲类的气体，其爆炸下限为(　　)

A.≤10%

B.≥10%

C.<10%

D.>10%

8.二氧化碳灭火剂主要靠(　　)灭火。

A.降低温度

B.降低氧浓度

C.降低燃点

D.减少可燃物

9.干粉灭火剂灭火的主要机理是(　　)。

A.降低氧浓度

B.降低温度

C.化学抑制

D.降低氧浓度和冷却

100.泡沫灭火剂灭火的主要机理是(　　)。

A.冷却、窒息

B.抑制燃烧链式反应

C.降低氧浓度

D.降低温度

1.B【解析】闪燃是指易燃或可燃液体(包括可溶化的少量固体，如石蜡、樟脑、萘等)挥发出来的蒸气分子与空气混合后，达到一定的浓度时，遇引火源产生一闪即灭的现象。实务教材P6。

2.D【解析】在规定的试验条件下，应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度，称为燃点。实务教材P4。

3.A【解析】沸溢和喷溅的概念。100℃其实是水的沸点。实务教材P6

4.B【解析】化学爆炸前后，物质的化学成分和性质均发生了根本的变化。实务教材P20。

5.A【解析】根据各类可燃固体的燃烧方式和燃烧特眭，固体燃烧的形式大致可分为5种：蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。实务教材P6。

6.B【解析】根据闪点的高低，可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险陛类别：闪点<28℃的为甲类。实务教材P4和P47表2—2—3。

7.C【解析】实际应用中，通常将爆炸下限<10%的气体归为甲类火险物质。实务教材P28和P47表2—2—3。

8.B【解析】在着火场所内，可以通过灌注不然气体，如二氧化碳、氮气、蒸汽等，来降低空间的氧浓度，从而达到窒息灭火。实务教材P18。

9.C【解析】化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷。实务教材P18。

10.A【解析】自动喷水泡沫联用系统在喷水的同时，喷出泡沫，泡沫覆盖于燃烧液体或固体的表面，在发挥冷却作用的同时，将可燃物与空气隔开，从而可以灭火。实务教材P18、P239。