工程计价单选题1

1.下列费用中，不属于建设投资构成的是(　　)。

A.购买项目所需土地而发生的费用

B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用

C.建设期投融资产生的利息

D.委托工程勘察设计所支付的费用

2.在某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为600万元，预备费为 400万元，其中价差预备费为240万元。建设期贷款为1800万元，应计利息为180万元，流动资金为500万元，全部来自于贷款，年应计利息为30万元，则该建设项目的建设投资为(　　)万元。

A.4760

B.5000

C.5180

D.5680

3.某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元。加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%。废品损失费率5%。包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为(　　)万元。

A.2.150

B.2.152

C.2.685

D.2.688

4.某进口设备，离岸价(FOB)为5000万元，国际运费为320万元，国际运输保险费率为5%，关税税率为21%，增值税税率为17%，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为(　　)万元。

A.2128.00

B.1151.92

C.952.00

D.752.08

5.进口一批车辆。已知到岸价为800万美元，关税税率为10%，增值税率为17%，消费税率为5%。进口车辆购置税率为10%，则该批车辆的进口车辆购置税为(　　)万元(1美元=6.8元人民币)。

A.518.8

B.598.4

C.629.90

D.736.98

6.按费用构成要素划分。我国建筑安装工程的费用构成为(　　)。

A.直接工程费、企业管理费、计划利润

B.人工费、材料费、施工机械使用费

C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费、利润和税金

D.分部分项工程费、措施费、其他项目费、规费和税金

7.安全、文明施工费除包括安全施工费、文明施工费外，还包括(　　)。

A.环境保护费和临时设施费

B.环境保护费和建设单位管理费

C.临时设施费和监理费

D.环境保护费

8.下列各项费用，应计入建筑工程企业管理费的是(　　)。

A.现场施工工人的工伤保险费

B.夜间施工劳动降效费

C.施工现场工人教育培训费

D.劳动安全卫生评价费

9.在国外建筑安装工程费用中。属于单项工程开办费的项目是(　　)。

A.业务资料费

B.代理人的费用与佣金.

C.工人的招聘解雇费

D.恶劣气候条件下的工程防护费

10.下列项目中，应计入引进技术和进口设备其他费的是(　　)。

A.引进项目图样资料翻译复制费

B.设计及技术资料费

C.专利技术费

D.引进设备财产保险费

11.按我国现行投资构成，下列费用中不属于与项目建设有关的其他费用的是(　　)。

A.勘察设计费

B.研究试验费

C.工程监理费

D.联合试运转费

12.某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%。年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费为(　　)万元。

A.444.96

B.451.63

C.564.54

D.589.63

13.完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称做(　　)。

A.直接工程费

B.综合单价

C.工程单价

D.定额基价

14.下面所列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是(　　)。

A.机械台班消耗定额

B.行业统一定额

C.投资估算指标

D.补充定额

15.对工程量清单概念表述不正确的是(　　)。

A.工程量清单是指建设工程各类项目名称和相应数量等的明细清单

B.工程量清单计价不利于业主对投资的控制

C.工程量清单的准确性和完整性，由招标人负责

D.工程量清单是招标文件的组成部分

16.在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其(　　)。

A.实体工程量

B.实际工程量

C.实体工程量+损耗工程量

D.实体工程量+需要增加的工程量

17.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，为合同约定调整因素出现时进行工程价款调整而预备的费用，应列入(　　)之中。

A.暂列金额

B.暂估价

C.计日工

D.措施项目费

18.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定。下列属于规费项目清单的是(　　)。

A.安全文明施工费

B.城市维护建设费

C.地方教育附加

D.生育保险费

19.在施工过程中。由于砖墙垒砌不符合要求而进行重砌，则该时间应属于(　　)。

A.违背劳动纪律损失的时间

B.施工本身造成的停工时间

C.多余工作时间

D.偶然工作时间

20.进行计时观察测定时间消耗时。其观察的对象是(　　)。

A.完成施工过程的工人

B.产品和材料的特征

C.工具和机械的性能、型号

D.劳动组织和分工

1.【答案】C(参见教材P1)

【解析】本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。选项C属于建设期利息，不属于建设投资;建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。选项A属于建设用地费;选项B、D属于与项目建设有关的其他费用。

2.【答案】B(参见教材P1)

【解析】本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。建设投资=工程费用+建设项目其他费用+预备费=3000+1000+600+400=5000(万元)。

3.【答案】B(参见教材P4)

【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。利润=[(17+2+1)×(1+2%)×(1+5%)+0.1]×10%=2.152(万元)。

4.【答案】B(参见教材P6—7)

【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。到岸价=5000+320+(5000+320)/(1—5%)×5%=5600(万元)

进口设备应缴纳的增值税=(5600十5600×21%)×17%=1151.92(万元)。

5.【答案】C(参见教材P7)

【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。进口车辆购置税=(关税完税价格+关税+消费税)×车辆购置税率

={[800×6.8×(1+10%)]/(1—5%)}×10%=629.90(万元)。

6.【答案】C(参见教材P9)

【解析】本题考查的是建筑安装工程费的构成和计算。按照费用构成的要素分类，建筑安装工程费分为：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费、利润和税金。

7.【答案】A(参见教材P15)

【解析】本题考查的是建筑安装工程费的构成和计算。建筑工程安全防护、文明施工措施费是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。

8.【答案】C(参见教材P11)

【解析】本题考查的是建筑安装工程费的构成和计算。选项A属于规费;选项B属于措施项目费;选项D属于与项目建设有关的其他费用。

9.【答案】D(参见教材P21)

【解析】本题考查的是建筑安装工程费的构成和计算。选项A、B属于国外建筑安装工程费中的管理费;选项C属于国外建筑安装工程费中的直接工程费;选项D属于开办费中的其他项目。

10.【答案】A(参见教材P28)

【解析】本题考查的是工程建设其他费用的构成和计算。选项A正确;选项B、C属于专利及专有技术使用费;选项D属于工程保险费。

11.【答案】D(参见教材P26～29)

【解析】本题考查的是工程建设其他费用的构成和计算。联合试运转费属于与未来生产经营有关的其他费用。

12.【答案】D(参见教材P31)

【解析】本题考查的是预备费和建设期利息的计算。静态投资=7200+1800+400=9400(万元)，建设期第二年完成投资=9400 *40%=3760(万元);

13.【答案】C(参见教材P33)

【解析】本题考查的是工程计价方法。工程单价是指完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用。工程单价包括工料单价和综合单价。

14.【答案】C(参见教材P36)

【解析】本题考查的是工程计价方法。选项A是按照定额反映的生产要素消耗内容分类的;选项B、D是按主编单位和管理权限分类的。

15.【答案】B(参见教材P40)

【解析】本题考查的是工程量清单计价与计量规范。工程量清单计价有利于业主对投资的控制。

16.【答案】A(参见教材P42)

【解析】本题考查的是工程量清单计价与计量规范。所有清单项目的工程量应以实体工程量为准。

17.【答案】A(参见教材P45)

【解析】本题考查的是工程量清单计价与计量规范。暂列金额：用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

18.【答案】D(参见教材P48)

【解析】本题考查的是工程量清单计价与计量规范。选项A属于措施项目费;选项B、C是税金的计算项目，在计价表中一般直接以综合税率体现。

19.【答案】c(参见教材P52)

【解析】本题考察的是工作时间分类。多余工作时间就是工人进行了任务以外而不能增加产品数量的工作，如重砌质量不合格的墙体。

20.【答案】A(参见教材P54)

【解析】本题考查的是建筑安装工程人工、材料及机械台班定额消耗量。计时观察之前的第一个准备工作，是研究并确定有哪些施工过程需要进行计时观察。所谓观察对象，就是对其进行计时观察完成该施工过程的工人。