2016年一级建造师《建筑工程》单选题

1.梁的变形主要是(　　)变形。

A.拉伸　B.压缩　C.弯曲　D.剪切

2.如图所示桁架结构，关于受力的说法中不正确的是(　　)。

A.AC杆受拉力　B.CD杆受压力　C.B支座的反力RB=1.732P　D.DE杆受压力，且NDE=2P

3.单向板短向和长向分别布置(　　)。

A.分布筋、受力筋　B.受力筋、分布筋　C.受力筋、箍筋　D.箍筋、受力筋

4.大体积混凝土不宜使用的水泥是(　　)。

A.普通水泥　B.矿渣水泥　C.粉煤灰水泥　D.硅酸盐水泥

5.对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的平面位置放线测量方法是(　　)。

A.直角坐标法　B.极坐标法　C.距离交会法　D.角度前方交会法

6.关于大中型的施工项目平面控制测量的说法，正确的是(　　)。

A.平面控制测量遵循“由局部到整体”的组织实施原则

B.先建立建筑物施工控制网，再建立场区控制网

C.以平面控制网的控制点测设建筑物的主轴线

D.根据副轴线进行建筑物的细部放样

7.下列地基处理方法中，既可用于加固深1～4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等地基，还可用作结构辅助防渗层的是(　　)。

A.灰土地基　B.砂和砂石地基　C.粉煤灰地基　D.矿渣地基

8.关于抗震多层砖房钢筋混凝土构造柱施工技术的说法，正确的是(　　)。

A.先砌砖墙，后绑扎钢筋，最后浇筑混凝土

B.墙与柱应沿高度方向每500mm设1φ6钢筋(一砖墙)

C.构造柱应与圈梁连接

D.砖墙应砌成马牙槎，马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm

9.悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的(　　)。

A.上部　B.中部　C.底部　D.端部

10.梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在(　　)。

A.梁跨中1/3处　B.梁支座处　C.距梁支座1/3处　D.可随意设置

11.永久性普通螺栓紧同应牢同、可靠，丝扣至少外露(　　)扣。

A.1　B.2　C.3　D.4

12.当铺贴连续多跨的屋面卷材时，应按照的施工次序正确的是(　　)。

A.先低跨后高跨，先远后近　B.先高跨后低跨，先远后近

C.先低跨后高跨，先近后远　D.先高跨后低跨，先近后远

13.施工进度网络图比较，横道图的最大优点是(　　)。

A.直观表示计划中各工作的起止及持续时间　B.确定实施计划所需要的资源数量

C.直观表示计划中各工作的逻辑关系　D.确定计划中的关键工作和时差

14.钢筋混凝土结构中，严禁使用的是(　　)。

A.含氟化物的水泥　B.含氟化物的外加剂　C.含氯化物的水泥　D.含氯化物的外加剂

15.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压最低不得大于(　　)。

A.12V　B.16V　C.20V　D.24V

16.成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有(　　)。

A.实际成本法　B.综合成本法　C.期间成本法　D.完全成本法

17.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，关于由工程师确认增加的工程变更价款追加合同价款的支付方式，正确的是(　　)。

A.在最终的工程结算中支付　B.最近一期进度款中支付　C.按比例阶段性支付　D.按工程完成节点支付

18.最接近“交钥匙总承包”的是(　　)承包模式。

A.BT　B.DB　C.BOT　D.EPC

19.在砌体上安装门窗时，严禁用(　　)固定。

A.化学锚栓　B.膨胀螺栓　C.射钉　D.预埋件

20.施工组织设计应由(　　)主持编制。

A.项目经理　B.项目总工程师　C.公司项目管理部门　D.公司总工程师

答案：

1.C;2.B;3.B;4.D;5.A;6.C;7.A;8.C;9.A;10.C

11.B;12.B;13.A;14.C;15.A;16.D;17.B;18.D;19.C;20.A