2016年一级建造师《建筑工程》多选题

21.结构的可靠性要求包括(　　)等方面。

A.安全性　B.美观性　C.适用性　D.耐久性　E.经济性

22.关于砌体结构构造措施的说法，正确的是(　　)。

A.砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁

B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开

C.沉降缝两侧结构的基础可不分开

D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力

E.圈梁可以增加房屋结构的整体性

23.关于模板工程的说法中正确的有(　　)。

A.模板安装位置、尺寸，必须满足图纸要求，且应拼缝严密、表面平整并刷隔离剂

B.模板及其支撑拆除的顺序原则为：后支先拆、先支后拆

C.施工顺序为：定位放线一模板制作一模板安装、加固一模板的清理、保养一模板验收一模板拆除

D.模板及其支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载

E.在浇筑混凝土之前，应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支撑进行观察和维护

24.常用的钢筋的连接方法有(　　)。

A.焊接连接　B.铆钉连接　C.化学粘接　D.机械连接　E.绑扎连接

25.下列各选项中，属钢结构连接方法的有(　　)。

A.焊接连接　B.螺栓连接　C.机械连接　D.绑扎连接　E.铆钉连接

26.建筑外墙塑料窗应进行复验的性能指标有(　　)。

A.抗震性能　B.气密性能　C.隔声性能　D.水密性能　E.风压变形性能

27.对于脚手架及其地基基础，应进行检查和验收的情况有(　　)。

A.每搭设完6～8m高度后　B.五级大风天气过后　C.作业层上施加荷载前

D.冻结地区土层冻结后　E.停用40天后

28.关于民用建筑工程室内环境质量验收的说法，正确的有(　　)。

A.应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行

B.抽检的房间应有代表性

C.房间内有2个及以上检测点时，取各点检测结果的平均值

D.对采用自然通风的工程，检测可在通风状态下进行

E.抽检不合格，再次检测时，应包含原不合格房间

29.关于钢筋施工工艺的说法，错误的有(　　)。

A.水平构件不得采用绑扎接头，垂直构件不得采用机械接头

B.现场由焊工专门制作焊接接头，作为焊接试件

C.同一受力钢筋不得出现两个以上的接头

D.螺纹连接的做法不适用于φ16以下的钢筋

E.受拉钢筋直径大于25时，不宜再采用绑扎接头

30.地下工程防水卷材的铺贴方式可分为“外防外贴法”和“外防内贴法”，外贴法与内贴法相比较，其特点有(　　)。

A.容易检查混凝土质量　B.浇筑混凝土时，容易碰撞保护墙和防水层

C.不能利用保护墙作模板　D.工期较长　E.土方开挖量大，且易产生塌方现象

答案：21.ACD;22.ABDE;23.ABDE;24.ADE;25.ABE;

26.BDE;27.ACE;28.ABCE;29.ABCE;30.ACDE