工程计价单项选择题（1）

1 工程整体验收的验收条件不包括(　　)。

A.建设项目按设计规定全部建成，达到竣工验收条件

B.初验结果全部合格

C.竣工验收所需资料已准备齐全

D.合同内约定有分部(分项)移交的工程已达到竣工标准，可移交给业主投入试运行

参考答案：D

参考解析

工程整体验收条件：建设项目按设计规定全部建成，达到竣工验收条件。

2 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)，不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为(　　)。

A.预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式

B.安全文明施工措施的支付计划，使用要求

C.投标保证金的递交数额、支付方式及返还时间

D.工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间

参考答案：C

3下列资料中，应属单位工程造价资料积累的是(　　)。

A.建设标准

B.建设工期

C.建设条件

D.工程内容

参考答案：D

参考解析

单位工程造价资料包括工程的内容、建筑结构特征、主要工程量、主要材料的用量和单价、人工工日和人工费、机械台班用量和机械费以及相应的造价。

4和预算单价法相比，采用实物法编制施工图预算突出的优点在于不需要(　　)。

A.工料分析

B.工料汇总

C.调整材料价差

D.套用定额

参考答案：C

参考解析

实物法的优点是能比较及时地将反映各种材料、人工、机械的当时当地市场单价计入预算价格，不需调价，反映当时当地的工程价格水平。

5关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是(　　)。

A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距用工

B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比率计算

C.各种胶结料、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算

D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取l0%

参考答案：C

参考解析

超运距是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑的材料、半成品场内水平运输距离之差;材料消耗量=材料净用量+材料损耗量;换算法，各种胶结料、涂料等材料的配合比用料，可根据要求条件换算，得出材料用量;其他分部(分项)工程中如：钢筋加工木材、水磨石等各项专用机械的幅度差为10%。

6在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是(　　)。

A.资格预审申请函

B.资格预审申请文件格式

C.投标保证金

D.投标邀请书

参考答案：B

参考解析

资格预审申请函是资格预审申请文件包括的内容，不是资格预审文件的内容;投标保证金、投标邀请书均是招标文件的内容。

7关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是(　　)。

A.招标人不得自行决定是否编制标底

B.招标人不得规定最低投标限价

C.编制标底时必须同时设有最高投标限价，且一个招标项目只能有一个标底

D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价

参考答案：B

8某工程项目合同价为2000万元，合同工期为20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元，则承包商可提出的工期索赔为(　　)个月。

A.O.8

B.1.2

C.1.6

D.1.8

参考答案：C

9下列机械消耗时间中，属于机械必须消耗时间的是(　　)。

A.未及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间

参考答案：D

10 关于工程量清单，下列表述不正确的是(　　)。

A.工程量清单是包括工程数量的明细清单

B.工程量清单也包括工程数量相应的单价

C.工程量清单由招标人提供

D.工程量清单是招标文件的组成部分

参考答案：B

参考解析

工程量清单反映的是拟建工程分项实体工程项目名称和相应数量的明细清单，包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位以及工程量五项内容。并不包括工程数量相应的单价，故选项B错误。