造价技术与计量（土建）选择题（1）

1建筑物之间有围护结构架空走廊，按外围水平面积可全部计算建筑面积的，其规定的层高高度应在(　　)。

A.1.80m及以上

B.2.00m及以上

C.2.20m及以上

D.2.80m及以上

参考答案：C

参考解析：教材P314。2.20m及以上计算全面积，2.20m以下算-半面积。2.20m是-个非常重要的分界线。

2游泳池工程优先选用的不定型密封材料是(　　)。

A.聚氯乙烯接缝膏

B.聚氨酯密封膏

C.丙烯酸类密封膏

D.沥青嵌缝油膏

参考答案：B

参考解析：教材P159。聚氨酯密封膏尤其适用于游泳池。

3下列拆除工程中，既可以按拆除部位的面积计算，又可以按延长米计算的是(　　)

A.砖砌体

B.抹灰面

C.龙骨及饰面

D.油漆涂料裱糊面

参考答案：D

参考解析：教材P353～354。A答案，砖砌体可按拆除体积或延长米计算，错误;B答案，抹灰面均按拆除面积计算，错误;C答案，龙骨及饰面按拆除面积计算;D答案正确。

4水灰比增大而使混凝土强度降低的根本原因是(　　)。

A.水泥水化反应速度加快

B.多余的水分蒸发

C.水泥水化反应程度提高

D.水泥石与骨料的亲和力增大

参考答案：B

参考解析：教材P135。当水泥水化后，多余水分残留形成气泡或蒸发后形成气孔，减少了混凝土抵抗荷载的实际有效断面。

5HRB335级、HRB400级受力钢筋在末端做135°的弯钩时，其弯孤内直径至少是钢筋直径的(　　)。

A.2.5倍

B.3倍

C.4倍

D.6.25倍

参考答案：C

参考解析：教材P186。

6混凝土搅拌过程中加入引气剂，可以减少拌合物泌水离析，改善其和易性。效果较好的引气剂是(　　)。

A.烷基苯磺酸盐

B.蛋白质盐

C.松香热聚物

D.石油磺酸盐

参考答案：C

参考解析：教材P134。以松香树脂类的松香热聚物的效果较好。

7桥梁上部的组成部分是(　　)。

A.桥面构造、桥梁跨越部分的承载结构和桥梁支座

B.桥面构造、桥台、基础、排水系统

C.桥面构造、桥台、排水系统

D.桥面构造、桥台、桥梁支座

参考答案：A

参考解析：教材P83～84。桥梁分为上部结构和下部结构，上部结构包括：桥面构造、桥梁跨越部分的承载结构和桥梁支座;下部结构包括桥墩、桥台、墩台基础。

8下列关于货架的计量方式中，错误的是(　　)

A.按设计图示数量计算，单位：个

B.按设计图示尺寸以延长米计算，单位：米

C.按设计图示尺寸以面积计算，单位：平方米

D.按设计图示尺寸以体积计算，单位：立方米

参考答案：C

9桥面横坡一般采用(　　)

A.0.3%～0.5%

B.0.5%～1.0%

C.1.5%～3%

D.3%～4%

参考答案：C

参考解析：教材P85。桥面横坡一般采用1.5～3%。

10在混凝土中掺入玻璃纤维或尼龙不能显著提高混凝土的(　　)。

A.抗冲击能力

B.耐磨能力

C.抗压强度

D.抗裂性能参考答案：C

参考解析：教材P140。尼龙属于纤维材料，主要改善混凝土在拉伸方面的性能。