消防技术实务耐火等级练习多选题

1.设在高层建筑内的通风空调机房，应采用(　　)与其他部位隔开。

A.耐火极限不低于2.0h的隔墙

B.耐火极限不低于1.0h的楼板

C.耐火极限不低于1.5h的楼板

D.乙级防火门

E.甲级防火门

2.影响建筑构件耐火极限的要素主要有(　　)。

A.材料本身的属性

B.构配件的结构特性

C.材料与结构间的构造方式

D.材料的老化性能

E.使用环境的要求

3.建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的(　　)决定的。

A.燃烧性能

B.耐火等级

C.支座条件

D.燃烧性能和耐火极限

4.一般情况下，未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许占地面积为(　　)平方米。

A.4000

B.4500

C.6000

D.5000

5.建筑高度(　　)的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑称为高层建筑。

A.大于等于24m

B.大于等于27m

C.大于24m

D.大于27m

6.当有封闭内院或天井的建筑沿街时，应设有连通街道和内院的人行通道，通道之间的距离不宜超过(　　)米。

A.150

B.220

C.80

D.160

7.高层民用建筑周围所设环形消防车道的宽度不应小于(　　)m。

A.4

B.5

C.6

D.8

8.建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火，当火源移开后燃烧立即停止，则这种构件是(　　)

A.不燃体

B.难燃体

C.燃烧体

D.易燃体

9.高层住宅疏散楼梯最小净宽为(　　)一米。

A.1.0

B.1.1

C.1.2

D.1.3

1.【精析】AC。本题考查的是建筑物的耐火等级。高层建筑内的通风空调机房采用的隔墙耐火极限不低于2.0h，楼板耐火极限不低于1.Oh，故本题答案为AC。

2.【精析】ABCDE。本题考查的是影响建筑构件耐火极限的要素。影响建筑构配件耐火性能的因素较多，主要有：材料本身的属性、构配件的结构特性、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境的要求等。故本题答案为ABCDE。

3.D【解析】建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。实务教材P56

4.A【解析】丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许建筑面积为4000m2。实务教材P72表2—5一1

5.D【解析】高层建筑建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。《建筑设计防火规范》GB50016—20142.1.1

6.C【解析】有封闭内院或天井的建筑物，当内院或天井的短边长度大于24m时，宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时，应设置连通街道或内院的人行通道(可利用楼梯间)，其间距不宜大于80m。

《建筑设计防火规范》GB50016—20147.1.4

7.A【解析】车道和净宽度和净空高度均不应小于4.0m。《建筑设计防火规范》GB50016—20147.1.8

8.B【解析】难燃烧性材料是指在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化，当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料。实务教材P55

9.B【解析】住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定，且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m，疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。《建筑设计防火规范》GB50016—20145.5.30