2017消防《案例分析》每日一练12.15

某市一栋四星级宾馆，地上共16层，地下共2层，建筑高度60m。由于客人将烟蒂不小心掉在了地毯上，并引燃了房间内的地毯，在不到一分钟的时间内迅速蔓延，整个房间都被点着，在发现火灾后有近百名顾客涌向一个安全出口。部分顾客在火灾初期，没有及时逃生，在房间内观望或收拾个人行李物品，或者在熟睡，在火势较大的情形下才开始逃生，贻误了最佳逃生时机。当地消防大队接警后及时到达现场，抢救出15人被困人员，并将火灾扑灭。火灾共造成12人死亡、20人受伤，火灾烧毁的电视、空调以及其他物资所造成的直接财产损失达87650元。

根据以上场景，回答下列问题。

1.按照燃烧对象的性质，火灾分为哪几类?情景描述的火灾属于哪一类?

2.按照火灾事故所造成的灾害损失程度，火灾分为哪几类?情景描述的火灾属于哪一类?并说明理由。

3.火灾的危害有哪些?

4.写出火灾烟气流动扩散的路线。

5.简述火灾发展分为哪几个阶段?画出建筑室内火灾温度.时间曲线。

【解析】

1.火灾按照燃烧对象的性质分为A、B、C、D、E、F六类。

1)A类火灾：固体物质火灾。

2)B类火灾：液体或可熔化固体物质火灾。

3)C类火灾：气体火灾。

4)D类火灾：金属火灾。

5)E类火灾：带电火灾，即物体带电燃烧的火灾。

6)F类火灾：烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂)火灾。

情景描述中火灾类型属于A类。

2.按照火灾事故所造成的灾害损失程度分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。

1)特别重大火灾：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾。

2)重大火灾：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。

3)较大火灾：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1 000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。

4)一般火灾：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1 000万元以下直接财产损失的火灾。其中，“以上”包括本数，“以下”不包括本数。由于火灾共造成12人死亡、20人受伤，火灾烧毁的电视、空调以及其他物资所造成的直接财产损失达87650元，所以情景描述的火灾属于重大火灾事故，

3.火灾的危害：

1)危害生命安全;2)造成经济损失;3)破坏文明成果;4)影响社会稳定;5)破坏生态环境。

4.情景中的宾馆属于高层建筑，当高层建筑发生火灾时，烟气在其内的流动扩散一般有三条路线：

1)着火房间一走廊一楼梯间一上部各楼层一室外。

2)着火房间一室外。

3)着火房间一相邻上层房间一室外。

5.火灾发展大致可分为初期增长阶段、充分发展阶段和衰减阶段。