2017二建《建筑工程》每日一练（12.15）

1 用于改善混凝土耐久性的外加剂包括(　)。

A.早强剂　B.阻锈剂　C.引气剂　D.防水剂　E.泵送剂

参考答案：B,C,D

2 下列关于框架结构的抗震构造措施中梁内钢筋配置规定的叙述，正确的有(　)。

A.梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于3.0%

B.梁端加密区的箍筋肢距，一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值

C.梁端加密区的箍筋肢距，二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值

D.梁端加密区的箍筋肢距，四级不宜大于300mm

E.一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径，对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/15，或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/15

参考答案：B,C,D

3 建筑钢材的力学性能包括(　)。

A.拉伸性能　B.强度性能　C.冲击性能　D.疲劳性能　E.抗压性能

参考答案：A,C,D

4 下列常用水泥的主要特性中，属于矿渣硅酸盐水泥特性的是(　)。

A.水化热较大　B.耐热性较差　C.干缩性较小　D.耐蚀性较好　E.抗冻性差

参考答案：D,E

5 下列行为中，属于住宅装饰装修工程施工中禁止的有(　)。

A.损坏房屋原有绝热设施　B.超荷载集中堆放物品　C.损坏受力钢筋

D.改变房间主要使用功能　E.在预制混凝土板上打孔安装埋件

参考答案：A,B,C,D

6 某跨度为6m的现浇混凝土板拆除底模时，其混凝土强度等级至少不得低于设计强度等级的(　)。

A.50%　B.75%　C.90%　D.100%

参考答案：B

7 下列室内防水工程的施工技术要求，叙述有误的是(　)。

A.防水砂浆应采用抹压法进行施工　B.防水混凝土应分层浇筑

C.防水砂浆施工环境温度不应低于5℃　D.涂膜防水层应多遍成活

参考答案：B

8 不得用于消防给水系统的塑料管道是(　)。

A.PB管　B.PEX管　C.PP—R管　D.PVC—C管

参考答案：C

9 纪念性建筑和特别重要的建筑结构的设计使用年限是(　)年。

A.5　B.25　C.50　D.100

参考答案：D

10 抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置，应会同(　)单位确定。

A.建设　B.监理　C.设计　D.施工

参考答案：C