2017二建《市政工程》每日一练（12.15）

1、关于工作井土方开挖安全控制要点的说法，错误的是(　)。

A.临近各类管线、建(构)筑物时，开挖前应对管线、建(构)筑物采取加固措施

B.采用先开挖后支护方式时，随开挖随支护，随支护随开挖，均衡施工

C.吊装出土时，土方容器下降落稳后，施工人员方可靠近作业

D.发现坍塌征兆时，必须停止作业，施工人员撤至安全地带

参考答案：B

2、企业和施工项目部选用施工成本管理方法应遵循的原则之一是(　)。

A.实用性原则　B.分层统一原则　C.适应变化原则　D.业务系统化原则

参考答案：A

3、全断面法适用于地质条件好的地层、修建跨度不大于(　)m的隧道。

A.6　B.8　C.10　D.12

参考答案：B

4、人工挖孔桩必须在保证施工(　)前提下选用。

A.质量　B.安全　C.进度　D.成本

参考答案：B

5、燃气管道通过河流时，不可采用(　)方式。

A.穿越河底　B.管桥跨越　C.利用道路桥梁跨越　D.敷设在套管内

参考答案：D

6、施工技术资料的编制要求和移交期限应在(　)中做出明确规定。

A.工程监理规划　B.开工批准文件　C.施工组织设计　D.施工合同文件

参考答案：D

7、下列钢筋骨架制作和组装的规定中，不符合规范要求的是(　)。

A.钢筋骨架的焊接应在坚固的工作台上进行

B.组装时应按设计图纸放大样，放样时应考虑骨架预拱度

C.简支梁钢筋骨架预拱度应符合设计和规范规定

D.骨架接长焊接时，不同直径钢筋的边线应在同一平面上

参考答案：D

8、一般情况下，不会组织综合安全检查的人员是项目(　)。

A.经理　B.副经理　C.技术负责人　D.专职安全员

参考答案：D

9、关于柔性管道回填的说法，错误的是(　)。

A.柔性管道的沟槽回填质量控制是柔性管道工程施工质量控制的关键

B.现场试验段主要用以确定压实机械和施工参数

C.在设计的管基有效支承角范围必须用中粗砂、黏土填充密实，与管壁紧密接触

D.管道回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内，必须采用人工回填

参考答案：C

10、水泥贮存期在(　)内，不一定要进行性能试验。

A.6个月　B.5个月　C.4个月　D.3个月

参考答案：D