2017二建《机电工程》每日一练（12.15）

1 仪表线路安装工作不包括(　)。

A.保护管安装　B.绝缘试验　C.电线导通检查　D.内部卡件测试

参考答案：D

2 汽轮机按照(　)，可划分为抽气式汽轮机、抽气背压式汽轮机。

A.结构型式　B.热力特性　C.主蒸汽压力　D.气流方向

参考答案：B

3 用于完成介质的流体压力平衡和气体净化分离等的压力容器称为(　)。

A.反应设备　B.换热设备　C.储存设备　D.分离设备

参考答案：D

4 对于危险性较大的分部分项工程范围的吊装工程，(　)应编制专项方案。

A.建设单位　B.施工单位　C.监理单位　D.设计单位

参考答案：B

5 室内电缆敷设中，电缆沟、电缆隧道内每(　)m要设一道防火墙和防火门。

A.50～70　B.60～100　C.50～100　D.60～80

参考答案：B

6 不属于隔热耐火砖的是(　)。

A.黏土质　B.硅质砖　C.高铝质　D.硅藻土砖

参考答案：D

7 工业管道系统进行气压试验时，承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍，(　)的试验压力应为0.2MPa。

A.低压管道　B.高压管道　C.真空管道　D.超高压管道

参考答案：C

8 避雷器应垂直安装，倾斜不得大于(　)，若有歪斜，可在法兰间加金属片校正，但要保其导电良好。

A.5°　B.10°　C.15°　D.20°

参考答案：C

9 在起重吊装中，钢丝绳用作缆风绳时，其安全系数应不小于(　)。

A.3.5　B.5　C.8　D.10

参考答案：A

10 机械设备安装程序的首要步骤是(　)。

A.设备开箱检查　B.基础测量放线　C.施工准备　D.设备试运转

参考答案：C