2017一级建造师考试《工程经济》基础测试题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1[单选题] 某建筑业企业与8交通局签订修建一条180kin公路的建造(施工)合同，合同约定工程总造价为60000万元，建设期为3年。该建筑公司第l年修建了70kin，第2年修建了85km。则第2年合同完工进度为( )。

A.38.9 0/00

B.47.2%0

C.77.3%

D.86.1%

参考答案：D

参考解析：本题考核的是合同完工进度的计算。本题的计算过程为：

第1年合同完工进度=70÷180×100%=38.89%;

第2年合同完工进度=(70+85)÷180×100%=86.1%。

2[单选题] 在( )计量下，负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。

A.历史成本

B.现值

C.公允价值

D.重置成本

参考答案：B

参考解析：本题考核的是会计要素的计量属性。在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量。负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。

3[单选题] 某拟建项目的建筑安装工程费为500万元，设备及工器具购置费为30万元，工程建设其他费为20万元，按本项目实施进度计划，项目建设期为3年，投资分年使用比例为：第1年30%，第2年40%，第3年30%，建设期内年平均价格总水平上涨率为6%.则该项目涨价预备费为( )万元。

A.9.54

B.26.20

C.30.37

D.66.11

参考答案：D

参考解析：本题考核的是涨价预备费的计算。涨价预备费以建筑安装工程费、设备及工器

4[单选题] 实物量法是依据( )的项目划分及工程量计算规则，先计算出分部分项工程量，然后套用实物量定额来编制施工图预算的方法。

A.施工图纸和预算定额

B.施工方案和概算定额

C.施工图纸和概算定额

D.施工组织设计和概算指标

参考答案：A

参考解析：本题考核的是实物量法的概念。实物量法是依据施工图纸和预算定额的项目划分及工程量计算规则，先计算出分部分项工程量，然后套用预算定额(实物量定额)来编制施工图预算的方法。

5[单选题] 设有一台设备，目前实际价值为7500元，预计残值为800元，第1年的设备运行成本为550元，设备的年劣化值为200元，并且每年设备的劣化增量是均等的，则该设备的经济寿命为( )年。

A.5

B.8

C.7

D.6

参考答案：B

参考解析：本题考核的是设备经济寿命的计算。本题的计算过程为，该设备的经济寿命一

6[单选题] 估算分项工程人、料、机费用时，为保证估价的正确和合理性，( )应包括制定施工计划，计算各项工程的资源费用等。

A.定额估价法

B.作业估价法

C.工程量单价法

D.匡算估价法

参考答案：B

参考解析：本题考核的是分项工程人、料、机费用的估算。分项工程人、料、机费常用的估价方法有定额估价法、作业估价法和匡算估价法等。为保证估价的正确和合理性，作业估价法应包括：制定施工计划，计算各项作业的资源费用等。

7[单选题] 下列费用中，( )用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。

A.暂估价

B.总承包服务费

C.暂列金额

D.企业管理费

参考答案：C

参考解析：本题考核的是暂列金额的概念。暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。

8[单选题] 某工程采用《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为3000m3，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为4000m3，完成该分项工程的人、料、机总费用为80000元，管理费为25000元，利润为5000元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为( )元/m3。

A.15.71

B.27.5

C.20.96

D.36.67

参考答案：D

参考解析：本题考核的是综合单价的计算。本题的计算过程为：综合单价=(人、机、料总费用+管理费+利润)/清单工程量=(80000+25000+5000)/3000=36.67元/m3。

9[单选题] 采用( )，可以分析变化的原因和性质，并预测企业未来的发展前景。

A.经验分析法

B.趋势分析法

C.因素分析法

D.比率分析法

参考答案：B

参考解析：本题考核的是财务报表分析方法。趋势分析法又称水平分析法，是通过对比两期或连续数期财务报告中相同指标，确定其增减变化的方向、数额和幅度，来说明企业财务状况、经营成果和现金流量变动趋势的分析方法。采用该方法，可以分析变化的原因和性质，并预测企业未来的发展前景。

10[单选题] 在通常情况下，( )是利率的最高界限。

A.社会最大利润率

B.社会平均利润率

C.社会最大利税率

D.社会平均利税率

参考答案：B

参考解析：本题考核的是利率。在通常情况下，社会平均利润率是利率的最高界限。

11[单选题] 某人若5年内每年年末存10000元，年利率为8%，则5年末本利和为( )元。

A.183666.01

B.550000

C.50000

D.58666.01

参考答案：D

参考解析：

12[单选题] 对于经营性方案，经济效果评价根据国家现行财政、税收制度和现行市场价格，计算拟定技术方案的投资费用、成本与收入、税金等财务数据，通过编制财务分析报表，计算财务指标，分析拟定技术方案的( )。

A.抗风险能力、偿债能力和财务生存能力

B.盈利能力、抗风险能力和财务生存能力

C.盈利能力、偿债能力和财务生存能力

D.盈利能力、偿债能力和抗风险能力

参考答案：C

参考解析：本题考核的是技术方案的财务生存能力。在实际应用中，对于经营性方案，经济效果评价是从拟定技术方案的角度出发，根据国家现行财政、税收制度和现行市场价格，计算拟定技术方案的投资费用、成本与收入、税金等财务数据，通过编制财务分析报表，计算财务指标，分析拟定技术方案的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，据此考察拟定技术方案的财务可行性和财务可接受性，明确拟定技术方案对财务主体及投资者的价值贡献，并得出经济效果评价的结论。

13[单选题] 某项目有甲、乙、丙、丁4个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68%、80%、55%和52%，则风险最小的是( )。

A.方案甲

B.方案乙

C.方案丙

D.方案丁

参考答案：D

参考解析：本题考核的是盈亏平衡点分析。盈亏平衡点反映了技术方案对市场变化的适应能力和抗风险能力。盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。

14[单选题] 涨价预备费以( )为计算基数。

A.建筑安装工程费、工程建设其他费之和

B.设备及工器具购置费、工程建设其他费之和

C.设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费之和

D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费之和

参考答案：D

参考解析：本题考核的是涨价预备费的计算基数。涨价预备费是指建设工程项目在建设期内由于价格等变化引起投资增加，需要事先预留的费用。涨价预备费以建筑安装工程费、设备及工器具购置费之和为计算基数。

15[单选题] 造成设备有形磨损的原因有( )。

A.通货膨胀导致货币贬值

B.科学技术的进步，创新出结构更先进、性能更完善、效率更高、耗费原材料和能源更少的新型设备

C.技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备

D.社会劳动生产率水平提高使同类设备的再生产价值降低

参考答案：A

参考解析：本题考核的是设备磨损的原因。有形磨损的原因：(1)设备在使用过程中，在外力的作用下实体产生的磨损、变形和损坏;(2)设备在闲置过程中受自然力的作用而产生的实体磨损，如金属件生锈、腐蚀、橡胶件老化等。无形磨损的原因：(1)设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，设备制造工艺不断改进，社会劳动生产率水平的提高，同类设备的再生产价值降低，因而设备的市场价格也降低了，致使原设备相对贬值;(2)由于科学技术的进步，不断创新出结构更先进、性能更完善、效率更高、耗费原材料和能源更少的新型设备，使原有设备相对陈旧落后，其经济效益相对降低而发生贬值。

16[单选题] 某企业有1台设备，目前的实际价值为38万元，预计残值为2.5万元，第l年的使用费为l.8万元，在不考虑资金时间价值的情况下经估算得到该设备的经济寿命为12年，则该设备的平均年度资产消耗成本为( )万元/年。

A.2.81

B.2.96

C.3.02

D.4.76

参考答案：B

参考解析：本题考核的是平均年度资产消耗成本的计算。设备的平均年度资产消耗成本为

17[单选题] 某固定资产原值为80万元，预计净残值为8万元，使用年限为6年，采用平均年限法计提折旧，则固定资产月折旧额是( )万元。

A.1.0

B.1.1

C.12.0

D.13.0

参考答案：A

参考解析：本题考核的是固定资产月折旧额的计算。计算过程为：固定资产月折旧额一年折旧额/l2=(80-8)/6/12=1万元。

18[单选题] 采用( )制定人工定额必须掌握类似的程度和各种影响因素的异同程度。

A.技术测定法

B.比较类推法

C.统计分析法

D.经验估计法

参考答案：B

参考解析：本题考核的是人工定额的制定方法。制定人工定额，常用的方法有技术测定法、统计分析法、比较类推法、经验估计法。比较类推法必须掌握类似的程度和各种影响因素的异同程度。

19[单选题] 某承包商于2011年11月1日同客户签订建造一栋大楼的合同，工期为14个月。合同总造价8600万元，2012年12月31 日工程按期完工，2011年底已确认的合同收入为960万元。则当期确认的合同收入为( )万元。

A.960

B.1570

C.7640

D.8600

参考答案：C

参考解析：本题考核的是合同收入的确认。以前年度开工本年完工的建造合同。当期计确认的合同收人，等于合同总收入扣除以前会计年度累计已确认的合同收入后的余额。当确认的合同收入=8600-960=7640万元。

20[单选题] 某施工企业按照2/10、n/30的条件购人货物20万元，如果该施工企业放弃折扣，在10d后(不超过30d)付款，该企业放弃现金折扣的成本为( )。

A.36.7%

B.35.6%

C.34.7%

D.37.5%

参考答案：A

参考解析：本题考核的是放弃现金折扣成本的计算。根据计算公式：放弃现金折扣成本一

21[单选题] 投资各方现金流量表是分别从技术方案各个投资者的角度出发，以投资者的出资额作为计算的基础，用以计算技术方案投资各方的( )。

A.静态投资回收期

B.净现值

C.偿债备付率

D.财务内部收益率

参考答案：D

参考解析：本题考核的是投资各方现金流量表的概念。投资各方现金流量表是分别从技术方案各个投资者的角度出发，以投资者的出资额作为计算的基础，用以计算技术方案投资各方财务内部收益率。

22[单选题] 某项目建设期1年，建设投资800万元。第2年末净现金流量为220万元，第3年为242万元，第4年为266万元，第5年为293万元，该项目静态投资回收期为( )年。

A.4.OO

B.4.25

C.4.67

D.5.00

参考答案：B

参考解析：本题考核的是静态投资回收期的计算。本题中累计净现金流量见下表：

23[单选题] 已知某项目的年总成本费用为l000万元，年销售费用、管理费用合计为总成本费用的20G，年修理费为l00万元，年折旧费为60万元，年利息支出为50万元，则该项目的年经营成本为( )万元。

A.590

B.890

C.1410

D.1110

参考答案：B

参考解析：本题考核的是经营成本的计算。经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出-外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用，本题的计算过程为：经营成本=1000-60-50=890万元。

24[单选题] 某施工企业采取溢价发行股票时，所取得的股票发行收人超过股票价值800万元，则该项收入应作为企业的( )处理。

A.实收资本

B.盈余公积

C.资本公积

D.未分配利润

参考答案：C

参考解析：本题考核的是资本公积的内容。资本公积指由投资者投入但不构成实收资本，或从其他非收益来源取得，由全体所有者共同享有的资金。包括资本溢价、资产评估增值、接受捐赠、外币折算差额等。

25[单选题] 建设工程项目施工图预算采用定额单价法编制的步骤中，复核的内容包括( )。

A.检查人工、材料、机械台班的消耗量计算是否准确

B.检查采用的实际价格是否合理

C.检查人工、材料、机械台班的消耗量计算有无漏算、重算或多算

D.对项目填列、工程量计算公式、计算结果、套用的单价、采用的取费费率、数字计算、数据精确度等进行全面复核

参考答案：D

参考解析：本题考核的是定额单价法编制施工图预算中复核的内容。定额单价法编制施工图预算中复核的内容包括：项目填列、工程量计算公式、计算结果、套用的单价、采用的取费费率、数字计算、数据精确度等，以便及时发现差错，及时修改，提高预算的准确性。

26[单选题] 某施工工序的人工产量定额为4.56m3，则该工序的人工时间定额为( )工日。

A.0.23

B.0.22

C.1.76

D.4.56

参考答案：B

参考解析：本题考核的是人工时问定额的计算。时间定额与产量定额互为倒数，即：时间

27[单选题] 编制招标控制价时，招标人仅要求总包人对其发包的专业工程进行施工现场协调服务时，总承包服务费按发包的专业工程估算造价的( )左右计算。

A.3%

B.2%

C.1.5%

D.2.5%

参考答案：C

参考解析：本题考核的是总承包服务费的计算。编制招标控制价时，总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定，并根据招标文件列出的内容和要求估算。在计算时可参考以下标准：(1)招标人仅要求总包人对其发包的专业工程进行施工现场协调和统一管理、对竣工材料进行统一汇总整理等服务时，总承包服务费按发包的专业工程估算造价的l.5%左右计算;(2)招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费应根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的3%～5%计算;(3)招标人自行供应材料、设备的，按招标人供应材料、设备价值的l%计算。

28[单选题] 为了限制对风险大、盈利低的技术方案进行投资，可以采取( )的办法来进行技术方案经济效果评价。

A.降低基准收益率

B.提高基准收益率

C.控制平均通货膨胀率

D.提高资金的时间价值

参考答案：B

参考解析：本题考核的是技术方案经济效果评价。为了限制对风险大、盈利低的技术方案进行投资，可以采取提高基准收益率的办法来进行技术方案经济效果评价。

29[单选题] 某建筑业企业与A业主订了一项合同总造价为5000万元的建造(施712)合同，合同约定建设期为3年。第1年，实际发生合同成本800万元，年末预计未完成合同尚需发生成本l950万元;第2年，实际发生合同成本l350万元，年末预计未完成合同尚需发生成本900万元。则第2年合同完工进度为( )。

A.70.49%

B.70.91%

C.60.00%

D.45.O0%

参考答案：A

参考解析：本题考核的是合同完工进度的计算。根据计算公式：合同完工进度一累计实际发生的合同成本/合同预计总成本×100%，本题的计算过程为：第l年合同完工进度=800÷(800+1950)×100%=29.09%;第2年合同完工进度=(800+1350)÷(800+1350+900)×100%=70.49%。

30[单选题] 不属于建设工程项目总投资中建设投资的是( )。

A.土地使用费

B.涨价预备费

C.生产准备费

D.铺底流动资金

参考答案：D

参考解析：本题考核的是建设工程项目总投资中建设投资的组成。建设工程项目总投资中的建设投资，由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费(包括基本预备费和涨价预备费)和建设期利息组成。其中，工程建设其他费用分别是土地使用费，包括土地征用及迁移补偿费和土地使用权出让金;与项目建设有关的费用，包括建设管理费、勘察设计费、研究试验费等;与未来企业生产经营有关的费用，包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费等。

31[单选题] 在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格的计算公式正确的是( )。

A.预算价格-市场价+运输费

B.预算价格-市场价+采购保管损耗

C.预算价格-市场价+运输费+采购保管损耗

D.预算价格-市场价+运输费+采购保管损耗+其他费用

参考答案：C

参考解析：本题考核的是材料、半成品和设备预算价格的计算公式。在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应为施工现场交货价格。通常按下式计算：预算价格-市场价+运输费+采购保管损耗。

32[单选题] 已知合同总额为455万元，工程预付款il5万元;主要材料、构件所占比重为60%，则起扣点为( )万元。

A.141.67

B.204.00

C.273.00

D.263.33

参考答案：D

参考解析：本题考核的是起扣点的计算。起扣点的计算公式：起扣点-承包工程合同总额-工程预付款数额/主要材料及构件所占比重。本题的计算过程为：起扣点=455-115/60%=263.33万元。

33[单选题] 评价和判断技术方案在财务上是否可行和技术方案比选的主要依据是( )。

A.基准收益率

B.折现率

C.总投资收益率

D.财务内部收益率

参考答案：A

参考解析：本题考核的是基准收益率。基准收益率本质上体现了投资决策者对技术方案资金时间价值的判断和对技术方案风险程度的估计，是投资资金应当获得的最低盈利率水平，它是评价和判断技术方案在财务上是否可行和技术方案比选的主要依据。

34[单选题] 单因素敏感性分析的步骤中，如果主要分析投资大小对技术方案资金回收能力的影响，则可选用( )指标。

A.静态投资回收期

B.财务内部收益率

C.利息备付率

D.财务净现值

参考答案：B

参考解析：本题考核的是单因素敏感性分析中分析指标的确定。如果主要分析技术方案状态和参数变化对技术方案投资回收快慢的影响，则可选用静态投资回收期作为分析指标;如果主要分析产品价格波动对技术方案超额净收益的影响，则可选用财务净现值作为分析指标;如果主要分析投资大小对技术方案资金回收能力的影响，则可选用财务内部收益率指标。

35[单选题] 费用按经济用途可分为生产成本和期间费用，下列费用中，不属于期间费用的是( )。

A.材料费

B.营业费

C.财务费

D.管理费

参考答案：A

参考解析：本题考核的是期间费用。期间费用是指企业当期发生的，与具体产品或工程没有直接联系，必须从当期收入中得到补偿的费用。由于期间费用的发生仅与当期实现的收入相关，因而应当直接计入当期损益。期间费用主要包括管理费用、财务费用和营业费用。施工企业的期间费用则主要包括管理费用和财务费用。材料费属于生产成本。

36[单选题] 下列指标中，( )既能反映企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力，也能反映企业经营风险的程度。

A.利息备付率

B.流动比率

C.资产负债率

D.速动比率

参考答案：C

参考解析：本题考核的是资产负债率。资产负债率是企业总负债与总资产之比，它既能反映企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力，也能反映企业经营风险的程度，是综合反映企业偿债能力的重要指标。

37[单选题] 某混凝土预制构件厂生产某种构件，设计年产销量为4万件，每件的售价为250元，单位产品的可变成本90元，单位产品营业税金及附加20元，年固定成本300万元，则该厂达到设计能力时盈利是( )万元。

A.140

B.260

C.300

D.340

参考答案：B

参考解析：

38[单选题] 某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，第l年贷款600万元，第2年贷款1200万元，第3年贷款900万元。年利率为6%，则该新建项目的建设期利息为( )万元。

A.18.OO

B.73.08

C.231.54

D.140.46

参考答案：C

参考解析：本题考核的是建设期利息的计算。本题中建设期各年利息计算过程如下：

第1年贷款利息=l/2×600×6%=l8万元;

第2年贷款利息=(600+18+1/2×1200)×6%=73.08万元;

第3年贷款利息=(618+1200+73.08+1/2×900)×6%=l40.46万元。

该项目的建设期利息=l8+73.08+140.46=231.54万元。

39[单选题] 按人民币计算，某进口设备的离岸价为600万元，到岸价为610万元，关税为75万元，银行财务费率为1%，则该设备的银行财务费为( )万元。

A.6.00

B.6.10

C.6.75

D.6.85

参考答案：A

参考解析：本题考核的是银行财务费的计算。本题的计算过程为：银行财务费一离岸价×人民币外汇牌价×银行财务费率=600×1%=6万元。

40[单选题] 我国《企业会计准则》规定，企业发生的交易或者事项导致其承担了一项负债而又不确认为一项资产的，应当在发生时确认为费用，计人( )。

A.营业外支出

B.资本公积

C.实收资本

D.当期损益

参考答案：D

参考解析：本题考核的是成本费用的确认。我国《企业会计准则》规定，企业发生的交易或者事项导致其承担了一项负债而又不确认为一项资产的，应当在发生时确认为费用，计人当期损益。

41[单选题] 设备租赁与购置方案经济比选，最简单的方法是在( )的条件下，将租赁方案和购买方案的费用进行比较。

A.假设所得到的利润相同

B.假设投资设备的费用相同

C.税后收益更大

D.假设所得到设备的营业收入相同

参考答案：D

参考解析：本题考核的是设备租赁与购置方案的经济比选。设备租赁与购置方案经济比选，最简单的方法是在假设所得到设备的营业收入相同的条件下，将租赁方案和购买方案的费用进行比较。

42[单选题] 对提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人征收的税金指的是( )。

A.营业税

B.增值税

C.消费税

D.所得税

参考答案：A

参考解析：本题考核的是营业税的概念。营业税是对提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人征收的税金。

43[单选题] 某公司以复利方式借款800万元，年利率8%，4年末偿还，则第4年年末本利和为( )万元。

A.1056.00

B.1064.00

C.1088.39

D.1128.00

参考答案：C

参考解析：本题考核的是复利计算本利和。本题的计算过程为：F=P(1+i)n=800×(1+8%)4=1088.39万元。

44[单选题] 对于工程造价管理部门而言，施工图预算是监督检查执行定额标准、合理确定工程造价、测算造价指数及( )的重要依据。

A.控制施工成本

B.确定投标报价

C.审定招标工程标底

D.确定建设工程项目造价

参考答案：C

参考解析：本题考核的是施工图预算对工程造价管理部门的作用。对于工程造价管理部门而言，施工图预算是监督检查执行定额标准、合理确定工程造价、测算造价指数及审定招标工程标底的重要依据。

45[单选题] 应用( )投标报价的承包商必须有较好的资信条件，并且提出的施工方案也先进可行，同时要加强对公司情况的宣传。

A.先亏后盈法

B.暂定工程量的报价

C.突然降价法

D.多方案报价法

参考答案：A

参考解析：本题考核的是先亏后盈法的运用。应用先亏后盈法的承包商必须有较好的资信条件，并且提出的施工方案也先进可行，同时要加强对公司情况的宣传，否则即使标价低，业主也不一定选中。

46[单选题] 下列费用应计人施工企业管理费用的是( )。

A.职工福利费

B.短期借款利息

C.新材料试验费

D.银行手续费

参考答案：A

参考解析：本题考核的是施工企业管理费用。施工企业的管理费用包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、劳动保险和职工福利费、财产保险费、税金及其他(包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、保险费等)。

47[单选题] 按人民币计算，某进口设备的离岸价为l000万元，到岸价为1050万元，关税为l05万元，银行财务费率为0.5%，则该设备的银行财务费为( )万元。

A.5.25

B.5.52

C.5.00

D.5.78

参考答案：C

参考解析：本题考核的是银行财务费的计算。银行财务费一离岸价×人民币外汇牌价×银行财务费率-l000×0.5%=5.00万元。

48[单选题] 某公司2014年10月份新购人一项固定资产，ll月份安装调试完成，12月份投入使用。该项固定资产应从( )开始计提折旧。

A.2015年10月

B.2015年11月

C.2015年12月

D.2015年1月

参考答案：D

参考解析：本题考核的是固定资产的税务处理。企业应当自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧;停止使用的固定资产，应当自停止使用月份的次月起停止计算折旧。

49[单选题] 根据我国现行《企业会计准则》，某施工企业2015年3月收到建设单位支付的2014年完工工程的结算款200万元，则该笔款项在会计核算上正确的处理方式是计入( )。

A.2015年的收入

B.2015年的负债

C.2014年的负债

D.2014年的收入

参考答案：D

参考解析：本题考核的是收入的确认。权责发生制基础要求，凡是当期已经实现的收入或已经发生或应当负担的费用，无论款项(货币)是否收付，都应当作为当期的收入和费用。本题中，因施工企业收到了建设单位支付的2014年完工工程估算款，故施工企业应将其确认为当年的收入。

50[单选题] 某施工企业从银行取得一笔借款1000万元，银行手续费为1.5%，借款年利率为6%，期限为2年，每年计算并支付利息，到期一次还本，企业所得税税率为25%o，则在财务上这笔借款的资金成本率为( )。

A.4.57%

B.6.09%

C.4.50%

D.6.00%

参考答案：A

参考解析：本题考核的是资金成本率的计算。资金成本和筹资总额、筹资费用和资金占用费之间的关系式为：资金成本率=资金占用费/筹资净额，筹资净额=筹资总额-筹资费-筹资总额×(1一筹资费率)。本题中，该笔借款的资金成本率=l000×6%×(1-25%)/[1000×(1-1-5%)]=4.570。

51[单选题] 下列选项中，( )指标考虑了资金的时间价值以及技术方案在整个计算期内的经济状况，能反映投资过程的收益程度。

A.财务内部收益率

B.资本金净利润率

C.投资收益率

D.财务净现值率

参考答案：A

参考解析：本题考核的是财务内部收益率的优劣。财务内部收益率(FJRR)指标考虑了资金的时间价值以及技术方案在整个计算期内的经济状况，不仅能反映投资过程的收益程度，而且FIRR的大小不受外部参数影响，完全取决于技术方案投资过程净现金流量系列的情况。

52[单选题] 某企业拟租赁一台设备，设备的价格为60万元，租期为6年.每年年末支付租金.折现率为12%，附加率为4%，则每年的租金为( )万元。

A.11.44

B.13.24

C.14.40

D.19.60

参考答案：D

参考解析：

53[单选题] 融资租赁最主要的外部特征是( )。

A.筹资对象广

B.市场大

C.租期长

D.限制条件多

参考答案：C

参考解析：本题考核的是融资租赁。租赁可以分为经营租赁和融资租赁两种。将租赁作为

一种筹资方式，主要是针对融资租赁而言的。典型的融资租赁是指长期的、完全补偿的、不可撤销、由承租人负责维护的租赁。融资租赁最主要的外部特征是租期长。

54[单选题] 下列关于利息备付率的说法，错误的是( )。

A.利息备付率应分年计算

B.正常情况下利息备付率应当大于0，并结合债权人的要求确定

C.当利息备付率低于1时，表示企业没有足够资金支付利息，偿债风险很大

D.根据我国企业历史数据统计分析，一般情况下，利息备付率不宜低于2

参考答案：B

参考解析：本题考核的是利息备付率。利息备付率应分年计算，它从付息资金来源的充裕性角度反映企业偿付债务利息的能力，表示企业使用息税前利润偿付利息的保证倍率。正常情况下利息备付率应当大于l，并结合债权人的要求确定。否则，表示企业的付息能力保障程度不足。尤其是当利息备付率低于l时，表示企业没有足够资金支付利息，偿债风险很大。参考国际经验和国内行业的具体情况，根据我国企业历史数据统计分析，一般情况下，利息备付率不宜低于2，而且需要将该利息备付率指标与其他同类企业进行比较，来分析决定本企业的指标水平。

55[单选题] 概算指标是概算定额的扩大与合并，它是以( )为对象来编制的。

A.独立的单项工程

B.同一性质的施工过程

C.整个建筑物和构筑物

D.各个分部分项工程

参考答案：C

参考解析：本题考核的是概算指标的编制对象。概算指标是概算定额的扩大与合并，它是以整个建筑物和构筑物为对象，以更为扩大的计量单位来编制的。

56[单选题] 下列关于价值工程的说法中，不正确的是( )。

A.价值工程旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术

B.价值工程的核心，是对产品进行功能分析

C.价值工程的目的是最大限度地提高产品功能

D.价值工程强调不断改革和创新

参考答案：C

参考解析：本题考核的是价值工程。价值工程旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术。价值工程的特点包括：(1)价值工程的目标，是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能;(2)价值工程的核心，是对产品进行功能分析;(3)价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑;(4)价值工程强调不断改革和创新;(5)价值工程要求将功能定量化;(6)价值工程是以集体智慧开展的有计划、有组织、有领导的管理活动。

57[单选题] 现金的( )随现金持有量的增加而下降，随现金持有量的减少而上升。

A.重置成本

B.管理成本

C.短缺成本

D.机会成本

参考答案：C

参考解析：本题考核的是企业持有的现金成本。企业持有的现金成本包括：机会成本、管理成本、短缺成本。现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降，随现金持有量的减少而上升。

58[单选题] 发包人应在确认索赔事件发生后( )d内向承包人发出索赔通知，否则，承包人免除该索赔的全部责任。

A.56

B.42

C.28

D.14

参考答案：C

参考解析：本题考核的是发包人索赔的处理。当合同中对发包人索赔处理未作具体约定时，按以下规定办理：(1)发包人应在确认索赔的事件发生后28d内向承包人发出索赔通知，否则，承包人免除该索赔的全部责任;(2)承包人在收到发包人索赔报告后的28d内，应作出回应，表示同意或不同意并附具体意见，如在收到索赔报告后的28d内，未向发包人作出答复，视为该项索赔报告已经认可。

59[单选题] 不属于人工定额中必需消耗的工作时间的是( )。

A.休息时间

B.停工时间

C.有效工作时间

D.不可避免中断时间

参考答案：B

参考解析：本题考核的是人工定额中必需消耗的时间。必需消耗的工作时间，包括有效工作时间、休息时间和不可避免的中断时问。

60[单选题] 某施工企业欲租用一种施工设备。与商家甲谈妥每月租金2000元，并支付了定金200元，定金不可退还，此后又有商家乙愿以每月l700元出租同样的设备。如果重新进行租用设备方案的比选，则沉没成本为( )元。

A.1700

B.1900

C.300

D.200

参考答案：D

参考解析：本题考核的是沉没成本。沉没成本是既有企业过去投资决策发生的、非现在决策能改变(或不受现在决策影响)、已经计人过去投资费用回收计划的费用。因此此题中的沉没成本为已支付的定金200元。

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题 意，至少有1个错误。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0. 5分)

61[多选题] 联合试运转支出包括试运转期间的( )。

A.机械使用费

B.保险金

C.工具用具使用费

D.产品销售收入

E.专家指导费

参考答案：A,B,C,E

参考解析：本题考核的是联合试运转支出。联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的项目，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等;试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。

62[多选题] 人工费的索赔一般包括( )。

A.不可抗力导致的人员窝工费

B.停工损失费

C.增加工作内容的人工费

D.工作效率降低的损失费

E.工期延误的损失费

参考答案：B,C,D

参考解析：本题考核的是人工费索赔。人工费的索赔包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定。

63[多选题] 根据《企业会计准则》的规定，属于长期资产的是( )。

A.银行存款

B.应收款项

C.无形资产

D.固定资产

E.长期投资

参考答案：C,D,E

参考解析：本题考核的是长期资产。长期资产：是指变现期间或使用寿命超过一年或长于一年的一个营业周期的资产，包括长期投资、固定资产、无形资产、其他资产。

64[多选题] 如果进行敏感性分析的目的是对不同的技术方案进行选择，一般应选择( )的技术方案。

A.敏感程度大

B.敏感程度小

C.抗风险能力弱

D.承受风险能力强

E.可靠性大

参考答案：B,D,E

参考解析：本题考核的是技术方案的选择。如果进行敏感性分析的目的是对不同的技术方案进行选择，一般应选择敏感程度小、承受风险能力强、可靠性大的技术方案。

65[多选题] 对允许列入成本、费用开支范围的费用支出，在核算上应划清的界限包括( )。

A.划清工程成本和期间费用的界限

B.划清本期工程成本与下期工程成本的界限

C.划清不同成本核算对象之间的成本界限

D.划清未完工程成本与已完工程成本的界限

E.划清拟完工程成本和期间费用的界限

参考答案：A,B,C,D

参考解析：本题考核的是各种成本、费用界限的划分。对允许列入成本、费用开支范围的费用支出，在核算上应划清的几个界限包括：(1)划清工程成本和期间费用的界限;

(2)划清本期工程成本与下期工程成本的界限;(3)划清不同成本核算对象之间的成本界限;(4)划清未完工程成本与已完工程成本的界限。

66[多选题] 必要功能就是指用户所要求的功能以及与实现用户所需求功能有关的功能，下列属于必要功能的有( )。

A.使用功能

B.重复功能

C.美学功能

D.辅助功能

E.基本功能

参考答案：A,C,D,E

参考解析：本题考核的是必要功能。必要功能就是指用户所要求的功能以及与实现用户所需求功能有关的功能，使用功能、美学功能、基本功能、辅助功能等均为必要功能。重复功能属于不必要功能。

67[多选题] 招标控制价的编制依据有( )。

A.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法

B.施工现场情况、工程项目特点及拟定投标文件的施工组织设计或施工方案

C.建设工程设计文件及相关资料

D.与建设项目相关的标准、规范、技术资料

E.工程造价管理机构发布的工程造价信息

参考答案：A,C,D,E

参考解析：本题考核的是招标控制价的编制依据。招标控制价应按下列依据编制：(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013;(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法;(3)建设工程设计文件及相关资料;(4)拟定的招标文件及招标工程量清单;(5)与建设项目相关的标准、规范、技术资料;(6)工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的参照市场价;(7)其他的相关资料;(8)施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

68[多选题] 关于总价合同计量的说法中，正确的有( )。

A.发包人应在收到工程量计量报告后l4d内进行复核

B.承包人需要在每个计量周期向发包入提交已完工程量报告

C.总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据

D.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定

E.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形式的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量

参考答案：B,C,E

参考解析：本题考核的是总价合同的计量。采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量的计算应按照单价合同的计量规定计算。采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定的工程量增减外，总价合同各项目的工程量应为承包人用于结算的最终工程量。此外，总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据，发承包双方应在合同中约定工程计量的形象进度或事件节点进行计量。承包人应在合同约定的每个计量周期内对已完成的工程进行计量，并向发包人提交达到工程形象进度完成的工程量和有关计量资料的报告。发包人应在收到报告后7d内对承包人提交的上述资料进行复核，以确定实际完成的工程量和工程形象进度。

69[多选题] 下列适合用综合单价法计算措施项目费的是( )。

A.混凝土模板

B.脚手架

C.室内空气污染测试

D.冬雨期施工

E.垂直运输

参考答案：A,B,E

参考解析：本题考核的是措施项目费的计算方法。措施项目费的计算方法包括综合单价法、参数法计价、分包法计价。其中综合单价法适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。

70[多选题] 人工定额中的时间定额不包括( )。

A.工人下班前对搅拌机进行清洗时间

B.工人由于施工工艺原因必需的中断时间

C.由于设计错误造成的工人窝工时间

D.工人必需的休息时间

E.由于施工机械故障造成的工人窝工时间

参考答案：C,E

参考解析：本题考核的是人工定额中的时间定额。人工定额按表现形式的不同，可分为时间定额和产量定额两种形式。时间定额是某种专业、某种技术等级工人班组或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括准备与结束时间、基本工作时问、辅助工作时间、不可避免的中断时间及工人必需的休息时间。

71[多选题] 建设工程项目施工图预算审查的重点包括( )。

A.工程量计算是否准确

B.定额套用是否符合现行规定

C.单价计算是否合理

D.工程量计算期间是否准确

E.各项取费标准是否符合现行规定

参考答案：A,B,C,E

参考解析：本题考核的是施工图预算审查的重点。施工图预算审查的重点是工程量计算是否准确，定额套用、各项取费标准是否符合现行规定或单价计算是否合理等方面。

72[多选题] 会计核算的基本假设是会计核算的基本前提，其主要包括( )。

A.会计主体

B.货币计量

C.持续经营

D.会计客体

E.会计分期

参考答案：A,B,C,E

参考解析：本题考核的是会计核算的基本假设。会计核算的基本假设包括会计主体、持续经营、会计分期和货币计量。

73[多选题] 关于影响资金时间价值的主要因素叙述正确的有( )。

A.在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金的时间价值越大

B.在其他条件不变的情况下，资金数量越多，资金的时间价值就越多

C.在总资金一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的负效益越小

D.资金周转越快，在一定的时间内等量资金的时间价值越多

E.资金的时间价值是主观存在的

参考答案：A,B,D

参考解析：本题考核的是影响资金时间价值的因素。影响资金时间价值的因素主要有：(1)资金的使用时间。在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资的时间价值越大;使用时间越短，则资金的时间价值越小;(2)资金数量的多少。在其他条件不变的情况下，资金数量越多，资金的时间价值就越多;(3)资金投入和回收的特点。在总资金一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的负效益越大;(4)资金周转的速度。资金周转越快，在一定的时间内等量资金的周转次数越多，资金的时问价值越多。总之，资金的时间价值是客观存在的。

74[多选题] 国际工程投标总报价组成中，其他待摊费用包括( )等方面。

A.工程辅助费

B.保险费

C.国外生活设施使用费

D.经营业务费

E.检验试验费

参考答案：A,B,D

参考解析：本题考核的是其他待摊费用的内容。其他待摊费用包括临时设施工程费、保险费、税金、保函手续费、经营业务费、工程辅助费、贷款利息、总部管理费、利润和风险费.

75[多选题] 招标工程量清单由( )等组成。

A.分部分项工程量清单

B.综合单价分析清单

C.措施项目清单

D.其他项目清单

E.主要材料价格清单

参考答案：A,C,D

参考解析：本题考核的是招标工程量清单的组成。招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制，应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单组成。

76[多选题] 国际工程投标报价的组成中，属于施工机械使用费的有( )。

A.危险作业意外伤害保险费

B.基本折旧费

C.场外运输费

D.维修保养费

E.燃料动力费

参考答案：B,C,D,E

参考解析：本题考核的是施工机械使用费的组成。施工机械使用费由基本折旧费、场外运输费、安装拆卸费、燃料动力费、机上人工费、维修保养费以及保险费等组成。

77[多选题] 按分析的内容不同，新技术应用方案的技术经济分析分为( )。

A.定性分析

B.技术分析

C.经济分析

D.综合分析

E.定量分析

参考答案：B,C,D

参考解析：本题考核的是新技术应用方案的技术经济分析方法分类。按分析的内容不同新技术应用方案的技术经济分析分为技术分析、经济分析和综合分析。

78[多选题] 我国《公司法》规定的公司税后利润的分配原则包括( )等。

A.按法定顺序分配的原则

B.非有盈余不得分配原则

C.盈余不足时平均分配原则

D.同股同权、同股同利原则

E.公司持有的本公司股份不得分配利润原则

参考答案：A,B,D,E

参考解析：本题考核的是税后利润的分配原则。我国《公司法》规定的公司税后利润的分配原则包括：(1)按法定顺序分配的原则;(2)非有盈余不得分配原则;(3)同股同权、同股同利原则;(4)公司持有的本公司股份不得分配利润。

79[多选题] 流动资产的构成要素一般包括( )。

A.应付账款

B.存货

C.库存现金

D.应收账款

E.预付账款

参考答案：B,C,D,E

参考解析：本题考核的是流动资产的构成要素。流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款;流动负债的构成要素一般只考虑应付账款和预收账款。

80[多选题] 对设备第二种无形磨损进行补偿的方式有( )。

A.更新

B.现代化改装

C.大修理

D.日常保养

E.淘汰

参考答案：A,B

参考解析：本题考核的是设备磨损的补偿方式。设备磨损的补偿方式如下图所示。