2017二建《公路工程》每日一练12.16

1[单选题] 公路照明系统由低压电源线、低压配电线、灯杆、光源和灯具及(　)组成。

A.高压电源线　B.低压电缆　C.配电箱　D.中继器箱

参考答案：C

2[单选题] 数字程控交换系统主要功能是(　)。

A.为高速公路运营管理机构办理业务提供语音服务，包括业务电话和调度指令电话等

B.为高速公路运营管理机构办理业务提供数据和图像传输通道

C.为高速公路运营管理机构办理业务提供数字同步时钟和会议电视

D.为高速公路运营管理机构办理业务提供网络管理和维护

参考答案：A

3[多选题]公路低压配电系统中的接地的形式有(　)。

A.TN-S系统　B.TN-C系统　C.TN-C-S系统　D.TT系统　E.TM-TC系统

参考答案：A,B,C,D

4[单选题]A类突起路标与B类突起路标的性能区别是(　)。

A.具备减速性能　B.具备防滑性能　C.具备视线诱导性能　D.具备逆反射性能

参考答案：D

5[单选题] 主要起到提示、诱导、指示作用的交通安全设施是(　)。

A.交通标志　B.交通标线　C.A类突起路标　D.B类突起路标

参考答案：A

参考解析：突起路标根据其是否具备逆反射性能分为A、B两类：具备逆反射性能的为A类突起路标;不具备逆反射性能的为B类突起路标。

6[单选题]隧道通风控制系统是根据一氧化碳与(　)检测到的环境及交通量数据等控制风机的运转。

A.温度检测器　B.压力检测器　C.能见度检测器　D.亮度检测器

参考答案：C

参考解析：隧道通风控制系统是根据一氧化碳与能见度检测器检测到的环境数据、交通量数据等控制风机的运转进行通风。

7[多选题]监控系统的主要构成中，有(　　)。

A.紧急电话系统　B.视频监视系统　C.火灾控制系统

D.隧道通风控制系统　E.隧道照明控制系统

参考答案：A,B,D,E

参考解析：监控系统按其功能可分为十个子系统：交通信号监控系统、视频监视系统、紧急电话系统、火灾报警系统、隧道通风控制系统、隧道照明控制系统、供配电监控系统、调度指令电话系统、有线广播系统、专用车辆监视系统。

8[单选题]干线传输系统主要由(　)组成。

A.SDH光同步传输设备(ADM、TM)、光纤线路终端设备(O1T)、光缆和网管设备组成

B.SDH光同步传输设备(ADM、TM)、光纤网络单元设备(ONU)、光缆和网管设备组成

C.光纤线路终端设备(O1T)、光纤网络单元设备(ONU)、光缆和网管设备组成

D.SDH光同步传输设备(ADM、TM)、再生器中继(REG)、光缆和网管设备组成

参考答案：D

9[单选题] 监控信息发布的被控场外对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、(　)以及其他可能控制交通流的设施。

A.道路施工安全标志　B.指路标志　C.旅游区标志　D.可变限速标志

参考答案：D

10[单选题] 隧道照明控制系统能根据交通量的变化及(　)对洞内照明强度进行调节。

A.电源电压变化　B.风速的变化　C.洞外照度的变化　D.温、湿度的变化

参考答案：C