2017造价工程师《土建工程》基础测试题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1剪力墙和筒体体系的高层建筑施工应优先选用(　)。

A.组合横板

B.大模板

C.拆移式模板

D.永久式模板

参考答案：B

参考解析教材P189。此题考点为大模板的主要应用范围。

2堤身较高或受地形限制时，填筑路堤的方法通常采用(　)。

A.水平分层填筑

B.竖向填筑

C.纵向分层填筑

D.混合填筑

参考答案：D

参考解析教材P241。混合填土法。

3下列关于平屋顶防水屋面的找平层说法正确的是(　)。

A.找平层通常设置在结构层或保温层下面

B.找平层可选用15～25mm厚的1：2.5～1:3的水泥砂浆

C.找平层常选用C30的细石混凝土做找平层

D.找平层的表面平整度允许偏差为2mm

参考答案：B

参考解析教材P58。A答案，找平层通常设置在结构层或保温层的上面;B答案正确;C答案，找平层常选用C20的细石混凝土;D答案，找平层的表面平整度允许偏差为5mm。

4下列建筑装饰涂料中，常用于外墙的涂料是(　)。

A.醋酸乙烯-丙烯酸酯有光乳液涂料

B.聚醋酸乙烯乳液涂料

C.聚乙烯醇水玻璃涂料

D.苯乙烯-丙烯酸酯乳液涂料

参考答案：D

参考解析教材P151。常用于外墙的涂料是苯乙烯.丙烯酸酯乳液涂料、丙烯酸酯系外墙涂料、聚氨酯系外墙涂料、合成树脂乳液砂壁状涂料等。

5在二层楼板的影剧院，建筑高度为26m，该建筑属于(　)。

A.低层建筑

B.多层建筑

C.中高层建筑

D.高层建筑

参考答案：D

参考解析教材P33。民用建筑按层数和高度分有三种情况。第-种：住宅，1～3为低;4～6为多;7～9为中高;≥10为高。第二种：民用建筑(除住宅外)，≤24m为单层或多层;>24m为高层;>24m的单层公共建筑为单层。第三种：建筑高度大于100m的民用建筑为超高层。本题中给的是在二层楼板的电影院，建筑高度为26m，大于24m，且电影院不是单层建筑，因此应该属于高层建筑。

6有关单层厂房屋盖支撑的类型，下列不属于支撑的是(　)。

A.上弦横向水平支撑

B.下弦横向水平支撑

C.纵向垂直支撑

D.横向垂直支撑

参考答案：C

参考解析教材P74。横向与纵向指的是厂房的短轴与长轴方向。水平与垂直指的是平面中水平与竖直方向，考生们请结合教材P74图2.1.22理解。支撑肋形位置布设方向构件方向

上弦横向水平支撑屋架上弦沿短轴方向水平方向

下弦横向水平支撑屋架下弦沿短轴方向水平方向

上弦纵向水平支撑屋架上弦沿长轴方向水平方向

下弦纵向水平支撑屋架下弦沿长轴方向水平方向

横向垂直支撑两屋架之间沿短轴方向竖直方向

纵向水平系杆两屋架之间沿长轴方向竖直方向

7下列关于工程地质问题对选址的影响，说法正确的是(　)。

A.裂隙的主要发育方向与建筑边坡走向垂直的，边坡易发生坍塌

B.裂隙的间距越大，密度越大，对岩体质量的影响越大

C.当路线与断层走向平行，路基靠近断层破碎带时，容易引起路基的大规模坍塌

D.当隧道与断层走向垂直时，应尽量避免与断层破碎带接触

参考答案：C

参考解析教材P29。A答案，裂隙的主要发育方向与建筑边坡走向平行的，边坡易发生坍塌;B答案，裂隙的间距越小，密度越大，对岩体质量的影响越大;D答案，当隧道与断层走向平行时，应尽量避免与断层破碎带接触。请考生们注意：工程地质对工程选址的问题是新增考点，2013年出了-道单选题，请结合1.1.1节岩体的结构章节理解，效果会更好。

8根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，屋面卷材防水工程量计算正确的是(　)。

A.平屋顶按水平投影面积计算

B.平屋顶找坡按斜面积计算

C.扣除房上烟囱、风道所占面积

D.女儿墙、伸缩缝的弯起部分不另增加

参考答案：A

参考解析教材P346～347。

9不受气候影响的地下水是(　)。

A.包气带水

B.潜水

C.承压水

D.裂缝水

参考答案：C

参考解析教材P19～20。A答案，包气带水受气候控制，变化大，雨季水多旱季水少;B答案，潜水面以上无稳定的隔水层，大气降水和地表水可直接渗入，气候有影响;D裂隙水运动复杂，水量变化大，尤其是风化裂隙水受大气影响明显。

10现场配制C40混凝土，需对粗骨料(石子)进行强度检验。已知选用的石子试样24509，标准施压后筛余量为22109，则其压碎指标值为(　)。

A.10.86%

B.110.86%

C.90.20%

D.9.80%

参考答案：D

参考解析教材P131。(24509—22109)/24509×100%=9.8%

11根据《建设工程工程量清单计价规范》，楼地面踢脚线工程量应(　)。

A.按设计图示中心线长度计算

B.按设计图示净长线长度计算

C.区分不同材料和规格以长度计算

D.按设计图示长度乘以高度以面积计算参考答案：D

参考解析教材P349。

12当基础较深，地下水位较高，降水深度超过8m后，较为经济的降水方法，应选用(　)。

A.明排水法

B.轻型井点

C.喷射井点

D.管井井点

参考答案：C

参考解析教材P168第二段。此题考点为喷射井点。

13采用深层搅拌法进行地基加固处理，其适用条件为(　)。

A.砂砾石松软地基

B.松散砂地基

C.粘土软弱地基

D.碎石土软弱地基

参考答案：C

参考解析教材P174。深层搅拌法适宜于各种成因的淤泥质土、粘土和粉质粘土等，用于增加软土地基的承载能力，减少沉降量，提高边坡稳定性和各种坑槽工程施工时的挡水帷幕。

14天然大理石板材用于装饰时需引起重视的问题是(　)。

A.硬度大难以加工

B.抗风化性能差

C.吸水率大且防潮性能差

D.耐磨性能差

参考答案：B

参考解析教材P142～143表3.6.1。

15根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)附录A，关于屋面及防水工程的工程量计算的说法，正确的是(　)。

A.瓦屋面、型材屋面按设计图示尺寸以水平投影面积计算

B.屋面涂膜防水中，女儿墙的弯起部分不增加面积

C.屋面排水管按设计图示尺寸以长度计算

D.变形缝防水、防潮按面积计算

参考答案：C

参考解析教材P347。

16建设工程工程量清单中工作内容描述的主要作用是(　)。

A.反映清单项目的工艺流程

B.反映清单项目需要的作业

C.反映清单项目的质量标准

D.反映清单项目的资源需求

参考答案：B

参考解析项目特征体现的是清单项目质量或特性的要求或标准，工作内容体现的是完成-个合格的清单项目需要具体做的施工作业。参见教材P303。

17挖土方的工程量按设计图示尺寸以体积计算，此处的体积是指(　)。

A.虚方体积

B.夯实后体积

C.松填体积

D.天然密实体积

参考答案：D

参考解析教材P323，2，挖-般土方，第二行。土石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。

18内墙涂料宜选用(　)。

A.聚醋酸乙烯乳液涂料

B.苯乙烯-丙烯酸酯乳液涂料

C.合成树脂乳液砂壁状涂料

D.聚氨酯系涂料

参考答案：A

参考解析教材P151。内墙涂料宜选用聚醋酸乙烯乳液涂料、聚醋酸乙烯乳液涂料、醋酸乙烯-丙烯酸酯有光乳液涂料、多彩涂料等。

19硅酸盐水泥凝结时间在施工中有重要意义，其正确的范围是(　)。

A.初凝时间≥45min，终凝时间≤600min

B.初凝时间≥45min，终凝时间≤390min

C.初凝时间≤45min，终凝时间≥150min

D.初凝时间≥45min，终凝时间≥150min

参考答案：B

参考解析教材P122。硅酸盐水泥初凝不得早于45min，终凝不得迟于6.5h。

20在措施项目中，下列有关脚手架的叙述错误的是(　)。

A.综合脚手架，按建筑面积计算，单位m2

B.外脚手架，按所服务对象垂直投影面积计算，单位m2

C.满堂脚手架按搭设的水平投影面积计算，单位m2

D.挑脚手架按搭设面积乘以搭设层数，单位m2

参考答案：D

参考解析教材P354。

21《钢筋混凝土工程施工验收规范》规定，石子最大颗粒尺寸不得超过(　)。

A.板厚的1/3

B.板厚的1/2

C.板厚的1/4

D.板厚的3/4

参考答案：A

参考解析教材P193。骨粒最大粒径不宜超过板厚的1/3，且不得超过40mm。

22场地填筑的填料为爆破石渣、碎石类土、杂填土时，宜采用的压实机械为(　)。

A.平碾

B.羊足碾

C.振动碾

D.汽胎碾

参考答案：C

参考解析教材P172。此题考点为振动压实法。

23根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854--2013)当建筑物外墙砖基础垫层底宽为850mm，基槽挖土深度为1600mm，设计中心线为40000mm，土层为三类土，放坡系数为1：0.33，则此外墙基础人工挖沟槽工程量应为(　)。

A.34 m2

B.54.4 m2

C.88.2 m2

D.113.8 m2

参考答案：B

参考解析外墙基础人工挖沟槽工程量=0.85×1.6 ×40=54.4m2

24关于地基与桩基础工程的工程量计算规则，正确的说法是(　)。

A.预制钢筋混凝土桩按设计图示桩长度(包括桩尖)以m为单位计算

B.钢板桩按设计图示尺寸以面积计算

C.混凝土灌注桩扩大头体积折算成长度并入桩长计算

D.地下连续墙按设计图示墙中心线乘槽深的面积计算

参考答案：A

参考解析教材P328～329。B答案钢板桩按设计图示尺寸以质量计算;C答案锚杆按图示尺寸以面积计算;D答案地下连续墙按设计图示墙中心线乘槽深的体积计算。连续墙按体积计算;D答案锚杆支护按支护土体钻孔深度计算。

25不可用于六层以下建筑物承重墙体砌筑的墙体材料是(　)。

A.烧结粘土多孔砖

B.烧结粘土空心砖

C.烧结页岩多孔砖

D.烧结煤矸石多孔砖

参考答案：B

参考解析教材P141。空心砖主要用于非承重部位。

26计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是(　)。

A.以斜面积计算

B.扣除宽度小于500mm的楼梯井

C.伸入墙内部分不另增加

D.整体楼梯不包括连接梁

参考答案：C

参考解析教材P336。A答案，现浇楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算;B答案，计算时不扣除宽度小于500mm的楼梯井;C答案，伸人墙内部分不计算;D答案，整体楼梯的水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁。

27采用沥青碎石混合料作为面层铺筑材料的公路，对应的公路等级是(　)。

A.高速公路

B.-级公路

C.二级公路

D.三级公路

参考答案：D

参考解析教材P80。沥青碎石混合料-般只适合用于过渡层及整平层，但采用乳化沥青作为结合料时，可用于三级及以下公路的沥青面层。

28设备基础挖土方，设备混凝土垫层为5m×5m的正方形建筑面积，每边需工作面0.3m，挖土深度1m，其挖方量是(　)m3。

A.18.63

B.25

C.20.28

D.31.36

参考答案：B

参考解析教材P324。答案为5×5×1=25 m3。

29下列关于散水与明沟的说法正确的是(　)。

A.降水量小于900mm的地区可只设置明沟(暗沟)

B.暗沟(明沟)的沟底应做纵坡，坡度1%～3%

C.外墙与暗沟(明沟)之间应做散水，散水宽度600～1000mm

D.散水坡度-般为1%～3%

参考答案：C

参考解析教材P45。A答案，降水量小于900mm的地区可只设置散水，大于900mm的地区应同时设置散水和明沟(暗沟);B答案，暗沟(明沟)的沟底应做纵坡，坡度为0.5%～1%;C答案正确;D答案，散水的坡度-般为3%～5%。

30水泥土挡墙式深基坑支护方式不宜用于(　)。

A.基坑侧壁安全等级为-级

B.施工范围内地基承载力小于150kPa

C.基坑深度小于6m

D.基坑周围工作面较宽

参考答案：A

参考解析教材P264。基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土墙施工范围内地基承载力不宜大于150kPa;基坑深度不宜大于6m;基坑周围具备水泥土墙的施工宽度。

31根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，地下连续墙的工程量应(　)。

A.按设计图示槽横断面面积乘以槽深以体积计算

B.按设计图示尺寸以支护面积计算

C.按设计图示以墙中心线长度计算

D.按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算

参考答案：D

参考解析教材P328。

32根据《建筑工程建筑面积计算规范》，不应计算建筑面积的是(　)。

A.建筑物外墙外侧保温隔热层

B.建筑物内的变形缝

C.无永久性顶盖的架空走廊

D.有围护结构的屋顶水箱间

参考答案：C

参考解析教材P314～317。A答案错误，外墙保温隔热层按设计图示尺寸以面积计算，教材P348;B答案，见教材P319规则(23)，变形缝应按自然层合并在建筑物面积内计算;C答案正确，见教材P322，不需要计算建筑面积的规则(7);D答案错误，见教材P316计算规则(13)。

33利用统筹法进行工程量计算，下列说法中错误的是(　)。

A.应用工程量计算软件通常要预先设置工程量计算规则

B.预制构件、钢门窗、木构件等工程量不能利用"线"和"面"基数计算

C.工程量计算应先主后次，只与基数有关而与其他项目无关的可不分主次

D.统筹图由主次程序线等构成，主要程序线是指分部分项项目上连续计算的线

参考答案：D

参考解析教材P307～308。D答案统筹图由主次程序线等构成，次要程序线是指分部分项项目上连续计算的线。

34采用长距离地下顶管技术施工时，通常在管道中设置中继环，其主要作用是(　)。

A.控制方向

B.增加气压

C.控制塌方

D.克服摩阻力参考答案：D

参考解析教材P293。

35跨径不大且适宜于旱地，又采用支架现浇法施工的梁式桥为(　)。

A.简支梁桥

B.等截面连续梁桥

C.预应力混凝土变截面连续梁桥

D.预应力混凝土刚构桥

参考答案：C

参考解析教材P255。考点2.梁式桥施工(3)。

36开挖深度较大的基坑，当采用放坡挖土时，宜设置多级平台分层开挖，每级平台的宽度不宜小于(　)。

A.1m

B.1.5m

C.2m

D.2.5m

参考答案：B

参考解析教材P262。开挖深度较大的基坑，当采用放坡挖土时，宜设置多级平台分层开挖，每级平台的宽度不宜小于1.5m。

37对于人工挖孔灌注桩的特点，表述错误的是(　)。

A.单桩承载力高，结构受力明确，沉降量小

B.可直接检查桩直径、垂直度和持力层情况

C.施工过程有轻微振动、噪声、环境污染

D.施工机具设备简单，工艺操作简单

参考答案：C

参考解析教材P180～181。单桩承载力高，结构受力明确，沉降量小;可直接检查桩直径、垂直度和持力层情况，桩质量可靠;施工机具设备简单，工艺操作简单，占场地小;施工过程有无振动、无噪声、无环境污染、对周边建筑无影响。

38现浇混凝土挑檐、雨篷与圈梁连接时，其工程量计算的分界线应为(　)。

A.圈梁外边线

B.圈梁内边线

C.外墙外边线

D.板内边线

参考答案：A

参考解析教材P336，第-段。

39薄木板、硬质纤维板、金属板作为吸声体，适应的声波频率为(　)。

A.中频

B.低频

C.高频

D.极宽频

参考答案：B

参考解析教材P160。薄板振动吸声结构具有低频吸声特性。

40根据清单计算量规则，下列计算错误的是(　)。

A.金属装饰线按设计图示尺寸以长度计算，单位：m

B.暖气罩按设计图示尺寸以水平投影面积计算

C.金属旗杆按设计图示数量计算，单位：根

D.金属栏杆按设计图示尺寸以扶手中心线以长度计算，单位：m

参考答案：C

参考解析教材P353。暖气罩按设计图示尺寸以垂直投影面积计算。

41为了保证砌块墙体的整体性，在砌筑时要错缝搭接，具体要求是(　)。

A.搭砌长度不应小于1/4砌块长

B.搭砌长度不应小于100mm

C.搭砌长度不应小于砌块高度的1/3

D.搭砌的同时应在水平灰缝内设2φ4的钢筋网片

参考答案：C

参考解析教材P185。A选项搭砌长度不应小于1/3砌块长;B选项搭砌长度不应小于90m;C选项搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;D选项搭砌的同时应在水平灰缝内设2φ6的钢筋网片。

42在稳定性差的破碎岩层挖-条长度为500m、直径6.00m的隧道，在不允许钻爆法施工的情况下，应优先考虑采用(　)。

A.全断面掘进机开挖

B.独臂钻开挖

C.天井钻开挖

D.带盾构的掘进机开挖

参考答案：D

参考解析教材P279。注意各种方式的适用范围。

43下列关于各类围岩的处理方法，正确的是(　)。

A.坚硬的整体围岩，在压应力区应采用锚杆稳定

B.块状围岩，应以锚杆为主要的支护手段

C.层状围岩，-般采用喷混凝土支护即可，出现滑动面时则需要用锚杆加固

D.软弱围岩，需要立即喷射混凝土，有时还需要加锚杆和钢筋网才能稳定围岩

参考答案：D

参考解析教材P27～28。A答案，坚硬的整体围岩，整体性较好，在拉应力区才采用锚杆稳定;B答案和C答案正好相反：块状围岩，-般采用喷混凝土支护即可，出现滑动面时则需要用锚杆加固;层状围岩，应以锚杆为主要的支护手段。

44下列油漆工程量计算规则中，正确的说法是(　)。

A.门、窗油漆按展开面积计算

B.木扶手油漆按平方米计算

C.金属面油漆按构件质量计算

D.抹灰面油漆按图示尺寸以面积和遍数计算

参考答案：C

参考解析教材P352。

45APP改性沥青防水卷材，其突出的优点是(　)。

A.用于寒冷地区铺贴

B.适宜于结构变形频繁部位防水

C.适宜于强烈太阳辐射部位防水

D.可用热熔法施工

参考答案：C

参考解析教材P155。

46钢材的化学元素含量中，(　)含量较多时，会使焊缝处产生裂纹并硬脆，严重降低焊接质量。

A.硫

B.碳

C.氯

D.锰

参考答案：A

参考解析材料P114～115。硫是有害的元素，具有强烈偏析作用，使钢在焊接时产生裂纹并加大热脆性。钢铁中锰有去硫的作用，是有利元素。钢铁中氯含量很低。

47对不能在上部刷方减重的滑坡体，为了防止滑坡常用的措施是(　)。

A.在滑坡体上方筑挡土墙

B.在滑坡体坡脚筑抗滑桩

C.在滑坡体上部筑抗滑桩

D.在滑坡体坡脚挖截水沟

参考答案：B

参考解析教材P21。通常情况下，处理滑坡有两大类情况，第-类：经过论证的，可考虑在滑坡上方刷方减重;第二类，未经过论证的，主要有三种方法：在滑坡体的坡脚修筑挡土墙;在滑坡体的坡脚修筑抗滑桩;采用固结灌浆改善抗滑性能。A答案，修筑挡土墙是正确的，但是位置不是滑坡体上方，应该是滑坡体坡脚;C答案，同A答案，方法正确，但是修筑的位置错误;D答案，请注意，滑坡的产生与水有很大关系，为了减少水的影响，通常在滑坡体上方修截水沟，在滑坡体下方修排水沟，因此D答案的错误在于修的位置。

48钢筋混凝土预制桩起吊时，混凝土强度应至少达到设计强度的(　)。

A.30%

B.50%

C.70%

D.100%

参考答案：C

参考解析教材P176。钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的70%方可起吊，达到100%方可运输和打桩。

49钢筋混凝土框架-般不宜超过(　)层。

A.8

B.10

C.15

D.20

参考答案：C

参考解析教材P34。在非地震地区，框架结构-般不超过15层。

50根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB T50500--2008)，下列关于砖基础工程量计算中的基础与墙身的划分，正确的是(　)。

A.以设计室内地坪为界(包括有地下室建筑)

B.基础与墙身使用材料不同时，以材料界面为界

C.基础与墙身使用材料不同时，以材料界面另加300mm为界

D.围墙基础应以设计室外地坪为界

参考答案：D

参考解析教材P330。基础与墙(柱)身使用同-种材料时，以设计室内地面为界(有地下室者、以地下室室内设计地面为界)，以下为基础，以上为墙(柱)身。当基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度≤±300mm时，以不同材料为分界线;高度>±300mm时，以设计室内地面为分界线。

51根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，门窗工程的工程量计算正确的是(　)。

A.金属推拉窗按设计图示尺寸以窗净面积计算

B.金属窗套按设计图示尺寸以展开面积计算

C.铝合金窗帘盒按设计图示尺寸以展开面积计算

D.金属窗帘轨按设计图示数量计算

参考答案：B

参考解析教材P344～345。

52为了保证砌块墙体的整体性，在砌筑时要错缝搭接，具体要求是(　)。

A.搭砌长度不应小于1/4砌块长

B.搭砌长度不应小于100m

C.搭砌长度不应小于砌块高度的1/3

D.搭砌的同时应在水平灰缝内设2φ4的钢筋网片

参考答案：C

参考解析教材P185。A选项搭砌长度不应小于1/3砌块长;B选项搭砌长度不应小于90m;C选项搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;D选项搭砌的同时应在水平灰缝内设2φ6的钢筋网片。

53关于建筑物基础表述正确的是(　)。

A.框架结构建筑物上部荷载较大，地基条件较差时，可选用钢筋混凝土条形基础

B.满堂基础属于刚性基础

C.钢筋混凝土条形基础底面宽度的确定应考虑刚性角的限制

D.筏式基础的承载力和受力性能要比箱形基础优越

参考答案：A

参考解析教材P39。B答案，满堂基础即为片筏式基础，由钢筋混凝土制成，属于柔性基础;C答案，钢筋混凝土条形基础由钢筋混凝土制成，属于柔性基础，请注意：如果是按照材料划分，基础分为刚性基础和柔性基础，也就是说这完全取决于材料本身，刚性基础主要包括砖基础、灰土基础、三合土基础、毛石基础、混凝土基础以及毛石混凝土基础，柔性基础主要是钢筋混凝土基础;D答案，箱形基础是片筏基础的进-步发展，承载力和受力性能比片筏式基础更好。

54根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)附录A，下列工程量计算的说法，正确的是(　)。

A.混凝土桩只能按根数计算

B.喷粉桩按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算

C.地下连续墙按长度计算

D.锚杆支护按支护土体体积计算

参考答案：B

参考解析教材P328～329。A答案，混凝土桩按根数或体积计算;C答案，地下连续墙按体积计算;D答案，锚杆支护按支护土体钻孔深度计算。

55为使大城市中心智能疏散而修建的地下综合体为(　)。

A.中心广场型

B.道路交叉口型

C.副都心型

D.站前广场型

参考答案：C

参考解析教材P107，市中心广场称为城市起居室，但在土地效益寸土寸金的市中心留出大片空地，单层次利用空间，其效益不能全面发挥;B答案，教材P106，道路交叉口型即在城市中心路面交通繁忙的道路交叉地带，以解决人行过街的交通出行为主;C答案见教材P107，正确，副都心型是为了达到大城市中心职能疏散的目的，往往需要在城市的部分重点地区新建-些反磁力中心;D答案见教材P107，站前广场型是在大城市的大型交通枢纽地带，结合区域改造、更新进行整体设计开发建设的大型综合体，目的在于满足人们的各种需要。

56有关道路停车场的设置正确的是(　)。

A.大、中型停车场的出入口至少要设置3个

B.小型停车场只有-个出入口时，其宽度不得小于9m

C.机动车出入口距学校、医院应大于50m

D.机动车出入口距人行天桥应大于30m

参考答案：B

参考解析教材P81～82。A答案，大、中型停车场的出入口不少于2个;B答案正确;C答案，机动车出入口距学校、医院等人流集中的地方应大于30m;D答案，机动车出入口距人行天桥、地道、桥梁、隧道等引道口应大于50m。

57有关卷材防水屋面施工，下列说法中错误的是(　)。

A.平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接

B.当屋面坡度小于3%时卷材宜平行于屋脊铺贴

C.搭接缝宜留在沟底而不宜留在天沟侧面

D.垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接

参考答案：C

参考解析教材P233。搭接缝宜留屋面或天沟侧面，不应留在沟底。

58下列拆除工程中，既可以按拆除部位的面积计算，又可以按延长米计算的是(　)。

A.砖砌体

B.抹灰面

C.龙骨及饰面

D.油漆涂料表湖面

参考答案：D

参考解析教材P353～354。A答案，砖砌体可按拆除体积或延长米计算，错误;B答案，抹灰面均按拆除面积计算，错误;C答案，龙骨及饰面按拆除面积计算;D答案正确。

59由于花岗岩石中含有石英，在高温下会发生晶型转变，产生体积膨胀，因此花岗石(　)差。

A.耐火性

B.抗冻性

C.吸水性

D.可塑性

参考答案：A

参考解析请注意，题干中已经将答案透露给了广大考生。题干中说花岗岩在高温条件下发生变化，因此其对温度很敏感，而题干只透露了高温条件，因此A答案耐火性是最佳选择。

60下列说法正确的是(　)。

A.背斜褶曲是岩层向上拱起的弯曲，较新的岩层出现在轴部，较老的岩层出现在两翼

B.背斜褶曲是岩层向上拱起的弯曲，较老的岩层出现在轴部，较新的岩层出现在两翼

C.向斜褶曲是岩层向下凹进的弯曲，较老的岩层出现在轴部，较新的岩层出现在两翼

D.向斜褶曲是岩层向上拱起的弯曲，较新的岩层出现在轴部，较老的岩层出现在两翼

参考答案：B

参考解析教材P5～6。该题为褶曲的重要记忆要点。记忆方法如下所示：背朝上，老在中新两翼;向朝下，新在中老两翼。此题还可以演变为多选题，但是本质不变。

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

61根据基坑平面大小、深度、土质、地下水位高低与流向以及降水深度要求，轻型井点的平面布置可采用(　)。

A.单排布置

B.十字交叉布置

C.双排布置

D.环形布置

E.U形布置

参考答案：A,C,D,E

参考解析教材P167图4.1.6。

62根据《建筑工程建筑面积计算规则》(GB/T 50353)，下列内容中，应计算建筑面积的是(　)。

A.坡地建筑设计利用但无围护结构的吊脚空层

B.建筑门厅内层高不足2.2m的回廊

C.层高不足2.2m的立体仓库

D.建筑物内钢筋混凝土操作问

E.公共建筑物内自动扶梯

参考答案：A,B,C

参考解析参见教材P314规则(6);B答案参见教材P314规则(7);C答案参见教材P321规则(3);E答案参见教材P323规则(8)。

63下列关于变形缝的说法，正确的是(　)。

A.伸缩缝的缝宽-般为20～30mm，设置时应从基础底面断开，沿房屋全高设置

B.沉降缝除地上建筑部分断开外，基础也应该断开，使相邻部分可自由沉降，互补牵制

C.某6层房屋，其沉降缝宽度可设置为100mm

D.防震缝设置时，仅仅将地面以上构件全部断开即可

E.多层砌体建筑的防震缝宽度-般为50～100mm

参考答案：B,E

参考解析教材P46。A答案，伸缩缝的缝宽-般为20～30mm，由于基础受温度影响较小，设置时仅仅将地面以上构建物全部断开即可，无需将基础断开，因此伸缩缝的断开处为地面以上;B答案正确，沉降缝是通体断开的;C答案，2～3层房屋的沉降缝宽度为50～80mm，4～5层房屋的沉降缝宽度为80～120mm，5层以上时房屋的沉降缝宽度≥120mm;D防震缝设置时，应从基础顶面开始，沿房屋全高设置;E答案正确，如果是钢筋混凝土结构的建筑，高度≤15m时，防震缝的缝宽为70mm。

64根据《建筑工程建筑面积计算规则》(GB/T 50353)，下列内容中，不应计算建筑面积的是(　)。

A.悬挑宽度为1.8m的雨棚

B.与建筑物不连通的装饰性阳台

C.用于检修的室外钢楼梯

D.层高不足1.2m的单层建筑坡屋顶空间

E.层高不足2.2m的地下室

参考答案：A,B,C,D

参考解析教材P311～317。A答案正确，雨篷悬挑超过2.10m才计算-半面积;B答案正确，参见教材P321～322规则(6);C答案正确，参见教材P321～322规则(7);D答案正确，参见教材P310规则(1);E答案错误，应计算-半面积。

65下列关于断层的说法，正确的是(　)。

A.根据相对位移情况，可分为正断层、逆断层和平推断层

B.正断层-般是受水平张应力或垂直作用力形成的，多在垂直于张应力或沿已有剪节理方向发生

C.逆断层受水平挤压力作用形成，断层线方向常和岩层走向或褶皱轴方向垂直，和挤压力作用方向平行

D.平推断层受水平扭应力形成，与褶皱轴平行，与"×"节理斜交或沿该节理形成，倾角近于直立

E.正断层上盘相对上升，下盘相对下降;逆断层上盘相对下降，下盘相对上升

参考答案：A,B,E

参考解析材P8～9。该题为断层类型的考点。

66下列关于构造柱的说法，正确的是(　)。

A.砖混结构中，构造柱的最小截面尺寸为240mm×240mm

B.构造柱中的竖向钢筋-般用4φ12，间距≤250mm，且在上下端适当加密

C.构造柱必须设置单独基础

D.对于6、7度抗震设防时超过8层的情况，构造柱纵向钢筋宜采用4φ14

E.对于8度抗震设防时超过5层以及9度抗震设防时，构造柱纵向钢筋宜采用4φ14

参考答案：B,E

参考解析教材P46。A答案，砖混结构中，构造柱的最小截面尺寸为240mm×180mm;B答案正确;C答案，构造柱可以不设单独基础，但是构造柱应伸入室外地面以下500mm，或者与埋深小于500mm的基础圈梁相连;D答案，对于6、7度抗震设防时超过6层的情况，构造柱纵向钢筋宜采用4φ14，外墙转角的构造柱可以适当加大截面积配筋;E答案正确。

67根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)附录B，关于楼地面装饰装修工程量计算的说法，正确的有(　)。

A.整体面层按面积计算，扣除0.3m2以内的孔洞所占面积

B.水泥砂浆楼地面门洞开口部分不增加面积

C.块料面层不扣除凸出地面的设备基础所占面积

D.橡塑面层门洞开口部分并入相应的工程量内

E.地毯楼地面的门洞开口部分不增加面积

参考答案：B,D

参考解析教材P348～349。

68根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下关于工程量计算，正确的说法是(　)。

A.现浇混凝土整体楼梯按设计图示的水平投影面积计算，包括休息平台、平台梁、斜梁和连接梁

B.散水、坡道按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个面积在0.3m2以内的孔洞面积

C.电缆沟、地沟和后浇带均按设计图示尺寸以长度计算

D.混凝土台阶按设计图示尺寸以体积计算

E.混凝土压顶按设计图示尺寸以体积计算

参考答案：A,B,E

参考解析教材P336～337。C答案，电缆沟、地沟带均按设计图示尺寸以长度计算，后浇带按体积计算;D答案，混凝土台阶按设计图示尺寸以面积计算。

69刚性防水屋面施工时，通常需在砂浆和混凝土中添加(　)。

A.膨胀剂

B.加气剂

C.着色剂

D.防水剂

E.缓凝剂

参考答案：A,D

参考解析教材P132～134。膨胀剂、防水剂用于防水。缓凝剂延缓凝结时间。

70硅酸盐水泥的技术性质是其具体应用的主要依据，以下说法中正确的有(　)。

A.水泥的终凝时间指从加水拌和到水泥浆达到标号强度的时间

B.体积安定性是指水泥在硬化过程中体积不收缩的特性

C.水泥的净浆强度是评定水泥强度等级的依据

D.水泥的碱含量越低越好

E.硅酸盐水泥不宜用于海岸堤防工程

参考答案：D,E

参考解析教材P122。A答案，水泥的初凝时间是指从加水拌和起，至水泥浆开始失去塑性所需的时间;B答案，体积安定性是指水泥在硬化过程中，体积变化是否均匀的性能;C答案，水泥强度是指胶砂的强度而不是净浆的强度;D答案正确;E答案正确

71根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，有关分项工程工程量的计算，正确的有(　)。

A.瓦屋面按设计图示尺寸以斜面积计算

B.屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算，不扣除房上烟囱、风道所占面积

C.膜结构屋面按设计图示尺寸以需要覆盖的水平面积计算

D.涂膜防水按设计图示尺寸以面积计算

E.屋面排水管以檐口至设计室外地坪之间垂直距离计算

参考答案：A,B,C,D

参考解析教材P346～347。

72桥梁承载结构采用移动模架逐孑1施工，其主要特点有(　)。

A.不影响通航和桥下交通

B.模架可多次周转使用

C.施工准备和操作比较简单

D.机械化、自动化程度高

E.可上下平行作业，缩短工期

参考答案：A,B,D,E

参考解析教材P254～255。

73在5级结构面中，对工程岩体力学和对岩体破坏方式有控制意义的边界条件是(　)。

A.Ⅰ级结构面

B.Ⅱ级结构面

C.Ⅲ级结构面

D.Ⅳ级结构面

E.Ⅴ级结构面

参考答案：B,C

参考解析教材P16。在5级结构面中，Ⅱ、Ⅲ级结构面为对工程岩体力学和对岩体破坏方式有控制意义的边界条件。

74内墙面抹灰工程量按主墙间的净长乘以高度计算，不应扣除(　)。

A.门窗洞口面积

B.0.3m2以内孔洞所占面积

C.踢脚线所占面积

D.墙与构件交接处的面积

E.挂镜线所占面积参考答案：B,C,D,E

参考解析教材P350

75根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，下列关于混凝土及钢筋混凝土工程量计算，正确的是(　)。

A.天沟、挑檐板按设计厚度以面积计算

B.现浇混凝土墙的工程量不包括墙垛体积

C.散水、坡道按图示尺寸以面积计算

D.地沟按设计图示以中心线长度计算

E.沟盖板、井盖板以个计算

参考答案：C,D

参考解析A答案，教材P335，天沟、挑檐板按设计厚度以体积计算;B答案，教材P335，墙垛以及突出墙面部分并入墙体体积内计算;C答案，教材P337，正确;D答案，教材P337，正确;E答案，教材P337，沟盖板、井盖板有两种计算方法，第-种为按体积计算，单位m3，第二种为按数量计算，单位：块。

76道路工程施工中，正确的路堤填筑方法有(　)。

A.不同性质的土应混填

B.将弱透水性土置于透水性土之上

C.不同性质的土有规则地水平分层填筑

D.堤身较高时可采用混合填筑法

E.竖向填筑时应选用高效能压实机械

参考答案：B,C,D,E

参考解析参见教材P240～241图4.2.3。

77热拌沥青混合料路面的施工过程，主要包括(　)。

A.沥青表面处治

B.混合料压实成型

C.混合料拌制、运输

D.混合料摊铺

E.嵌缝料撒铺

参考答案：B,C,D

参考解析教材P246。热拌沥青混凝土混合料拌制。

78影响混凝土强度的主要因素有(　)。

A.水灰比

B.养护的温度和湿度

C.龄期

D.骨料粒径

E.水泥强度等级

参考答案：A,B,C,E

参考解析教材P135。

79地下防水施工中，外贴法施工卷材防水层的主要特点有(　)。

A.施工占地面积较小

B.底板与墙身接头处卷材易受损

C.结构不均匀沉降对防水层影响大

D.可及时进行漏水试验，修补方便

E.施工工期较长

参考答案：B,D,E

参考解析教材P238，1)外贴法。A选项施工占地面积较小应用内贴法;C选项结构不均匀沉降对防水层影响很大。

80下列关于板式楼板，说法正确的是(　)。

A.板式楼板分为单向板、双向板和悬挑板

B.单向板的厚度-般为跨度的1/30～1/25，且厚度不小于100mm

C.单向板按双向配置受力钢筋

D.悬挑板的主要受力钢筋布置在板的下方，分布钢筋布置在主要受力筋的上方

E.悬挑板的板厚为挑长的1/35，且根部厚度不小于80mm

参考答案：A,E

参考解析教材P47～48。A答案正确;B答案，单向板的厚度-般为1/40～1/35，且厚度不小于80mm;C答案，单向板是指长短边的比值≥3的板，单向板为短边受力，因此在短边方向布置受力筋，长边方向布置分布筋且位于受力筋上方;双向板指长短边的比值<3的板，是双向受力，因此双向板才是按双向布置受力钢筋;D答案，悬挑板的主要受力钢筋布置在板的上方，分布钢筋布置在主要受力筋的下方。