2017一级建造师考试《公路工程》基础测试题

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最正确或最符合题意;选对每题得1分;没选或选错均不得分)

1施工现场搭建的临时设施的摊销费属于(　　)。

A.直接费B.间接费C.实际费D.变动费

参考答案：A

2一段较长的土质路堑纵向开挖，采用沿路堑全宽，以深度不大的纵向分层进行挖掘作业，这种作业方法称作(　　)。

A.分层纵挖法

B.通道纵挖法

C.分段纵挖法

D.混合式纵挖法

参考答案：A

参考解析：

分层纵挖法：沿路堑全宽，以深度不大的纵向分层进行挖掘，适用于较长的路堑开挖。

3下列属于公路建设市场信用信息中最高信用等级的是(　　)。

A.AA级

B.A级

C.B级

D.D级

参考答案：A

4工程进度款支付一般按月进行结算，但规定了每月工程量最低支付限额的百分数;竣工时进行竣工结算。这种结算方式是(　　)。

A.按月结算

B.按工程量结算

C.竣工后一次结算

D.双方约定的其他结算方式

参考答案：D

5下列粒料类基层中，属于嵌锁型的是(　　)。

A.填隙碎石

B.级配碎石

C.级配砾石

D.天然砂砾

参考答案：A

6在动工之前对路基、路面预先进行试验，然后依其试验结果全面指导施工的是(　　)。

A.工艺试验B.原材料的验证试验C.标准试验D.构(配)件进场验证试验

参考答案：A

7不属于安全环保施工组织设计应重点考虑的内容的是(　　)。

A.安装的方案和方法B.精度和质量控制措施C.对前期工程的维护措施D.劳动力组织计划

参考答案：D

8全国公路工程施工招标投标的监督管理机构是(　　)。

A.交通部B.交通厅C.省招标办D.省发改委

参考答案：A

9直接费的组成是(　　)。

A.人工费+材料费+施工机械使用费

B.人工费+材料费+施工机械使用费+其他工程费

C.直接工程费+现场经费

D.人工费+材料费+施工机械使用费+现场经费

参考答案：B

10在对进度计划进行工期和时间安排的合理性审查时，应重点审查(　　)。

A.施工总工期的安排应符合合同工期

B.主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实

C.各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应

D.所需主要材料和设备的运送日期已有保证

参考答案：A

11隧道通风控制系统是根据CO及(　　)检测到的环境及交通量信息等控制风机的运转。

A.温度检测器B.压力检测器C.能见度检测器D.亮度检测器

参考答案：C

12在下列施工区域，应该按照冬期施工要求进行路基施工的是(　　)。

A.反复冻融地区，昼夜平均温度在O℃以下，连续14dB.反复冻融地区，昼夜平均温度在-3℃以下，连续7dC.反复冻融地区，昼夜平均温度在0℃以下，连续7dD.反复冻融地区，昼夜平均温度在-3℃以下，连续14d

参考答案：D

参考解析：

在反复冻融地区，昼夜平均温度在-3℃以下，连续10天以上时，进行路基施工称为路基冬期施工。

13承包商履行合同的基础是(　　)。

A.与供货商签订合同B.业主履行合同C.协调现场周边环境D.如期进入现场

参考答案：B

14某公路山岭隧道，长度为2000m;该隧道分类属于(　　)。

A.特长隧道B.长隧道C.中隧道D.短隧道

参考答案：B

15下面属于控制供料成本的措施的是(　　)。

A.材料的统计工作以限额领料单为依据B.优化实验配合比C.材料核算工作均以限额领料单为依据D.控制场外运输损耗

参考答案：D

16建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备工作之后，应当在办理施工许可证前(　　)日，按照交通部的有关规定到质监机构办理公路工程施工质量监督手续。

A.30B.15C.14D.28

参考答案：A

17用于公路路基的填料要求强度高，其强度要求是按(　　)指标确定。

A.密度B.回弹模量C.弯沉D.CBR值

参考答案：D

参考解析：

用于公路路基的填料要求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定，应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。

18桥墩施工时，如果设备或者模板数量有限时宜采用(　　)。

A.平行施工B.流水施工C.顺序施工D.平行顺序施工

参考答案：B

19下列关于危险源与事故隐患关系的说法正确的是(　　)。

A.事故隐患一定是危险源B.危险源一定是事故隐患C.重大危险源一定是事故隐患D.重大事故隐患要一定是重大危险源

参考答案：A

20某个工人在14m高空作业，其高空作业等级为(　　)。

A.特级B.1级C.2级D.3级

参考答案：C

参考解析：

3级：15～30m，5～15m为2级。

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21下列关于钢管内混凝土浇筑施工的说法正确的有(　　)。

A.管内混凝土浇筑可采用人工浇筑和泵送顶升压注两种方法

B.钢筋混凝土压注工艺为首先清洗管内污物、湿润内壁

C.管内混凝土的配料强度比设计强度高10%～15%D.一根钢管的混凝土必须连续灌注，一气呵成

E.钢管混凝土的质量检测办法应以人工敲击为主，超声波检测为辅

参考答案：A,C,D

22高处作业场所临边应设置安全防护栏杆，符合规范要求的有(　　)。

A.防护栏杆应能承受1000N的可变荷载

B.防护栏杆下方有人员及车辆通行或作业的，应挂密目安全网封闭，防护栏杆下部应设置高度不小于0.18m的挡脚板

C.防护栏杆应由上、下两道横杆组成，上杆离地高度应为1.2m，下杆离地高度应为0.6m

D.横杆长度大于2m时，应加设栏杆柱E.防护栏杆材质应具备防锈蚀

参考答案：A,B,C,D

23进行爆破时，所有人员应撤离现场，其安全距离正确的有(　　)。

A.独头巷道不得少于200mB.相邻上下坑道内不少于100mC.相邻的平行坑道不少于50mD.横通道及横洞间不少于30mE.全断面开挖进行深孔爆破(孔深3～5m)时不少于500m

参考答案：A,B,C,E

24二级公路机电工程分项资质承包的工程范围包括(　　)。

A.一级以下公路通信、监控、收费机电系统及配套工程系统的施工及安装

B.一级以下公路干线传输系统等机电系统及配套工程系统的施工及安装

C.一级以下公路光(电)缆敷设工程等机电系统及配套工程系统的施工及安装

D.公路桥梁及隧道工程健康监测机电系统及配套设备的施工及安装

E.公路桥梁及隧道工程通风、通信管道等机电系统及配套设备的施工及安装

参考答案：A,B,C

25现浇箱梁的模板组成有(　　)。

A.底模B.面模C.侧模D.内模E.滑模

参考答案：A,C,D

参考解析：

现浇箱梁模板由底模、侧模及内模三个部分组成，一般预先分别制作成组件，在使用时再进行拼装，模板以钢模板为主，在齿板、堵头或棱角处采用木模板。

26有关路基土石方施工安全要求正确的有(　　)。

A.现场技术负责人在开工前必须对作业工人进行详细安全交底

B.施工人员必须按安全技术交底要求进行作业C.开挖深度超过3m时应视为高处作业并设置警告标志和双道防护栏

D.土方开挖应遵循开槽支撑、先撑后挖、分层挖掘、严禁掏(超)挖的原则

E.土方开挖必须自上而下顺序放坡进行严禁挖空底脚

参考答案：A,B,D,E

27除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整约定有(　　)。

A.如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付

B.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价

C.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目、但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按合同约定商定或确定变更工作的单价

D.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按合同约定商定或确定变更工作的单价

E.如果本工程的变更指示是因双方过错或双方责任造成的，则发包人只承担50%这种引起的任何额外费用

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

E项错，应该是：“如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。”28按时间分类，支付可分为(　　)。

A.预先支付B.期中支付C.交工结算D.竣工支付E.最终结清

参考答案：A,B,C,E

29场地建设前施工单位应将梁场布置方案报监理工程师审批，方案内容应包含各类型梁板的(　　)。

A.台座数量B.模板数量C.生产能力D.最大存梁能力E.生产成本

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

场地建设前施工单位应将梁场布置方案报监理工程师审批，方案内容应包含各类型梁板的台座数量、模板数量、生产能力、存梁区布置及最大存梁能力等。

30公路施工现场临时用电的基本原则有(　　)。

A.必须采用TN-S接地、接零保护系统B.必须按照三级配电二级保护C.人员必须取得证书方可上岗D.必须采用优化配电线路的原则E.用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

D项错，临时用电无“必须采用优化配电线路”的规定。

背景材料：

某施工单位承接了一座7× 30m后张法预应力混凝土简支T梁桥，施工单位严格按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工，并作了以下主要检验内容：混凝土强度、T梁的宽度和高度、梁长、支座表面平整度以及横系梁及预埋件位置。在质量控制方面，开展了主梁预制和现浇混凝土强度、支座预埋件位置、主梁高差、支座安装型号与方向等的控制。

问题：

(1)施工单位对预制T梁的实测项目是否完整?

(2)在质量控制方面，还应开展哪些质量控制?

参考解析：

(1)不完备，还应检测跨径(支座中心至支座中心)。

(2)预拱度和伸缩缝安装质量控制。

33背景材料：

某公路一级施工企业进行某高速公路合同段的施工。在其编制的施工组织设计中包括施工平面布置图，从图中反映了该工程的以下内容：

(1)原有地形和地貌;

(2)沿线的生产、行政、生活等区域的规划及其设施;

(3)沿线的便道、便桥及其他I临时设施;

(4)施工防排水临时设施;

(5)新建线路中线位置及里程或主要结构物平面位置;

(6)标出需要拆迁的建筑物;

(7)划分的施工区段;

(8)取土和弃土场位置;

(9)标出已有的公路、铁路线路方向和位置与里程及与施工项目的关系，以及因施工需要临时改移的公路的位置。

问题：

(1)施工平面布置图所反映的内容中有何不妥之处?

(2)以上施工平面布置图所反映的内容中，一般还应增加哪些内容需要反映?

(3)施工平面布置图一般应遵循的设计原则有哪些?

参考解析：

(1)施工平面布置图所反映的内容中的不妥是：应反映“原有地形地物”而不是“原有地形和地貌”。在施工平面布置图中不需要反映地貌。

(2)以上施工平面布置图所反映的内容中，一般还应反映：

1)基本生产、辅助生产、服务生产设施的平面布置;

2)安全消防设施;

3)控制测量的放线标桩位置。

(3)施工平面布置图一般应遵循的设计原则有：

1)在保证施工顺利的前提下，充分利用原有地形、地物，少占农田，因地制宜，以降低工程成本;

2)充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响，尤其要慎重考虑避免自然灾害(如洪水、泥石流)的措施，保护施工现场及周围生态环境;

3)场区规划必须科学合理，应以生产流程为依据，并有利于生产的连续性;

4)场内运输形式的选择及线路的布设，应力求材料直达工地，尽量减少二次倒运和缩短运距;

5)一切设施和布局，必须满足施工进度、方法、工艺流程、机械设备及科学组织生产的需要;

6)必须符合安全生产、保安防火和文明施工的规定和要求。

34背景材料：

某施工单位承接了一城市道路的改建工程，按照业主要求，项目部积极做好施工准备工作。由于工程位于市区，业主对施工场地要求高，项目部认真做好总体规划、合理选择临建场地，并绘制了临时设施的阶段性施工平面图，项目经理部在现场人口的醒目位置设置承包人的公示标志。

问题：

(1)施工场地要求主要是指哪两方面的要求?

(2)需要绘制的临时设施的阶段性施工平面图主要包括哪些临时设施?

(3)公示标志的内容有哪些?

参考解析：

(1)主要指规范场容和抓好安全两个方面。

(2)主要包括施工临时道路，供水供电管道，施工材料制品堆场及仓库等临时设施的阶段性施工平面图。

(3)公示标志的内容包括：

1)工程概况牌，包括：工程规模、性质、用途，发包人、设计人、承包人和监理单位的名称及施工起止年月等;

2)安全纪律牌;

3)防火须知牌;

4)安全无重大事故计时牌;

5)安全生产，文明施工牌;

6)施工总平面图;

7)项目经理部组织架构的主要管理人员名单图。

35背景材料：

某公路隧道全长5200m。该隧道其围岩主要为弱风化硬质页岩，属Ⅳ～V级围岩，稳定性较差。根据该隧道的地质条件，承包人拟采用台阶分部法施工。由于地下水发育，特别是断层地带岩石破碎，裂隙发育，涌水严重，隧道开挖过程中出现了重大质量事故。施’工单位立即采取现场保护措施，并向有关单位提交了质量事故书面报告。

问题：

(1)质量事故书面报告包括哪些内容?

(2)发生重大质量事故的现场应如何保护?

参考解析：

(1)质量事故书面报告内容包括：

1)工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。

2)事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

3)事故发生原因的初步判断。

4)事故发生后采取的措施及事故控制情况。

5)事故报告单位。

(2)事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。、

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。