2017造价工程师《安装工程》基础测试题

一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1具有耐腐蚀、耐磨和很高的抗压强度，多用于承受强烈磨损、强酸和碱腐蚀场合的管材为(　　)。

A.铸石管

B.石墨管

C.玻璃钢管

D.混凝土管

参考答案：A

参考解析

(参见教材P28)

【解析】本题考查的是安装工程常用材料。铸石管的特点是耐磨、耐腐蚀，具有很高的抗压强度，多用于承受各种强烈磨损、强酸和碱腐蚀的地方。

2 《通用安装工程工程量计算规范》提供了“安全文明施工及其他措施项目一览表”，以下属于表中的是(　　)。

A.焦炉烘炉

B.焊接工艺评定

C.顶升、提升装置

D.夜间施工增加

参考答案：D

参考解析

(参见教材P130)

【解析】本题考查的是安装工程计量。《通用安装工程工程量计算规范》提供了“安全文明施工及其他措施项目一览表”，其中包含七项：安全文明施工、夜间施工增加、非夜问施工增加、二次搬运、冬雨季施工增加、已完工程及设备保护、高层施工增加。

3 荧光灯在最佳辐射条件下。能将输入功率的(　　)转换为可见光。60%以上转换为紫外线辐射，紫外线再激发灯管内壁荧光粉而发光。

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%

参考答案：B

参考解析

(参见教材P250)

【解析】本题考查的是电气照明及动力设备工程。荧光灯在最佳辐射条件下，能将2%的输入功率转换为可见光，60%以上转换为紫外线辐射，紫外线再激发灯管内壁荧光粉而发光。

4 气体灭火系统的管道大多采用(　　)。

A.无缝钢管

B.焊接钢管

C.铸铁管

D.塑料管

参考答案：A

参考解析

(参见教材P238)

【解析】本题考查的是消防工程。气体灭火系统的管道多采用无缝钢管。

5 由于操作压力较高，所以高压容器是一种器壁很厚的设备，因而多采用(　　)结构形式。

A.矩形体

B.球形体

C.筒体

D.圆锥形体

参考答案：C

参考解析

(参见教材P193)

【解析】本题考查的是静置设备与工艺金属结构制作、安装。操作压力大于10MPa的设备通常称为高压容器。由于操作压力较高，所以高压容器是一种器壁很厚的设备，因而多采用简体结构形式。

6 太阳能路灯照明系统的最佳光源是(　　)。

A.金属卤化物灯

B.氙灯

C.高压钠灯

D.低压钠灯

参考答案：D

参考解析

(参见教材P252)

【解析】本题考查的是电气照明及动力设备工程。低压钠灯是太阳能路灯照明系统的最佳光源。

7 喷水灭火系统的管道安装中管道横向安装宜设(　　)的坡度。

A.O.O01～0.002

B.0.002～0.005

C.0.002～0.006

D.0.001～0.005

参考答案：B

参考解析

(参见教材P237)

【解析】本题考查的是消防工程。管道安装，管道横向安装宜设0.002～0.005的坡度，坡向排水管。

8

润滑、密封及控制系统的不锈钢油管道，在对其进行油清洗前，应进行(　　)。

A.空气吹扫

B.水清洗

C.蒸汽吹扫

D.酸洗

参考答案：C

参考解析

(参见教材P116)

【解析】本题考查的是辅助项目。不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后再进行油清洗。

9

较退火的冷却速度快。过冷度较大。处理后的工件强度、硬度、韧性比退火高，而且生产周期短、能耗少的热处理工艺为(　　)。

A.高温回火工艺

B.中温回火工艺

C.低温回火工艺

D.正火工艺

参考答案：D

参考解析

(参见教材P88～P89)

【解析】本题考查的是切割和焊接。正火会得到珠光体基体组织，其目的是消除应力、细化组织、改善切削加工性能及作为淬火前的预备热处理，也是某些结构件的最终热处理。正火较退火冷却速度快，过冷度较大，处理后的工件强度、硬度、韧性比退火高，而且生产周期短、能耗少，故在可能情况下，应优先考虑正火处理。

10 下列对绝热结构说法正确的是(　　)。

A.导热系数越大，绝热层就越薄

B.标准热损失的范围内，绝热层越厚越好

C.热损失主要取决于绝热材料的导热系数

D.要使产生腐蚀性物质在绝热材料中的含量增加

参考答案：C

参考解析

(参见教材P99～P100)

【解析】本题考查的是除锈、防腐蚀和绝热工程。选项A应为导热系数越小，绝热层就越薄;选项B应为标准热损失的范围内，绝热层越薄越好;选项D应为要使产生腐蚀性物质在绝热材料中的含量尽量减少。

11 具有一定的机械强度和良好的承载性，又具有较好的塑性、韧性和可加工性，是钢结构常用的牌号，此种碳素结构钢的牌号为(　　)。

A.Q195

B.Q215

C.Q235

D.Q275

参考答案：C

参考解析

(参见教材P4)

【解析】本题考查的是建设工程材料。Q235钢强度适中，有良好的承载性，又具有较好的塑性和韧性，焊接性和可加工性也好，是钢结构常用的牌号;Q195钢强度不高，塑性、韧性、加工性能与焊接性能较好，主要用于轧制薄板和盘条;Q215钢大量用作管坯、螺栓等;Q275钢强度和硬度较高，耐磨性较好，但塑性、冲击韧性和焊接性差，主要用于制造轴类、农具、耐磨零件和垫板等。

12 金属油罐中呼吸阀的作用是(　　)。

A.由于一些原因影响正常工作时，为防止罐内正压力过高而造成油罐外形破坏和罐内负压力过高，致使油罐抽瘪

B.调节罐内油气压力

C.调节罐内气压

D.连接罐内外自动关闭阀

参考答案：B

参考解析

(参见教材P205)

【解析】本题考查的是静置设备与工艺金属结构制作、安装。呼吸阀的作用是调节罐内油气压力，当罐内压力过高时，通过呼吸阀将部分多余油气排出，使罐内压力下降;当罐内压力过低时，通过呼吸阀从罐外吸人空气，使罐内压力升高，始终保持与大气压恒定的状态。

13 用提高pH值而不产生氢氧化铁沉淀的溶液来中和酸浸期间有可能吸附于设备和管道内壁生成的铁锈。这种清除管道和设备的方法是(　　)。

A.清洗

B.脱脂

C.钝化

D.预膜

参考答案：C

参考解析

(参见教材P117)

【解析】本题考查的是辅助项目。钝化是指在经酸洗后的设备和管道内壁金属表面上用化学的方法进行流动清洗或浸泡清洗以形成一层致密的氧化铁保护膜的过程。钝化结束后，要用偏碱的水冲洗，通常钝化液采用亚硝酸钠溶液。

14 管道补偿器中。填料式补偿器的主要缺点是(　　)。

A.轴向推力大

B.流体阻力较大

C.补偿能力较小

D.占地面积较大

参考答案：A

参考解析

(参见教材P55)

【解析】本题考查的是安装工程常用管件和附件。填料式补偿器安装方便，占地面积小，流体阻力较小，补偿能力较大。缺点是轴向推力大，易漏水漏气，需经常检修和更换填料。

15 为提高设备自然功率因数。应尽量使电动机满载运行，电动机的效率一般为(　　)以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.90%

参考答案：C

参考解析

(参见教材P255)

【解析】本题考查的是电气照明及动力设备工程。负载转矩的大小是选择电动机功率的主要依据。应尽量使电动机满载运行，电动机的效率一般为80%以上。

16

具有生产能力大、操作弹性大、塔板效率高、气体压降及液面落差较小、造价较低的塔设备是(　　)。

A.泡罩塔

B.筛板塔

C.填料塔

D.浮阀塔

参考答案：D

参考解析

(参见教材P196)

【解析】本题考查的是静置设备与工艺金属结构制作、安装。浮阀塔具有下列优点：生产能力大，操作弹性大，塔板效率高，气体压降及液面落差较小，塔造价较低。

17 发泡倍数在(　　)之间的称为高倍数泡沫。

A.20～100

B.201～1000

C.100～l000

D.201～10000

参考答案：B

参考解析

(参见教材P239～P240)

【解析】本题考查的是消防工程。泡沫灭火系统按泡沫发泡倍数分为：低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统。发泡倍数在201～1000之间的称为高倍数泡沫。

18 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆长期工作温度不应超过(　　)℃。

A.65

B.70

C.75

D.80

参考答案：B

参考解析

(参见教材P60)

【解析】本题考查的是常用电气和通信材料。聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆长期工作温度不应超过70℃。

19 杂质在钢和铸铁中的作用完全不同。能提高铸铁耐磨性的主要元素为(　　)。

A.硫

B.磷

C.锰

D.硅

参考答案：B

参考解析

(参见教材P6)

【解析】本题考查的是建设工程材料。杂质在钢和铸铁中的作用完全不同，如磷在耐磨铸铁中是提高其耐磨性的主要合金元素，锰和硅都是铸铁中的重要元素，唯一有害的元素是硫。

20

(　　)机械性能不高，但自重大，是金属管材中最重的一种。

A.铅管

B.铜管

C.铝管

D.铸铁管

参考答案：A

参考解析

(参见教材P27)

【解析】本题考查的是安装工程常用材料。铅管的机械性能不高，但自重大，是金属管材中最重的一种。

21 下列不是按球壳的组合方式划分的球罐是(　　)。

A.纯橘瓣式球壳

B.椭球罐

C.足球瓣式球罐

D.足球橘瓣混合式球壳

参考答案：B

参考解析

(参见教材P211～P212)

【解析】本题考查的是静置设备与工艺金属结构制作、安装。球罐按形状分为圆球形和椭球形罐;按壳体层数分为单层壳体和双层壳体球罐;按球壳的组合方式分为橘瓣式、足球瓣式和混合式;按支承结构分为柱式支承和裙式支承、半埋入式支承和高架支承等。

22 工业中应用最广、用量最多的金属材料是(　　)。

A.有色金属

B.铁

C.黑色金属

D.碳素钢

参考答案：C

参考解析

(参见教材P1)

【解析】本题考查的是建设工程材料。黑色金属材料一般是指铁和以铁为基的合金，即钢铁材料。钢铁材料是工业中应用最广、用量最多的金属材料。

23 阻火器多安装在易燃易爆气体的设备及管道的(　　)。

A.进气管上

B.排空管上

C.补偿管上

D.循环进气管上

参考答案：B

参考解析

(参见教材P54)

【解析】本题考查的是安装工程常用管件和附件。阻火器多安装在易燃易爆气体的设备及管道的排空管上，常用的阻火器有砾石阻火器、金属网阻火器和波形散热式阻火器。

24 按照作用原理，泵可分为动力式泵、容积式泵和其他类型泵，下列不属于动力式泵的是(　　)。

A.离心泵

B.轴流泵

C.往复泵

D.旋涡泵

参考答案：C

参考解析

(参见教材P150)

【解析】本题考查的是机械设备安装。动力式泵依靠旋转的叶轮对液体的动力作用，将能量连续地传递给液体，使液体的速度能(为主)和压力能增加，随后通过压出室将大部分速度能转换为压力能。各式离心泵、轴流泵、混流泵、旋涡泵均属于此类型泵。往复泵属于容积式泵。

25 在压力等级比较低。压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统中，最常采用的法兰形式为(　　)。

A.平焊法兰

B.对焊法兰

C.整体法兰

D.螺纹法兰

参考答案：A

参考解析

(参见教材P42)

【解析】本题考查的是安装工程常用管件和附件。平焊法兰只适用于压力等级比较低，压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统中。

26 电缆的型号表示中,U表示类别为(　　)。

A.电力电缆

B.控制电缆

C.信号电缆

D.矿用电缆

参考答案：D

参考解析

(参见教材P58)

【解析】本题考查的是常用电气和通信材料。电力电缆省不表示;控制电缆(K);信号电缆(P);矿用电缆(U)。

27

与离心式通风机相比。轴流式通风机具有的特点是(　　)。

A.流量小

B.体积大

C.风压高

D.安装角可调

参考答案：D

参考解析

(参见教材P158)

【解析】本题考查的是机械设备安装。与离心式通风机相比，轴流式通风机具有流量大、风压低、体积小的特点。轴流式通风机的动叶或导叶常做成可调节的，即安装角可调。

28 不属于热循环水泵的结构形式及特点的是(　　)。

A.均为单级离心泵

B.泵壳薄

C.轴封装置均采用浮动环密封

D.轴承和轴封装置外部设有冷却室

参考答案：B

参考解析

(参见教材P153)

【解析】本题考查的是机械设备安装。热循环水泵的结构形式均为单级离心泵。其零件的材质要求比一般离心泵高，泵壳较厚，轴封装置均采用浮动环封闭。轴承和轴封装置外部设有冷却室，通冷水进行冷却。

29 由镇流器、灯管、启动(启辉)器和灯座等组成的光源是(　　)。

A.白炽灯

B.荧光灯

C.卤钨灯

D.高压水银灯

参考答案：B

参考解析

(参见教材P250)

【解析】本题考查的是电气照明及动力设备工程。荧光灯由镇流器、灯管、启动(启辉)器和灯座等组成。

30

用10或20优质碳素结构钢制造的无缝钢管的工作压力小于或等于(　　)，多用于过热蒸汽和高温高压热水管。

A.0.6Mpa

B.1.0Mpa

C.1.5Mpa

D.2.5MPa

参考答案：D

参考解析

(参见教材P25)

【解析】本题考查的是安装工程常用材料。用10或20优质碳素结构钢制造的无缝钢管的工作压力小于或等于2.5MPa，多用于过热蒸汽和高温高压热水管。

31 火炬及排气筒安装中。施工工序的一般要求是(　　)。

A.先塔架分片组对焊接，再筒体滚圆成形、组对焊接

B.先塔架简体拼装，再平台梯子制作安装

C.先平台梯子制作安装，再塔架筒体拼装

D.先筒体成形、组对焊接，再塔架分片组对焊接

参考答案：A

参考解析

(参见教材P224)

【解析】本题考查的是静置设备与工艺金属结构制作、安装。火炬及排气筒均包含有塔架、简体、平台梯子三部分，另外，在火炬顶部还要装有火炬头。火炬及排气筒的组装包括制作与组对焊接。一般施工工序为：塔架分片组对焊接;简体滚圆成形、组对焊接;塔架简体分段拼装、焊接;火炬及排气筒整体组装、焊接;平台、梯子制作和安装，火炬头的安装。

32 消防栓系统的无缝钢管采用(　　)连接。

A.螺纹

B.焊接

C.法兰

D.卡箍(沟槽式)管接头

参考答案：C

参考解析

(参见教材P234)

【解析】本题考查的是消防工程。消防栓系统的无缝钢管采用法兰连接，在保证镀锌加工尺寸要求的前提下，其管配件及短管连接采用焊接连接。

33

可作保温、隔热和吸音材料的是(　　)。

A.硅藻土耐火隔热保温材料

B.硅酸铝耐火纤维

C.微孔硅酸钙保温材料

D.矿渣棉制品

参考答案：D

参考解析

参见教材P12)

【解析】本题考查的是建设工程材料。矿渣棉制品可用作保温、隔热和吸音材料。

34 能够对试件进行宏观缺陷检测、几何特性测量、组织结构和力学性能变化的检测和表征。并进而对其特定应用性进行评价的检测技术为(　　)。

A.γ射线探伤

B.超声波探伤

C.涡流检测

D.磁粉检测

参考答案：B

参考解析

(参见教材P91)

【解析】本题考查的是切割和焊接。超声波探伤一般是指使超声波与试件相互作用，就反射、透射和散射的波进行研究，对试件进行宏观缺陷检测、几何特性测量、组织结构和力学性能变化的检测和表征，并进而对其特定应用性进行评价的技术。

35 以下属于自动喷水灭火系统的是(　　)。

A.自动喷水防护系统

B.喷泉系统

C.水幕系统

D.自动喷水液压系统

参考答案：C

参考解析

(参见教材P234～P235)

【解析】本题考查的是消防工程。自动喷水灭火系统包括自动喷水湿式灭火系统、自动喷水干式灭火系统、自动喷水干湿两用灭火系统、自动喷水预作用系统、重复启闭预作用灭火系统、自动喷水雨淋系统、水幕系统。水幕系统(也称水幕灭火系统)是由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀、供水与配水管道、控制阀及水流报警装置等组成的自动喷水灭火系统。

36 通常将火灾划分为四大类，以下属于B类火灾的是(　　)。

A.木材的火灾

B.电气设备的火灾

C.镁引起的火灾

D.可燃性液体的火灾

参考答案：D

参考解析

(参见教材P231)

【解析】本题考查的是消防工程。火灾可分为A、B、C、D四类，A类指可燃固体;B类为可燃液体或气体;C类为电气设备;D类为轻金属。

37 母线是各级电压配电装置中的中间环节。它的作用不包括(　　)。

A.汇集

B.调节电压

C.分配

D.传输电能

参考答案：B

参考解析

(参见教材P61)

【解析】本题考查的是常用电气和通信材料。母线是各级电压配电装置中的中间环节，它的作用是汇集、分配和传输电能。主要用于电厂发电机出线至主变压器、厂用变压器以及配电箱之间的电气主回路的连接。

38 下列有关空气吹扫，说法正确的是(　　)。

A.吹扫压力不得小于系统容器和管道的设计压力

B.吹扫流速不宜大于20m/s

C.当吹扫的系统容积大、管线长、15径大，并不宜用水冲洗时，可采用“空气爆破法”进行吹扫

D.爆破吹扫时，向系统充注的气体压力不得低于0.5MPa

参考答案：C

参考解析

(参见教材P115)

【解析】本题考查的是辅助项目。空气吹扫宜利用生产装置的大型空压机或大型储气罐进行间断性吹扫。吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力，吹扫流速不宜小于20m/s。

吹扫忌油管道时，应使用无油压缩空气或其他不含油的气体进行吹扫。空气吹扫时，应在排气口设置贴有白布或涂白漆的木质或金属靶板进行检验，吹扫 5min后靶板上无铁锈、泥土、水分及其他杂物即为合格。当吹扫的系统容积大、管线长、口径大，并不宜用水冲洗时，可采取“空气爆破法”进行吹扫。爆破吹扫时，向系统充注的气体压力不得超过0.5MPa，并应采取相应的安全措施。

39 单层建筑物檐口高度超过(　　)。多层建筑物超过6层时，应分别列项。

A.10m

B.20m

C.30m

D.40m

参考答案：B

参考解析

(参见教材P132)

【解析】本题考查的是安装工程计量。《通用安装工程工程量计算规范》规定单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层时，应分别列项。

40 将经过淬火的工件加热到临界点AC1以下适当温度。保持一定时间，随后用符合要求的方式冷却。以获得所需的组织结构和性能的热处理工艺是(　　)。

A.退火

B.正火

C.淬火

D.回火

参考答案：D

参考解析

(参见教材P89)

【解析】本题考查的是切割和焊接。回火是将经过淬火的工件加热到临界点AC1以下适当温度，保持一定时间，随后用符合要求的方式冷却，以获得所需的组织结构和性能。

二、多项选择题(共20题，每题1.5分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

41 与氯化聚氯乙烯管、聚乙烯管比较，无规共聚聚丙烯管的特点是(　　)。

A.较好的耐热性

B.较好的耐磨性

C.较高的强度

D.低温性能好，可应用于寒冷地区

参考答案：A,C

参考解析

(参见教材P28～P29)

【解析】本题考查的是安装工程常用材料。PP-R管是最轻的热塑性塑料管，相对聚氯乙烯管、聚乙烯管来说，PP.R管具有较高的强度、较好的耐热性，最高工作温度可达95℃。目前它被广泛地用在冷热水供应系统中。但其低温脆化温度仅为一15～0℃，在北方地区其应用受到一定限制。

42

气柜施工完后，经检查合格后首先进行注水试验，其目的是(　　)。

A.预压基础

B.检查水槽的焊接质量

C.检查是否漏水

D.测定气柜容量

参考答案：A,B

参考解析

(参见教材P220)

【解析】本题考查的是静置设备与工艺金属结构制作、安装。气柜施工完后，经检查合格后首先进行注水试验，其目的一是预压基础，二是检查水槽的焊接质量。

43 与聚氯乙烯管、聚乙烯管比较。无规共聚聚丙烯管的特点包括(　　)。

A.较好的耐磨性

B.较高的强度

C.较好的耐热性

D.低温性能好，可应用于寒冷地区

参考答案：B,C

参考解析

(参见教材P28～P29)

【解析】本题考查的是安装工程常用材料。无规共聚聚丙烯管(PP—R管)是最轻的热塑性塑料管，相对聚氯乙烯管、聚乙烯管来说，PP.R管具有较高的强度，较好的耐热性，最高工作温度可达95。C，在1.0MPa下长期(50年)使用温度可达70℃。另外，PP-R管无毒，耐化学腐蚀，在常温下无任何溶剂能溶解，目前它被广泛地用在冷热水供应系统中。但其低

温脆化温度仅为一15～0℃，在北方地区其应用受到一定限制。

44 焊后热处理的方法有(　　)。

A.钢的预热工艺

B.钢的正火工艺

C.钢的退火工艺

D.钢的回火工艺

参考答案：B,C,D

参考解析

(参见教材P88)

【解析】本题考查的是切割和焊接。焊后热处理的方法有钢的正火工艺、钢的退火工艺、钢的回火工艺、钢的淬火工艺。

45

在气柜总体实验中。进行气柜的气密性试验和快速升降试验的目的是检查(　　)。

A.各中节、钟罩在升降时的性能

B.气柜壁板焊缝的焊接质量

C.各导轮、导轨的配合及工作情况

D.整体气柜密封性能

参考答案：A,C,D

参考解析

(参见教材P220)

【解析】本题考查的是静置设备与工艺金属结构制作、安装。气柜的气密性试验和快速升降试验的目的是检查各中节、钟罩在升降时的性能和各导轮、导轨的配合及工作情况，以及整体气柜的密封性能。

46

橡胶硫化后具有良好的性能，常用的硫化方法有(　　)。

A.直接本体硫化

B.间接硫化

C.常压硫化

D.加压硫化

参考答案：A,B,C

参考解析

(参见教材P97)

【解析】本题考查的是除锈、防腐蚀和绝热工程。硫化是生胶与硫黄互相起物理化学变化的过程。硫化后的橡胶具有良好的弹性、硬度、耐磨性及耐蚀性。软橡胶含硫量少，它与金属的粘结办比硬橡胶和半硬橡胶差。硫化的方法有间接硫化(硫化釜内硫化)、直接本体硫化(衬橡胶设备本体硫化)和常压硫化三种。

47

螺旋输送机输送(　　)时被输送的固体物料有压结倾向。

A.块状

B.颗粒状

C.纤维状

D.黏性物料

参考答案：A,C,D

参考解析

(参见教材P141)

【解析】本题考查的是机械设备安装。螺旋输送机输送块状、纤维状或黏性物料时被输送的固体物料有压结倾向。

48 有关保护层施工的说法正确的是(　　)。

A.塑料薄膜或玻璃丝布保护层适用于硬质材料的绝热层上面或要求防火的管道上

B.石棉石膏或石棉水泥保护层适用于纤维制的绝热层上面使用

C.硬质绝热制品金属保护层纵缝在不损坏里面制品及防潮层的前提下可进行咬接

D.金属保护层的环缝可采用搭接或插接

参考答案：C,D

参考解析

参见教材P102)

【解析】本题考查的是除锈、防腐蚀和绝热工程。塑料薄膜或玻璃丝布保护层适用于纤维制的绝热层上面使用。石棉石膏或石棉水泥保护层适用于硬质材料的绝热层上面或要求防火的管道上。金属保护层的接缝形式可根据具体情况选用搭接、插接或咬接形式。硬质绝热制品金属保护层纵缝，在不损坏里面制品及防潮层的前提下可进行咬接。金属保护层的环缝，可采用搭接或插接(重叠宽度30～50mm)。

49

焊前预热的作用有(　　)。

A.避免在热影响区形成脆性马氏体

B.减轻局部硬化

C.节约焊接材料

D.改善焊缝质量

参考答案：A,B,D

参考解析

(参见教材P88)

【解析】本题考查的是切割和焊接。焊前预热的作用在于提高焊接接头温度，减少焊缝金属与母材间的温差，降低焊缝冷却速度，控制钢材组织转变，避免在热影响区中形成脆性马氏体，减轻局部硬化，改善焊缝质量，同时由于预热减缓熔池冷却速度，有利于排气、排渣，故可减少气孔、夹渣等缺陷。

50 手弧焊的主要优点包括(　　)。

A.操作灵活，可以在任何有电源的地方进行维修及安装中短缝的焊接作业

B.设备简单，使用方便

C.应用范围广，可适用于各种厚度和各种结构形状的焊接

D.焊接生产效率高

参考答案：A,B,C

参考解析

(参见教材P73)

【解析】本题考查的是切割和焊接。用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊接方法称为手弧焊，手弧焊的主要优点：①操作灵活，可以在任何有电源的地方进行维修及安装中短缝的焊接作业，特别适用于难以达到部位的焊接。②设备简单，使用方便。③应用范围广，可适用于各种厚度和各种结构形状的焊接。手弧焊的主要缺点：①焊接生产效率低;②劳动条件差;③焊接质量不够稳定。

51

根据塔内气、液接触部件的结构形式，可将塔设备分为两大类(　　)。

A.浮阀塔

B.筛板塔

C.板式塔

D.填料塔

参考答案：C,D

参考解析

(参见教材P194)

【解析】本题考查的是静置设备与工艺金属结构制作、安装。塔设备根据塔内气、液接触部件的结构形式，可分为两类：板式塔与填料塔。

52 透平式压缩机与活塞式压缩机相比。其特有的性能有(　　)。

A.气流速度高，损失大

B.流量小，超高压范围还不适用

C.流量和出口压力变化由性能曲线决定

D.外形尺寸及重量较大，结构复杂，排气脉动大

参考答案：A,B,C

参考解析

(参见教材Pl61)

【解析】本题考查的是机械设备安装。活塞式压缩机(属于容积式压缩机)和透平式压缩机由于工作原理不同，因此其性能不同。透平式压缩机气流速度高、损失大，流量小，超高压范围还不适用，流量和出口压力变化由性能曲线决定，外形尺寸及重量较小，结构简单，易损件少，排气均匀无脉动，气体中不含油。活塞式压缩机性能大致相反。

53 氧.丙烷火焰切割与氧-乙炔火焰切割相比，其优点是(　　)。

A.在空气中或在氧气中的爆炸范围比乙炔窄得多

B.制取容易，成本低廉，且易于液化和灌装，对环境污染小

C.火焰温度比较高，切割预热时间短

D.选用合理的切割参数切割时，切割面上缘无明显的烧塌现象，下缘不挂渣，切割面的粗糙度优于氧一乙炔火焰切割

参考答案：A,B,D

参考解析

(参见教材P70)

【解析】本题考查的是切割和焊接。氧.丙烷火焰切割与氧，乙炔火焰切割相比具有以下优点：丙烷的点火温度为580℃，大大高于乙炔气的点火温度 (305℃)，且丙烷在空气中或在氧气中的爆炸范围比乙炔窄得多。丙烷气是石油炼制过程的副产品，制取容易，成本低廉，且易于液化和灌装，对环境污染小。氧.丙烷火焰温度适中，选用合理的切割参数切割时，切割面上缘无明显的烧塌现象，下缘不挂渣。切割面的粗糙度优于氧.乙炔火焰切割。

54

蝶阀广泛应用于石油、化工、煤气、水处理等领域，其结构和使用特点有(　　)。

A.结构较复杂、体积较大

B.可快速启闭、操作简单

C.具有较好的流量控制特性

D.适合安装在大口径管道上

参考答案：B,C,D

参考解析

(参见教材P50～P51)

【解析】本题考查的是安装工程常用管件和附件。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成，而且只需旋转90º即可快速启闭，操作简单，同时具有良好的流体控制特性。蝶阀适合安装在大口径管道上。

55

发光二极管(LED)是电致发光的固体半导体高亮度点光源，其特点有(　　)。

A.使用寿命长

B.显色指数高

C.无紫外和红外辐射

D.能在低电压下工作

参考答案：A,C,D

参考解析

(参见教材P252)

【解析】本题考查的是电气照明及动力设备工程。发光二极管(LED)具有寿命长、耐冲击和防振动、无紫外和红外辐射、低电压下工作安全等特点。但显色指数低。

56 设备安装时。垫铁组正确安放的方法有(　　)。

A.斜垫铁放在平垫铁上面

B.厚垫铁置于薄垫铁上面

C.同一组垫铁几何尺寸相同

D.斜垫铁必须成对使用

参考答案：A,C

参考解析

(参见教材P137 )

【解析】本题考查的是机械设备安装。斜垫铁放在最上面，单块斜垫铁下面应有平垫铁，不承受主要负荷的垫铁组，只使用平垫铁和一块斜垫铁即可;承受主要负荷的垫铁组，应使用成对斜垫铁，找平后用点焊焊牢;厚垫铁放在下面，薄垫铁放在上面，最薄的安放在中间;同一组垫铁几何尺寸要相同。

57 球罐在拼装中的分片组装法的优点是(　　)。

A.施工准备工作量少

B.减少了高空作业

C.提高了焊接质量

D.不需要太大的施工场地

参考答案：A,D

参考解析

(参见教材P213)

【解析】本题考查的是静置设备与工艺金属结构制作、安装。采用分片组装法的优点是施工准备工作量少，组装速度快，组装应力小，而且组装精度易于掌握，不需要很大的吊装机械，也不需要太大的施工场地;缺点是高空作业量大，需要相当数量的夹具，全位置焊接技术要求高，而且焊工施焊条件差，劳动强度大。

58

其他项目清单一般包括(　　)。

A.暂列金额

B.暂估价

C.二次搬运

D.总承包服务费

参考答案：A,B,D

参考解析

(参见教材P133)

【解析】本题考查的是安装工程计量。其他项目清单一般包括：暂列金额、暂估价、计口工、总承包服务费。

59 能提供气、液两相充分接触机会，使传质、传热过程有效进行的塔器包括(　　)。

A.蒸馏塔

B.吸收塔

C.干燥塔

D.列管式冷却塔

参考答案：A,B

参考解析

(参见教材P194)

【解析】本题考查的是静置设备与工艺金属结构制作、安装。塔设备是化工、石油工业中广泛使用的重要生产设备。用以实现蒸馏和吸收两种分离操作的塔设备分别称为蒸馏塔和吸收塔。这类塔设备的基本功能是提供气、液两相充分接触的机会，使传质、传热过程能够迅速有效地进行，还要求完成传质、传热过程之后的气、液两相能及时分开，互不夹带。

60 下列属于半机械化吊装设备的是(　　)。

A.三脚架及四脚架

B.人字桅杆和独脚桅杆

C.轮胎起重机和桅杆式起重机

D.门式起重机和履带起重机

参考答案：A,B

参考解析

(参见教材P107～P108)

【解析】本题考查的是吊装工程。半机械化吊装设备包括独脚桅杆、人字桅杆、三脚架及四脚架、桅杆式起重机。轮胎起重机、门式起重机和履带起重机属于机械化吊装设备。

三、管道和设备工程(共20题，每题1.5分。试题由单选和多选组成。错选，本题不得分;少选，所选的每个选 项得0.5分)

61

联苯热载体夹套管管道的外管进行压力试验时其介质不可采用(　　)。

A.联苯

B.氮气

C.压缩空气

D.水

参考答案：D

参考解析

(参见教材P379)

【解析】本题考查的是工业管道工程。联苯热载体夹套的外管，应用联苯、氮气或压缩空气进行试验，不得用水进行压力试验。

62

不锈钢管道安装中的法兰连接可以采用(　　)。

A.焊接法兰

B.焊环活套法兰

C.螺纹连接

D.翻边活套法兰

参考答案：A,B,D

参考解析

(参见教材P381)

【解析】本题考查的是工业管道工程。法兰连接可采用焊接法兰、焊环活套法兰、翻边活套法兰;不锈钢法兰应使用不锈钢螺栓。

63

根据项目特征，管材表面超声波探伤的计量方法有(　　)。

A.按管材无损探伤长度以“m”为计量单位

B.按无损探伤管材的质量以“t”为计量单位

C.按管材表面探伤检测面积以“m2”为计量单位

D.按无损探伤管材的计算体积以“m3”为计量单位

参考答案：A,C

参考解析

(参见教材P393)

【解析】本题考查的是工业管道工程。管材表面超声波探伤应根据项目特征(规格)，按管材无损探伤长度以“m”为计量单位，或按管材表面探伤检测面积以“m2”计算;焊缝x光射线、γ射线和磁粉探伤应根据项目特征(底片规格、管壁厚度)，以“张(口)”计算。

探伤项目包括固定探伤仪支架的制作和安装。

64

高压管道的焊缝坡口应采用机械方法，当壁厚小于16ram时，采用(　　)形坡口。

A.U

B.Y

C.V

D.S

参考答案：C

参考解析

(参见教材l)391)

【解析】本题考查的是工业管道工程。高压管道的焊缝坡口应采用机械方法，坡口形式根据壁厚及焊接方法选择V形或U形，当壁厚小于16mm时，采用V形坡口;壁厚为7～34mm时，可采用V形坡口或U形坡口。

65

采暖管道通常都用钢管，其中室外采暖管道采用(　　)。

A.无缝钢管

B.普通焊接钢管

C.钢板卷焊管

D.镀锌钢管

参考答案：A,C

参考解析

(参见教材P304)

【解析】本题考查的是给排水、采暖、燃气工程。管材和管道的连接。采暖管道通常都采用钢管，室外采暖管道都采用无缝钢管和钢板卷焊管，室内采暖管道常采用普通焊接钢管或无缝钢管。

66

空调水系统膨胀节的形式有很多种，其中能吸收三向位移的是(　　)。

A.抗振型膨胀节

B.复式轴向膨胀节

C.减震型膨胀节

D.大拉杆横向型膨胀节

参考答案：A

参考解析

(参见教材P350)

【解析】本题考查的是通风空调工程。抗振型膨胀节能吸收三向位移。

67

高压管子中心线弯曲半径R应符合要求。下列表述正确的是(　　)(其中D代表管子外径)。

A.R≥5D

B.R≤5D

C.R≥4D

D.R≤4D

参考答案：A

参考解析

(参见教材P391)

【解析】本题考查的是工业管道工程。高压管子中心线弯曲半径R及最小边长度应符合下列要求：R≥5D;L≥1.3D。

68

置换通风的送风分布器的位置通常设在(　　)。

A.靠近房顶处

B.房顶上

C.房顶与地板中间处

D.靠近地板处

参考答案：D

参考解析

(参见教材P325)

【解析】本题考查的是通风空调工程。置换通风的送风分布器通常都是靠近地板，送风口面积大，出风速度低(一般低于0.5m/s)，在这样低的流速下，送风气流与室内空气的掺混量很小，能够保持分层的流态。置换通风用于夏季降温时，送风温度通常低于室内空气温度2～4℃。低速、低温送风与室内分区流态是置换通风的重要特点。

69 高压钢管焊接完成后。为保证焊接质量，应对焊缝进行检查和探伤。若用超声波探伤。应检查坡口数量的比例为(　　)。

A.100%

B.80%

C.50%

D.20%

参考答案：A

参考解析

(参见教材P391～P392)

【解析】本题考查的是工业管道工程。高压管子的焊缝需经外观检查、x射线透视或超声波探伤。透视和探伤的坡口数量应符合以下要求：①若采用X射线透视，转动平焊抽查20%，固定焊100%透视;②若采用超声波探伤，检查100%;③经外观检查、x射线透视或超声波探伤不合格的焊缝允许返修，每道焊缝的返修次数不得超过1次，返修后，需再次进行以上项目检查;④高压管道的每道焊缝焊接完毕后，焊工应打上自己的钢号，并及时填写“高压管道焊接工作记录”。

70 (　　)将室内空气吸入管网内。

A.回风口

B.排风口

C.送风口

D.新风口

参考答案：A

参考解析

(参见教材P333)

【解析】本题考查的是通风空调工程。新风口将室外清洁空气吸人管网内，排风口将室内或管网内空气排到室外，回风口将室内空气吸人管网内，送风口将管网内空气送入室内。

71

在一般的压缩空气站中，最广泛采用的是(　　)空气压缩机。

A.离心式

B.轴流式

C.回转式

D.活塞式

参考答案：D

参考解析

(参见教材P376)

【解析】本题考查的是工业管道工程。在一般的压缩空气站中，最广泛采用的是活塞式空气压缩机。

72 与铸铁散热器相比，钢制散热器具有的优点是(　　)。

A.耐压强度高

B.耐蚀性好

C.造价低廉

D.外形美观且结构尺寸小

参考答案：A,D

参考解析

(参见教材P298)

【解析】本题考查的是给排水、采暖、燃气工程。钢制散热器的特点(与铸铁相比)：①金属耗量少。②耐压强度高，从承压能力的角度来看，钢制散热器适用于高层建筑供暖和高温水供暖系统。③外形美观整洁，占地小，便于布置。④除钢制柱形散热器外，钢制散热器的水容量较少，热稳定性较差。⑤钢制散热器的主要缺点是容易被腐蚀，使用寿命比铸铁散热器短。⑥在蒸汽供暖系统中不应采用钢制散热器。对具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间，不宜设置钢制散热器。

73 当污染物集中于某处发生时，(　　)是最有效的治理污染物对环境危害的通风方式。

A.局部排风

B.局部送风

C.机械排风

D.机械送风

参考答案：A

参考解析

(参见教材P324)

【解析】本题考查的是通风空调工程。当污染物集中于某处发生时，局部排风是最有效的治理污染物对环境危害的通风方式。

74 铝及铝合金管连接一般采用的方法有(　　)。

A.螺纹连接

B.承插连接

C.法兰连接

D.焊接

参考答案：C,D

参考解析

(参见教材P382)

【解析】本题考查的是工业管道工程。铝及铝合金管连接一般采用焊接和法兰连接。

75 衬胶管道的管段、管件经机械加工、焊接、热处理后，在衬胶前应进行的工序是(　　)。

A.编号

B.预装

C.充氮

D.试压及检验

参考答案：A,B,D

参考解析

(参见教材P387)

【解析】本题考查的是工业管道工程。管段及管件的机械加工，焊接、热处理等应在衬里前进行完毕，并经预装、编号、试压及检验合格。

76 燃气工程管道系统安装完毕后，应对管道进行吹扫，吹扫时应满足的条件有(　　)。

A.吹扫介质为压缩空气

B.吹扫流速不宜低于10m/s

C.吹扫压力不应大于工作压力

D.在管道压力试验后进行吹扫

参考答案：A,C

参考解析

(参见教材P315)

【解析】本题考查的是给排水、采暖、燃气工程。燃气管在安装完毕、压力试验前应进行吹扫，吹扫介质为压缩空气，吹扫流速不宜低于20m/s，吹扫压力不应大于工作压力。

77 在一般的压缩空气站中，最广泛采用的压缩机是(　　)。

A.活塞式空气压缩机

B.轴流式空气压缩机

C.回转式空气压缩机

D.往复式空气压缩机

参考答案：A

参考解析

(参见教材P376)

【解析】本题考查的是工业管道工程。在一般的压缩空气站中，最广泛采用的是活塞式空气压缩机。在大型压缩空气站中，较多采用的是离心式或轴流式空气压缩机。

78

分户热计量采暖系统中，水平单管系统的布置形式有(　　)。

A.顺流式

B.同侧接管跨越式

C.逆流式

D.异侧接管跨越式

参考答案：A,B,D

参考解析

(参见教材P296)

【解析】本题考查的是给排水、采暖、燃气工程。分户水平单管系统可采用顺流式、同侧接管跨越式、异侧接管跨越式。

79 衬胶管与管件的基体一般为(　　)。

A.钢筋

B.碳钢

C.塑料

D.铸铁

参考答案：B,D

参考解析

(参见教材P387)

【解析】本题考查的是工业管道工程。衬胶管与管件的基体一般为碳钢、铸铁，要求表面平整，无砂眼、气孔等缺陷，故大多采用无缝钢管。

80 壁厚大于3mm的不锈钢管焊接应采用(　　)。

A.手工电弧焊

B.氩电联焊

C.全钨极氩弧焊

D.氩弧焊

参考答案：B

参考解析

(参见教材P381)

【解析】本题考查的是工业管道工程。不锈钢管焊接一般可采用手工电弧焊及氩弧焊。壁厚大于3mm时，应采用氩电联焊。

四、电气和自动化控制工程(共20题，每题1.5分。试题由单选和多选组成。错选，本题不得分;少选，所选的每个选 项得0.5分)

81

把建筑智能化系统的子系统连接成一个完整的智能化系统的是(　　)。

A.楼宇自动化系统

B.通信自动化系统

C.综合布线系统

D.办公自动化系统

参考答案：C

参考解析

(参见教材P469)

【解析】本题考查的是建筑智能化工程。智能化子系统包括楼宇自动化系统(BAS)、通信自动化系统(CAS)和办公自动化系统(OAS)。BAS、CAS和OAS三个子系统通过综合布

线系统(PDS)连接成一个完整的智能化系统。

82

自动仪表及控制系统中，集散系统的调试步骤是(　　)。

A.系统调试后常规检查

B.系统接线调试

C.回路联调

D.整体调试

参考答案：C

参考解析

(参见教材P446)

【解析】本题考查的是自动控制系统。集散系统调试分三个步骤进行：系统调试前的常规检查，系统调试，回路联调。

83

有线电视信号的无线传输根据传输方式和频率可分为(　　)。

A.光缆

B.多频道微波分配系统(MMDS)

C.调幅微波链路(AML)系统

D.同轴电缆

参考答案：B,C

参考解析

(参见教材P455)

【解析】本题考查的是通信设备及线路工程。有线电视信号的无线传输根据传输方式和频率可分为多频道微波分配系统(MMDS)、调幅微波链路(AML)系统。

84

第三方通信设备接口和传感器按设计图示以(　　)计算。

A.台(个)

B.支(台、个)

C.台(户、系统)

D.台(套)

参考答案：B

参考解析

(参见教材P504)

【解析】本题考查的是建筑智能化工程。建筑设备自动化系统工程中，第三方通信设备接口，传感器，电动调节阀执行机构，电动、电磁阀门区分名称、类别、功能和规格等，按设计图示数量以“支(台、个)”计算。

85

火灾报警系统由(　　)组成。

A.火灾探测

B.信道

C.报警

D.联动控制

参考答案：A,C,D

参考解析

(参见教材P486)

【解析】本题考查的是建筑智能化工程。火灾报警系统由三部分组成，即火灾探测、报警和联动控制。

86

导压管应根据不同介质测量要求分别按(　　)的坡度敷设。

A.1：10～1：1000

B.1：10～1：100

C.1：5～1：50

D.1：50～1：500

参考答案：B

参考解析

(参见教材P441)

【解析】本题考查的是自动控制系统。导压管应根据不同介质测量要求分别按1：10～1：100的坡度敷设，其倾斜方向应保证能排出气体或冷凝液，当不能满足要求时，应在管路集气处安装排气装置，集液处安装排液装置。

87 变压器按用途分为(　　)。

A.升压变压器

B.普通变压器

C.特种变压器

D.干式变压器

参考答案：B,C

参考解析

(参见教材P398)

【解析】本题考查的是电气工程。变压器按用途分为普通变压器和特种变压器，按功能分为升压变压器和降压变压器，按冷却方式和绕组绝缘分为油浸式、干式两大类。

88

随着网络通信技术、计算机技术和数据库技术的成熟，办公自动化系统已发展进入到新层次，其特点包括(　　)。

A.集成化

B.数字化

C.智能化

D.多媒体化

参考答案：A,C,D

参考解析

(参见教材P490)

【解析】本题考查的是建筑智能化工程。办公自动化系统的特点：集成化、智能化、多媒体化、电子数据交换。

89

电缆安装工程施工时。下列做法中，错误的是(　　)。

A.直埋电缆作波浪形敷设

B.在三相四线制系统中采用四芯电力电缆

C.并联运行电缆具备相同的型号、规格及长度

D.裸钢带铠装电缆进行直接埋地敷设

参考答案：D

参考解析

(参见教材P408～P409)

【解析】本题考查的是电气工程。直接埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层，裸钢带铠装电缆不允许进行直接埋地敷设。

90

下列情况中，架空导线对地的安全距离是6m的有(　　)。

A.跨铁路

B.交通要道

C.乡村小道

D.居民区

参考答案：B,D

参考解析

(参见教材P407)