2017二级建造师《市政工程》基础测试题

一、单项选择题(共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1 关于后张法预应力施工孔道压浆的说法中，错误的是( )。

A.当白天气温高于 35℃时，压浆宜在夜间进行

B.压浆完成 24h 以后，结构混凝土的温度可以低于 5℃

C.压浆作业每一工班应留取不少于 3 组砂浆试块，标养 28d

D.水泥浆的强度应符合设计要求，设计无要求时不得低于 30MPa

参考答案：B

【解析】本题考点涉及后张法预应力施工孔道压浆的技术要求。预应力筋张拉后，应及时进行孔道压浆，多跨连续有连接器的预应力筋孔道，应张拉完一段灌注一段。孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计要求，设计无要求时不得低于 30MPa。压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况，如有不实，应及时处理。压浆作业，每一工作班应留取不少于 3 组砂浆试块，标养 28d，以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。压浆过程中及压浆后 48h 内.结构混凝土的温度不得低于 5℃，否则应采取保温措施。当白天气温高于 35℃时，压浆宜在夜间进行。

2 市政公用工程水泥混凝土在施工配合比设计阶段进行配合比调整并提出施工配合比的依据是( )。

A.实测砂石含水率　B.配制强度和设计强度间关系

C.施工条件差异和变化及材料质量的可能波动　D.强度验证原理和密度修正方法

参考答案：A

【解析】本题考点涉及水泥混凝土配合比设计步骤。混凝土配合比设计步骤：

(1)初步配合比设计阶段，根据配制强度和设计强度相互间关系，用水灰比计算方法，水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定计算初步配合比。

(2)试验室配合比设计阶段，根据施工条件的差异和变化、材料质量的可能波动调整配合比。

(3)基准配合比设计阶段，根据强度验证原理和密度修正方法，确定每立方米混凝土的材料用量。

(4)施工配合比设计阶段，根据实测砂石含水率进行配合比调整，提出施工配合比。在施工生产中，对首次使用的混凝土配合比(施工配合比)应进行开盘鉴定，开盘鉴定时应检测混凝土拌合物的工作性能，并按规定留取试件进行检测，其检测结果应满足配合比设计要求。

3 给水排水压力管道的水压试验分为( )。

A.强度试验和严密性试验　B.预试验和主试验

C.闭水试验和闭气试验　D.满水试验和严密性试验

参考答案：B

【解析】本题考点涉及给水排水压力管道的水压试验的内容。给水排水压力管道的水压试验分为预试验和主试验两个阶段。水压试验过程与合格判定如下：预试验阶段将管道内水压缓慢地升至规定的试验压力并稳压 30min，期间如有压力下降可注水补压，补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压，查明原因并采取相应措施后重新试压。主试验阶段停止注水补压，稳定 15min;15min 后压力下降不超过所允许压力下降数值时，将试验压力降至工作压力并保持恒压30min，进行外观检查若无漏水现象，则水压试验合格。

4 下列基坑围护结构中，采用钢支撑时可以不设置围檩的是( )。

A.钢板桩　B.钻孔灌注桩　C.地下连续墙　D.SMW 桩

参考答案：C

【解析】本题考点涉及基坑围护结构的组成。

5 切缝法施工用于水泥混凝土路面的( )。

A.胀缝　B.缩缝　C.纵缝　D.施工缝

参考答案：B

【解析】混凝土板在温度变化影响下会产生胀缩。为防止胀缩作用导致板体裂缝或翘曲，混凝土板设有垂直相交的纵向和横向缝，将混凝土板分为矩形板。纵向接缝与路线中线平行，并设置拉杆。横向接缝可分为横向缩缝、胀缝和横向施工缝，快速路、主干路的横向缩缝应加设传力杆;在邻近桥梁或其他固定构筑物处、板厚改变处、小半径平曲线等处，应设置胀缝。横向缩缝采用切缝机施工，宜在水泥混凝土强度达到设计强度 25%～30%时进行，宽度控制在 4～6mm，切缝深度：设传力杆时，不应小于面层厚度的 1/3，且不得小于 70mm;不设传力杆时不应小于面层厚度的 1/4，且不应小于 60mm。

6 墩台混凝土分块浇筑时，墩台水平截面积在 200m2 内分块不得超过( )块。

A.1　B.2　C.3　D.4

参考答案：B

【解析】本题涉及的考点为重力式混凝土墩、台施工施工技术要求。墩台混凝土分块浇筑时，接缝应与墩台截面尺寸较小的一边平行，邻层分块接缝应错开，接缝宜做成企口形。分块数量，墩台水平截面积在200m2 内不得超过 2 块;在 300m2 以内不得超过 3 块。每块面积不得小于 50m2。

7 城镇道路的路面结构常由多层次构成，其中主要起承重作用的是(

A.上面层　B.下面层　C.基层　D.垫层

参考答案：C

【解析】本题考点涉及城镇道路的路面结构组成及各层的作用。城镇道路的路面由面层、基层、垫层组成。垫层是介于基层和土基之间的层位，其作用为改善土基的湿度和温度状况(在干燥地区可不设垫层)，保证面层和基层强度稳定性和抗冻胀能力，扩散由基层传来的荷载应力，以减小土基所产生的变形。基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。面层是直接同行车和大气相接触的层位承受行车荷载较大的竖向力、水平力和冲击力的作用，同时又受降水的侵蚀作用和温度变化的影响。因此面层应具有较高的结构强度、刚度、耐磨、不透水和高低温稳定性，并且其表面层还应具有良好的平整度和粗糙度。沥青面层可由一层或数层组成，高等级路面可包括磨耗层、面层上层、面层下层，或称上(表)面层、中面层、下(底)面层。

8 按锚固原理分，先张法预应力混凝土构件中的预应力筋属于( )。

A.支承锚固　B.楔紧锚固　C.握裹锚固　D.组合锚固

参考答案：C

【解析】先张法预应力混凝土构件中的预应力筋一般都采用精轧螺纹钢筋，按设计和规范要求将其张拉到预定的预应力值以后，再浇筑混凝土;待混凝土达到强度要求后松张。这时，混凝土将精轧螺纹钢筋紧紧地包裹住，使其不能自由滑动，预加在精轧螺纹钢筋上的预应力就传递到混凝土构件上。这种情形很像人手握裹住棍子，将其固定住一样，故称这种预应力筋锚固方式为握裹锚固。

9 热水热网按热媒温度可分为两类，其中热媒温度( )℃属于低温热水热网。

A.≤95　B.≤96　C.≤97　D.≤98

参考答案：A

【解析】本题涉及的考点为供热管网按热媒种类分类。供热管网按热媒种类分类，可分为蒸汽热网和热水热网。蒸汽热网可分为高压、中压、低压蒸汽热网。热水热网可分为 1.高温热水热网：t>100℃;2.低温热水热网：t≤95℃。

10 分包人因过失给发包人造成损失的.承包人( )。

A.承担连带责任　B.不承担相关损失　C.承担分包费用　D.承担主要责任

参考答案：A

【解析】履行分包合同时，承包方应当就承包项目向发包方负责;分包方就分包项目向承包方负责;因分包方过失给发包方造成损失，承包方承担连带责任。

11 城市燃气管网系统中调压站通常是由调压器、阀门、( )、安全装置、旁通管及测量仪表等组成。

A.排水器　B.过滤器　C.疏水器　D.补偿器

参考答案：B

【解析】本题考点涉及城市燃气管网系统中调压站的组成。调压站在城市燃气管网系统中是用来调节和稳定管网压力的设施。通常是由调压器、阀门、过滤器、安全装置、旁通管及测量仪表等组成。有的调压站还装有计量设备，除了调压以外，还起计量作用，通常将这种调压站称为调压计量站。

12 属于喷锚暗挖法施工隧道中特有的监控量测必测项目是( )。

A.地表沉降　B.地下管线沉降　C.拱顶下沉　D.建筑物沉降

参考答案：C

【解析】本题考点涉及施工监控量测内容与方法。明挖基坑必测项目有：地表沉降、围护桩水平位移、地下管线沉降、建筑物沉降和倾斜、围护桩顶垂直位移、支撑轴力、锚固力等。暗挖隧道必测项目有：地表沉降、地下管线沉降、建筑物沉降及倾斜、洞内状态观察(围岩土质及支护状态)、净空收敛、拱顶下沉等。

13 EVA、PE 类聚合物改性沥青混合料的废弃温度为( )℃。

A.165　B.175　C.185　D.195

参考答案：D

【解析】本题考点涉及改性沥青混合料生产温度。改性沥青混合料生产温度应根据改性沥青品种、黏度、气候条件、铺装层的厚度确定。改性沥青混合料的正常生产温度根据实践经验并参照下表选择。通常宜较普通沥青混合料的生产温度提高 10～20℃。当采用列表以外的聚合物或天然沥青改性沥青时，生产温度由试验确定。

注：SBS 为苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物;

SBR 为苯乙烯—丁二烯橡胶;

EVA 为乙烯—醋酸乙烯共聚物;

PE 为聚乙烯。

14 现场实测土路基干密度和含水量不用( )。

A.灌水法　B.灌砂法　C.蜡封法　D.环刀法

参考答案：C

【解析】本题考点涉及土路基及路面压实度检验方法。现场实测土路基干密度和含水量：一般黏性土采用环刀法、灌水法或灌砂法;砂质土及粗粒的石质土采用灌砂法。蜡封法用于沥青贯入式路面的压实度检测。

15 市政公用工程施工中，每一个单位(子单位)工程完成后，应进行( )测量。

A.竣工　B.复核　C.校核　D.放灰线

参考答案：A

【解析】市政公用工程施工中，每一个单位(子单位)工程完成后，应进行竣工测量.并提出其竣工测量成果。

16 热水管道和设备上的安全阀应有接到安全地点的( )。

A.放散管　B.排水管　C.排气管　D.排污管

参考答案：B

【解析】本题考点涉及供热管网安全阀的安装要求，见《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28—2014第 6.4.5(5)。

17 沉井下沉出现倾斜偏差时，可采用( )措施进行纠偏。

A.高压射水　B.调整开挖顺序和方式　C.抽水减浮　D.炮振

参考答案：B

【解析】本题涉及的考点为沉井下沉控制技术。沉井下沉应平稳、均衡、缓慢，发生偏斜应通过调整挖顺序和方式“随挖随纠、动中纠偏”。

18 在旧路上开槽埋管时，沟槽挖掘计算深度通常是指( )。

A.地表标高-管底设计标高　B.地表标高-管道土基标高

C.路基标高-管底设计标高　D.路基标高-管道土基标高

参考答案：B

【解析】本题考点涉及沟槽挖掘计算深度的概念。这是在工程实践中的常识问题，但初入行的人常容易犯错。本题的选项A、C肯定是错项，因为都漏算了管壁厚度、管座厚度和基础厚度。在计入管壁厚度时，尚应注意承插式管道的承口处厚度是否大于管壁厚度;大于时，应取承口处的厚度作为管壁厚度进行计算。为什么 B 选项是答案，因为在通常情况下都是用此概念，唯有在判别沟槽深度是否大于 5m，是否需要编制专项施工方案进行专家评审时，才有可能用到 D 选项的概念。

19 某新建道路，全线经过农田，腐殖土厚度 0.3m，该道路地表土属于(　)

A.一类土(松软土)　B.二类土(普通土)

C.三类土(坚土)　D.四类土(砂砾坚土)

参考答案：A

【解析】本题考点涉及工程用土分类。工程用土的分类方法有很多种，通常采用坚实系数分类方法。(1)一类土(松软土)——主要包括砂土、粉土、冲积砂土层、疏松种植土、淤泥(泥炭)等，坚实系数为 0.5～0.6。(2)二类土(普通土)——主要包括粉质黏土，潮湿的黄土，夹有碎石、卵石的砂，粉土混卵(74)石;种植土、填土等，坚实系数为 0.6～0.8。(3)三类土(坚土)——一主要包括软及中等密实黏土、重粉质黏土、砾石土、干黄土、含有碎石卵石的黄土、粉质黏土;压实的填土等，坚实系数为 0.8～1.0。(4)四类土(砂砾坚土)——主要包括坚实密实的黏性土或黄土、含有碎石卵石的中等密实的黏性土或黄土、粗卵石，天然级配砂石、软泥灰岩等，坚实系数为 1.0～1.5。

20 当无地层变形控制要求且顶力满足施工要求时，小口径金属管道可采用(　)。

A.手掘式顶管机　B.土压平衡顶管机

C.泥水平衡顶管机　D.挤密土层顶管法

参考答案：D

【解析】本题涉及的考点为不开槽管道施工方法。顶管顶进方法的选择，应根据工程设计要求、工程水文地质条件、周围环境和现场条件，经技术经济比较后确定。采用敞口式(手掘式)顶管机时，应将地下水位降至管底以下不小于 0.5m 处，并应采取措施，防止其他水源进入顶管的管道;当周围环境要求控制地层变形.或无降水条件时，宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工;小口径的金属管道，当无地层变形控制要求且顶力满足施工要求时，可采用一次硕进的挤密土层顶管法。

二、多项选择题(共10题，每题 2分。每题的备选项中，有 2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21 生活垃圾填埋场泥质防水层的施工质量技术控制要点有(　)。

A.控制膨润土进货质量　B.确定膨润土的最佳掺量

C.控制拌合均匀度、含水量及泥质防水层的碾压压实度

D.控制膨润土垫的铺设质量　E.保证质量检验

参考答案：A,B,C,E

【解析】本题考点涉及生活垃圾填埋场泥质防水层的施工质量技术控制要点。

(1)施工队伍的资质与业绩选择施工队伍时应审查施工单位的资质：营业执照、专业工程施工许可证、质量管理水平是否符合本工程的要求;从事本类工程的业绩和工作经验;合同履约情况是否良好，不合格者不能施工。通过对施工队伍资质的审核，保证有相应资质、作业能力的施工队伍进行施工。

(2)膨润土进货质量应采用材料招标方法选择供货商，审核生产厂家的资质，核验产品出厂三证(产品合格证、产品说明书、产品试验报告单)，进货时进行产品质量检验，组织产品质量复验或见证取样，确定合格后方可进场。进场后注意产品保护。通过严格控制，确保关键原材料合格。

(3)膨润土掺加量的确定应在施工现场内选择土壤，通过对多组配合土样的对比分析，优选出最佳配合比，达到既能保证施工质量，又可节约工程造价的目的。

(4)拌合均匀度、含水量及碾压压实度应在操作过程中确保掺加膨润土数量准确，拌合均匀，机拌不能少于 2 遍，含水量最大偏差不宜超过2%，振动压路机碾压控制在 4～6 遍，碾压密实。

(5)质量检验应严格按照合同约定的检验频率和质量检验标准同步进行，检验项目包括压实度试验和渗水试验两项。

22 城市污水处理厂的一级处理工艺单元有(　)。

A.格栅　B.沉砂池　C.澄清池　D.沉淀池　E.接触池

参考答案：A,B,D,E

【解析】本题涉及的考点为城市污水处理厂的一级污水处理工艺流程。一级处理工艺流程如图所示。主要针对水中悬浮物质，常采用物理的方法，经过一级处理后，污水悬浮物去除可达 40%左右，附着于悬浮物的有机物也可去除 30%左右。

23 管棚通常可分为(　)。

A.长管棚　B.短管棚　C.封闭管棚　D.敞口管棚　E.板棚

参考答案：A,B,E

【解析】本题涉及的考点为管棚的结构组成。管棚超前支护是喷锚暗挖(矿山)施工隧道超前加固的辅助施工方法(简称管棚法)。管棚由钢管和钢拱架组成。钢管入土端制作成尖靴状或楔形，沿着开挖轮廓线，以较小的外插角，向开挖面前方打入钢管或钢插板，末端支架在钢拱架上，形成对开挖面前方围岩的预支护。管棚中的钢管应按照设计要求进行加工和开孔，管内应灌注水泥浆或水泥砂浆，以便提高钢管自身刚度和强度。管棚所用钢管一般选用直径 70～180mm，壁厚 4～8mm 无缝钢管。管节长度视工程具体情况而定，一般情况下短管棚采用的钢管每节长小于 10m，长管棚采用的钢管每节长大于 10m，或可采用出厂长度。

24 热力管道工程施工结束后，应进行(　)及试运行。

A.清洗　B.试验　C.吹扫管道　D.保温　E.刷漆

参考答案：A,B

【解析】按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28—2004 规定，热力管道工程施工结束后，应按设计或规范规定进行试验、清洗及试运行。供热管网工程试验应以洁净水作为试验介质，试验包括强度试验和严密性试验。强度试验压力应为 1.5 倍设计压力，严密性试验压力应为 1.25 倍设计压力，且不得低于0.6MPa。换热站内所有系统均应进行严密性试验，试验压力规定同上。强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行;严密性试验应在试验范围内的管道工程全部安装完成后进行，其试验长度宜为一个完整的设计施工段。试验合格的标准为在规定稳压时间内无渗漏、无压降(强度试验)，或压降不大于 0.05MPa(严密性试验)。供热管网清洗应在试运行前进行。热水管网用水力冲洗.蒸汽管网用蒸汽清(吹)洗。试运行应在单位工程验收合格，热源已具备供热条件后进行。试运行前应编制试运行方案。试运行方案应由建设单位、设计单位同意并进行交底。试运行应按试运行方案和规范要求进行。

25 下列选项中，符合土质路基碾压原则的有(　)。

A.先慢后快　B.先振后稳　C.先中后边　D.先轻后重　E.轮迹重叠

参考答案：A,D,E

【解析】土质路基压实原则：“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠。”压路机最快速度不宜超过 4km/h。碾压应从路基边缘向中央进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。

26 下列城市道路基层中，属于半刚性基层的有(　)。

A.级配碎石基层　B.级配砂砾基层　C.沥青碎石基层

D.水泥稳定碎石基层　E.石灰粉煤灰稳定砂砾基层

参考答案：D,E

【解析】目前大量采用的结构较密实、孔隙率较小、透水性较小、水稳性较好、适宜于机械化施工、技术经济较合理的水泥、石灰及工业废渣稳定材料做路面基层，通常称之为无机结合料稳定基层;包括石灰稳定土、水泥稳定土(碎石)、石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)等。无机结合料稳定基层是一种半刚性基层。

27 高压喷射注浆施工工艺有(　)。

A.单管法　B.双管法　C.三管法　D.四管法　E.五管法

参考答案：A,B,C

【解析】高压喷射有旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结体为壁状)和摆啧(固结体为扇状)等三种基本形状，它们均可用下列方法实现：

(1)单管法：喷射高压水泥浆液一种介质;

(2)双管法：喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质;

(3)三管法：喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液等三种介质。由于上述三种喷射流的结构和喷射的介质不同，有效处理长度也不同，以三管法最长，双管法次之，单管法最短。实践表明，旋喷形式可采用单管法、双管法和三管法中的任何一种方法。定喷和摆喷注浆常用双管法和三管法。

28 从工程地质角度，根据埋藏条件可将地下水分为(　)。

A.毛细水　B.上层滞水　C.重力水　D.潜水　E.承压水

参考答案：B,D,E

【解析】本题考点涉及地下水的分类。地下水是埋藏在地面以下土颗粒之间的孔隙、岩石的孔隙和裂隙中的水。土中水有固、液、气三种形态，其中液态水有吸着水、薄膜水、毛细水和重力水。而毛细水可在毛细作用下逆重力方向上升一定高度，在 0℃以下毛细水仍能移动、积聚，发生冻胀。从工程地质的角度，根据地下水的埋藏条件又可将地下水分为上层滞水、潜水、承压水。

29 必须经严密性试验合格后方可投入运行的排水管道有(　)。

A.污水管道　B.雨、污水合流管道

C.湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道

D.采用内渗法测渗水量合格且设计无要求的管道

E.单口水压试验合格且设计无要求的无压管道

参考答案：A,B,C

【解析】本题考点涉及管道功能性试验的一般规定。

(1)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。

(2)管道的严密性试验分为闭水试验和闲气试验，应按设计要求确定;设计无要求时，应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验。

(3)全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管渠处于地下水位以下时，除设计要求外，管渠的混凝土强度等级、抗渗等级检验合格，可采用内渗法测渗水量;渗漏水量测方法按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268--2008 附录 F 的规定检查符合设计要求时，可不必进行闭水试验。

(4)不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋混凝土结构管道，设计无要求且地下水位高于管道顶部时，可采用内渗法测渗水量;渗漏水量测方法按GB50268附录F的规定进行，符合规定时，管道抗渗能力满足要求，不必再进行闭水试验。

(5)大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口水压试验合格，且设计无要求时，无压管道应认同严密性试验合格，无须进行闭水或闭气试验。

30 关于填埋区 GCL 垫层铺设的说法，正确的有()。

A.必须在平整的土地上进行

B.不能在有水的地面及下雨时施工

C.坡面顶部和底部应设置锚固沟，固定坡面防水垫的端部

D.大面积铺设采用搭接形式，搭接缝应用膨润土防水浆封闭

E.每天铺设后要逐缝、逐点位进行细致检验验收，如有缺陷立即修补

参考答案：A,B,D,E

【解析】本题考点涉及膨润土垫GCL施工。必须在平整的土地上进行;GCL.不能在有水的地面及下雨时施工，在施工完后要及时铺设其上层结构如HDPE膜等材料。大面积铺设采用搭接形式，不需要缝合，搭接缝应用膨润土防水浆封闭。对GCL出现破损之处可根据破损大小采用撒膨润土或者加铺GCL方法修补。GCL在坡面与地面拐角处防水垫应设置附加层，先铺设500mm宽沿拐角两面各250mm后，再铺大面积防水垫。坡面顶部应设置锚固沟，固定坡面防水垫的端部。对于有排水管穿越防水垫部位，应加设GCL防水垫附加层，管周围膨润土妥善封闭。每天防水垫操作后要逐缝、逐点位进行细致检验验收，如有缺陷立即修补。

三、案例分析题

背景资料：

A 公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程;工程采用工程量清单计价，并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付，并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。对清单中某措施项目，A 公司报价 100 万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用为 180 万元，A 公司拟向业主提出索赔。业主推荐 B 公司分包钻孔灌注桩工程，A 公司审查了 B 公司的资质后，与 B 公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于 B 公司操作人员违章作业，损坏通讯光缆，造成大范围通讯中断，A 公司为此支付了 50万元补偿款。A 公司为了应对地方材料可能涨价的风险，中标后即与某石料厂签订了价值 400 万元的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任(规定违约金为合同价款的 50)并交付了 50 万元定金。到了交货期，对方以价格上涨为由提出中止合同，A 公司认为对方违约，计划提出索赔。工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠 A 公司工程款，经多次催要无果。A 公司计划对业主提起诉讼。

问题：

1.A 公司就措施项目向业主索赔是否妥当?说明理由。

2.A 公司应该承担 B 公司造成损失的责任吗?说明理由。

3.A 公司可向石料厂提出哪两种索赔要求?相应索赔额如何计算?

4.A 公司可以对业主提起诉讼吗?说明原因。

5.A 公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题?

参考解析：

1.【参考答案】不要。措施项目清单为可调整清单，A 公司可根据自身特点作适当变更增减，对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑.措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中。

【考点解析】本小题是道分析简答题，涉及的考点：工程量清单计价应用。

2.【参考答案】应该。因为总包单位对分包单位承担连带责任，A 公司可以根据分包合同追究 B 公司的经济责任，由 B 公司承担 50 万元的经济损失。【考点解析】本小题是道分析简答题，涉及的考点：总包与分包的责任关系。

3.【参考答案】

(1)支付违约金并返回定金(选择违约金条款)，索赔额为 50×2=100 万元;

(2)双倍返还定金(选择定金条款)，索赔额为 400×5%+50=70 万元。

【考点解析】本小题是道简答题加计算题，涉及的考点：合同管理与索赔。

4.【参考答案】A 公司不能对业主提起诉讼。因为双方在合同中约定了仲裁的条款，不能提起诉讼。

【考点解析】本小题是道简答题，涉及的考点：合同争议的解决方法。

5.【参考答案】A 公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制执行。

【考点解析】本小题是道简答题，涉及的考点：合同争议的解决方法。

背景资料：

某市政工程公司承建一道路工程，基层为 180mm 水泥稳定碎石，面层为沥青混凝土。项目经理亲自参加了技术准备会议，并强调：项目技术负责人作为工程质量的第一负责人，必须尽快主持编制项目质量计划，亲自做好技术交底工作。开工前项目技术负责人就工程特点、概况、设计要求向施工人员进行了技术交底。基层施工中，以自卸汽车运输混合料，沥青混凝土摊铺机铺筑，12～15t 三轮压路机碾压。面层横缝采用平接缝，接缝施工时，先用熨平板预热接缝。摊铺新的沥青混凝土后，由前一日施工结束停放在摊铺机后路面上的压路机顺路线方向从中心向外侧碾压。

问题：

1.指出项目经理强调内容中的不妥之处并说明理由。

2.项目技术负责人技术交底内容不全面，予以补充。

3.指出道路基层施工设备配置存在的问题，并说明应如何调整。

4.面层施工中存在多处违规操作，针对其中的问题给出正确的做法。

参考解析：

1.【参考答案】

不妥当之处为“项目技术负责人作为工程质量的第一负责人，必须尽快主持编制项目质量计划。”理由：项目负责人为工程质量的第一负责人，质量保证计划应由施工项目负责人主持编制，项目技术负责人、质量负责人、施工生产负责人应按企业规定和项目分工负责编制。

2.【参考答案】

开工前项目技术负责人还应交底的内容有：相关技术规范、规程要求，获准的施工方案，工程难点及解决办法。

3.【参考答案】

存在的问题：用沥青混凝土摊铺机铺筑，12～15t 三轮压路机碾压。

调整：应该采用水泥稳定碎石混合料摊铺机摊铺;应使用 12～18t 压路机作初步稳定碾压，混合料初步稳定后用大于 18t 压路机，在水泥初凝前碾压到要求的压实度为止。

4.【参考答案】

平接缝施工时不应该先用熨平板预热接缝。正确的方法是：先用直尺检查接缝处已压实的路面，切除不平整及厚度不符合要求的部分，使工作缝成直角连接。清除切割时留下的泥水，干燥后涂刷粘层油并用熨平板预热，铺上新料后一起碾压，骑缝先横向后纵向碾压。前一天停放在摊铺机后面的压路机不对。正确的要求是：在当天成型的路面上不得停放任何机械设备或车辆。碾压从中心向外侧碾压不对。正确的方法是：压路机应从外侧向中心碾压，碾压速度应稳定而均匀。