2017二级建造师《施工管理》每日一练（12.29）

1、根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是(　)。

A.将有害废弃物用作土方回填

B.现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施

C.使用密封式圈桶处理高处废弃物

D.在现场露天焚烧油毡

【答案】C。

【解析】环境保护的技术措施：①妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排人城市排水设施和河流;②除设有符合规定的装置外，不得在现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质;③使用密闭式的圈筒或者采取其他措施处理高处废弃物;④采取有效措施控制施工过程中的扬尘;⑤禁止将有毒有害废弃物用作土方回填;⑥对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

2、施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中(　)原则的体现。

A.动态处理

B.重点处理

C.预防与减灾并重

D.冗余安全度处理

【答案】A。

【解析】动态治理就是对生产过程进行动态随机安全化治理，生产过程中发现问题及时治理，既可以及时消除隐患，又可以避免小的隐患发展成大的隐患。重点处理原则是按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，也可以用安全检查表打分对隐患危险程度分级。预防与减灾并重原则是指治理安全事故隐患时，需尽可能减少肇发事故的可能性，如果不能控制事故的发生，也要设法将事故等级减低。冗余安全度处理原则是为确保安全，在处理安全隐患时应考虑设置多道防线，即使有一两道防线无效，还有冗余的防线可以控制事故隐患。

3、下列分部(分项)工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有(　)。

A.预应力结构张拉工程

B.悬挑脚手架工程

C.开挖深度超过5m的基坑支护工程

D.大体积混凝土工程

E.高大模板工程

【答案】CE。

【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部(分项)工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督，包括基坑支护与降水工程;土方开挖工程;模板工程;起重吊装工程;脚手架工程;拆除、爆破工程;国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

4、建设工程职业健康安全与环境管理的特点有(　)。

A.环境性

B.单一性

C.协调性

D.持续性

E.经济性

【答案】ACDE