2017造价工程师《土建工程》基础测试题2

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1下列关于建筑物的组成，说法正确的是(　　)

A.基础、墙或柱、楼梯、屋顶、门窗

B.地基、基础、墙或柱、楼梯、屋顶

C.地基、基础、墙或柱、屋顶、门窗

D.地基、墙或柱、楼梯、屋顶、门窗

参考答案：A

2在措施项目中，下列有关垂直运输清单工程量的计算规则，叙述错误的是(　　)

A.垂直运输是指施工工程在合同工期内所需垂直运输机械

B.可按建筑面积计算，单位m2

C.可按施工工期日历天数计算，单位：天

D.计算时，当同-建筑物有不同檐高时，按不同檐高做纵向分割，分别计算面积并分别编码列项

参考答案：A

3根据《建筑工程建筑面积计算规则》(GB/T 50353--2005)，建筑物屋顶无围护结构的水箱建筑面积计算应为(　　)。

A.层高超过2.2m应计算全面积

B.不计算建筑面积

C.层高不足2.2m不计算建筑面积

D.层高不足2.2m部分面积计算

参考答案：B

4一般公路，其路肩横坡应满足的要求是(　　)。

A.路肩横坡应小于路面横坡

B.路肩横坡应采用内倾横坡

C.路肩横坡与路面横坡坡度应一致

D.路肩横坡应大于路面横坡

参考答案：D

5主要用于工业建筑隔热、保温及防火覆盖的材料是(　　)。

A.石棉

B.玻璃棉

C.岩棉

D.矿渣棉

参考答案：A

6根据有关设计规范要求，城市标志性建筑的主体结构的耐久年限应为(　　)。

A.15～25年

B.25～50年

C.50～100年

D.100年以上

参考答案：D

7公共建筑防火门应选用(　　)。

A.钢化玻璃

B.夹丝玻璃

C.夹层玻璃

D.镜面玻璃

参考答案：B

8在稳定性差的破碎岩层挖-条长度为500m、直径为6.00m的隧道，在不允许钻爆法施工的情况下，应优先考虑采用(　　)。

A.全断面掘进机开挖

B.独臂钻开挖

C.天井钻开挖

D.带盾构的掘进机开挖

参考答案：D

9普通民用建筑楼梯梯段的踏步数一般(　　)。

A.不宜超过15级，不少于2级

B.不宜超过15级，不少于3级

C.不宜超过18级，不少于2级

D.不宜超过18级，不少于3级

参考答案：D

10提高深层淤泥质土的承载力可采取(　　)。

A.固结灌浆

B.喷混凝土护面

C.打土钉

D.振冲置换

参考答案：D

11有关单层厂房屋盖支撑的类型，下列不属于支撑的是(　　)。

A.上弦横向水平支撑

B.下弦横向水平支撑

C.纵向垂直支撑

D.横向垂直支撑

参考答案：C

12下列有关措施项目的叙述，错误的是(　　)

A.大型机械设备进出场及安拆，按使用机械设备的数量计算，单位：台次

B.成井，按设计图示尺寸以钻孔深度计算，单位：m

C.排水、降水，按排水、降水的数量计算，单位：m3

D.超高施工增加，按建筑物超高部分的建筑面积计算，单位：m2

参考答案：C

13下列说法正确的是(　　)。

A.背斜褶曲是岩层向上拱起的弯曲，较新的岩层出现在轴部，较老的岩层出现在两翼

B.背斜褶曲是岩层向上拱起的弯曲，较老的岩层出现在轴部，较新的岩层出现在两翼

C.向斜褶曲是岩层向下凹进的弯曲，较老的岩层出现在轴部，较新的岩层出现在两翼

D.向斜褶曲是岩层向上拱起的弯曲，较新的岩层出现在轴部，较老的岩层出现在两翼

参考答案：B

14先张法预应力钢筋混凝土的施工，在放松预应力钢筋时，要求混凝土的强度不低于设计强度等级的(　　)。

A.75%

B.80%

C.85%

D.100%

参考答案：A

15砌筑砂浆应随拌随用，水泥砂浆应在拌成后(　　)内使用完毕。

A.1h

B.3h

C.4h

D.6h

参考答案：B

16下列设备中，专门用来开挖竖井或斜井的大型钻具是(　　)。

A.全断面掘进机

B.独臂钻机

C.天井钻机

D.TBM设备

参考答案：C

17对防水要求高且耐用年限长的建筑防水工程，宜优先选用(　　)。

A.氯化聚乙烯防水卷材

B.聚氯乙烯防水卷材

C.APP改性沥青防水卷材

D.三元乙丙橡胶防水卷材

参考答案：D

18水泥土挡墙式深基坑支护方式不宜用于(　　)。

A.基坑侧壁安全等级为-级

B.施工范围内地基承载力小于150kPa

C.基坑深度小于6m

D.基坑周围工作面较宽

参考答案：A

19一个跨度为30m的重型机械厂房，桥式吊车起重量为100t，该厂房采用适宜的吊车梁类型为(　　)。

A.非预应力混凝土T形截面

B.预应力混凝土T形截面

C.预应力混凝土I形截面

D.预应力混凝土鱼腹式

参考答案：D

20为使大城市中心职能疏散而修建的地下综合体为(　　)。

A.中心广场型

B.道路交叉口型

C.副都心型

D.站前广场型

参考答案：C

21有关单层厂房柱间支撑，下列叙述不正确的是(　　)。

A.可加强厂房纵向刚度和稳定性

B.可承受吊车纵向的制动力

C.可承受吊车的横向制动力

D.可承受山墙传来的风荷载参考答案：C参考解析教材P73。柱间支撑属于支承系统构件之一，主要承受水平方向荷载，包括山墙传来的风荷载、吊车纵向的制动力以及纵向地震力等，可加强厂房的纵向刚度和稳定性。而C答案，吊车的横向制动力主要是由吊车梁来承担的。

22在建筑线与红线之间的地带，应用于敷设(　　)。

A.热力管网

B.自来水管

C.电缆

D.煤气管

参考答案：C

23关于刚性基础说法正确的是(　　)。

A.基础大放脚应超过基础材料刚性角范围

B.基础大放脚与基础材料刚性角一致

C.基础宽度应超过基础材料刚性角范围

D.基础深度应超过基础材料刚性角范围

参考答案：B

24三合土基础的宽度不应小于(　　)mm。

A.300

B.400

C.500

D.600

参考答案：D

25下列关于桥面排水的说法，正确的是(　　)。

A.管道直径不宜小于100mm

B.纵坡大于2%的桥面设置排水管的截面积不宜小于50mm2/m2

C.纵坡小于1%的桥面设置排水管的截面积不宜小于100mm2/m2

D.当中桥、小桥的桥面设有不小于3%的纵坡时，桥上可不设排水口，但是应在桥头引道上中间设置雨水口

参考答案：C

26能够快速提高局部地基承载力的地基处理方法是(　　)。

A.压实法

B.换土法

C.化学处理法

D.沉管灌注桩法

参考答案：B

27当快速路单向机动车道数量小于3条时，应设不小于(　　)m的应急车道。

A.2.0

B.2.5

C.3.0

D.3.5

参考答案：C

28当地下水量大且土的渗透系数较大时，基坑开挖宜采用的井点降水方式为(　　)。

A.轻型井点

B.喷射井点

C.管井井点

D.电渗井点

参考答案：C

29内墙涂料宜选用(　　)。

A.聚醋酸乙烯乳液涂料

B.苯乙烯-丙烯酸酯乳液涂料

C.合成树脂乳液砂壁状涂料

D.聚氨酯系涂料

参考答案：A

30根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，现浇混凝土楼梯的工程量应(　　)。

A.按设计图示尺寸以体积计算

B.按设计图示尺寸以水平投影面积计算

C.扣除宽度不小于300mm的楼梯井

D.包含伸人墙内部分

参考答案：B

31其他条件-定时混凝土强度随水灰比的增大而(　　)。

A.增大

B.不变

C.降低

D.不-定

参考答案：C

32岩体的变形参数是由弹性模量或(　　)来反映的。

A.岩体的极限强度值

B.岩体的变形模量

C.岩体的抗压强度

D.岩体的抗剪强度

参考答案：B

33预应力钢筋混凝土不宜选用的钢筋牌号是(　　)。

A.HPB235

B.HRB335

C.HRB400

D.HRB500

参考答案：A

34聚氯乙烯防水卷材的型号中，(　　)是以煤焦油与聚氯乙烯树脂混熔料为基料的防水卷材。

A.S型

B.P型

C.O型

D.J型

参考答案：A

35C25抗冻混凝土所用砂的类别应用为(　　)。

A.Ⅰ类

B.Ⅱ类

C.Ⅲ类

D.Ⅳ类

参考答案：B

36跨径不大且适宜于旱地，又采用支架现浇法施工的梁式桥为(　　)。

A.简支梁桥

B.等截面连续梁桥

C.预应力混凝土变截面连续梁桥

D.预应力混凝土刚构桥

参考答案：C

37下列内容中，不属于工程量清单项目工程量计算依据的是(　　)。

A.施工图纸及设计说明

B.工程项目管理实施规划

C.招标文件的商务条款

D.工程量计算规则

参考答案：B

38在有褶皱构造的地区进行隧道工程设计，选线的基本原则是(　　)。

A.尽可能沿褶曲构造的轴部

B.尽可能沿褶曲构造的翼部

C.尽可能沿褶曲构造的向斜轴

D.尽可能沿褶曲构造的背斜核部

参考答案：B

39适用于高温或有强烈太阳辐射地区，属于塑性体防水材料的是(　　)。

A.SBS改性沥青防水卷材

B.APP改性沥青防水卷材

C.三元乙丙橡胶防水卷材

D.氯化聚乙烯防水卷材

参考答案：B

40隧洞和边坡开挖后通常采取喷射混凝土加固保护，以达到快硬、早强和高强度效果，在配制混凝土时应优先选用(　　)。

A.硅酸盐水泥

B.矿渣硅酸盐水泥

C.火山灰硅酸盐水泥

D.粉煤灰硅酸盐水泥

参考答案：A

41砌筑砂浆现场配料，水泥、有机塑化剂、外加剂等材料的配料精度应控制在(　　)以内。

A.±1%

B.±2%

C.±5%

D.±10%

参考答案：B

42移动模架逐孔施工桥梁上部结构，其主要特点为(　　)。

A.地面支架体系复杂，技术要求高

B.上下部结构可以平行作业

C.设备投资小，施工操作简单

D.施工工期相对较长

参考答案：B

43相邻建筑物之间层高超过2.2m有围护结构的架空走廊建筑面积计算，正确的说法是(　　)。

A.按水平投影面积的1/2计算

B.不计算建筑面积

C.按围护结构的外围水平计算面积

D.按围护结构面积的1/2计算

参考答案：C

44毛石基础是由强度较高且耐风化的毛石和砂浆砌筑而成。根据毛石材料特点，毛石基础砌筑时的宽及台阶高度不应小于(　　)。

A.400mm

B.350mm

C.300mm

D.250mm

参考答案：A

45与热轧钢筋相比，冷拉热轧钢筋的特点是(　　)。

A.屈服强度提高，结构安全性降低

B.抗拉强度提高，结构安全性提高

C.屈服强度降低，伸长率降低

D.抗拉强度降低，伸长率提高

参考答案：A

46在二层楼板的影剧院，建筑高度为26m，该建筑属于(　　)。

A.低层建筑

B.多层建筑

C.中高层建筑

D.高层建筑

参考答案：D

47对不能在上部刷方减重的滑坡体，为了防止滑坡常用的措施是(　　)。

A.在滑坡体上方筑挡土墙

B.在滑坡体坡脚筑抗滑桩

C.在滑坡体上部筑抗滑桩

D.在滑坡体坡脚挖截水沟

参考答案：B

48基础与墙体使用不同材料时，工程量计算规则规定以不同材料为界分别计算基础和墙体工程量，范围是(　　)。

A.室内地坪±300mm以内

B.室内地坪±300mm以外

C.室外地坪±300mm以内

D.室外地坪±300mm以外

参考答案：A

49地面主要是由(　　)构成的。

A.面层、找平层、基层

B.面层、防水层、基层

C.面层、垫层、基层

D.面层、结合层、基层

参考答案：C

50根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)附录A，关于屋面及防水工程工程量计算的说法，正确的是(　　)。

A.瓦屋面、型材屋面按设计图示尺寸以水平投影面积计算

B.屋面涂膜防水中，女儿墙的弯起部分不增加面积

C.屋面排水管按设计图示尺寸以长度计算

D.变形缝防水、防潮按面积计算

参考答案：C

51某建筑采用梁板式肋形楼板，下列传力途径正确的是(　　)。

A.板——主梁——次梁——墙体

B.主梁——次梁——板——墙体

C.板——次梁——主梁——墙体

D.次梁——主梁——板——墙体

参考答案：C

52现场配制C40混凝土，需对粗骨料(石子)进行强度检验。已知选用的石子试样24509，标准施压后筛余量为22109，则其压碎指标值为(　　)。

A.10.86%

B.110.86%

C.90.20%

D.9.80%

参考答案：D

53当桥梁跨径在8～16m时，简支板桥一般采用(　　)。

A.钢筋混凝土实心板桥

B.钢筋混凝土空心倾斜预制板桥

C.预应力混凝土空心预制板桥

D.预应力混凝土实心预制板桥

参考答案：C

54影响混凝土密实性的实质性因素是(　　)。

A.振捣方法

B.养护温度

C.水泥用量

D.养护湿度

参考答案：C

55裂隙呈X形，以构造型为主，多数间距大于0.4m，岩体被切割成大块状，上述描述是属于(　　)裂隙发育程度。

A.不发育

B.较发育

C.发育

D.很发育

参考答案：B

56地层岩性对边坡稳定影响较大，使边坡最易发生顺层滑动和上部崩塌的岩层是(　　)。

A.玄武岩

B.火山角砾岩

C.粘土质页岩

D.片麻岩

参考答案：C

57根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，门窗工程的工程量计算正确的是(　　)。

A.金属推拉窗按设计图示尺寸以窗净面积计算

B.金属窗套按设计图示尺寸以展开面积计算

C.铝合金窗帘盒按设计图示尺寸以展开面积计算

D.金属窗帘轨按设计图示数量计算

参考答案：B

58下列关于阳台的说法，正确的是(　　)。

A.砖砌栏板的厚度一般为100mm，为加强整体性可现浇扶手或加通长钢筋

B.阳台栏板或栏杆净高不应低于1.10m

C.阳台地面应低于室内地面30～50mm，并应沿排水方向做排水坡

D.泄水管可采用镀锌钢管或塑料管，管口外伸至少60mm

参考答案：C

59蒸压加气混凝土砌块与普通烧结砖相比，其特点是(　　)。

A.导热性能好

B.防潮性能好

C.抗腐蚀性能好

D.自重轻

参考答案：D

60某市硫酸厂的生产车间进行地面装修时，应优先选择(　　)。

A.菱苦土地面

B.塑料板块地面

C.陶瓷板块地面

D.人造大理石地面

参考答案：C

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

61根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，有关分项工程工程量的计算，正确的有(　　)。

A.预制混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算

B.灰土挤密桩按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算

C.石材勒脚按设计图示尺寸以面积计算

D.保温隔热墙按设计图示尺寸以面积计算

E.砖地沟按设计图示尺寸以面积计算

参考答案：A,B,D

62石灰浆在空气中逐渐硬化，是由(　　)同时进行的过程来完成的。

A.结晶作用

B.熟化作用

C.放热作用

D.吸热作用

E.碳化作用

参考答案：A,E

63根据岩石的特性，可用于工业酸洗池的石材是(　　)。

A.花岗岩

B.石灰岩

C.砂岩

D.大理岩

E.石英岩

参考答案：A,C,E

64墙体按受力不同可分为(　　)。

A.纵墙

B.承重墙

C.横墙

D.非承重墙

E.砖墙

参考答案：B,D

65冻结排桩法深基坑支护技术的主要特点有(　　)。

A.适用于大体积深基坑施工

B.适用于含水量高的地基基础施工

C.不宜用于软土地基基础施工

D.适用于地下水丰富的地基基础施工

E.适用于工期要求较紧的基础施工

参考答案：A,B,D

66硅酸盐水泥的技术性质是其具体应用的主要依据，以下说法中正确的有(　　)。

A.水泥的终凝时间指从加水拌和到水泥浆达到标号强度的时间

B.体积安定性是指水泥在硬化过程中体积不收缩的特性

C.水泥的净浆强度是评定水泥强度等级的依据

D.水泥的碱含量越低越好

E.硅酸盐水泥不宜用于海岸堤防工程

参考答案：D,E

67现浇钢筋混凝土整体楼梯的水平投影面积包括(　　)。

A.休息平台

B.平台梁

C.楼梯踏步

D.斜梁

E.栏杆扶手

68下列关于石灰的说法，正确的是(　　)。

A.石灰受潮后，强度基本不变

B.石灰中常常掺人砂、纸筋等以减少收缩和节约水泥

C.石灰常常用于配制灰土和三合土

D.块状石灰不宜放置太久，否则会生成碳酸钙，失去胶结能力

E.石灰不宜在潮湿环境下使用，但可单独用于建筑物的基础参考答案：B,C,D参考解析材料P117～118。A答案，石灰受潮后，强度更低;E答案，石灰不宜在潮湿环境下使用，不可单独用于建筑物的基础。

69岩石的软化性是指岩石受水作用后，强度和稳定性发生变化的性质，主要取决于岩石的(　　)。

A.结构特征

B.力学特征

C.矿物成分

D.强度特征

E.构造特征

参考答案：A,C,E

70下列关于圈梁的说法，正确的是(　　)。

A.圈梁可提高建筑物的刚度和整体性，是减轻地震灾害的重要构造措施

B.多层砌体的民用建筑，当层高超过4层时，应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁

C.对于墙厚较大的墙体，钢筋混凝土圈梁可做到墙厚的2/3，而高度不小于100mm

D.洞口上过梁的搭接长度不小于1m，且应大于其与圈梁高差的2倍

E.设置钢筋混凝土圈梁的多层砌体房屋，应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置钢筋混凝土圈梁

参考答案：A,D,E

71下列关于停车场的说法，正确的是(　　)。

A.停车场的出入口宜分开设置，双向行驶的出(入)口宽度不得小于5m

B.小型停车场只有一个出入口时，宽度不宜小于7m

C.停车场的最大纵坡与通道平行方向为3%，与通道垂直方向为1%

D.出人道的最大纵坡为7%，一般以小于等于2%为宜

E.机动车出入口距离学校、医院、公交车站等人流集中的地点应大于30m

参考答案：D,E

72下列钢筋宜用于预应力钢筋混凝土工程的有(　　)。

A.CRB650冷轧带肋钢筋

B.CRB800冷轧带肋钢筋

C.甲级Q235冷拔低碳钢丝

D.乙级Q235冷拔低碳钢丝

E.热处理HRB335钢筋

参考答案：A,B,C,E

73建筑物的基础，按构造方式可分为(　　)。

A.刚性基础

B.条形基础

C.独立基础

D.柔性基础

E.箱形基础

参考答案：B,C,E

74二级公路路面的基层可选用(　　)。

A.水泥稳定土基层

B.石灰稳定土基层

C.石灰工业废渣稳定土基层

D.级配砾石基层

E.填缝碎石基层

参考答案：A,B,C,D

75下列关于剪力墙体系的说法，正确的是(　　)

A.在高层建筑中，剪力墙主要承受水平荷载，同时也承受垂直荷载，墙体既受剪又受弯

B.剪力墙的厚度不小于120mm，剪力墙的间距一般为4～6m

C.剪力墙适用于小开间的旅馆和住宅，一般在30m高度范围内适用

D.剪力墙的优点是侧向刚度大，水平荷载作用下的侧移小，平面布置灵活

E.剪力墙的缺点是自重大，间距小

参考答案：C,E

76布置地下工业厂房时，需要注意的是(　　)。

A.合理控制通道与厂房所占面积的比例

B.精密生产部分与其他部分之间不宜设置通道

C.主厂房布置尽量集中或靠近

D.产生余热、烟尘的厂房布置在总排风通道附近

E.把要求恒温、防震的生产厂房远离主生产区

参考答案：A,C,D,E

77建筑工程用天然石材，其技术性能应满足(　　)。

A.基础石材表观密度低于1800kg/m3

B.有较强的吸水性和透水性

C.基础石材表观密度大于1800kg/m3

D.软化系数小于0.60

E.软化系数大于0.80

参考答案：C,E

78下列关于变形缝的说法，正确的是(　　)。

A.伸缩缝的缝宽一般为20～30mm，设置时应从基础底面断开，沿房屋全高设置

B.沉降缝除地上建筑部分断开外，基础也应该断开，使相邻部分可自由沉降，互不牵制

C.某6层房屋，其沉降缝宽度可设置为100mm

D.防震缝设置时，仅仅将地面以上构件全部断开即可

E.多层砌体建筑的防震缝宽度一般为50～100mm

参考答案：B,E

79钢筋混凝土楼板按结构形式分为(　　)。

A.预制装配式楼板

B.梁板式楼板

C.装配整体式楼板

D.井字形密肋式楼板

E.无梁式楼板

参考答案：B,D,E

80根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)附录A，关于混凝土工程量计算的说法，正确的有(　　)。

A.框架柱的柱高按自柱基上表面至上-层楼板上表面之间的高度计算

B.依附柱上的牛腿及升板的柱帽，并人柱身体积内计算

C.现浇混凝土无梁板按板和柱帽的体积之和计算

D.预制混凝土楼梯按水平投影面积计算

E.预制混凝土沟盖板、井盖板、井圈按设计图示尺寸以体积计算

参考答案：B,C,E