2017造价工程师《安装工程》基础测试题2

一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1[单选题] 特别潮湿场所或导电良好的地面上，若工作地点狭窄、行动不便，行灯的电压不得超(　　)V。

A.6

B.12

C.18

D.24

参考答案：B

参考解析：在特别潮湿场所或导电良好的地面上，若工作地点狭窄、行动不便，行灯的电压不得超过12V。

2[单选题] 焊缝缺陷和清理焊根时，能清楚地观察到缺陷的形状和深度，同时可对缺陷进行修复，特别适用于开U形坡口，该切割方法为(　　)。

A.碳弧气割

B.氧熔剂切割

C.等离子弧切割

D.氧一乙炔切割

参考答案：A

参考解析：碳弧气割的特点为：①能在电弧下清楚地观察到缺陷的形状和深度，同时可对缺陷进行修复;②可用来加工焊缝坡口，特别适用于开U形坡口;③使用方便，操作灵活;④可进行全位置操作;⑤加工多种不能用气割加工的金属，对有耐腐蚀要求的不锈钢一般不采用此种方法切割。

3[单选题] 形状复杂或截面尺寸较大或要求韧性高的淬火零件，一般应选用(　　)。

A.普通碳素结构钢

B.优质碳素结构钢

C.普通低合金钢

D.优质低合金钢

参考答案：D

参考解析：形状复杂或截面尺寸较大或要求韧性高的淬火零件，一般为优质低合金钢。

4[单选题] 对截止阀选用特点的有关叙述中，说法正确的是(　　)。

A.结构比闸阀简单，制造、维修方便，也可以调节流量，应用广泛

B.密封性能好，流体阻力小，开启、关闭力较小，也有一定调节流量的性能

C.用于清洁介质，对于带固体颗粒和黏性较大的介质不适用

D.适用于蒸汽、空气和清洁水等清洁介质

参考答案：A

参考解析：截止阀的特点是结构比闸阀简单，制造、维修方便，也可以调节流量，应用广泛。但流动阻力大，为防止堵塞和磨损，不适用于带颗粒和黏性较大的介质。

5[单选题] 对于保冷的管道，其外表面必须设置(　　)，以防止大气中水蒸气凝结于保冷层外表面上，并渗入保冷层内部而产生凝结水或结冰现象，致使保冷材料的导热系数增大，保冷结构开裂，并加剧金属壁面的腐蚀。

A.保护层

B.防潮层

C.绝热层

D.养护层

参考答案：B

参考解析：对于保冷的管道或埋地管道的保温机构都必须设置防潮层。

6[单选题] 对分项工程项目编码数字表示的有关叙述中，说法不正确的是(　　)。

A.第一、二位数字表示工程类别

B.第三、四位数字表示各专业工程

C.第五、六位数字表示清单项目

D.第七、八位数字表示各分部工程的各分项工程

参考答案：C

参考解析：第一、二位数字表示工程类别：第三、四位数字表示各专业工程;第五、六位数字表示各专业工程下的各分部工程;第七、八、九位数字表示各分部工程下的各分项工程;第十、十一、十二位数字表示在每个分项工程下由于项目特征不同，由清单编制人员所编列的子项。

7[单选题] 用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊称为(　　)。

A.气体保护焊

B.熔化极气体保护焊

C.气体保护电弧焊

D.水熔化极惰性气体保护焊

参考答案：C

参考解析：用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊称为气体保护电弧焊。

8[单选题] 机床主要是按加工性质和(　　)进行分类。

A.所用刀具

B.机床外形

C.加工物品名称

D.加工方式

参考答案：A

参考解析：机床主要是按加工性质和所用刀具进行分类。

9[单选题] 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后，或气压严密性试验前，应进行吹扫。吹扫时。管道末端的气体流速不应小于(　　)m/s。

A.10

B.15

C.20

D.25

参考答案：C

参考解析：灭火剂输送管道在水压强度试验合格后，或气压试验严密性试验前，应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时，管道末端的气体流速不应小于20m/s。

10[单选题] 在皮带运输机安装中，滚筒轴线的水平度偏差要求为(　　)。

A.偏差不应大于2/1000

B.偏差不应大于1/1000

C.偏差不应大2mm

D.偏差不应大于1mm

参考答案：B

参考解析：皮带运输机安装中机架的安装要求滚筒轴线水平偏差不应大于1/1000。

11[单选题] 不属于施工准备工作按施工范围分类的是(　　)。

A.单项工程施工准备

B.分项工程作业条件准备

C.全场施工准备

D.施工阶段前施工准备

参考答案：D

参考解析： 施工准备工作按施工范围分为全场施工准备、单项工程施工准备、单位工程施工条件准备、分部(项)工程作业条件准备。

12[单选题] 由聚乙烯、炭黑、改性剂和助剂组成，经熔融混炼造粒而成，具有良好的机械强度、电性能、抗紫外线、抗老化和抗阳极剥离等性能，防腐寿命可达到20年以上，指的是(　　)。

A.聚氨酯漆

B.环氧煤沥青

C.三聚乙烯防腐涂料

D.环氧树脂涂料

参考答案：C

参考解析： 聚氨酯漆具有耐盐、耐酸、耐各种稀释剂等优点，同时具有施工方便、无毒、造价低等特点;环氧煤沥青综合了环氧树脂机械强度高、黏结力大、耐化学介质侵蚀和煤沥青耐腐蚀等优点，防腐寿命可达到50年以上;三聚乙烯防腐涂料具有良好的机械强度、电性能、抗紫外线、抗老化和抗阳极剥离等性能，防腐寿命可达到20年以上。

13[单选题] 关于高分子材料的基本性能及特点的叙述中，说法不正确的是(　　)。

A.电绝缘性好，可与陶瓷、橡胶媲美

B.易老化，高温分子材料能在光、空气、热及环境介质的作用下，分子结构产生逆变，机械性能变差，寿命缩短

C.刚度小，如塑料弹性模量，只有钢材的1/30～1/20，且在荷载长期作用下易产生蠕变

D.易燃，塑料不仅可燃，而且燃烧时发烟，产生有毒气体

参考答案：C

参考解析： 高分子材料基本性能和特点有：①质轻;②比强度高;③有良好的韧性;④减摩和耐磨性好;⑤电绝缘性好，可与陶瓷、橡胶媲美;⑥化学稳定性好，对一般的酸、碱、盐及油脂有较好的耐腐蚀性;⑦导热系数小;⑧易老化;⑨易燃;⑩耐热性;⑧刚度小。如塑料弹性模量，只有钢材料的1/20～1/10，且在荷载上长期作用下易产生蠕变。

14[单选题] 钢按(　　)分类，可分为碳素钢、低合金钢和合金钢。

A.化学成分

B.主要质量等级

C.用途

D.冶炼方法

参考答案：A

参考解析： 钢的分类，按化学成分分类：钢可分为碳素钢、低合金钢和合金钢。

15[单选题] 一般常用于小流量、高压力的场所，且几乎均选用交流电动机拖动，并根据使用要求，如排尘、高温、防爆等，选用不同类型的电动机，指的是(　　)通风机。

A.轴流

B.离心

C.往复

D.回转

参考答案：B

参考解析： 离心通风机一般常用于小流量、高压力的场所，且几乎均选用交流电动机拖动，并根据使用要求，如排尘、高温、防爆等，选用不同类型的电动机。

16[单选题] 黑色金属一般是指钢铁材料，钢铁材料是工业中应用最广、用量最多的金属材料，它们是(　　)。

A.以铁为基的合金

B.以铝为基的合金

C.合金钢

D.合金铸铁

参考答案：A

参考解析： 工程材料中应用最广的是黑色金属。以铁为基的合金材料占整个结构材料和工具材料的90%以上。

17[单选题] 不属于施工现场平面布置的内容是(　　)。

A.现场环境设施与项目的接口关系图

B.现场平面布置图说明

C.现场总平面布置图

D.现场平面管理规划

参考答案：C

参考解析： 施工现场平面布置应包括：现场环境设施与项目的接口关系图、现场平面布置图说明、现场平面布置图、现场平面管理规划。

18[单选题] 将钢奥氏体化后以适当的冷却速度冷却，使工件在横截面内全部或一定范围内发生马氏体不稳定组织结构转变的热处理工艺，指的是(　　)。

A.钢的退火工艺

B.钢的正火工艺

C.钢的淬火工艺

D.钢的回火工艺

参考答案：C

参考解析： 淬火是将钢奥氏体化后以适当的冷却速度冷却，使工件在横截面内全部或一定范围内发生马氏体不稳定组织结构转变的热处理工艺。其目的是提高钢件的硬度、强度和耐磨性。多用于各种工模具、轴承、零件等。

19[单选题] 树脂PP指的是(　　)。

A.聚氯乙烯

B.高密度聚乙烯

C.聚丙烯

D.聚苯乙烯

参考答案：C

参考解析： 聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、高密度聚乙烯(HDPE)、聚苯乙烯(Ps)。

20[单选题] 被广泛应用于农田排灌、工矿企业、城市给水排水和污水处理的泵是(　　)。

A.浅井泵

B.潜水泵

C.深井泵

D.屏蔽泵

参考答案：B

参考解析： 深井泵用于深井中抽水;浅井泵用于浅井中抽水以及城镇、工矿、农垦、牧场大口径提水等;潜水泵被广泛应用于农田排灌、工矿企业、城市给排水和污水处理等。

21[单选题] 广泛应用于大型电站、大型隧道、矿井等通风、引风装置中的通风机是(　　)。

A.轴流式通风机

B.离心式通风机

C.回转式通风机

D.容积式通风机

参考答案：A

参考解析：轴流式通风机具有流量大、风压低、体积小的特点，随着技术不断发展，动叶可调的轴流式通风机在大型机电、大型隧道、矿井等通风、引风装置中得到日益广泛的应用。

22[单选题] 具有良好的耐腐蚀性能，特别是耐碱性，并有较好的耐磨性，与金属有极好的附着力，漆膜有良好的弹性与硬度，此种涂料为(　　)。

A.聚氨酯树脂涂料

B.酚醛树脂涂料

C.呋喃树脂涂料

D.环氧树脂涂料

参考答案：D

参考解析：环氧树脂涂料具有良好的耐腐蚀性能，特别是耐碱性，并有较好的耐磨性，与金属和非金属(除聚氯乙烯、聚乙烯等外)有极好的附着力，漆膜有良好的弹性与硬度，收缩率也较低。使用温度一般为90～100℃。

23[单选题] 在探测器一定范围内不应有遮挡物，如书架、文件柜等。探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于(　　)。

A.0.2m

B.0.3m

C.0.5m

D.1.5m

参考答案：C

参考解析：探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于0.5m。

24[单选题] 木独脚桅杆的最大起重量约为(　　)。

A.10t

B.20t

C.30t

D.40t

参考答案：B

参考解析：木独脚桅杆的起重高度在15m以内，起重量在20t以下。

25[单选题] 确定单位工程施工流向时，不需要考虑的因素是(　　)。

A.根据施工单位的要求，对生产上或使用上要求急的工程项目，应先安排施工

B.技术复杂、施工进度较慢、工期较长的工段或部位先施工

C.施工流水在平面上或空间上展开时，可不考虑工程质量

D.确定的施工流向不能与材料、构件的运输方向发生冲突

参考答案：C

参考解析：确定施工流向主要考虑下列因素：①车间的生产工艺流程，往往是确定施工流向的关键因素;②根据施工单位的要求，对生产上或使用上要求急的工程项目，应先安排施工;③技术复杂、施工进度较慢、工期较长的工段或部位先施工;④满足选用的施工方法、施工机械和施工技术的要求;⑤施工流水在平面上或空间上展开时，要符合工程质量和安全的要求;⑥确定的施工流向不能与材料、构件的运输方向发生冲突。

26[单选题] 水箱的容积不得小于日用水量的(　　)。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

参考答案：B

参考解析：水箱的容积不得小于日用水量的5%。

27[单选题] 具有整流特性好，能耐反向电压高，反向电流最小，允许的电流密度最大的整流器是(　　)。

A.氧化铜整流器

B.硒整流器

C.锗整流器

D.硅整流器

参考答案：D

参考解析：具有整流特性好，能耐反向电压高，反向电流最小，允许的电流密度最大的整流器是硅整流器。

28[单选题] 对螺纹法兰的有关叙述中，说法不正确的是(　　)。

A.螺纹法兰是用螺纹与管端连接的法兰，有高压和低压两种

B.高压螺纹的特点是法兰与管内介质不接触，安装也比较方便

C.低压螺纹法兰现已逐步被对焊法兰代替

D.高压螺纹法兰被广泛应用于现代工业管道的连接

参考答案：C

参考解析：ABD都正确，C项错误，低压螺纹法兰已逐步被平焊法兰代替，而不是被对焊法兰代替。

29[单选题] 铸铁与钢比较，其机械性能(　　)。

A.好

B.差

C.相同

D.差不多

参考答案：B

参考解析：

铸铁与钢比较，虽然在机械性能方面较差，但具有良好的铸造性能和良好的耐磨性、消震性及低的缺口敏感性。

30[单选题] 球罐焊缝选择100%射线探伤检查时，对球壳板厚度大于38mm的焊缝还应作超声波探伤复检，复检长度不应小于所探焊缝总长的(　　)。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

参考答案：B

参考解析：选择100%射线探伤检查时，对球壳板厚度大于38mm的焊缝还应作超声波探伤复检，复检长度不应小于所探焊缝总长的20%。

31[单选题]钢的回火工艺的目的是(　　)。

A.细化组织、降低硬度、改善加工性能及去除内应力

B.消除、细化组织、改善切削加工性能及淬火前的预热，也是某些结构件的最终热处理

C.为了提高钢件的硬度、强度和耐磨性，多用于各种工模具、轴承、零件等

D.调整工件的强度、硬度、韧性等力学性能，降低或消除应力，避免变形、开裂，并保持使用过程中的尺寸稳定

参考答案：D

参考解析：回火是将进过淬火的工件加热到临界点Ac1以下适当温度，保持一定时间，随后用符合要求的方式冷却，以获得所需的组织结构和性能，其目的是调整工件的强度、硬度、韧性等力学性能，降低或消除应力，避免变形、开裂，并保持使用过程中的尺寸稳定。

32[单选题]具有强度高、韧性好、耐磨性好等优点，当磨损后外部产生许多毛刺，容易检查，便于预防事故，指的是(　　)。

A.白棕绳

B.铁丝绳

C.钢丝绳

D.缆风绳

参考答案：C

参考解析：钢丝绳是吊装中的主要绳索，具有强度高、韧性好、耐磨性好等优点，当磨损后外部产生许多毛刺，容易检查、便于预防事故。

33[单选题] 大型机械设备基础就位安装前需要进行预压，预压的重量为自重和允许加工件最大重量总和的(　　)。

A.1.15倍

B.1.20倍

C.1.25倍

D.1.30倍

参考答案：C

参考解析：大型机械设备基础就位安装前需要进行预压，预压的重量为自重和允许加工件最大重量总和的1.25倍。

34[单选题] 蛇管式换热器、列管式换热器、夹套式换热器、套管式换热器均属(　　)。

A.混合式换热器

B.蓄热式换热器

C.间壁式换热器

D.中间载热体换热器

参考答案：C

参考解析：蛇管式换热器、列管式换热器、夹套式换热器、套管式换热器均属间壁式换热器。

35[单选题]具有制造简单，价格低廉，材料能被充分利用，密封性能较好的优点，在石油化工工艺管道上被广泛应用的法兰垫片是(　　)。

A.橡胶垫片

B.金属缠绕式垫片

C.齿形垫片

D.塑料垫片

参考答案：B

参考解析：(1)橡胶垫片，常用于输送低压水、酸和碱等介质的管道法兰连接。

(2)金属缠绕式垫片，具有制造简单，价格低廉。材料能被充分利用，密封性能较好的优点。在石油化工工艺管道上被广泛利用。

(3)塑料垫片，适用于输送各种腐蚀性较强的管道的法兰连接。

36[单选题]对施工平面图设计程序的有关叙述中，说法不正确的是(　　)。

A.绘出主要施工机械的位置

B.布置运输道路

C.布置行政、生活及福利用临时设施

D.布置天然气等管线位置

参考答案：D

参考解析：设计施工平面图时，可按下列步骤进行：①绘出施工现场一切已建和拟建的房屋、构筑物、设备及管线基础和其他设施的位置;②绘出主要施工机械的位置;③绘出构配件、材料仓库、堆场和设备组装场地的位置;④布置运输道路;⑤布置行政、生活及福利用临时设施;⑥布置水电等管线位置。

37[单选题]装有易燃、易爆、有毒介质及压力较高的容器法兰密封面形式是(　　)。

A.平面型

B.凹凸面型

C.榫槽面型

D.O形圈型

参考答案：C

参考解析： 平面型适用于压力不高、介质无毒的场合;凹凸面型安装时便于对中，还能防止垫片被挤出，但垫片宽度较大，需较大压紧力，适用于压力稍高的场合;榫槽面型适用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的容器法兰密封，但法兰造价较高;0形圈型截面尺寸小，质量轻，使用简单，拆卸方便，突出的优点是具有良好的密封能力，压力使用范围很宽，静密封工作压力可达100MPa;环连接面型密封面密封性能好，对安装要求不太严格，适用于高温、高压工况，但密封面的加工精度较高。

38[单选题]含碳量小于(　　)(重量)的合金称为钢。

A.1.12%

B.1.22%

C.2.11%

D.2.12%

参考答案：C

参考解析：含碳量小于2.11%(重量)的合金称为钢。

39[单选题]气密性试验的主要目的是(　　)。

A.检验设备焊缝的致密性和强度

B.检验连接部位的密封性能

C.检查管道机械性能的强度

D.检查设备或管道的强度和密封性能

参考答案：B

参考解析：气密性试验的主要目的是检查连接部位的密封性能。

40[单选题]在比较短的水平距离内，提升到较高的位置，通常采用(　　)。

A.带式输送机

B.螺旋输送机

C.振动输送机

D.提升输送机

参考答案：D

参考解析： 在比较短的水平距离内，提升到较高的位置，通常采用提升输送机，包括斗式提升机、斗式输送机、转斗式输送机和吊斗提升机等几种类型。

二、多项选择题(共20题，每题1.5分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

41[多选题] 避雷针引下线的安装中，引下线与支架的固定方式有(　　)等方法。

A.焊接

B.铆接

C.螺栓连接

D.卡接

参考答案：A,C,D

参考解析： 避雷针引下线的安装中，引下线与支架的固定方式有焊接、螺栓连接、卡接三种方法。

42[多选题] 综合布线系统使用的传输媒体有(　　)。

A.大对数铜缆

B.大对数铝缆

C.非屏蔽双绞线

D.屏蔽双绞线

参考答案：A,C,D

参考解析： 综合布线系统使用的传输媒体有各种大对数铜缆和各类非屏蔽双绞线及屏蔽双绞线。大对数铜缆主要型号规格：

(1)三类大对数铜缆;

(2)五类大对数铜缆;

(3)超五类大对数铜缆。

43[多选题] 混流泵是介于(　　)之间的一种泵。

A.离心泵

B.旋涡泵

C.轴流泵

D.回转泵

参考答案：A,C

参考解析： 混流泵是介于离心泵和轴流泵之间的一种泵。

44[多选题] 球罐焊接后遇有下列情况的焊缝，均应在焊后立即进行焊后热消氢处理(　　)。

A.厚度大于32mm的高强度钢

B.厚度大于38mm的其他低合金钢

C.优质合金钢球罐焊缝

D.锻制凸缘与球壳板的对接焊缝

参考答案：A,B,D

考解析： 遇有下列情况的焊缝，均应在焊后立即进行焊后热消氢处理：

(1)厚度大于32mm的高强度钢：

(2)厚度大于38mm的其他低合金钢;

(3)锻制凸缘与球壳板的对接焊缝。

45[多选题] 压涂在焊芯表面的涂层称为药皮，药皮在焊接过程中起极重要的作用，其中包括(　　)。

A.氧化、氮化作用

B.稳弧作用

C.防止气孔生成作用

D.保证焊缝机械性能

参考答案：B,C,D

参考解析：药皮是焊条的重要组成部分，其作用十分重要，其主要作用有：防止氧化、氮化，防止气孔产生和脱氧等。

46[多选题] 属于驱动阀门的有(　　)。

A.安全阀

B.闸阀

C.浮球阀

D.节流阀

E.截止阀

参考答案：B,D,E

参考解析：阀门的种类很多，但按其动作特点分为两大类，即驱动阀门和自动阀门。驱动阀门是用手操纵或其他动力操纵的阀门。如截止阀、节流阀(针型阀)、闸阀、旋塞阀等，均属这类阀门。自动阀门是借助于介质本身的流量、压力或温度参数发生的变化而自行动作的阀门。如止回阀(逆止阀、单流阀)、安全阀、浮球阀、减压阀、跑风阀和疏水器等，均属自动阀门。

47[多选题] 炭黑在塑料制品中的作用是(　　)。

A.提高塑料制品的强度和刚度

B.提高塑料制品的可塑性及流动性

C.颜料

D.光稳定作用

参考答案：C,D

参考解析： 在塑料制品中，常用的是无机颜料。无机颜料不仅对塑料具有着色性，同时兼有填料和稳定剂的作用。如炭黑既是颜料，又有光稳定作用。

48[多选题] 在导线连接时，为防止电气腐蚀及化学腐蚀，应采用的防护措施包括(　　)。

A.熔焊时，使用酸性焊条

B.使用铜铝过渡接头

C.接头端线芯镀铜

D.接头端线芯镀锡

参考答案：B,D

参考解析： 对于铝和铝的连接，如采用熔焊法，主要防止残余熔剂或熔渣的化学腐蚀，对于铝和铜的连接，主要防止电气腐蚀。在连接前后，应采取措施避免这类腐蚀的存在(如使用铜铝过渡接头或接头端线芯镀锡等措施)。

49[多选题] 与衬铅衬里相比，搪铅衬里的不同点有(　　)。

A.传热性能好

B.适用于负压情况

C.适用于立面

D.用于回转运动和振动下工作

参考答案：A,B,D

参考解析： 衬铅和搪铅是两种覆盖铅的方法，衬铅的施工方法比搪铅简单，生产周期短，相对成本也低，适用于立面、静荷栽和正压下工作;搪铅与设备器壁之间结合均匀且牢固，没有间隙，传热性好，适用于负压、回转运动和震动下工作。

50[多选题] 常温下钛具有极好的抗蚀性能，在(　　)等介质中十分稳定。

A.大气

B.海水

C.硝酸

D.稀氢氟酸

E.碱溶液

参考答案：A,B,C,E

参考解析：常温下钛具有极好的抗蚀性能，在大气、海水、硝酸和碱溶液等介质中十分稳定，但在任何浓度的氢氟酸中均能迅速溶解。

51[多选题] 下列常用涂料中，具有耐碱性的是(　　)。

A.酚醛树脂漆

B.环氧一酚醛漆

C.环氧树脂涂料

D.呋喃树脂漆

参考答案：B,C,D

参考解析： 酚醛树脂漆，能耐60%硫酸、盐酸、一定浓度的醋酸和磷酸，大多数盐类和有机溶剂等介质的腐蚀。但不耐强氧化剂和碱。与金属附着力较差。

环氧一酚醛漆，即既有环氧树脂良好的机械性能和耐碱性，又有酚醛树脂的耐酸、耐溶和电绝缘性。环氧树脂涂料，具有良好的耐腐蚀性能，特别是耐碱性，并有较好的耐磨性。呋喃树脂漆，具有优良的耐酸性、耐碱性及耐温性。

52[多选题] 在下列施工中，应采用Sa2.5除锈级别的工程有(　　)。

A.衬胶化工设备内壁防腐

B.搪铅

C.衬玻璃钢

D.衬软聚氯乙烯板

参考答案：B,C

参考解析：除锈级别及适用的工程：

Sa3级：金属喷镀、衬胶化工设备内壁防腐蚀涂层。

Sa2.5级：搪铅、衬玻璃钢、树脂胶泥衬耐酸砖、板，化工设备内壁防腐涂料，化工防腐蚀材料软聚氯乙烯结衬里。

Sa2级：黏结胶泥衬耐酸砖、板，油基、沥青基或焦油基涂料。

Sa1：衬铅、衬软氯乙烯板。

53[多选题] 通电干燥法包括(　　)。

A.电阻器加盐干燥法

B.外壳铁损干燥法

C.磁铁感应干燥法

D.直流电干燥法

参考答案：B,C,D

参考解析： 通电干燥方法包括：

(1)外部干燥法(热风干燥法、电阻器加盐干燥法、灯泡照射干燥法)。

(2)通电干燥法(磁铁感应干燥法、直流电干燥法、外壳铁损干燥法、交流电干燥法)。

54[多选题] 以辉绿岩、玄武岩等天然岩石为主要原料制成的铸石管，其主要特点有(　　)。

A.耐磨

B.耐腐蚀

C.具有很高的抗压强度

D.具有很高的抗冲击韧性

参考答案：A,B,C

参考解析： 铸石管的特点是耐磨、耐腐蚀，具有很高的抗压强度。多用于承受各种强烈磨损、强酸和碱腐蚀的地方。

55[多选题] 按钎焊连接接头的一般分类方法，其接头形式包括(　　)。

A.对接接头

B.搭接接头

C.T形接头

D.套接接头

参考答案：B,C,D

参考解析： 焊接接头的基本类型可归纳为5种，即对接接头、T形(十字)接头、搭接接头、角接接头和端接接头。

上述五类接头基本类型都适用于熔焊，一般压焊(高频电阻焊除外)都采用搭接接头，个别情况才采用对接接头;高频电阻焊一般采用对接接头，个别情况才采用搭接接头。

钎焊连接的接头包括四种，即搭接接头，T形接头，套接接头，舌形与槽形接头。

56[多选题] 管道压力试验时，可用气压试验代替液压试验的条件有(　　)。

A.系统内部允许有微量残留液体

B.蒸汽管路系统

C.热水采暖系统

D.系统内不能充满液体

参考答案：A,D

参考解析： 对不适合做水压试验的容器，如容器内不允许有微量残留液体，或由于结构原因不能充满水的容器，可用气压试验代替液压试验。

57[多选题] 与碳素结构钢相比，普通低合金钢具有(　　)。

A.较高的韧性

B.良好的焊接性能

C.良好的冷热加工性能及耐蚀性

D.较高的强度

参考答案：A,B,C

参考解析： 普通低合金高比碳素结构钢具有较高的韧性，同时有良好的焊接性能、冷热压力加工性能和耐蚀性，部分钢种还具有较低的脆性转变温度。

58[多选题] 电梯中限速装置的组成应包括(　　)。

A.安全钳

B.限速器

C.涨紧装置

D.钢丝绳

参考答案：B,C,D

参考解析： 限速装置由限速器、涨紧装置和钢丝绳等三部分组成。

59[多选题] 水压机主体管道安装包括(　　)。

A.设备本体至第一法兰以内的高低压水管、压缩空气管的安装、

B.高低压水管、压缩空气管的试压、刷漆，高压阀门试压

C.高压管道的焊口预热及应力消除，高低压管道酸洗

D.公称直径70mm以上管道的煨弯

参考答案：A,B,C

参考解析： 水压机主体管道安装包括设备本体至第一法兰以内的高低压水管、压缩空气管等主体管道安装、试压、刷漆;高压阀门试压;高压管道焊口预热和应力消除;高低压管道的酸洗：公称直径70mm以内的管道煨弯。

60[多选题] 对于层数较多的建筑物，当室外给水管网水压不能满足室内用水时，可采用的给水方式有(　　)。

A.分区并联给水方式

B.并联直接给水方式

C.分区串联给水方式

D.串联直接给水方式

参考答案：A,B,C

参考解析： 分区并联给水方式为分区设置水箱和水泵，水泵集中布置(一般设在地下室内)，适用于允许分区设置水箱的各类高层建筑，应用广泛;并联直接给水方式为分区设置变速水泵或多台并联水泵，从贮水池中抽水，适用于各种类型的高层建筑;分区串联给水方式为分区设置水箱和水泵，水泵分散布置，自下区水箱抽水供上区使用，适用于允许分区设置水箱和水泵的高层建筑(如高层工业建筑)。

三、管道和设备工程(共20题，每题1.5分。试题由单选和多选组成。错选，本题不得分;少选，所选的每个选 项得0.5分)

61[不定项选择题] 目前我国民用建筑空凋中采用最广泛的空调冷冻水系统是(　　)。

A.单级泵变流量系统

B.双级泵水系统

C.定流量系统

D.变流量系统

参考答案：A

参考解析： 单级泵变流量系统的冷、热源侧和负荷侧只用一组循环水泵，系统简单、初投资省，是目前我国民用建筑空调中采用最广泛的空调冷冻水系统。

62[不定项选择题] 对室内空气的温度、湿度、清洁度、气流速度无严格要求的场合应优先考虑的通风方式为(　　)。

A.全面通风

B.局部通风

C.机械通风

D.自然通风

参考答案：D

参考解析： 充分合理地利用自然通风是一种既经济又有效的措施，因此对室内空气的温度、湿度、清洁度、气流速度无严格要求的场合，在条件许可时，应优先考虑自然通风。

63[不定项选择题] 下列静置设备安装工程中，(　　)的计量单位是"台"。

A.塔器

B.换热器

C.金属油罐附件

D.气柜

参考答案：A,B

参考解析： 容器、塔器、换热器、球形罐组对安装按设计图示数量以"台"为单位计量;附件安装以"个"为单位计量;气柜的制作、安装按设计图示数量以"座"为单位计量。

64[不定项选择题] 在工业管道安装工程中，如地沟内热力管道的分支处装有阀门、仪表、疏排水装置、除污器等附件，应设置(　　)。

A.人孔

B.排水立管

C.检查井

D.排水支管

参考答案：A,C

参考解析： 地沟内热力管道的分支处装有阀门、仪表、疏排水装置、除污器等附件时，应设置检查井或人孔以方便对设备检查和维护。

65[不定项选择题] 按热水供应范围分类，小型家用燃气热水器属于(　　)。

A.全日循环热水供应系统

B.定时循环热水供应系统

C.局部热水供应系统

D.区域热水供应系统

参考答案：C

参考解析： 热水供应系统按供水范围可分为：局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域热水供应系统。其中，局部热水供应系统采用各种小型加热器在用水场所或附近就近加热。供局部范围内用水点使用的系统，如电加热器、小型家用燃气热水器、太阳能热水器等。

66[不定项选择题] 管道安装时，当穿过有可能发生积水的房间地面或楼板时，加设的钢套管顶部应高出地面不小于(　　)mm。

A.30

B.40

C.50

D.60

参考答案：A

参考解析：

安装在楼板内的套管，其顶部要高出楼板地坪20mm，底部则与楼板齐平。管道穿过厨房、厕所、卫生问等容易积水的房间楼板，应该加设钢套管，其顶部应高出地面不小于30mm。

67[不定项选择题] 在集中式空调系统中，单风道集中式系统与双风道空调系统相比,其缺点是(　　)。

A.初期投资费用高

B.风道断面尺寸大

C.占用空间大

D.各房间负荷变化不一致时，无法精确调节

参考答案：D

参考解析： 在集中式空调系统中，单风道集中式系统与双风道空调系统相比，其缺点是当一个集中式系统供给多个房间，而各房间负荷变化不一致时，无法进行精确调节，另外风管断面尺寸较大.占用空间大。

68[不定项选择题] 民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等进行全面通风时，宜设置的通风方式是(　　)。

A.均匀流通风

B.自然通风

C.机械通风

D.置换通风

参考答案：B,C

参考解析： 民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等，宜设置自然通风或机械通风。普通民用建筑的居住、办公用室等，宜采用自然通风。

69[不定项选择题] 给水管与排水管平行埋设时，管外壁的最小允许距离为(　　)m。

A.0.15

B.0.45

C.0.5

D.1.O

参考答案：C

参考解析： 给水管与排水管平行埋设时，管外壁的最小允许距离为0.5m，交叉埋设时为0.15m。如果给水管必须铺在排水管的下面，应加设套管，其长度不小于排水管径的3倍。

70[不定项选择题] 在管道防护中，埋地的钢管、铸铁管一般采用涂刷(　　)绝缘防腐。

A.天然橡胶

B.丁基橡胶

C.聚氨酯

D.热沥青

参考答案：D

参考解析： 埋地的钢管、铸铁管一般采用涂刷热沥青绝缘防腐，在安装过程中某些未经防腐的接头处也应在安装后进行以上防腐处理。

71[不定项选择题] (　　)是调节罐内油气压力的金属油罐的附件。

A.人孔

B.放水管

C.呼吸阀

D.水喷淋装置

参考答案：C

参考解析： 罐体上安装的一些供特殊用途的附属配件，即油罐附件。包括入孔、透光孔、排污孔(管)、放水管、灌顶结合管与罐壁接合管、量油孔、呼吸阀、安全阀、防火器、内部关闭阀操纵装置、加热器、升降管、泡沫发生器、进料孔。呼吸阀的作用是调节罐内油气压力，当罐内压力过高时，通过呼吸阀将部分多余油气排出，使罐内压力下降;当罐内压力过低时，通过呼吸阀从罐外吸入空气，使罐内压力升高，始终保持与大气压恒定的状态。

72[不定项选择题] 室内排水管道安装中，卫生器具排水管与排水横支管连接时，宜采用(　　)。

A.45°顺水三通

B.45°斜四通

C.90°斜三通

D.90°顺水四通

参考答案：C

参考解析： 室内排水管道安装中，卫生器具排水管与排水横支管连接时，宜采用90°斜三通;排水管道的横支管与立管连接，宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通或顺水四通。

73[不定项选择题] 地下燃气管道埋设的最小覆土厚度符合要求的有(　　)。

A.埋设在庭院内时，不得小于0.3m

B.埋设在水田下时，不得小于0.4m

C.埋设在车行道下时，不得小于0.8m

D.埋设在非车行道(或街坊)下时，不得小于0.8m

参考答案：A,C

参考解析： 地下燃气管道埋设的最小覆土厚度应符合的要求包括：①埋设在车行道下时，不得小于0.8m;②埋设在非车行道(或街道)下时，不得小于0.6m;③埋设在庭院内时，不得小于0.3m;④埋设在水田下时，不得小于0.8m。

74[不定项选择题] 夹套管在石油化工、化纤等装置中应用较为广泛，它由内管(主管)和外管组成，内管输送的介质为(　　)。

A.蒸汽

B.热水

C.冷媒

D.工艺物料

参考答案：D

参考解析： 夹套管在石油化工、化纤等装置中应用较为广泛，它由内管(主管)和外管组成，一般工作压力小于等于25MPa、工作温度-20～350℃，材质采用碳钢或不锈钢，内管输送的介质为工艺物料。外管的介质为蒸汽、热水、冷媒或联苯热载体等。

75[不定项选择题] 与一般焊后热处理相比，球罐整体热处理的目的是(　　)。

A.消除应力

B.改变金相结构

C.稳定几何尺寸

D.提高耐疲劳强度

参考答案：A

参考解析： 球罐整体热处理的目的是消除由于球罐组焊产生的应力，稳定球罐几何尺寸，改变焊接金相组织，提高金属的韧性和抗应力能力，防止裂纹的产生。与一般焊后热处理相比，球罐整体热处理的目的是消除应力。同时，由于溶解氢的析出，防止延迟裂纹产生，预防滞后破坏，提高耐疲劳强度与蠕变强度。

76[不定项选择题] 球罐安装施工时，当焊接厚度大于38mm的低合金钢时，应在焊后立即进行(　　)。

A.去应力热处理

B.整体热处理

C.热消氢处理

D.淬火热处理

参考答案：C

参考解析： 球罐安装施工时，焊缝均应在焊后立即进行热消氢处理的情况有：①厚度大于32mm的高强度钢;②厚度大于38mm的其他低合金钢;③锻制凸缘与球壳板的对接焊缝。

77[不定项选择题] 静置设备安装工程中，分片、分段塔器安装，其塔器的金属质量包括设备本体以及(　　)。

A.裙座

B.内部固定件

C.内部可拆件

D.加强板

参考答案：A,B,D

参考解析： 静置设备安装工程中，分片、分段塔器安装，其塔器的金属质量包括设备本体、裙座、内部固定件、开孔件、加强板等的全部质量，但不包括填充和内部可拆件以及外部平台、梯子、栏杆、扶手的质量。

78[不定项选择题] 能有效排出室内污染空气，目前主要应用于汽车喷漆室等对气流、温度、湿度控制要求高的场合的通风方式为(　　)。

A.单向流通风

B.均匀流通风

C.置换通风

D.稀释通风

参考答案：B

参考解析： 均匀流通风的工作原理是利用送风气流构成的均匀流把室内污染空气全部压出和置换，这种通风方式能有效排出室内污染空气，目前主要应用于汽车喷漆室等对气流、温度、湿度控制要求高的场合。

79[不定项选择题] 在安装铝合金管道时，应选用保温材料是(　　)。

A.橡胶板

B.石棉绳

C.石棉板

D.玻璃棉

参考答案：A

参考解析： 铝合金管道保温时，不得使用石棉绳、石棉板、玻璃棉等带有碱性的材料，应选用中性的保温材料，例如橡胶板。

80[不定项选择题] 热力管道敷设时，汽水逆向流动时的坡度不得小于(　　)。

A.0.002

B.0.003

C.0.004

D.0.005

参考答案：D

参考解析： 热力管道应设有坡度，汽水同向流动的蒸汽管道坡度一般为0.003，汽水逆向流动时坡度不得小于0.005。热水管道应有不小于0.002的坡度，坡向放水装置。

四、电气和自动化控制工程(共20题，每题1.5分。试题由单选和多选组成。错选，本题不得分;少选，所选的每个选 项得0.5分)

81[不定项选择题] 办公自动化系统(OAS)的核心支柱技术包括(　　)。

A.现代企业管理技术

B.网络通信技术

C.计算机技术

D.数据库技术

参考答案：B,C,D

参考解析： 办公自动化是构成智能化建筑的重要组成部分。它是一门综合了计算机、通信、文秘等多种技术的新型学科。是办公方式的一次革命，也是当代信息社会的必然产物。随着三大核心支柱技术：网络通信技术、计算机技术和数据库技术的成熟，世界上的办公自动化(OA)已进入到新的层次。

82[不定项选择题] 电话传输系统中，具有抗干扰能力强、保密性高及电路集成化等优点的是(　　)。

A.模拟传输

B.数字传输

C.无线传输

D.有线传输

参考答案：B

参考解析： 按传输媒介可以将电话传输系统分为有线传输和无线传精。其中，有线传输按传输信息工作方式又分为模拟传输和数字传输两种。模拟传输是将信息转换成与之相应大小的电流模拟量进行传输，普通电话就是采用模拟语音信息传输。数字传输则是将信息按数字编码方式转换成数字信号进行传输，数字传输具有抗干扰能力强、保密性高及电路集成化等优点。

83[不定项选择题] 在自动控制系统的组成部分中，(　　)将偏差信号变换为适合控制器执行的信号。

A.控制器

B.放大变换环节

C.反馈环节

D.给定环节

参考答案：B

参考解析： 自动控制系统由被控对象、控制器、放大变换环节、校正装置、反馈环节、给定环节组成，其中放大变换环节是将偏差信号变换为适合控制器执行的信号，它根据控制的形式、幅值及功率来放大变换。

84[不定项选择题] 按系统输入信号，可以将自动控制系统划分为(　　)。

A.恒值调节系统

B.随动系统

C.开环控制系统

D.程序控制系统

参考答案：A,B,D

参考解析： C项属于自动控制系统按信号流向划分的类别。

85[不定项选择题] 高压断路器按安装地点分为户内式和户外式，按断路器使用的灭弧介质所进行的分类包括(　　)。

A.压缩空气断路器

B.油断路器

C.空气断路器

D.六氟化硫(SF6)断路器

参考答案：B,C,D

参考解析： 根据断路器安装地点，可分为户内和户外两种。根据断路器使用的灭弧介质，可分为：①油断路器;②空气断路器;③六氟化硫(SF6)断路器;四真空断路器。此外，还有磁吹断路器和自产气断路器。

86[不定项选择题] 集散控制系统(DCS)是根据(　　)原则设计的多级控制系统。

A.分散控制

B.分级操作

C.集中操怍

D.分级管理

参考答案：A,C,D

参考解析： 集散控制系统(DCS)又名分散控制系统，它们都是集中分散控制系统的简称。它是集计算机技术、控制技术、通信技术和CRT技术为一体的综合性高科技产品。该系统是根据分散控制、集中操作、升级管理的原则设计的多级控制系统，一般自下而上可分为三级。

87[不定项选择题] 关于智能温度变送器，下列说法错误的有(　　)。

A.对高、低频干扰信号的抑制方面存在缺陷

B.在大功率变频控制系统中不能可靠应用

C.内部采用数字化调校、无零点及满度电位器等诸多先进技术

D.可以与单元组合仪表及DCS、P1C等系统配套使用，在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用

参考答案：A,B

参考解析： 智能温度变送器采用了先进的数字化技术，具备了传统模拟仪表所不具备的多项先进性能，在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现，即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用。

88[不定项选择题] 高压接触器的灭弧介质为(　　)。

A.空气

B.绝缘油

C.真空

D.水

参考答案：A,B,C

89[不定项选择题] 从办公自动化系统的业务性质来看，下列属于OAS业务的有(　　)。

A.电子数据处理

B.信息管理

C.数据通信系统

D.决策支持

参考答案：A,B,D

参考解析： 办公自动化(OAS)是构成智能化建筑的重要组成部分，是用高新技术来支撑的、辅助办公的先进手段。它主要有电子数据处理，信息管理和决策支持三项业务。

90[不定项选择题] 利用先进的科学技术，不断使人的部分办公业务活动物化于人以外的各种设备中，并由这些设备与工作人员构成服务于某种目标的人机信息处理系统，此系统简称为(　　)。

A.BAS

B.CAS

C.OAS

D.FAS

参考答案：C

参考解析： 办公自动化系统(OAS)的一个特点是软硬件及网络产品的集成。人与系统的集成，单一办公系统同社会公众信息系统的集成，组成了"无缝集成"的开放式系统。

91[不定项选择题] (　　)是智能化建筑通信的基础，也是应用最广泛且功能日趋增多的通信系统。

A.数据通信

B.图文通信

C.语音通信

D.卫星通信

参考答案：C

参考解析： 通信自动化系统的功能是处理智能型建筑内外各种语言、图像、文字及数据之间的通信，这些可分为语音通信、卫星通信、图文通信及数据通信等四个子系统。其中，语音通信是智能化建筑通信的基础，应用最广泛且功能日趋增多。

92[不定项选择题] 自动控制系统中最常用的执行器之一是(　　)。

A.气动薄膜双座调节阀

B.气动0形切断球阀

C.直行程式电动执行机构

D.角行程电动执行机构

参考答案：A

参考解析： 气动薄膜双座调节阀由气动薄膜执行机构和直通双座阀两部分组成。它是自动控制系统中最常用的执行器之一。

93[不定项选择题] 能将一个不可调节的电网配电电压转变为任意一个可在一定范围内平滑无级调节的负载电压的装置为(　　)。

A.电力变压器

B.特种变压器

C.调压器

D.互感器

参考答案：C

参考解析： 调压器是一种能给负载以可调电压的调压电源，它能将一个不可调节的电网配电电压转变为任意一个可在一定范围内平滑无级调节的负载电压。根据电磁原理与结构的不同，有接触调压器、感应调压器、磁性调压器和移圈调压器之分。

94[不定项选择题] 关于箱式变电站，下列说法错误的是(　　)。

A.箱式变电站简称箱变，可作为线路和分配电能之用

B.根据产品结构及采用元器件的不同，分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格

C.一般箱式变电站占地面积仅为4～6m2，甚至可以减少至3～3.5m2

D.适用于工厂、矿山、油田、港口、机场、城市公共建筑、居民小区、高速公路、地下设施等场所

参考答案：C

参考解析： 箱式变电站(简称箱变)是一种把高压开关设备、配电变压器、低压开关设备、电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组台在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置，用于额定电压10/0.4kV三相交流系统中，作为线路和分配电能之用。箱式变电站占地而积小。一般箱式变电站占地面积仅为5～6m2，甚至可以减少至3～3.5m2。

95[不定项选择题] 电缆在室外直接理地敷设中，下列要求正确的有(　　)。

A.埋设深度一般为1.0m

B.经过农田的电缆埋设深度不应小于1m

C.埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层

D.裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设

参考答案：B,C,D

参考解析： 直接埋设即将电缆埋设在挖好的电缆沟内。埋设深度一般为0.8m(设计有规定者按设计规定深度埋设)，经过农田的电缆埋设深度不应小于1m;埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层，裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。

96[不定项选择题] (　　)以其可靠性、灵活性、人机界面友好性和通信的方便性等特点已被广泛应用。

A.简单控制系统

B.串级控制系统

C.集散控制系统

D.常规控制系统

参考答案：C

参考解析： 集散控制系统(DCS)又称分散控制系统，是集中分散控制系统的简称，是指集计算机技术、控制技术、通信技术和CRT技术为一体的综合性高科技产品。集散控制系统通过操作站对整个工艺过程进行集中监视、操作、管理，通过控制站对工艺过程各部分进行分散控制，集中常规仪表控制系统和集中式的计算机控制系统两者的优点，克服了它们各自的不足。它以可靠性、灵活性、人机界面友好性和通信的方便性等特点已被广泛应用。

97[不定项选择题] 1kV以上的电缆在安装前须(　　)。

A.用500V摇表测绝缘

B.做直流耐压试验

C.进行潮湿判断

D.进行抽样试验

参考答案：B

参考解析： 电缆安装前要进行检查。1kV以上的电缆要做直流耐压试验，1kV以下的电缆用500V摇表测绝缘，检查合格后方可敷设;当对纸质油浸电缆的密封有怀疑时，应进行潮瀑判断。

98[不定项选择题] 对于建筑物综合布线系统，每幢建筑物内应至少设置(　　)个设备间。

A.1

B.2

C.3

D.5

参考答案：A

参考解析： 每幢建筑物内应至少设置1个设备问;如果电话交换机与计算机网络设备分别安装在不同的场地或根据安全需要，也可设置2个或2个以上设备间，以满足不同业务的设备安装需要。

99[不定项选择题] 目前最先进的整流装置包括(　　)。

A.氧化铜整流装置

B.硒整流直流装置

C.硅整流装置

D.可控硅整流装置

参考答案：C,D

参考解析： 整流装置是将交流电转换成直流电的一种装置。整流装置目前发展迅速。品种和数量不断增多，质量和水平不断提高。原有较落后的氧化铜、硒整流设备直流发电机组已逐步为新型的硅整流装置和可控硅整流装置所取代。

100[不定项选择题] 在仪表管路敷设中，导压管敷设方式为(　　)。

A.埋地敷设

B.垂直安装

C.水平安装

D.架空支架安装

参考答案：D

参考解析： 导压管敷设方式为架空支架安装，尽量避免埋地敷设。确需埋地的要做防腐处理，且埋地部分不能有活接头，要认真做好隐蔽工程记录。