建筑工程每日一练1月6日

1.【单选】关于砌体工程施工的做法，正确的是( )。

A.宽度为350mm的洞口上部未设置过梁

B.不同品种的水泥混合使用，拌制砂浆

C.混凝土小型空心砌块底面朝下砌于墙上

D.蒸压加气混凝土砌块龄期超过28天后砌筑

2.【单选】砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是( )。

A.120mm厚墙

B.砌体门窗洞口两侧450mm处

C.独立柱

D.宽度为800mm的窗间墙

3.【多选】高强螺栓施工中，摩擦面处理方法有( )。

A.喷砂(丸)法

B.汽油擦拭法

C.酸洗法

D.碱洗法

E.砂轮打磨法

4.【单选】当施工期间最高气温超过( )℃时，应在2h内使用完毕。

A.5

B.20

C.25

D.30

5.【单选】施工期间最高气温为25°C时，砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在( )内使用完毕。

A.1h

B.2h

C.3h

D.4h

6.【单选】用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块，其养护龄期是( )天。

A.7

B.14

C.21

D.28

1.【答案】D

【解析】设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部，应设置过梁。不同品种的水泥，不得混合使用。小砌块应底面朝上反砌于墙上。砌筑填充墙时，轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d。

2.【答案】B

【解析】不得在下列墙体或部位设置脚手眼：(1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;(2)过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;(3)宽度小于1m的窗间墙;(4)门窗洞口两侧石砌体300mm，其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm，其他砌体450mm范围内;(5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;(6)设计不允许设置脚手眼的部位;(7)轻质墙体;(8)夹心复合墙外叶墙。

3.【答案】ACE

【解析】高强度螺栓连接处的摩擦面的处理方法通常有喷砂(丸)法、酸洗法、砂轮打磨法和钢丝刷人工除锈法等。

4.【答案】D

【解析】现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂家提供的说明书确定。

5.【答案】C

【解析】现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂家提供的说明书确定。

6.【答案】D

【解析】由边长为7.07cm的正方体试件，经过28d标准养护，测得一组三块试件的抗压强度值来评定。