消防《综合能力》每日一练1月6日

1、计算机房、中央控制室等装有贵重机器、仪表、仪器的厂房或房间，除顶棚和墙面外，地面和其它部位应采用不低于(B)的装修材料。

A、A 级

B、B1 级

C、B2 级

D、B3 级

2、A 级装修材料的试验方法，应符合现行国家标准(D)的规定。

A、建筑设计防火规范

B、高层民用建筑设计防火规范

C、建筑内部装修设计防火规范

D、建筑材料不燃性试验方法

3、B1 级顶棚、墙面、隔断装修材料的试验方法，应符合现行国家标准(D)的规定。

A、建筑设计防火规范

B、高层民用建筑设计防火规范

C、建筑内部装修设计防火规范

D、建筑材料难燃性试验方法

4、进入施工现场的装修材料应完好，并应核查其燃烧性能或耐火极限、防火性能型式检验报告、合格证书等技术文件是否符合(B)要求。

A、合同规定

B、防火设计

C、耐火等级

D、耐火极限

5、装修材料进入施工现场后，应按本规范的有关规定，在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并应由具备相应资质的检验单位进行(A)。

A、见证取样检验

B、现场测试

C、现场比对

D、价格核对

6、装修施工过程中，装修材料应远离(D)，并应指派专人负责施工现场的防火安全。

A、气源

B、水源

C、电源

D、火源

7、装修施工过程中，应对各装修部位的(D)作详细记录。

A、尺寸要求

B、材料价格

C、材料质量

D、施工过程

8、建筑工程内部装修不得影响(B)的使用功能。

A、疏散通道

B、消防设施

C、空调设施

D、生活设施

9、装修施工过程中，当确需(B)时，应经原设计单位或具有相应资质的设计单位按有关规定进行。

A、更改材料

B、变更防火设计

C、更改造型

D、取消装饰

10、装修施工过程中，应(A)对所选用的防火装修材料按规范的规定进行抽样检验。

A、分阶段

B、分材料

C、分部位

D、分等级