市政工程每日一练（1.9）

1【单选】路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设( )。

A:防冻垫层

B:排水垫层

C:半刚性垫层

D:刚性垫层

2【单选】垫层的宽度应与路基宽度相同，其最小厚度为( )。

A:150mm

B:160mm

C:170mm

D:180mm

3【单选】水文地质条件不良的土质路堑，路床土湿度较大时，宜设置( )。

A:防冻垫层

B:排水垫层

C:半刚性垫层

D:刚性垫层

4【多选】面层混凝土板常分为普通(素)混凝土板、( )和钢筋混凝土板等。

A:碾压混凝土板

B:高强混凝土板

C:连续配筋混凝土板

D:高性能混凝土板

E:预应力混凝土板

5【多选】基层应具有( )，坚实、平整、整体性好。

A:足够的抗冲刷能力

B:排水能力强

C:较大的刚度

D:抗冻能力

E:抗变形能力强

6【多选】在温度和湿度状况不良的城市道路上，应设置垫层，以改善路面结构的使用性能，垫层分为( )。

A:防冻垫层

B:隔水垫层

C:排水垫层

D:半刚性垫层

E:刚性垫层

1题正确答案： C

参考解析： 设置垫层的条件：路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设半刚性垫层。

2题正确答案： A

参考解析： 垫层材料应与路基宽度相同，其最小厚度为150mm。

3题正确答案： B

参考解析： 在基层下设计垫层的条件：水文地质条件不良的土质路堑，路床土湿度较大时，宜设置排水垫层。

4题正确答案： A,C,E

参考解析： 面层混凝土板常分为普通(素)混凝土板、碾压混凝土板、连续配筋混凝土板、预应力混凝土和钢筋混凝土板等。

5题正确答案： A,C,E

参考解析： 基层应具有足够的、均匀一致的承载力和较大的刚度;有足够的抗冲刷能力和抗变形能力，坚实、平整、整体性好。

6题正确答案： A,C,D

参考解析： 在温度和湿度状况不良的城镇道路上，应设置垫层，以改善路面结构的使用性能。季节性冰冻地区，路面总厚度小于最小防冻厚度要求时，根据路基干湿类型、土质的不同，其差值即是垫层的厚度;水文地质条件不良的土质路堑，路床土湿度较大时，宜设置排水垫层;路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设半刚性垫层;防冻垫层和排水垫层材料宜采用砂、砂砾等颗粒材料;半刚性垫层宜采用低剂量水泥、石灰或粉煤灰等无机结合料稳定粒料或土。