2017造价工程师《土建工程》每日一练(1.12)

1.道路选线难以避开地质缺陷，但尽可能选择 ( )。

A.顺向坡上方

B.岩层倾角小于坡面倾角的地方

C.与岩层面走向接近正交

D.与岩层面走向接近平行

答案：C

分析：岩层倾角小，不稳定。

2.以下说法正确的是( )。

A.地下连续墙不能防水渗漏

B.地下沉井常用排出井内水的方法施工

C.喷锚支护常用于有防渗要求的边坡支护

D.水泥搅拌桩支护结构能防渗

答案：d

分析：各类支护结构的作用要明白。涉及到方案选择。

3.花岗斑岩属于( )。

A.岩浆岩 B.浅成岩

C.火成岩 D.沉积岩

答案：B

分析：今后考试都是直接说岩石名称，特性要明白

4.有关土的说法正确的是( )。

A.同一粘性土的液限含水量比塑限含水量低

B.饱和粘性土的固结时间比砂石类要短。

C.沉积2年的粘性土可以做天然地基。

D.膨胀土结构致密细腻，一般是坚硬或硬塑状态。

答案：D

分析：因为保水能力强，饱和粘性土的固结时间比砂石类要长;膨胀土常被误认为是好土。

5.建筑物结构设计对岩石地基主要关心的是( )。

A.岩体的泊松比 B.岩体的结构类型

C.岩石的抗压强度 D.岩石的抗剪强度

答案：A

分析：结构设计对岩石地基主要关心的是变形能力。

6.地层岩性对边坡稳定影响较大，使边坡最易发生顺层滑动的岩层是( )。

A.花岗斑岩 B.火山角砾岩

C.黏土质页岩 D.片麻岩

答案： C

分析：先要分层，然后才能滑动。

7.有关钢筋混凝土实腹式牛腿构造，下列叙述正确的是( )

A. 为防止剪切破坏，牛腿外缘高不小于300mm

B.牛腿挑出距离小于150mm时，其底面倾角可为0°

C. 牛腿挑出距离小于等于100mm时，其底面倾角应大于45°

D.牛腿外缘距吊车梁应有100mm。

【答案】C

分析：牛腿的构造要求

1)为了避免沿支承板内侧剪切破坏，牛腿外缘高≥200mm。

2)支承吊车梁的牛腿，其外缘与吊车梁的距离为100mm，以免影响牛腿的局部承压能力，造成外缘混凝土剥落。

3)牛腿挑出距离c大于100mm时，牛腿底面的倾斜角a≤450，否则会降低牛腿的承载能力。当c小于等于100mm时，牛腿底面的倾斜角a可以为O

8.有关水玻璃的性质，下列叙述正确的是( )

A.水玻璃具有良好的耐酸碱性能

B.水玻璃可抵抗各种无机和有机酸的侵蚀

C.水玻璃不燃烧，具有防火性。

D.水玻璃不能用来做速凝防水剂

【答案】C

分析：水玻璃不能和碱性物质混用，耐酸性好，但是不能抵制氢氟酸、热磷酸、高级脂肪酸。可以做速凝防水剂，但是不宜配置防水砂浆。

9.同一工程地质条件区域内，在承受相同的上部荷载时，选用埋深最浅的基础是( )。

A.毛石基础 B.钢筋混凝土基础

C.毛石混凝土基础 D.混凝土基础

答案：B;

分析：柔性基础不用“宽高比”

10.下列墙体中，保温性能较好又能做一些部位的承重墙的是( ) 。

A.舒乐舍板墙 B.轻钢龙骨石膏板墙

C.空心砖墙 D.加气混凝土板墙

答案：A;

分析：结构决定特性。