2017造价工程师《安装工程》每日一练(3.01)

1 按照我国现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856--2013的规定。分部分项工程量清单项目编码采用12位阿拉伯数字表示，进行五级项目编码设置。第一级编码表示(　　)。

A.各专业工程顺序码

B.各专业下的各分部工程顺序码

C.工程类别

D.清单项目名称顺序码

参考答案：C

参考解析

【解析】本题考查的是建筑安装编码体系。按照我国现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856--2013的规定，分部分项工程量清单项目编码采用12位阿拉伯数字表示，进行五级项目编码设置。第一级编码表示工程类别，第二级编码表示各专业工程顺序码，第三级编码表示各专业工程下的各分部工程顺序码，第四级编码表示各分部工程的各分项工程顺序码，第五级编码表示清单项目名称顺序码。

2聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆长期工作温度不应超过(　　)℃。

A.65

B.70

C.75

D.80

参考答案：B

参考解析

【解析】本题考查的是常用电气和通信材料。聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电力电缆长期工作温度不应超过70℃。

3对检测裂缝平面形缺陷灵敏度高，设备轻便，对人体及环境无害的检验方法是(　　)。

A.x射线检测

B.γ射线检测

C.超声波探伤(UT)

D.中子射线检测

参考答案：C

参考解析

【解析】本题考查的是切割和焊接。超声波探伤的优点是：可用于金属、非金属和复合材料制件的无损评价;对于平面形缺陷，UT比RT有较高的灵敏度，而且UT探伤周期短，对探伤人员无危害，设备轻便、费用较低，可作现场检测。

4 耐蚀性好，机械强度次于钢管，用于腐蚀性较大场所明、暗配的管子应为(　　)。

A.电线管

B.硬塑料管

C.焊接钢管

D.半硬塑料管

参考答案：B

参考解析

【解析】本题考查的是电气照明及动力设备工程。选项A，管壁薄，适用于干燥场所明、暗配线管;选项B，耐蚀性好，机械强度次于钢管，用于腐蚀性较大场所明、暗配线管;选项C，管壁较厚，适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀的气体场所的明、暗配线管;选项D，主要是应用于民用建筑暗配线管。

5 将经过淬火的工件加热到临界点AC1以下适当温度，保持一定时间。随后用符合要求的方式冷却，以获得所需的组织结构和性能的热处理方法是(　　)。

A.钢的退火工艺

B.钢的正火工艺

C.钢的回火工艺

D.钢的预热工艺

参考答案：C

参考解析

【解析】本题考查的是切割和焊接。钢的回火是将经过淬火的工件加热到临界点AC1以下的适当温度，保持一定时间，随后用符合要求的方式冷却，以获得所需的组织结构和性能。

6 下列属于CO2气体保护焊的优缺点的是(　　)。

A.能焊接容易氧化的有色金属

B.很难用交流电源进行焊接，焊接设备比较复杂

C.焊接成本较高

D.抗风能力好，便于在室外进行作业

参考答案：B

参考解析

【解析】本题考查的是切割和焊接。C0：气体保护焊的主要优点有：①焊接生产效率高;②焊接变形小，焊接质量较高;③适用范围广;④焊接成本低;⑤焊接时电弧为明弧焊，可见性好，操作简便，容易掌握。不足之处：①焊接飞溅较大，焊缝表面成形较差;②不能焊接容易氧化的有色金属;③抗风能力差，给室外作业带来一定困难;④很难用交流电源进行焊接，焊接设备比较复杂。

7在全淹没二氧化碳灭火系统中，采用螺纹连接的选择阀与管道连接时，所用连接接头为(　　)。

A.活接头

B.异径管

C.波纹管接头

D.可曲挠橡胶接头

参考答案：A

参考解析

【解析】本题考查的是消防工程。二氧化碳灭火系统采用螺纹连接的选择阀，其与管道连接处宜采用活接头。

8锅炉的构造、容量、参数和运行的经济性等特点通常用特定指标来表示。表明锅炉热经济性的指标是(　　)。

A.锅炉蒸发量

B.锅炉热效率

C.受热面蒸发率

D.受热面发热率

参考答案：B

参考解析

【解析】本题考查的是热力设备安装。锅炉热效率是指锅炉有效利用热量与单位时间内锅炉的输入热量的百分比，也称为锅炉效率，用符号η表示，它是表明锅炉热经济性的指标。

9 防火控制装置中，消防电梯以(　　)计算。

A.台

B.个

C.部

D.组

参考答案：C

参考解析

【解析】本题考查的是消防工程。防火控制装置，包括电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀、消防电梯等防火控制装置;电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀等调试以“个”计算，消防电梯以“部”计算。

10 与蜗轮蜗杆传动相比，齿轮传动机构的特点是(　　)。

A.传动比大

B.传动效率高

C.传动比准确

D.结构紧凑、能自锁

参考答案：B

参考解析

【解析】本题考查的是机械设备安装。蜗轮蜗杆传动机构的特点是传动比大、传动比准确、传动平稳、噪声小、结构紧凑、能自锁。不足之处是传动效率低、工作时产生摩擦热大、需有良好的润滑。

11焊接性良好，韧性较高。应力腐蚀、晶间腐蚀及焊接时的热裂倾向均小于奥氏体型不锈钢，且屈服强度约为奥氏体型不锈钢的两倍，此种不锈钢为(　　)。

A.铁素体型不锈钢

B.马氏体型不锈钢

C.铁素体一奥氏体型不锈钢

D.铁素体-马氏体型不锈钢

参考答案：C

参考解析

【解析】本题考查的是建设工程材料。铁素体.奥氏体型不锈钢，此种不锈钢的屈服强度约为奥氏体型不锈钢的两倍，焊接性良好，韧性较高，应力腐蚀、晶间腐蚀及焊接时的热裂倾向均小于奥氏体型不锈钢。

12 生产工艺简单。有良好的工艺性能(如焊接性能、压力加工性能等)、必要的韧性、良好的塑性以及价廉和易于大量供应，通常在热轧后使用的钢属于(　　)。

A.低合金高强度结构钢

B.合金结构钢

C.普通碳素结构钢

D.优质碳素结构钢

参考答案：C

参考解析

【解析】本题考查的是建设工程材料。普通碳素结构钢生产工艺简单，有良好的工艺性能(如焊接性能、压力加工性能等)、必要的韧性、良好的塑性以及价廉和易于大量供应，通常在热轧后使用。

13目前应用最普遍的绝热层结构形式，主要用于管、柱状保温体的预制保温瓦和保温毡等绝热材料的施工的是(　　)绝热层。

A.涂抹

B.充填

C.绑扎

D.粘贴

参考答案：C

参考解析

【解析】本题考查的是除锈、防腐蚀和绝热工程。绑扎绝热层是目前应用最普遍的绝热层结构形式，主要用于管、柱状保温体的预制保温瓦和保温毡等绝热材料的施工。

14 含多种合金元素的奥氏体不锈钢，其性能特点为(　　)。

A.具有较高的硬度和耐磨性

B.具有良好的压力加工性能，但焊接性较差

C.屈服强度低，且不能采用热处理方法强化

D.具有较好的抗氧化性、耐蚀性，但高温强度差

参考答案：C

参考解析

【解析】本题考查的是建设工程材料。奥氏体型不锈钢，具有较高的韧性、良好的耐蚀性、高温强度和较好的抗氧化性，以及良好的压力加工和焊接性能。但这类钢的屈服强度低，且不能采用热处理方法强化，而只能进行冷变形强化。

15 适用于低扬程大流量送水。主要用于农业大面积灌溉排涝、城市排水、输送需要冷却水量很大的热电站循环水以及船坞升降水位的泵是(　　)。

A.屏蔽泵

B.轴流泵

C.旋涡泵

D.单级离心水泵

参考答案：B

参考解析

【解析】本题考查的是机械设备安装。轴流泵是叶片式泵的一种，它输送的液体沿泵轴方向流动，适用于低扬程大流量送水。泵体是水平中开式，进口管呈喇叭形，出口管通常为60o或900的弯管，主要用于农业大面积灌溉排涝、城市排水、输送需要冷却水量很大的热电站循环水以及船坞升降水位。

16电机试运行时，第一次启动并空载运行的时间应为(　　)。

A.24h

B.2h

C.1h

D.8h

参考答案：B

参考解析

【解析】本题考查的是电气照明及动力设备工程。电机试运行规定第一次启动一般在空载情况下运行，空载运行时间规定为2h。

17以下属于文明施工中“五牌一图”的是(　　)。

A.管理人员名单及监督电话牌

B.设计图

C.勘察图

D.按时施工牌

参考答案：A

参考解析

【解析】本题考查的是安装工程计量。文明施工中的“五牌一图”表示的是工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

18 下列不属于耐蚀(酸)非金属材料主要成分的是(　　)。

A.金属氧化物

B.氧化硅

C.硅酸盐

D.碳酸盐

参考答案：D

参考解析

【解析】本题考查的是建设工程材料。耐蚀(酸)非金属材料的主要成分是金属氧化物、氧化硅和硅酸盐。

19 在板式塔中。具有生产能力大、操作弹性大、塔板效率高、塔造价较低等优点，是国内化工、炼油工厂进行蒸馏操作常采用的塔型，该塔型为(　　)。

A.泡罩塔

B.筛板塔

C.浮阀塔

D.喷射型塔

参考答案：C

参考解析

【解析】本题考查的是静置设备与工艺金属结构制作、安装。浮阀塔的优点有：生产能力大，操作弹性大，塔板效率高，气体压降及液面落差较小，塔造价较低。

20在设备管道安装施工中，需进行脱脂处理，常用的脱脂剂除四氯化碳、精馏酒精外，还可以采用(　　)。

A.二氯乙烯

B.三氯乙烯

C.煤油

D.香蕉水

参考答案：B

参考解析

【解析】本题考查的是辅助项目。在施工中，忌油系统要进行脱脂处理。可采用四氯化碳、精馏酒精、三氯乙烯、二氯乙烷作为脱脂用的溶剂。