2017造价工程师《安装工程》每日一练(3.13)

1低压螺旋式气柜施工时，其施工的关键工序是(　　)。

A.气柜底板安装

B.水槽壁安装

C.顶板安装

D.塔体安装

参考答案：D

【解析】低压螺旋式气柜施工时，气柜塔体由垫块、中节、顶梁、顶板、进出气管、导轮及各中节梯子栏杆组成。塔体安装是气柜施工的关键工序，安装顺序是由外向内，即先安装中节一(或称塔一)骨架，再安装中节二(或称塔二)骨架，然后依次进行。

2直径大于50mm的低压碳素钢管的坡口加工方法为(　　)。

A.手提砂轮打磨

B.氧乙炔切割破口，然后用手提砂轮打磨平整

C.车床加工

D.手工锉坡口

参考答案：B

【解析】坡口的加工方法一般有：①低压碳素钢管直径等于或小于50ram的，采用手提砂轮磨坡口;低压碳素钢管直径大于50ram的，用氧乙炔切割坡口，然后hi手提砂轮机打掉氧化层并打磨平整。②中压碳素钢管、中低压不锈耐酸钢管和低合金钢管及各种高压钢管.用车床加工坡口。③有色金属管，用手工锉坡口。

3解体安装的泵在拆卸、清洗检查时，不宜拆卸的部位是(　　)。

A.叶轮部件

B.冷却水管路

C.驱动机轴与变速器轴的联轴器

D.泵壳垂直中分面

参考答案：D

【解析】解体泵的清洗和检查应符合的要求有：①泵的主要零件、部件和附属设备、中分面和套装零件的端面不得有擦伤和划痕;轴的表面不得有裂纹、压伤及其他缺陷。清洗洁净后应去除水分，并应将零件、部件和设备表面涂上润滑油和按装配的顺序分类放置。②泵壳垂直中分面不宜拆卸和清洗。

4整体安装锅炉的烘炉时间宜为(　　)天。

A.14～15

B.8-12

C.6-14

D.2-4

参考答案：D

【解析】烘炉时间应根据锅炉类型、砌体湿度和自然通风干燥程度确定，一般为14—15天，但整体安装的锅炉，宜为2～4天。

5在电机干燥工作中，磁铁感应干燥法和外壳铁损干燥法应属于(　　)。

A.内部干燥法

B.外部干燥法

C.通电干燥法

D.直流干燥法

参考答案：C

【解析】电机干燥工作中的干燥方法有外部干燥法和通电干燥法，其中通电干燥法包括磁铁感应干燥法、直流电干燥法、外壳铁损干燥法和交流电干燥法。

6安装锅炉的受热面管子，补胀应在放水后立即进行，补胀次数不宜多于(　　)次。

A.1

B.2

C.3

D.5

参考答案：B

【解析】受热面管子(对流管束)的安装：胀管时有两道工序：先用固定胀管器固定胀管，再用翻边胀管器继续使管端管径扩大并翻边。经翻边后，既可使胀管接头的强度大大提高，又可以减少锅水出入管端时的阻力损失。胀接工作完成后，应进行水压试验，并应检查胀口的严密性和确定需补胀的胀口。补胀应在放水后立即进行，补胀次数不宜多于2次。

7对管道系统进行蒸汽吹扫应按(　　)的顺序循环进行。 .

A.主管、支管、疏排管

B.反复升降油温

C.加热、冷却、再加热

D.脱脂、酸洗、中和、钝化

参考答案：C

【解析】蒸汽吹扫前，应先进行暖管，并及时疏水。暖管时，应检查管道的热位移.当有异常时，应及时进行处理。蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行。吹扫时宜采取每次吹扫一根和轮流吹扫的方法。

8在金属结构制造部门得到广泛应用，清除焊缝缺陷和清理焊根时，能在电弧下清楚地观察到缺陷的形状和深度，生产效率高的切割方法是(　　)。

A.氧熔剂切割

B.等离子弧切割

C.碳弧气割

D.激光切割

参考答案：C

【解析】碳弧气割的适用范围及特点有：在清除焊缝缺陷和清理焊根时，能在电弧下清楚地观察到缺陷的形状和深度，生产效率高，同时可对缺陷进行修复;使用方便，操作灵活，可进行全位置操作等。

9钢的淬火工艺多用于各种工模具、轴承、零件等，其目的在于(　　)。

A.降低或消除应力，避免变形、开裂。

B.提高钢件的硬度、强度和耐磨性

C.调整工件的强度、硬度、韧性等力学性能

D.消除应力、细化组织、改善切削加工性能及淬火前的预热处理

参考答案：B

【解析】淬火是将钢奥氏体化后以适当的冷却速度冷却，使工件在横截面内全部或一定范围内发生马氏体不稳定组织结构转变的热处理工艺。其目的是为了提高钢件的硬度、强度和耐磨性，多用于各种工模具、轴承、零件等。

10为减小启动电流，在电动机转子电路中串入电阻的启动方法适用于(　　)。

A.三相同步电动机的启动

B.三相鼠笼式异步电动机的启动

C.三相绕线式异步电动机的启动

D.10kW以下电动机的启动

参考答案：C

【解析】为了减小启动电流，三相绕线转子异步电动机采用在转子电路中串入电阻的方法启动，这样不仅降低了启动电流，而且提高了启动转矩。启动前把电阻调到最大值，合上开关后转子开始转动，随着转速的增加，逐渐减少电阻，待电动机转速稳定后，把启动电阻短路.即切除全部启动电阻。

11等离子切割法切割材料时依靠的是(　　)。

A.氧化反应

B.熔化

C.激光束

D.电子束

参考答案：B

【解析】等离子弧坑的温度高，远远超过所有金属以及非金属的熔点，因此，等离子弧切割过程不是依靠氧化反应，而是靠熔化来切割材料，因而比氧一燃气切割的适用范围大得多。能够切割绝大部分金属和非金属材料。

12复合材料树脂基体中，聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等材料属于(　　)。

A.热固性树脂基体

B.热塑性树脂基体

C.加热硫化型树脂基体

D.预硫化型树脂基体

参考答案：B

【解析】常用的热塑性树脂主要有通用型和工程型树脂两类。前者仅能作为非结构材料使用，产量大、价格低，但性能一般，主要品种有聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯等。后者则可作为结构材料使用，通常在特殊的环境中使用。

13下列各项，不属于离心泵的基本性能参数的是(　　)。

A.流量Q(m3/h，L/h)

B.扬程H(m)

C.轴功率和效率-q

D.所做功W(kn·m)

参考答案：D

【解析】离心泵的基本性能参数有流量Q(m3/h，L/h)、必需汽蚀余量Ahr(m)、转速n(转/min)、扬程H(m)，轴功率和效率η等。

14安装工程各专业工程的清单项目名称的确定依据是(　　)。

A.《建设工程工程量清单计价规范》

B.《安装计量规范》附录A附录N

C.《安装工程预算定额》

D.《通用安装工程工程量计算规范》

参考答案：B

【解析】项目名称是表明建设项目各专业工程分部分项工程清单项目的具体名称。安装工程各专业工程的清单项目名称应按《安装计量规范》附录A～附录N的规定，并结合拟建工程的实际确定。

15钢材的成分一定时，其金相组织主要决定于钢材的热处理，其中影响最大的是(　　)

A.退火

B.正火

C.淬火

D.淬火加回火

参考答案：D

【解析】钢材的力学性能(如抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击韧度和硬度等)决定于钢的成分和金相组织。钢材的成分一定时，其金相组织主要决定于钢材的热处理，如退火、正火、淬火加回火等，其中淬火加回火的影响最大。

16在换热器设备中，结构简单、制造材料范围广、操作弹性大，在大型装置上广泛采用的是(　　)。

A.夹套式换热器

B.蛇管式换热器

C.列管式换热器

D.板片式换热器

参考答案：C

【解析】列管式换热器是生产中应用最广泛的换热设备，与其他各种换热器相比，主要优点是单位体积所具有的传热面积大以及传热效果好。此外，结构较简单，制造的材料范围较广，操作弹性较大等。因此在高温、高压和大型装置上多采用列管式换热器。

17离心式通风机的型号由六部分组成。例如Y4—73—11N020D右90。，其中73表示(　　)。

A.压力系数

B.叶轮外径

C.出风口位置

D.比转数

参考答案：D

18穿管配线时，管内导线的截面总和不应超过管子截面积的(　　)。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%参考答案：A

【解析】不同回路、不同电压的交流与直流的导线，不得穿入同一管子内，但有7种情况除外：①电压为65V以下的回路;②同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路：③照明花灯的所有回路;④同类照明的几个回路，管内导线不得超过8根;⑤同一交流回路的导线必须穿于同一管内;⑥管内导线的截面总和不应超过管子截面积的40%;⑦导线穿入钢管后，在管子出口处应装护线套保护导线，在不进入盒内的垂直管口，穿入导线后，应将管子做密封处理

19某管道与泵相连接，该管道的绝热结构应选用(　　)。

A.预制瓦块绝热层

B.预制管壳绝热层

C.毡衬、绳状材料绝热层

D.表面涂抹绝热胶泥

参考答案：C

【解析】在管道弯曲部分，方形伸缩器以及管道与泵或其他转动设备相连接时.由于管道伸缩以及泵或设备产生震动，传到管道上来，绝热结构如果不牢固，时间长就会产生裂缝以致脱落。在这种情况下，最好采用毡衬或绳状材料。

20对铸铁的韧性和塑性影响最大的因素为(　　)。

A.石墨的数量

B.石墨的形状

C.石墨的大小

D.石墨的分布

参考答案：B

【解析】铸铁的韧性和塑性，主要决定于石墨的数量、形状、大小和分布，其中石墨形状的影响最大。基体组织是影响铸铁硬度、抗压强度和耐磨性的主要因素。

21超声波焊原则上并不适用于焊接(　　)。

A.黄铜

B.塑料

C.铅

D.铁

参考答案：B

【解析】超声波焊可焊接的材料种类很广泛，除钢材外，还可焊接高导电性、高导热性材料(如银、铜、铝)，物理性能相差很大的异种金属(如铜一铝、铜一钨、铝一镍等)以及非金属材料(如云母、大多数热塑性塑料等)。

22消火栓系统中的无缝钢管一般应采用(　　)。

A.螺纹连接

B.焊接连接

C.法兰连接

D.螺栓连接

参考答案：C

【解析】消火栓系统的无缝钢管一般采用法兰连接，在保证镀锌加工尺寸要求的前

提下，其管配件及短管连接采用焊接连接。

23泵的叶轮一般由2～6片弯曲叶片组成，主要用于大面积灌溉排涝、城市排水、电站循环水、船坞升降水位，属于低扬程大流量的这种泵是(　　)。

A.离心泵

B.轴流泵

C.容积式泵

D.罗茨泵

参考答案：B

【解析】轴流泵由泵体、泵盖、叶轮、泵轴、轴承、导叶装置、进口管、出口管和联轴器组成。泵的叶轮一般由2～6片弯曲叶片组成。轴流泵适用于低扬程大流量送水，主要用于农业大面积灌溉排涝、城市排水、输送需要冷却水量很大的热电站循环水以及船坞升降水位。

24电弧电压取决于(　　)。

A.电弧

B.电阻

C.电弧长

D.电极电位

参考答案：C

【解析】电弧电压是由电弧长度来决定。电弧长，则电弧电压高;电弧短，则电弧电压低。

25导致卤代烷灭火系统退出市场的原因是(　　)。

A.灭火效果差

B.有残留污染

C.破坏大气臭氧层

D.使用不方便

参考答案：C

【解析】近年来面对世界各国普遍关注的关于保护大气臭氧层的《维也纳公约》、《蒙特利尔议定书》等国际公约，决定停止使用哈龙灭火剂，卤代烷灭火系统逐步退出了市场，原因是其对大气臭氧层有破坏作用。

保存点击查看试题笔记(1)26管道进行液压试验时，埋地钢管道的试验压力应为设计压力的(　　)倍，且不得低于0.4MPa。

A.1.O

B.1.25

C.1.5

D.1.75

参考答案：C

【解析】管道进行液压试验时，承受内压的钢管道及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，且不得低于0.4hiPa。

27消防水箱应储存(　　)rain的消防用水量。

A.8

B.10

C.12

D.15

参考答案：B

【解析】设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统适用于室外管网的水量和水压经常不能满足室内消火栓给水系统的初期火灾所需水量和水压的情况。水箱储存lomin室内消防用水量，消防水泵的扬程按室内最不利点消火栓灭火设备的水压计算。

28只适用于一般建筑物楼层或墙壁不需要密封的管道的套管是(　　)。

A.柔性套管和钢性套管

B.钢管套管和铁皮套管

C.柔性套管和铁皮套管

D.钢管套管和钢性套管

参考答案：B

【解析】套管分为柔性套管、刚性套管、钢管套管及铁皮套管等几种，前两种套管用填料密封，适用于穿过水池壁、防暴车间的墙壁等。后两种套管只适用于穿过一般建筑物楼层或墙壁不需要密封的管道。

29我国分部分项工程量清单项目编码中，由清单编制人编制的是(　　)。

A.第一级编码

B.第二级编码

C.第三级编码

D.第五级编码

参考答案：D

【解析】我国建设工程清单工程量计算，按照我国现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856--2013)的规定，分部分项工程量清单项目编码采用12位阿拉伯数字表示，以“安装工程一安装专业工程一安装分部工程一安装分项工程一具体安装分项工程”的顺序进行五级项目编码设置。一、二、三、四级编码为全国统一，第五级编码由清单编制人根据工程的清单项目特征分别编制。

30铅管规格的通常表示方法是(　　)。

A.内径

B.内径×壁厚

C.外径

D.外径×壁厚

参考答案：B

【解析】铅管的规格通常是用内径X壁厚来表示，常用规格范围为15～200mm，直径超过lOOmm的铅管，需用铅板卷制。