一级建造师《市政工程》每日一练(3.17)

1[单选题] 为加强沥青道路的面层之间及沥青面层与水泥混凝土面层之间的粘结而洒布的沥青材料薄层被称为(　　)。

A.封层

B.透层

C.粘层

D.过渡层

参考答案：C

参考解析： 考点为沥青路面知识。正确答案为粘层油的粘层。

透层、粘层、封层的区别和作用简介如下：

透层(油)——沥青混合料面层摊铺前应在基层表面喷洒的液体(乳化)沥青层，通称为透层油。具体应用时，应根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青作透层油;按照设计要求均匀喷洒在基层表面，在透层油完全渗入后方可铺筑沥青混合料。

粘层(油)——为加强道路的沥青面层之间及沥青面层与水泥混凝土面层之间的粘结而喷洒的乳化沥青薄层被称为粘层油;宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青，也可采用快凝或中凝液体石油作粘层油。粘层油宜在摊铺面层的当天按照设计要求提前洒布。

封层(油)——为封闭表面空隙防止水浸入面层或基层而喷洒的沥青薄层，分为上封层和下封层;上封层用于道路大修的面层表层处理，如稀浆封层技术;下封层宜采用层铺法表面处治，如铺筑基层后不能及时铺筑面层且有施工车辆通行时应在水泥稳定碎石基层表面喷洒透层油。封层油多采用改性沥青或改性乳化沥青，一般沥青用量为1.4～1.6kg/m2。稀浆封层技术是采用专用车连续、均匀地摊铺在路面上形成的沥青表面处理薄层，用来作为原路面的保护层或磨耗层。稀浆封层混合料在水分蒸发干燥硬化成型后，其外观与细料式沥青混凝土相似，均有耐磨、抗滑、防水、平整等技术性能，是一种沥青路面养护用新材料、新工艺、新结构。

透层、粘层宜采用沥青洒布车或手动沥青洒布机喷洒，喷洒应呈雾状，洒布均匀，用量与渗透深度宜按设计要求及规范规定，并通过现场试洒确定参数。封层宜采用配套设备，按照施工工艺标准或设计要求施工。

2[单选题] 斜拉桥的斜塔柱施工时，应分高度设置横撑，使其线形、应力和(　　)满足设计要求并保证施工安全。

A.变形

B.强度

C.稳定性

D.倾斜度

参考答案：D

参考解析： 【考点解析】考点应为斜拉桥施工技术内容;属于专业技术型考题。

应试人员需对斜拉桥的工程技术有一定知识，才能用排除法做出正确选择。

斜拉桥是一种自锚式体系，斜拉索的水平力由梁承受;梁体除支承在墩台上外，还支承在由塔柱引出的斜拉索上。斜拉桥由梁、斜拉索和塔柱三部分组成。塔柱可采用钢筋混凝土结构或钢架结构。斜塔施工技术要求：必须对各施工阶段索塔的强度和变形进行计算，应依据计算结果按高度设置横撑，使其线形、应力、倾斜度满足设计要求并保证施工安全。斜塔柱施工，特别是无背索斜塔施工，必须保证塔柱倾斜度符合设计要求，此外，索塔施工的技术要求还有：

(1)索塔的施工可视其结构、体形、材料、施工设备和设计要求综合考虑，选用适合的方法。裸塔施工宜用爬模法，横梁较多的高塔，宜采用劲性骨架挂模提升法。

(2)索塔横梁施工时应根据其结构、重量及支撑高度，设置可靠的模板和支撑系统。要考虑弹性和非弹性变形、支承下沉、温差及日照的影响，必要时，应设支承千斤顶调控。体积过大的横梁可分两次浇筑。

(3)索塔混凝土现浇，应选用输送泵从两端分段施工;超过一台泵的工作高度时，允许接力泵送，但必须做好接力储料斗的设置，并尽量降低接力站台高度。

(4)索塔施工必须制定整体和局部的安全措施，如设置塔吊起吊重量限制器、断索防护器、钢索防扭器、风压脱离开关等;防范雷击、强风、暴雨、寒暑、飞行器对施工造成影响;防范掉落和作业事故，并有应急的措施;应对塔吊、支架安装、使用和拆除阶段的强度稳定等进行计算和检查。

四个选项中，正确项为D“倾斜度”。

3[单选题] 下列项目中，不属于盾构施工选择考虑因素的是(　　)。

A.砌块形式

B.软弱地层

C.地面建筑物多

D.地表沉降控制严格

参考答案：A

参考解析： 考点属于盾构施工内容，属于城市中盾构施工方法选择的常识型考题。

教材中可参考内容：

盾构施工方法适用条件有：(1)松软含水地层，相对均质的地质条件;(2)隧道应有足够的埋深，覆土深度不宜小于1D(洞跨)。隧道覆土太浅，盾构法施工难度较大。(3)地面上必须有修建用于盾构始发、接收的工作井位置。盾构法施工，除了工作竖井外，作业均在地下进行。因此工作竖井位置要选择在不影响地面社会交通且对附近居民噪声和振动影响较少的区域，还得能满足施工生产组织的需要。

在城镇地区选择盾构法施工的前提条件：(1)必须掌握隧道穿过区域地上及地下建(构)筑物和地下管线的详尽资料，并制定防护方案。(2)必须采取严密的技术措施，把地表沉降变形限制在允许的限度内。(3)选择泥水式盾构必须设置封闭式泥水储存和处理设施。

应补充条件主要是：工程现场不允许明挖施工——地面建筑物或构筑物多，没有拆迁条件或拆迁工作量大、不经济。

砌块形式不属于选择盾构施工的考虑因素，正确选项应为A。

4[单选题] 刚性挡土墙结构承受土压力中，位移最大的是(　　)。

A.竖向推挤力

B.被动土压力

C.主动土压力

D.静止土压力

参考答案：B

参考解析： 【考点解析】考点为刚性挡土墙基本知识，需要掌握刚性挡土墙的结构受力知识。

本题在于检验应试人员的土力学基本知识，教材相关内容如下：

挡土墙结构会受到土体的侧压力作用，该力的总值会随着结构与土的相对位移和方向而变化，侧压力的分布会随着结构施工程序及变形过程特性而变化。挡土墙结构承受土压力有：静止土压力、主动土压力和被动土压力

静止土压力：若刚性的挡土墙保持原位静止不动，墙背土层在未受任何干扰时，作用在墙上水平的压应力称为静止土压力。其合力为E0(kN/m)、强度为P0(kPa)。

主动土压力：若刚性挡土墙在填土压力作用下向背离填土一侧移动，这时作用在墙上的土压力将由静止压力逐渐减小，当墙后土体达到极限平衡，土体开始剪裂，并产生连续滑动面，使土体下滑。这时土压力减到最小值，称为主动土压力。合力和强度分别用EA(kN/m)和PA(kPa)表示。

被动土压力：刚性挡土墙在外力作用下，向填土一侧移动，这时作用在墙上的土压力将由静止压力逐渐增大，当墙后土体达到极限平衡，土体开始剪裂，出现连续滑动面，墙后土体向上挤出隆起，这时土压力增到最大值，称为被动土压力。合力和强度分别用EP(kN/m)和P0(kPa)表示。

三种土压力中，主动土压力最小;静止土压力其次;被动土压力最大，位移也最大。四个选项中B为正确选项，A为干扰项。

5[单选题] 下列关于沉井下沉监控测量内容的说法，不正确的是(　　)。

A.下沉时，标高、轴线位移每班至少测量一次

B.下沉时，标高、轴线位移每节测一次

C.终沉时，标高、轴线位移每小时测一次

D.如发生异常情况应加密量测

参考答案：B

参考解析： 考点为沉井下沉施工内容，属于专业技术型考题。

沉井下沉施工时，标高、轴线位移每节测一次显然是干扰项。沉井施工标高、轴线位移监测有关规定如下：

(1)下沉时，标高、轴线位移每班至少测量一次，每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算;

(2)终沉时，每小时测一次，严格控制超沉，沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h;

(3)如发生异常情况应加密量测;

(4)大型沉井应进行结构变形和裂缝观测。

由此可知B项“下沉时，标高、轴线位移每节测一次”虽不正确，但符合题意。

6[单选题] 预应力张拉机具设备应配套校验，配套使用，校准期限不得超过(　　)。

A.2个月或200次张拉作业

B.半年或200次张拉作业

C.2个月且200次张拉作业

D.半年且200次张拉作业

参考答案：D

参考解析： 考点应为预应力筋张拉机具的技术要求，属于张拉前准备工作内容。《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2规定：预应力张拉机具设备应配套校准，配套使用;张拉设备的校准期限不得超过半年，且不得超过200次张拉作业。

应提请注意的是：教材内容依据行业标准《城市桥梁工程施工与验收规范》规定：“张拉设备的校准期限不得超过半年，且不得超过200次张拉作业”(双控)。与地方上习惯做法“校验期限不得超过半年或200次张拉作业”(单控)是有区别的。在实际应用中要注意事先确定。

7[单选题] 大型水池施工过程抗浮措施不包括(　　)。

A.降低地下水位

B.基坑四周设防汛墙

C.使水池内外无水位差

D.构筑物增设锚杆

参考答案：D

参考解析： 考点为水池施工中的抗浮措施，属于实践型考题。本题可采用排除法，找出答案;四项实用的抗浮措施选项中，只有D选项“构筑物增设锚杆”属于设计变更，非施工措施范围。可参考内容如下：

(1)雨期施工时，基坑内地下水位急剧上升，或外表水大量涌入基坑，使构筑物的自重小于浮力时，会导致构筑物浮起。施工中常采用的抗浮措施如下：基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑;建立防汛组织，强化防汛工作;构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备，一旦发生基坑内积水随即排除;备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。

(2)当构筑物的自重小于其承受的浮力时，会导致构筑物浮起;应考虑因地制宜措施：引入地下水和地表水等外来水进入构筑物，使构筑物内、外无水位差，以减小其浮力，使构筑物结构免于破坏。

8[单选题] 危险性较大的分部分项工程施工，除编制专项方案外，还必须编制(　　)和安全技术操作规程。

A.备用方案

B.应急预案

C.修复方案

D.考核方案

参考答案：B

参考解析： 考点应为专项方案与应急预案编制内容。《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》关于应急预案的规定：专项方案应包括施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

应急预案内容与编制要求参考内容：

(1)预警：

明确本单位对危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施;明确事故预警的条件、方式、方法和信息的发布程序;

(2)信息报告与处置：

按照有关规定，明确事故及未遂伤亡事故信息报告与处置办法：信息报告与通知明确24h应急值守电话、事故信息接收和通报程序;信息上报，明确事故发生后向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息的流程、内容和时限;信息传递，明确事故发生后向有关部门或单位通报事故信息的方法和程序。

(3)应急响应：

针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级;按照分级负责的原则，明确应急响应级别;根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

(4)保障措施：

通信与信息保障：明确与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式和方法，并提供备用方案。建立信息通信系统及围护方案，确保应急期间信息通畅。

应急队伍保障：明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。

应急物资装备保障：明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。

由此可知，B为正确选项。

9[单选题] 沉桩深度以控制桩尖设计标高为主，当桩尖已达设计标高，而贯人度仍较大时，(　　)。

A.即可停止锤击

B.应继续锤击，使贯入度达到控制要求

C.继续锤击100mm左右或30～50击，无异常可停锤

D.会同设计与监理研究

参考答案：B

参考解析： 考点为预制桩沉桩施工终沉的控制规定。沉入桩施工与控制要点如下：预制桩的接桩可采用焊接、法兰连接或机械连接，接桩材料工艺应符合规范要求;沉桩时，桩帽或送桩帽与桩周围间隙应为5～10mm;桩锤、桩帽或送桩帽应和桩身在同一中心线上;桩身垂直度偏差不得超过0.5%。

沉桩顺序：对于密集桩群，自中间向两个方向或四周对称施打;根据基础的设计标高，宜先深后浅;根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。

施工中若锤击有困难时，可在管内助沉。沉桩过程中应加强邻近建筑物、地下管线等的观测、监护。

桩终沉(终止锤击)的控制应视桩端土质而定，一般情况下，以控制桩端设计标高为主，贯入度为辅。当桩尖已达设计标高，而贯入度仍较大，应继续锤击，使贯入度达到控制要求。沉桩过程如贯入度发生剧变，应暂停施工，并应采取措施进行处理。

由此可判断B为正确选项。

10[单选题] 下列关于城区盾构施工注意事项，不属于施工技术的是(　　)。

A.选择工作竖井位置要考虑不影响地面社会交通，对附近居民的噪声和振动影响较少区域

B.必须掌握隧道穿过区域地上及地下建(构)筑物和地下管线的详尽资料，并制定防护方案

C.必须采取严密的技术措施，把地表隆沉控制在允许的限度内

D.盾构施工始发段长度不宜小于100m

参考答案：D

参考解析： 考点为城区选用盾构施工时应考虑的因素，主要有：

(1)工作井位置选择：

盾构法施工，除了工作竖井外，作业均在地下进行。因此工作竖井位置选择要考虑不影响地面社会交通，对附近居民的噪声和振动影响较少区域，且能满足施工生产组织的需要。

(2)工作井断面尺寸确定：

始发工作井平面尺寸应根据盾构装拆的施工要求来确定。井壁上设有盾构始发洞口，井内设有盾构基座和反力架。井的宽度一般应比盾构直径大1.6～2.0m，以满足操作的空间要求。井的长度，除了满足盾构内安装设备的要求外，还要考虑盾构始发时，拆除洞口围护结构和在盾构后面设置反力架以及垂直运输所需的空间。

(3)施工环境条件限制：

在城镇内选择盾构法施工前提条件：1)必须掌握隧道穿过区域地上及地下建(构)筑物和地下管线的详尽资料，并制定防护方案;2)必须采取严密的技术措施，把地表隆沉限制在允许的限度内;3)选择泥水式盾构必须设置封闭式泥水储存和处理设施。

(4)始发段：

始发段是指盾构自始发工作井内盾构基座上开始掘进，到完成初始段(通常50～100m)掘进止，可划分为：洞口土体加固段掘进、初始掘进两个阶段。

因此，可以判断D选项表述有误，但为本题正确选项。

11[单选题] 某拟建水厂的原水为浊度小于3m9/1河流水，水质稳定，下列给水处理工艺流程中(　　)应为首选。

A.原水→沉淀→消毒

B.原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒

C.原水→澄清→过滤→消毒

D.原水→沉淀→过滤→消毒

参考答案：B

参考解析： 【考点解析】考点为给水处理工艺知识，属于专业知识考题。原水为地表水，且浊度为小于3mg/L的低浊度、无污染进水。首选的常规处理工艺流程为：原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒;进水可不必投加凝聚剂，或可跨越沉淀直接过滤。B选项符合题意。

应提请注意的是：采用传统处理工艺的原水应为小于3mg/L的低浊度、无污染的地面水;有轻微污染的进水就不能采用上述常规工艺，而需增加的预处理工艺包括臭氧工艺环节。因此四个选项中B为正确选项。

12[单选题] 下列说法，不属于无粘结预应力筋技术要求的是(　　)。

A.预应力筋外包装材料应采用聚乙(丙)烯

B.预应力筋涂料层应采用专用防腐油脂

C.必须采用工类锚具

D.混凝土保护层不小于50mm

参考答案：D

参考解析： 考点是无粘结预应力施工知识，属于无粘结预应力筋的技术要求。

教材中可参考内容如下：

(1)预应力筋外包层材料，应采用聚乙烯或聚丙烯，严禁使用聚氯乙烯;外包层材料性能应满足《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92的要求;

(2)预应力筋涂料层应采用专用防腐油脂，其性能应满足《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92的要求;

(3)必须采用工类锚具，锚具规格应根据无粘结预应力筋的品种、张拉力以及工程使用情况选用。

而预应力保护层厚度，应属于钢筋混凝土水池结构防腐设计和施工内容，与无粘结预应力钢筋技术要求无关。因此D是干扰项。

需要补充的参考内容还有：

无粘结预应力钢筋优点：不需要预留孔道，也不必灌浆、施工简便、快速、造价较低、易于推广应用。用预应力来解决结构温度应力难题被一些业内人士认为是从根本上解决水池裂缝问题的有效方法：当池体长度和宽度都较长时，不设温度变形缝，而在池壁、底板水平方向均施加预应力来解决温度应力问题;混凝土被施加预应力以后，混凝土本身受压，水池抗渗性、耐久性会大为提高。

13[单选题] 钢筋混凝土水池结构变形缝施工时，橡胶止水带的现场接头方法是(　　)。

A.热接

B.搭接

C.粘接

D.叠接

参考答案：A

参考解析： 【考点解析】考点为给水排水构筑物施工内容，属于实践型考题。

应试人员应具有变形缝施工实践经验，教材没有相关内容。

混凝土给水排水构筑物的变形缝多采用橡胶止水带，塑料止水和金属止水带用得较少。

橡胶止水带接头一般情况下是在工厂加工成型，只有在特定条件下个别接头需要现场连接。连接方式应采用热接(热熔连接)，接缝质量要求：应平整牢固，不得有裂口、脱胶现象。除A选项“热接”外，其他三个选项都属干扰项。

14[单选题] 有粘结预应力钢绞线张拉时，当实际伸长量与设计伸长量偏差超出规定值时，应进行(　　)后重新张拉。

A.持荷

B.放张

C.超张

D.锚固

参考答案：B

参考解析： 【考点解析】本题考点为后张有粘结预应力施工知识，且实践性较强，难度较大。

预应力张拉通常采用双控(应力和伸长值)标准。有时张拉应力达到控制值，但预应力钢绞线实际伸长量与设计伸长量偏差值超出规范允许偏差(6%)值;这类问题在连续箱梁的预应力钢绞线长度超过100m时常会出现。施工通常采用补救措施为：对钢绞线放张，重新张拉。

教材中可供参考的内容有：

放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求，设计未要求时，不得低于强度设计值的75%。放张顺序应符合设计要求，设计未要求时，应分阶段、对称、交错地放张。放张前，应将限制位移的模板拆除。这是先张预应力预制件的放张作业规定。

工程实践中，后张预应力连续梁张拉锚固后进行放张可参考以上规定，按照张拉的逆顺序进行放张作业;且应经过单根钢绞线张拉控制值计算和试验验证后，使用前卡式千斤顶进行逐根放张。然后依据设计要求和规范规定重新进行张拉直至符合要求。

四个选项中只有B“放张”是正确项。

15[单选题] 下列关于施工进度调整的内容中不正确的是(　　)。

A.工程量

B.持续时间

C.工作关系

D.进度索赔

参考答案：D

参考解析： 考点应为施工进度调整内容，调整内容应包括：工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。索赔不属于施工计划调整内容。

计划进度调整具体规定还有：

(1)跟踪进度计划的实施并进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应及时采取调整计划措施。

(2)施工进度计划在实施过程中进行的必要调整必须依据施工进度计划检查审核结果进行。

(3)在施工进度计划调整中，工作关系的调整主要是指施工顺序的局部改变或作业过程相互协作方式的重新确认，目的在于充分利用施工的时间和空间进行合理交叉衔接，从而达到控制进度计划的目的。

16[单选题] “无压管道严密性试验可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。”该说法是针对内径大于(　　)mm的管道。

A.700

B.500

C.300

D.100

参考答案：A 查看更多一级建造师《市政工程》备考资料>>

参考解析： 【考点解析】本题考点是无压管道功能性试验规定。《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268关于无压管道严密性试验的具体规定：

(1)试验管段应按井距分隔，带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。

(2)当管道内径大于700mm时，可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

因此可知A为正确选项，本题虽然属于数字型考点，但是属于管道施工常识知识。

之所以规定管道内径大于700mm，主要考虑试验人员可以进去检查，才可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;当管道内径小于700mm，检查人员不能进去检查时，管道应全数进行试验。

17[单选题] 路基土的液性指数IL为0.5，则该土属于(　　)状态。

A.流塑

B.软塑

C.硬塑

D.半坚硬

参考答案：B

参考解析： 考点为土的主要性能参数。属于土质与土力学知识。对黏性土和粉质黏土来说，液性指数是表示天然含水率与界限含水率相对关系的指标。液性指数与土的类别及含水量有关，同一种土，含水量越大则液性指数越大，土质越软。分界线，当含水量小于缩限时土体处于固态，且体积不再发生变化，当处于缩限和塑限之间时土体体积随含水量减小体积变化，仍处于固态，当土体含水量处于塑限和液限之间时，土体具有可塑性，即可以塑造出各种形状，当土体含水量大于液限时，土体处于流动状态，即土体具有可流动性。

18[单选题] 下列基坑围(支)护结构中，采用钢内撑时可不设置围檩的是(　　)。

A.SMW桩

B.钻孔灌注桩

C.止水帷幕板桩

D.地下连续墙

参考答案：D

参考解析： 考点基坑围(支)护结构与内撑知识。答案为地下连续墙。

一般情况下，基坑围(支)护结构采用桩一墙结构，内支撑设置在围檩上以便保证力的均匀传递。地下连续墙的刚度较大，表面基本平整，支撑力的传递能力要比其他桩一墙结构要好。工程实践中可将支撑直接撑在墙上，而不必设置钢围檩。

19[单选题] 下列压实作业，不属于沥青混合料面层压实的是(　　)。

A.初压

B.复压

C.终压

D.段压

参考答案：D

参考解析： 考点是沥青混合料压实施工内容，属于实践性很强的考题。

考试用书有关内容综述如下：

(1)初压：摊铺之后立即进行(高温碾压)初压，宜采用关闭振动的轻型钢筒式压路机静压1～2遍。碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从外侧向中心碾压，在超高路段和坡道上则由低处向高处碾压。初压温度控制在130°～140°。最好不要用轮胎压路机，因为此时温度较高，容易产生较深的轮胎印记和发生沥青混合料的推移。在单机作业、有施工缝的情况下，最好先从中缝处碾压，可以尽快消除缝痕。沥青混合料的压实层最大厚度不宜大于100mm;沥青碎石混合料的压实层厚度不宜大于120mm，但当采用大功率压路机且经试验证明能达到压实度时允许增大到150mm。

(2)复压：复压应紧跟在初压后开始。碾压路段总长度不超过80m。复压应采用振动压路机和轮胎(塑胶轮)压路机完成;通常情况下，先用振动压路机碾压3～4遍，再用轮胎压路机碾压4～6遍，使其达到预期压实度。密级配沥青混凝土的复压宜优先采用重型的轮胎压路机进行搓揉碾压，以增加密水性(因为轮胎压路机轮子多会产生搓揉)。对粗集料为主的较大粒径的混合料，尤其是大粒径沥青碎石混合料基层，宜优先采用振动压路机复压。厚度小于30mm的薄沥青层不宜采用振动压路机碾压。

(3)终压：终压紧接在复压后进行，终压应选用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机，碾压不宜少于2遍，至无明显轮迹为止，终压温度应不小于80℃。由此可知，D选项“段压”是干扰项。

20[单选题] 水泥混凝土路面每块矩形道板的板长应按面层类型、厚度，并经(　　)计算确定。

A.偏压

B.弯拉

C.应力

D.应变

参考答案：C

参考解析： 【考点解析】考点应为水泥路面施工内容。属于专业技术型考题。

混凝土路面层在温度变化影响下会产生胀缩。为防止胀缩作用导致路面出现裂缝或翘曲，混凝土面层设有垂直相交的纵向和横向接缝，形成一块块矩形路板。一般相邻的接缝对齐，不错缝。每块矩形板的板长按面层类型、厚度并经应力计算确定。

纵向接缝是根据路面宽度和施工铺筑宽度设置。一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置带拉杆的平缝形式的纵向施工缝。一次铺筑宽度大于4.5m时，应设置带拉杆的假缝形式的纵向缩缝，纵缝应与线路中线平行。

横向接缝可分为横向缩缝、胀缝和横向施工缝。横向施工缝尽可能选在缩缝或胀缝处。快速路、主干路的横向缩缝应加设传力杆;在邻近桥梁或其他固定构筑物处、板厚改变处、小半径平曲线等处，应设置胀缝。

由此可知，C为正确选项。