一级建造师《建筑工程》每日一练(3.21)

1吊顶工程按照采用的龙骨材料不同进行划分，其划分类别不包括(　)。

A.格栅吊顶　B.木龙骨吊顶　C.轻钢龙骨吊顶　D.铝合金龙骨吊顶

参考答案：A

参考解析：本题涉及的考点是明龙骨吊顶的类型。明龙骨吊顶按照采用的龙骨材料不同，分为木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨吊顶等。

2.普通房屋建筑，一般环境、轻微环境作用下，满足耐久性要求的普通配筋混凝土最低强度等级是(　　)。

A.C20

B.C25

C.C30

D.C40

3.建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别，其中大量的建筑物的地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求，此项建筑属于(　　)类。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

4.水泥进场时应对其进行检查，检查应按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批次一定数量至少取样一次，其中同一批次最大数量正确的是(　　)。

A.袋装不超过100t为一批，散装不超过500t为一批

B.袋装不超过200t为一批，散装不超过300t为一批

C.袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批

D.袋装不超过100t为一批，散装不超过300t为一批

5.下列设备中，可安装在吊顶龙骨上的是(　　)。

A.烟感器

B.大型吊灯

C.电扇

D.投影仪

6.竣工总图实测依据的是(　　)。

A.城市坐标水准点

B.城市海拔高程点

C.施工控制点

D.临近区域控制点

7.关于钢筋混凝土预制桩沉桩顺序的说法，正确的是(　　)。

A.对于密集桩群，从四周开始向中间施打

B.一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打

C.对基础标高不一的桩，宜先浅后深

D.对不同规格的桩，宜先小后大、先短后长

8.按相关规范规定，建筑水泥的存放期通常为(　　)个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

9.关于施工缝留置位置的说法，正确的是(　　)。

A.梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的上面

B.柱留置在基础、楼板、梁的顶面

C.有主次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中1/2范围内

D.墙留置在门洞口过梁跨中1/2范围内，也可留在纵横墙的交接处

10.钢结构工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为(　　)。

A.从中间开始，对称向两边(或四周)进行

B.从两边(或四周)开始，对称向中间进行

C.从一边开始，依次向另一边进行

D.除偏心受力构件外，可根据现场方便施工原则定

1.D

【解析】此题有一定专业性，对工程及相关专业考生来说，但比较简单。主要考核建筑结构体系中构件受力状态分析的知识点。

先审题，图中杆件与地面为固定连接，当施加如图所示方向的力F时，可将力F分解为竖直向下和水平向右的两个分力。首先可以明确a-a截面处受压力和剪力;另外，因为是固定连接，那么a-a截面处肯定承受弯矩。

故本题的正确项为“D.压力、剪力和弯矩”。

2.B

【解析】此题比较专业，对工程及相关专业考生来说，仍有一定难度。主要考核配筋混凝土结构满足耐久性要求的混凝土最低强度等级规定的知识点。

在《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476--2008第3.4.4条中规定，配筋混凝土结构满足耐久性要求的混凝土最低强度等级应符合下表的规定：一般环境、轻微环境作用，其环境作用等级为I-A;普通房屋建筑，其设计使用年限为50年。由此可见，本题中的最低强度等级应为C25。

故本题的正确项为“B.C25”。

3.C

【解析】此题比较专业，对工程及相关专业考生来说，仍有一定难度。主要考核建筑抗震设防分类及抗震设计相关的知识点。

现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。抗震设防是以现有的科技水平和经济条件为前提的。以北京地区为例，抗震设防烈度为8度，超越8度的概率为10%左右。

建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。大量的建筑物属于丙类，这类建筑的地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。

故本题的正确选项为“C.丙”。

4.C

【解析】此题比较简单，对于具备类似工程实践经验的考生来说，属常识性知识，主要考核水泥材料复试要求的知识点。

规范规定：同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批检验，至少进行一次材料复试检验。

故本题正确选项应为“C.袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批”。

5.A

【解析】此题比较简单，对于有一定现场施工实践经验的考生，凭常识也能比较容易得出正确答案。主要考核装饰装修工序中吊顶施工的常识。

相关规范规定，吊杆安装应注意如下几点：

(1)不上人的吊顶，吊杆可以采用乒6的吊杆;上人的吊顸，吊杆可以采用φ8的吊杆;大于1500mm时，还应设置反向支撑。

(2)吊杆应通直，并有足够的承载能力。

(3)吊顶灯具、风口及检修1：7等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆。

故本题的正确项应为“A.烟感器”。

6.C

【解析】此题比较专业，需考生具备相应工程实践经验，有一定难度，主要考核施工测量技术中竣工图绘制的知识点。

竣工总图的实测，应在已有的施工控制点(桩)上进行。当控制点被破坏时，应进行恢复。恢复后的控制点点位，应保证所施测细部点的精度。

依据施工控制点将有变化的细部点位在竣工图上重新设定，竣工图应符合相关规定的要求。

故本题正确选项应为“C.施工控制点”。

7.B

【解析】此题具备一定专业性，但对具备相应工程实践经验的考生，此题不算太难。

主要考核钢筋混凝土预制桩沉桩施工时，各桩施工先后顺序组织原则的知识点。

当基坑不大时，打桩应逐排打设或从中间开始分头向四周或两边进行;

对于密集桩群，从中间开始分头向四周或两边对称施打;

当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打;

当基坑较大时，宜将基坑分为数段，然后在各段范围内分别施打，但打桩应避免自外向内或从周边向中间进行，以避免中间土体被挤密，桩难以打入;或虽勉强打入，但使邻桩侧移或上冒;

对基础标高不一的桩，宜先深后浅;对不同规格的桩，宜先大后小、先长后短，可使土层挤密均匀，以防止位移或偏斜。

故本题正确选项应为“B.一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打”。

8.C

【解析】此题有一定专业性，对于具备工程实践经验的考生来说，此题不难，主要考核最常用建筑材料中水泥存放期的知识点。

《预拌混凝土》GB14902—2012中对混凝土所用原材料进场复验作出如下规定：对水泥的强度、安定性、凝结时间及其他必要指标进行检验。同一生产厂家、同一品种、同一等级且连续进场的水泥袋装不超过200t为一检验批，散装不超过500t为一检验批。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时，应进行复验，并应按复验结果使用。

也就是说，水泥的正常存放时间为3个月。故本题正确选项应为“C.3”。

9.B

【解析】此题有一定专业性，对于具备现场工程实践经验的考生来说，此题不算难，主要考核混凝土施工缝留置原则的知识点。

规范规定，施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定：

(1)柱：宜留置在基础、楼板、梁的顶面，梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面;

(2)墙：留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处;

(3)单向板：留置在平行于板的短边的位置;

(4)有主次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内;

(5)与板连成整体的大截面梁(高超过1m)，留置在板底面以下20～30ram处。当板下有梁托时，留置在梁托下部;

(6)双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程，施工缝的位置应按设计要求留置。

故本题的正确选项为“B.柱留置在基础、楼板、梁的顶面”。

10.A

【解析】此题比较专业，需考生具备类似工程实践经验，主要考核钢结构建筑中普通螺栓连接施工时螺栓紧固次序的知识点。

根据相关规范，普通螺栓的紧固：螺栓的紧固次序应从中间开始，对称向两边进行。螺栓的紧固施工以操作者的手感及连接接头的外形控制为准，对大型接头应采用复拧，即两次紧固方法，保证接头内各个螺栓能均匀受力。

故本题正确选项应为“A.从中间开始，对称向两边(或四周)进行”。

11.无粘结预应力混凝土施工时，无需进行的工序是(　　)。

A.预留孔道和灌浆

B.预应力筋铺设就位

C.混凝土浇筑、养护

D.预应力筋的张拉、锚固

12.厨房、厕浴的防水通常宜采用(　　)。

A.沥青卷材防水

B.涂膜防水

C.混凝土刚性防水

D.水泥砂浆防水

13.在工程网络计划中，判别关键工作的条件是(　　)最小。

A.自由时差

B.总时差

C.持续时间

D.时间间隔

14.基坑(槽)验槽应由(　　)负责组织。

A.项目经理

B.项目总工

C.总监理工程师

D.建设单位技术负责人

15.可作为施工总平面图设计依据的是(　　)。

A.工程建筑面积

B.工程施工部署

C.工程施工方案

D.工程质量目标

16.属于税金项目清单包含内容的是(　　)。

A.教育费附加、增值税、城市维护建设税

B.营业税、增值税、地方教育附加

C.城市维护建设税、增值税、营业税

D.营业税、城市维护建设税、教育费附加

17.下列合同类型中，对于承包人来说承担风险最大的是(　　)。

A.固定总价合同

B.固定单价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

18.在我国被称为“特许权融资方式”的是(　　)融资方式。

A.BT

B.DB

C.BOT

D.EPC

19.在砌体上安装门窗时，严禁用(　　)固定。

A.化学锚栓

B.膨胀螺栓

C.射钉

D.预埋件

20.施工组织设计应由(　　)主持编制。

A.项目经理

B.项目总工程师

C.公司项目管理部门

D.公司总工程师

11.A

【解析】此题有一定专业性，对于具备类似工程实践经验的考生来说，其实很简单，主要考核无粘结预应力混凝土所包含的施工工序。

无粘结预应力是近年来发展起来的新技术，其做法是在预应力筋表面涂敷防腐润滑油脂，并外包塑料护套制成无粘结预应力筋后，如同普通钢筋一样先铺设在支好的模板内;然后，浇筑混凝土，待混凝土强度达到设计要求后再张拉锚固。它的特点是不需预留孔道和灌浆，施工简单等。

不需预留孔道和灌浆，这也是无粘结与有粘结的最大区别。

故本题正确选项应为“A.预留孔道和灌浆”。

12.B

【解析】此题有一定专业性，对于具备类似工程实践经验的考生来说，属于业界常识，主要考核室内防水各种做法的适用环境。

针对厨房、厕浴的防水施工，存在施工空间相对狭小、空气流通不畅、穿楼板(墙)管道多、阴阳角较多等不利因素，如果用防水材料，其施工不易操作，防水效果不易保证。故选择防水材料时，应充分考虑可操作性。因此，在作业上一般采用施工灵便、无接缝的涂膜防水做法。

故本题正确选项应为“B.涂膜防水”。

13.B

【解析】此题有一定专业性，对于具备类似工程实践经验的考生来说，属于业界常识，主要考核网络计划技术中关键工作判别的知识点。

时差可分为总时差和自由时差两种：工作总时差，是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间;工作自由时差，是指在不影响其所有紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。

关键线路：全部由关键工作所组成的线路就是关键线路。关键线路的工期即为网络计划的计算工期。

关键工作：是网络计划中总时差最小的工作，在双代号时标网络图上，没有波形线的工作即为关键工作。

之所以用“网络计划中总时差最小的工作”的工作，考虑了两种情况：(1)当计划工期等于计算工期时，判别关键工作的条件是总时差为零的工作;(2)当计划工期大于计算工期时，差别条件则是总时差最小的工作为关键工作。

故本题正确选项应为“B.总时差”。

14.C

【解析】此题比较简单，对于有一定现场实践经验的考生来说，属于业界常识，主要考核基坑验槽的组织程序。

对于整个项目的施工过程，所有涉及结构安全、使用功能的重大节点验收，均需由总监理工程师来组织。

根据我国建设法规体系，监理是建设单位在施工现场的代理人，从法律意义上说其与建设单位的地位平等。也就是说，针对有监理的项目，所有属于总监理工程师职责范围内的工作，在没有监理的项目上，这些工作都可以由建设单位的项目负责人来组织和完成。按相关规范规定，基坑验槽应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。

针对基坑验槽的组织程序，其组织人既可以是总监理工程师，也可以是建设单位项目负责人。

故本题正确选项应为“C.总监理工程师”。

15.B

【解析】此题不难，对于具备工程实践经验的考生来说，用排除法很容易选出正确答案。主要考核施工总平面图设计依据的知识点。

很明显，选项A、选项C与总平面图设计没有关系。选项C的工程施工方案，应该按总平面图来选择具体的施工方案，也不正确。

故本题正确选项应为“B.工程施工部署”。

16.D

【解析】此题不难，对于具备工程实践经验的考生来说，很简单，主要考核工程造价中税金包含的内容。

根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013144号)的规定：税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。

故本题正确选项应为“D.营业税、城市维护建设税、教育费附加”。

17.A

【解析】此题比较简单，对于具备一定工程实践经验的考生来说，属常识性知识，主要考核常用合同价款约定方式的知识点。

目前常用的合同价款约定方式有以下3种：

(1)单价合同。是指承建双方在合同约定时，首先约定完成工程量清单工作内容的固定单价，或者在约定了固定单价的基础上，又在专用条款中约定了可以调整部分工程量清单单价的相关条款，其次是双方暂定或者核定工程量，然后核算出合同总价。工程项目竣工后根据实际工程量进行结算。固定单价不调整的合同称为固定单价合同，一般适用于虽然图纸不完备但是采用标准设计的工程项目。固定单价可以调整的合同称为可调单价合同，一般适用于工期长、施工图不完整、施工过程中可能发生各种不可预见因素较多的工程项目。

(2)总价合同。是指承建双方在合同约定时，将工程项目的总造价进行约定的合同。总价合同又分为固定总价合同和可调总价合同。固定总价合同适用于规模小、技术难度小、工期短(一般在1年之内)的工程项目。可调总价合同是指在固定总价合同的基础上，对在合同履行过程中因为法律、政策、市场等因素影响，对合同价款进行调整的合同。适用于虽然工程规模小、技术难度小、图纸设计完整、设计变更少，但是工期一般在

一年之上的工程项目。

(3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。适用于灾后重建、新型项目或对施工内容、经济指标不确定的工程项目。

对于承包人来说风险最大的是固定总价合同;对于发包人来说风险最大的是成本加酬金合同。

故本题正确选项应为“A.固定总价合同”。

18.C

【解析】此题比较简单，属常识性知识，了解FIDIC合同条件或国际国内通用项目管理模式的考生很容易作答，主要考核常见项目管理模式中BOT模式的定义及概念。BOT融资方式在我国称为“特许权融资方式”，其含义是指国家或者地方政府部门通过特许权协议，授予签约方承担公共性基础设施(基础产业)项目的融资、建造、经营和维护。在协议规定的特许期限内，项目公司拥有投资建造设施的所有权，允许向设施使用者收取适当的费用，由此回收项目投资、经营和维护成本并获得合理的回报。特许期满后，项目公司将设施无偿地移交给签约方的政府部门。

故本题正确选项应为“C.BOT”。

19.C

【解析】此题比较简单，对于具备一定工程实践经验的考生来说，属常识性知识，主要考核门窗安装施工技术要求的知识点。

根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210--2001第5.1.11条：建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

考虑到砌体中砖、砌块以及灰缝的强度较低，受冲击容易破碎，故规定在砌体上安装门窗时严禁用射钉固定。且将此条列为规范强制性条文。

故本题正确选项应为“C.射钉”。

20.A

【解析】此题比较简单，应该不难。主要考核项目施工组织的编制和审批相关规定。

《建筑施工组织设计规范》GB/T505022009第3.0.5条规定，施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。

项目负责人，即项目经理。尽管实际项目管理中，相当一部分项目的施工组织设计为项目总工程师(技术负责人)主持编制，其实这是错误做法。

故本题的正确项应为“A.项目经理”。

21.梁中一般配有(　　)。

A.纵向受力钢筋

B.箍筋

C.弯起钢筋

D.拉筋

E.架立钢筋

22.下列结构体系形式中，内力主要是轴向压力的有(　　)。

A.筒体结构

B.网架结构

C.桁架结构

D.拱式结构

E.壳体结构

23.属于钢筋工艺性能的指标有(　　)。

A.拉伸性能

B.弯曲性能

C.冲击性能

D.焊接性能

E.疲劳性能

24.下列各项中，属于装饰玻璃的有(　　)。

A.釉面玻璃

B.夹丝玻璃

C.刻花玻璃

D.冰花玻璃

E.Low-E玻璃

25.可以测出两点问水平距离的仪器是(　　)。

A.水准仪

B.经纬仪

C.全站仪

D.水准尺

E.卷尺

26.关于土方开挖的说法，正确的有(　　)。

A.基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高

B.基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定

C.土方开挖前应先进行测量定位，设置好控制点

D.软土基坑必须分层均衡开挖

E.基坑开挖完成后应及时验槽，减少暴露时间

27.关于钢筋施工工艺的说法，错误的有(　　)。

A.水平构件不得采用绑扎接头，垂直构件不得采用机械接头

B.现场由焊工专门制作焊接接头，作为焊接试件

C.同一受力钢筋不得出现两个以上的接头

D.螺纹连接的做法不适用于φ16以下的钢筋

E.受拉钢筋直径大于25时，不宜再采用绑扎接头

28.地下工程防水卷材的铺贴方式可分为“外防外贴法”和“外防内贴法”，外贴法与内贴法相比较，其特点有(　　)。

A.容易检查混凝土质量

B.浇筑混凝土时，容易碰撞保护墙和防水层

C.不能利用保护墙作模板

D.工期较长

E.土方开挖量大，且易产生塌方现象

29.根据《招标投标法》的规定，下列(　　)项目可以不进行招标。

A.抢险救灾工程

B.利用扶贫资金以工代赈工程

C.国家秘密工程

D.世界银行贷款工程

E.国外政府援助项目并对招标投标具体条件和程序有专门规定的工程

30.下列工程中，应单独编制安全专项施工方案的情况有(　　)。

A.采用常规起重设备、方法吊装单件重量5kN的吊装工程

B.地下暗挖工程

C.网架和索膜结构安装工程

D.人工挖孔桩工程

E.开挖深度4.8m的土方开挖工程

21.ABCE

【解析】对于理论基础知识扎实的考生，此题应该不难，主要考核钢筋混凝土梁通常情况下配筋的知识点。

梁中一般配制下面几种钢筋：纵向受力钢筋、箍筋、弯起钢筋、架立钢筋、纵向构造钢筋。

纵向构造钢筋也称腰筋，通常有抗扭筋N和构造筋G两种。但拉筋，只在特殊配筋构造时才有，通常情况下基本上没有。

故本题正确选项应为“ABCE”。

22.DE

【解析】此题属于业界常识，对于理论基础知识扎实的考生，比较简单。主要考核常见建筑结构体系特点的知识点。

在高层建筑中，特别是超高层建筑中，水平荷载愈来愈大，起着控制作用。筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。它的受力特点是，整个建筑犹如一个固定于基础上的封闭空心的筒式悬臂梁来抵抗水平力。

网架是由许多杆件按照一定规律组成的网状结构。网架结构可分为平板网架和曲面网架。它改变了平面桁架的受力状态，是高次超静定的空间结构。平板网架采用较多，其优点是：空间受力体系，杆件主要承受轴向力，受力合理，节约材料，整体性能好，刚度大，抗震性能好。杆件类型较少，适于工业化生产。

桁架是由杆件组成的结构体系。在进行内力分析时，节点一般假定为铰节点，当荷载作用在节点上时，杆件只有轴向力，其材料的强度可得到充分发挥。桁架结构的优点是可利用截面较小的杆件组成截面较大的构件。

拱是一种有推力的结构，它的主要内力是轴向压力。拱式结构的主要内力为压力，可利用抗压性能良好的混凝土建造大跨度的拱式结构。由于拱式结构受力合理，在建筑和桥梁中被广泛应用。它适用于体育馆、展览馆等建筑中。

薄壁空间结构，也称壳体结构。它的厚度比其他尺寸(如跨度)小得多，所以称薄壁。它属于空间受力结构，主要承受曲面内的轴向压力，弯矩很小。它的受力比较合理，材料强度能得到充分利用。薄壳常用于大跨度的屋盖结构，如展览馆、俱乐部、飞机库等。薄壳结构多采用现浇钢筋混凝土，费模板、费工时。

故本题正确选项应为“DE”。

23.BD

【解析】此题比较专业，有一定难度，主要考核最常用建筑材料中钢筋主要性能中工艺性能的知识点。

钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。

其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。

工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。

故本题正确选项应为“BD”。

24.ACD

【解析】对于有类似工程实践的考生，此题比较简单，主要考核各种建筑玻璃按功能分类知识点。

按照常规，装饰玻璃包括以装饰性能为主要特性的彩色平板玻璃、釉面玻璃、压花玻璃、喷花玻璃、乳花玻璃、刻花玻璃、冰花玻璃等。

关于Low-E玻璃，主要特性是节能，也有部分1ow-E玻璃具备装饰效果，但并不是所有Low-E玻璃都具备装饰功能，所以不能选E。

故本题正确选项应为“ACD”。

25.ABC

【解析】此题有一定专业性，对于没有类似工程实践经验的考生，有一定难度，主要考核常用测量仪器的基本功能。

首先，大家都知道经纬仪、全站仪能直接测量两点间水平距离。其实水准仪利用视距测量原理，它也可以测量两点间的大致水平距离，只是测量精度不高而已。

水准尺只可以测量水平度，明显不可以测距;卷尺能测量两点间距离，但不能测量两点间水平距离。

故本题正确选项应为“ABC”。

26.BCDE

【解析】此题有一定专业性，对于具备类似工程实践经验的考生，此题不难。主要考

核基坑土方开挖技术要点。

土方开挖的原则：开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖。开挖前先进行测量定位、抄平放线，设置好控制点。挖土要分层进行，分层厚度应根据工程具体情况(包括土质、环境等)决定，开挖本身是一种卸荷过程，防止局部区域挖土过深、卸载过速，引起土体失稳，降低土体抗剪性能。机械开挖至接近设计坑底标高或边坡边界时应预留20～30cm厚的土层，用人工开挖和修坡，边挖边修坡，保证标高符合设计要求。基坑开挖完成后，应及时清底、验槽，减少暴露时间，防止暴晒和雨水浸刷破坏地基土的原状结构。

故本题的正确选项应为“BCDE”。

27.ABC

【解析】此题有一定专业性，对于具备类似工程实践经验的考生，此题不难。主要考核钢筋连接施工工艺做法的知识点。

当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时，不宜采用绑扎搭接接头。

轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。故选项A的说法不正确。在施工现场，应按国家现行标准抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，选项B单独制作试件的做法明显不正确。

钢筋接头位置宜设置在受力较小处，同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。显然，最多只能出现一个接头，选项C的说法不正确。

当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时，不宜采用绑扎搭接接头。

轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。选项E的说法正确。

目前最常见、采用最多的方式是钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接。其通常适用的钢筋级别为HRB335、HRB400、RRB400，适用的钢筋直径范围通常为16～50mm。选项D的说法正确。

本题要选择错误说法，故本题的正确选项应为“ABC”。

28.ACDE

【解析】此题比较专业，但对于有类似工程实践的考生，此题不难，主要考核地下结构卷材防水两种施工方法的特点和区别：

首先，搞清楚什么是“外防外贴法”和“外防内贴法”。

外防外贴法：是卷材防水层直接贴在结构外表面，防水外边再做保护层就可以了。这种方法的优点是，由于是后贴立面防水层，所以浇捣结构混凝土时不会损坏防水层，只需注意保护底板与留槎部位的防水层即可;便于检查混凝土结构及卷材防水层的质量，且容易修补。

外防内贴法：是先在结构外砌一挡土墙，在挡土墙的内侧做防水。这种方法的优点是工序简便，工期短节省施工占地，土方量较小，节约外墙外侧模板，卷材防水层无需临时固定留槎，可连续铺贴，质量容易保证。

故本题正确选项应为“ACDE”。

29.ABCE

【解析】此题有一定专业性，对于没有类似工程实践经验的考生，有一定难度，主要考核招标投标相关法规中对可不进行招标情况的规定。

根据《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委[2013]30号令)第12条规定，依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列情形之一的，可以不进行施工招标：

(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;

(2)施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术;

(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设;

(4)采购人依法能够自行建设;

(5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并，且其他人承担将影响施工或者功能配套要求;

(6)国家规定的其他情形。

故本题正确选项应为“ABCE”。

30.BCDE

【解析】此题不难，对于具备一定工程实践经验的考生来说，很简单，主要考核危险性较大分部分项工程安全管理办法的知识点。

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)文件规定：当采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程，应单独编制安全专项施工方案。

故本题的正确项应为“BCDE”。