201年二建水利水电每日一练(3.21)

1某混凝土坝工程为提高岩体的整体性和抗变形能力而采用的水泥灌浆属于()

A.帷幕灌浆

B.接触灌浆

C.接缝灌浆

D.固结灌浆

正确答案：D

2根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》规定，现场测量基本控制点、基线和水准点应由()提供。

A.承包人

B.监理人

C.质量监督机构

D.发包人

正确答案：D

3根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，水闸夜间施工增加费属于()

A.直接费

B.其他直接费

C.间接费

D.现场经费

正确答案：B

4重力坝垂直于坝轴线方向的缝称为()

A.纵缝

B.斜缝

C.错缝

D.横缝

正确答案：D

5根据《水工混凝土施工规范》有关规定，混凝土坝坝体浇筑块高度一般在()m以内。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：C

6下列属于水利水电工程施工进度控制的组织措施的是()

A.建立进度控制目标体系

B.抓好施工现场的平面管理

C.抓好原材料质量控制和及时供应

D.抓好现场管理和文明施工

正确答案：A

7地表形态、高程、地势高低、山脉水系、自然景物、森林植被，以及人工建筑物分布等综合反映称为()

A.地形

B.地貌

C.地质

D.地理

正确答案：A

8下列属于有机材料的是()

A.合金钢

B.铁

C.天然石材

D.沥青制品

正确答案：D

9某溢洪道工程施工中，底板施工期气温较高，为保证混凝土浇筑质量，应使用()水泥。

A.硅酸盐

B.矿渣

C.粉煤灰

D.大坝

正确答案：D

10含砾和不含砾的黏性土的压实标准应以()作为设计控制指标。

A.天然密度

B.压实度

C.相对密度

D.干密度

正确答案：D

11水泥是水硬性胶凝材料，它的硬化环境()

A.只能在水中

B.只能潮湿环境中

C.只能在空气中

D.既能在空气中，又能在水中

正确答案：D

12有物理屈服点的钢筋强度设计依据是()

A.比例极限

B.屈服强度

C.极限强度

D.条件屈服强度

正确答案：B

13模板设计中,属于特殊荷载的是()

A.钢筋重量

B.风荷载

C.振捣混凝土产生的荷载

D.新浇混凝土重量

正确答案：B

14用于有抗冻要求的混凝土且环境水具硫酸盐侵蚀时，应优先选用的水泥品种是()

A.普通硅酸盐水泥

B.硅酸盐大坝水泥

C.抗硫酸盐硅酸盐水泥

D.硅酸盐水泥

正确答案：C

15某工程泵房大梁跨度为6m,其模板设计起拱值应取跨度的()左右。

A.0.1%

B.0.2%

C.0.3%D/0.4%

正确答案：C

16先在缝的一侧立模浇混凝土，并在模板内侧预先钉好安装填充材料的长铁钉数排，并便铁钉的1/3留在混凝土外面，然后安装填料、敲弯铁尖,使填料固定在混凝土面上，再立另一侧模板和浇混凝土。这种填料安装方法是()

A.先装法

B.先浇法

C.后装法

D.后浇法

正确答案：C

17采用喷浆修补法，当喷浆层较厚时，应分层喷射，每次喷射厚度应根据喷射条件而定，侧喷为()

A.10～20mm

B.20～30mm

C.30～40mm

D.50～60mm

正确答案：C

18有底座机组安装，先将底座放于浇筑好的基础上，套上地脚螺丝和螺帽，调整位置，底座的纵横中心位置和浇筑基础时所定的纵横中心线误差不能超过()

A.±5mm

B.±4mm

C.+2mm

D.±1mm

正确答案：A

19水利水电工程发生重大质量事故后，()必须将事故简要情况向项目主管部f"]报告。

A.项目法人

B.施工总承包商

C.专业分包单位

D.监理单位

正确答案：A

20各单位在工程项目现场的行政负责人对本单位在工程建设中的质量工作负，()

A.领导责任

B.直接领导责任

C.技术责任

D.直接责任

正确答案：B

21混凝土施工质量常用的检查和监测的方法有()等。

A.物理监测

B.原型观测

C.钻孔压水检査

D.大块取样试验

E.承包商自检

正确答案：A,B,C,D

22根据《水利水电工程施工组织设计规范》，应根据下列()等因素确定导流建筑物的级别。

A.保护对象

B.失事后果

C.使用年限

D.工程总工期

E.导流建筑物规模

正确答案：A,B,C,E

23根据《水土建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL47—97)，露天石方开挖常采用的爆破方法有()

A.深孔爆破法

B.浅孔爆破法

C.药壶爆破法

D.预裂爆破法

E.洞室爆破法

正确答案：A,B,D,E

24土石坝防渗处理中，上游截渗的基本方法有()

A.黏土斜墙法

B.抛土和放淤法

C.灌浆法

D.导渗沟法

E.防渗墙法

正确答案：A,B,C,E

25根据《水利工程建设项目施工分包管理暂行规定》，下列关于项目法人分包管理职责叙述正确的是()

A.项目法人负责协调承包单位和分包单位的关系

B.项目法人应对承包单位提出的分包内容和分包单位的资质进行审核

C.项目法人对承包单位和分包单位签订的分包合同实施情况进行监督检查，防止分包单位再分包

D.项目法人对承包单位雇用劳务情况进行监督检査，防止不合格劳务进入建设工地及变相分包

E.项目法人负责协调分包单位和监理单位的关系

正确答案：B,C,D

26反映钢筋塑性性能的基本指标是()

A.伸长率

B.冷弯性能

C.比例极限

D.屈服强度

E.极限强度

正确答案：A,B

27关于固定式启闭机安装的基本要求,下列说法正确的是()

A.启闭机机座下的混凝土层浇筑厚度不应小于50mm

B.机架下面承受荷载的部位必须敷设安装垫板

C.导水机构的工作要灵活可靠

D.闸门的检查应在门槽内进行

E.对启闭机做计算荷载和运行荷载试验

正确答案：A,B,E

28下列关于高处作业的划分规定正确的是()

A.高度在4～8m时，称为一级高处作业

B.高度在5～15m时，称为二级高处作业

C.高度在8～18m时，称为二级高处作业

D.高度在15～30m时，称为三级高处作业

E.高度在18～33m时，称为三级高处作业

正确答案：B,D

29下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果的是()

A.基坑降水工程

B.土方开挖工程

C.脚手架工程

D.灌浆工程

E.混凝土浇筑工程

正确答案：A,B,C

30某专业分包单位根据施工总承包商的委托，承担工程中的基坑支护工程施工，由于设计单位提交的基坑支护设计考虑不周导致基坑出现坍塌事故,该事故的责任方是()

A.项目法人

B.施工总承包商

C.专业分包单位

D.监理单位

E.设计单位

正确答案：B,E