2017年二建公路工程每日一练(3.31)

1.在透水性不好的压实层上填筑透水性较好的填料前，应在其表面设( )的双向横坡，并采取相应的防水措施。

A.2%～4%　B.2%～5%　C.1%～5%　D.5%～12%

【答案】A

【解析】本题考查的是填方路基施工。在透水性不好的压实层上填筑透水性较好的填料前，应在其表面设2%～4%的双向横坡，并采取相应的防水措施。参见教材P4。

2.关于抛石挤淤施工技术说法正确的是( )。

A.采用抛填片石，片石不应小于60cm　B.抛填时，自两侧向中线展开

C.横坡陡于1:15 时，自低向高展开抛填　D.该法在大型机械无法进入的情况下也可以适用

【答案】D

【解析】参见教材P19。

3.老路堤与新路堤交界的坡面挖除清理的法向厚度不宜小于( )m，然后从老路堤坡脚向上按设计要求挖设台阶。

A.0.3　B.0.5　C.0.8　D.1

【答案】A

【解析】老路堤与新路堤交界的坡面挖除清理的法向厚度不宜小于0.3m，然后从老路堤坡脚向上按设计要求挖设台阶。参见教材P15。

4.在路基工程中，用于排除泉水或地下集中水流的设施是( )。

A.暗沟　B.渗井　C.截水沟　D.急流槽

【答案】A

【解析】参见教材P13。

5.填隙碎石底基层，拟采用干法施工，为使摊铺好的粗碎石稳定就位，初压时应选用的压路机为( )。

A.8t 两轮压路机　B.16t 两轮振动压路机　C.8t 羊足碾　D.16t 胶轮压路机

【答案】A

【解析】本题考查的是填隙碎石施工。初压时用8t 两轮压路机碾压3～4 遍，使粗碎石稳定就位。参见教材P37。

6.适用于高速公路、一级公路沥青下面层及以下层次，二级及二级公路以下公路的各个层次的沥青为( )。

A.A 级沥青　B.B 级沥青　C.C 级沥青　D.D 级沥青

【答案】B

【解析】参见教材P51。

7.评价沥青混合料抗塑性变形能力的指标是( )。

A.稳定度　B.沥青饱和度　C.流值　D.空隙率

【答案】C

【解析】参见教材P82。

8.土工合成材料应纵、横向搭接，下列关于其具体搭接要求叙述正确的是( )。

A.土工织物横向搭接8～10cm，纵向搭接5～8cm

B.土工织物横向搭接5～8cm，纵向搭接4～5cm

C.玻纤网横向搭接5～8cm，纵向搭接4～5cm，横向搭接处用尼龙绳绑扎固定

D.玻纤网横向搭接8～10cm，纵向搭接5～8cm，纵向搭接处用尼龙绳绑扎固定

【答案】D

【解析】本题考查的是土工合成材料加筋沥青路面的施工工艺。玻纤网横向搭接8～10cm，纵向搭接5～8cm，纵向搭接处用尼龙绳绑扎固定。参见教材P81。

9.明挖扩大基础施工中，混凝土护壁一般采用喷射混凝土。根据经验，一般喷护厚度为( )cm，一次喷护约需1～2h。

A.3～8　B.3～5　C.5～8　D.5～10

【答案】C

【解析】本题考查的是明挖扩大基础。明挖扩大基础施工中，混凝土护壁一般采用喷射混凝土。根据经验，一般喷护厚度为5～8cm，一次喷护约需1～2h。参见教材P92。

10.按隧道长度划分，全长8000m 的隧道属于( )隧道。

A.特长　B.长　C.中　D.短

【答案】A

【解析】本题考查的是隧道结构组成。长度大于3000m 的属于特长隧道。参见教材P130。

11.隧道施工方法中，采用喷锚技术、监控量测等并与岩石力学理论构成的一个体系而形成的一种施工方法是( )。

A.传统的矿山法　B.隧道掘进机法　C.新奥法　D.盾构法

【答案】C

【解析】参见教材P133。

12.主要作用是在夜间通过对车灯光的反射，使司机能够了解前方道路的线形及走向，使其提前做好准备的交通安全设施是( )。

A.突起路标　B.轮廓标　C.道路中线　D.指路标志

【答案】B

【解析】参见教材P144。

13.施工组织设计按工程项目阶段分类不包括( )。

A.设计阶段施工组织设计　B.招投标阶段施工组织设计

C.施工阶段施工组织设计　D.竣工验收阶段施工组织设计

【答案】D

【解析】本题考查的是施工组织设计的分类及作用。施工组织设计按工程项目阶段分类包括设计阶段施工组织设计、招投标阶段施工组织设计和施工阶段施工组织设计。参见教材P149。

14.公路工程现场质量检查控制的方法不包括( )。

A.测量　B.观察　C.审核　D.分析

【答案】C

【解析】本题考查的是工程质量控制方法。公路工程现场质量检查控制的方法主要是：测量、试验、观察、分析、记录、监督、总结改进。参见教材P160。

15.下列检测项目中属于土方路基实测项目，而不属于石方路基实测项目的是( )。

A.压实度　B.边坡　C.弯沉值　D.平整度

【答案】C

【解析】本题考查的是路基工程质量检验。土方路基实测项目有：压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。石方路基实测项目有：压实度、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡坡度和平顺度。参见教材P170。

16.钻孔灌注桩施工质量检验的实测项目不包括( )。

A.混凝土强度　B.桩长　C.孔深　D.孔径

【答案】B

【解析】本题考查的是桥梁工程质量检验。钻孔灌注桩施工质量检验的实测项目包括混凝土强度、桩位、孔深、孔径、钻孔倾斜度、沉淀厚度、钢筋骨架底面高程。参见教材P173。

17.施工单项合同估算价在( )万元人民币以上的公路工程施工项目必须进行招标。

A.50　B.100　C.200　D.3000

【答案】C

【解析】本题考查的是施工招标投标管理要求。施工单项合同估算价在200 万元人民币以上的公路工程施工项目必须进行招标。参见教材P212。

18.公路工程施工现场，( )是劳务用工管理工作的第一责任人。

A.用工单位项目负责人　B.用工单位法定代表人

C.提供劳务单位项目负责人　D.提供劳务单位法定代表人

【答案】B

【解析】本题考查的是劳务用工管理。用工单位法定代表人是劳务用工管理工作的第一责任人，负责组织和领导本企业劳务用工管理工作。参见教材P256。

19.按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的规定，施工单位在工程报价中的安全生产费不得低于投标价的( )。

A.0.5%　B.1%　C.2%　D.3%

【答案】B

【解析】本题考查的是公路水运工程安全生产监督管理办法有关要求。施工单位在工程报价中应当包含的安全生产费用，一般不得低于投标价的1%，且不得作为竞争性报价。参见教材P283。

20.下列公路工程项目，二级注册建造师可以担任项目负责人的是( )。

A.单跨100 米的桥梁工程　B.桥长500 米的连续桥工程

C.长度1000 米的隧道工程　D.长度200 米的高速公路

【答案】B

【解析】本题考查的是二级建造师注册执业工程规模标准。二级注册建造师担任中小型工程项目负责人。参见教材P308。