2017年二建机电工程每日一练(4.12)

1 仪表线路安装工作不包括(　　)。

A.保护管安装　B.绝缘试验　C.电线导通检查　D.内部卡件测试

参考答案：D

2 汽轮机按照(　　)，可划分为抽气式汽轮机、抽气背压式汽轮机。

A.结构型式　B.热力特性　C.主蒸汽压力　D.气流方向

参考答案：B

3 用于完成介质的流体压力平衡和气体净化分离等的压力容器称为(　　)。

A.反应设备　B.换热设备　C.储存设备　D.分离设备

参考答案：D

4 对于危险性较大的分部分项工程范围的吊装工程，(　　)应编制专项方案。

A.建设单位　B.施工单位　C.监理单位　D.设计单位

参考答案：B

5 室内电缆敷设中，电缆沟、电缆隧道内每(　　)m要设一道防火墙和防火门。

A.50～70　B.60～100　C.50～100　D.60～80

参考答案：B

6 不属于隔热耐火砖的是(　　)。

A.黏土质　B.硅质砖　C.高铝质　D.硅藻土砖

参考答案：D

7 工业管道系统进行气压试验时，承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍，(　　)的试验压力应为0.2MPa。

A.低压管道　B.高压管道　C.真空管道　D.超高压管道

参考答案：C

8 避雷器应垂直安装，倾斜不得大于(　　)，若有歪斜，可在法兰间加金属片校正，但要保其导电良好。

A.5°　B.10°　C.15°　D.20°

参考答案：C

9 在起重吊装中，钢丝绳用作缆风绳时，其安全系数应不小于(　　)。

A.3.5　B.5　C.8　D.10

参考答案：A

10 机械设备安装程序的首要步骤是(　　)。

A.设备开箱检查　B.基础测量放线　C.施工准备　D.设备试运转

参考答案：C

11 起重吊装中一般采用(　　)。

A.电动慢速卷扬机　B.电动高速卷扬机　C.卷绕式卷扬机　D.摩擦式卷扬机

参考答案：A

12 整装锅炉安装工作程序中，单机试转的紧前工作是(　　)。

A.附件安装　B.水压试验　C.工艺管路安装　D.报警及联锁试验

参考答案：C

13 在通风与空调工程施工中，不属于防排烟系统的是(　　)。

A.部件制作　B.空气处理设备安装　C.风管与配件制作　D.风管系统安装

参考答案：B

14 粗装修消防验收属于消防设施的(　　)验收。

A.功能性　B.完整性　C.安全性　D.可靠性

参考答案：A

15 工业管道管件的质量证明书的内容不包括(　　)。

A.使用有效期　B.制造厂名称　C.质量检验员的签字　D.制造厂质量检验部门的公章

参考答案：A

16 下列工序中，不属于封闭插接母线施工程序的是(　　)。

A.封闭插接母线安装　B.开箱检查　C.绝缘测试　D.电动机安装、接线

参考答案：D

17 高层建筑排水通气管的安装应高出屋面(　　)mm。

A.300　B.400　C.500　D.1000

参考答案：A

18 建筑电气工程受电试运行，只有(　　)合格，才能进行。

A.交接试验　B.调整试验　C.通电检查试验　D.放电试验

参考答案：A

19 下列不属于无机绝缘材料的是(　　)。

A.大理石　B.瓷器　C.云母　D.矿物油

参考答案：D

20 大型桅杆多采用(　　)截面。

A.实腹式　B.格构式　C.全埋式　D.半埋式

参考答案：B