一级建造师《公路工程》每日一练(4.17)

1[单选题] 中央分隔带路缘石应在(　　)之前完成。

A.纵向碎石盲沟的铺设

B.路面铺设

C.埋设横向塑料排水管

D.防水层施工

参考答案：B

2[单选题] 特种作业人员须经(　　)合格取得操作许可证者，方可上岗。

A.专业技术培训考试

B.领导考评

C.文化考试

D.相关部门考评

参考答案：A

3[单选题] 二级公路的基层和二级以下公路高级路面的基层不得使用(　　)。

A.水泥稳定未筛分碎石

B.石灰土

C.水泥稳定碎石土

D.二灰砾石

参考答案：B

4[单选题] 下列工程任务不得分包的是(　　)。

A.勘察工作

B.设计工作

C.施工工作

D.监理工作

参考答案：D

5[单选题] 不属于路基质量检验中石方路基实测项目的是(　　)。

A.压实

B.弯沉值

C.宽度

D.平整度

参考答案：B

参考解析：石方路基实测项目有：压实、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡坡度和平顺度。

6[单选题] 洞口仰坡脚到洞门墙背的水平距离不应小于(　　)m。

A.1.0

B.1.5

C.2.0

D.2.5

参考答案：B

7[单选题] 就地浇筑梁(板)的实测项目中属于关键项目的是(　　)。

A.长度

B.混凝土强度

C.横坡

D.平整度

参考答案：B

参考解析：就地浇筑梁(板)的实测项目有：混凝土强度(△)、轴线偏位(△)、梁(板)顶面高程、断面尺寸(△)、长度、横坡、平整度。其中带△的为关键项目。

8[单选题] 钻孔灌注桩施工时，导管使用前，要对导管进行检漏和(　　)，以防导管渗漏。

A.抗压试验

B.抗拉力试验

C.抗弯试验

D.抗折试验

参考答案：B

参考解析：导管的直径应根据桩径和石料的最大粒径确定，尽量采用大直径导管;对每节导管进行组装编号，导管安装完毕后要建立复核和检验制度。导管使用前，要对导管进行检漏和抗拉力试验，以防导管渗漏。

9[单选题] 对于隐蔽工程，质检工程师在预定检查时间的(　　)h之前，向监理工程师书面预约。

A.8

B.12

C.24

D.32

参考答案：C

10[单选题] 当结构自重和汽车荷载(不计冲击力)产生的向下挠度超过跨径的1/600时，钢筋混凝土梁、板的底模板应设预拱度，预拱度值应等于下列(　　)因素所产生的挠度。

A.结构自重和汽车荷载(考虑冲击力)

B.结构自重和1/2汽车荷载(考虑冲击力)

C.1/2结构自重和汽车荷载(不计冲击力)

D.结构自重和1/2汽车荷载(不计冲击力)

参考答案：D

11[单选题] 有关设置明洞的论述错误的是(　　)。

A.隧道洞口受塌方、落石、泥石流、雪害等危害时，通常应设置明洞

B.明洞主要分为两大类，即拱式明洞和棚式明洞

C.拱式明洞整体性好，能承受较大的垂直压力和侧压力;墙体对地基的要求不太高

D.受地形、地质条件限制，难以修建拱式明洞时，边坡有小量坍落掉块，侧压力较小时，可以采用顶盖通常为梁式结构的明洞

参考答案：C

12[单选题] 钢筋笼接头质量如果存在问题将会对(　　)施工质量产生影响。

A.扩大基础

B.钻孔桩

C.挖孔桩

D.沉井

参考答案：B

13[单选题] 收费制式中的按路段收费制简称为(　　)。

A.分段制

B.封闭式

C.均一制

D.开放式

参考答案：D

14[单选题] 桥梁扩大基础按其材料性能特点可分为配筋与不配筋的条形基础和(　　)。、

A.单独基础

B.井格基础

C.箱形基础

D.沉井基础

参考答案：A

参考解析：扩大基础按其材料性能特点可分为配筋与不配筋的条形基础和单独基础。井格基础存在于某些房建基础中，沉井基础是与扩大基础并列的另一类基础。

15[单选题] 基底原状土的强度不符合要求时，应进行(　　)。

A.压实

B.换填

C.整平

D.拌和

参考答案：B

参考解析：基底原状土的强度不符合要求时，应进行换填，换填深度应不小于30cm。

16[单选题] 施工现场临时用电必须按照(　　)的设置。

A.二级配电一级保护

B.一级配电一级保护

C.三级配电二级保护

D.三级配电三级保护

参考答案：C

参考解析：施工现场临时用电必须按照三级配电二级保护的设置。必须采用TN-S接地、接零保护系统，即220/380V三相五线制系统。

17[单选题] 下列关于拱式明洞构造特点描述错误的是(　　)。

A.拱式明洞能承受较大的垂直压力

B.拱式明洞能承受较大的侧压力

C.内外墙基础相对位移对内力影响较小

D.通常用作洞口接长衬砌的明洞

参考答案：C

18[单选题] 路堑段当开挖到设计标高时，路肩部分宜停止开挖，路面部分继续开挖直至(　　)。

A.路床顶面

B.设计标高-20cm

C.路床顶面-20cm

D.路面标高-20cm

参考答案：A

参考解析：路堑段的路肩是开挖出来的，当开挖到设计标高时，路肩部分宜停止开挖，路面部分继续开挖直至路床顶面。

19[单选题] 下列关于基坑开挖边坡失稳的预防及处理措施错误的是(　　)。

A.基坑开挖之前，应先做好地面排水系统

B.对地质情况发生变化的地层应在开挖结束后及时支护

C.基坑应尽量安排在少雨季节施工

D.坑顶边缘应有一定的距离作护道，动载距坑缘不小于1.Om

参考答案：B

20[单选题] 路基工程施工组织设计的编制特点是(　　)。

A.土方调配

B.路上与基地统筹兼顾

C.布置好运料线

D.按均衡流水法组织施工

参考答案：A