2017年二建市政工程每日一练(4.25)

1、悬臂浇筑法施工时，悬浇的首要工序是(　　)。

A.在0号块段上安装悬臂挂篮

B.在墩顶托架或膺架上浇筑0号段并实施墩梁临时固结

C.在支架上浇筑边跨主梁合龙段

D.浇筑中跨合龙段形成连续梁体系

参考答案：B

2、当设计无要求时，预制混凝土桩起吊时的混凝土强度应达到设计强度的(　　)以上。

A.85%　B.70%　C.80%　D.75%

参考答案：D

3、浅埋暗挖法施工地下结构需采用喷锚初期支护，其主要支护结构形式不包括(　　)。

A.钢筋网喷射混凝土　B.钢拱架喷射混凝土

C.锚杆一钢筋网喷射混凝土　D.钢拱架一钢筋网喷射混凝土

参考答案：B

4、城市污水处理设备及泵站负荷运行要求不包括(　　)。

A.检查、监视各构筑物负荷运行状况　B.用手动或自动启动负荷运行

C.不通水情况下运行4～6h，一切正常后停机　D.停机前应抄表一次

参考答案：C

5、城镇(　　)的沥青面层不宜用粉煤灰作填充料。

A.快速路和主干路　B.主干路和次干路　C.快速路和次干路　D.支路和次干路

参考答案：A

6、市政公用工程施工组织设计的核心部分是(　　)。

A.施工质量保证计划　B.施工成本计划　C.施工方案　D.施工安全措施

参考答案：C

7、市政公用专业注册建造师的执业工程范围不包括(　　)。

A.机电设备安装工程　B.轨道铺设工程　C.园林绿化工程　D.城市供水工程

参考答案：B

8、小导管注浆加固工程中，改性水玻璃浆适用于(　　)地层。

A.粉土　B.黏性土　C.卵石　D.砂类土

参考答案：D

9、符合填土路基施工技术要求的是(　　)。

A.填土内粒径超过50mm的土块应打碎　B.初碾压应采用不小于12t级的压路机

C.碾压顺序为先重后轻、先深后浅　D.填土至最后一层时，应按设计断面和高程控制填土厚度

参考答案：D

10、重交通等级混凝土路面的基层材料宜选用(　　)。

A.水泥稳定粒料　B.石灰粉煤灰级配粒料　C.贫混凝土　D.沥青混凝土

参考答案：A

11、喷锚暗挖法施工的地下结构防水措施中，属于主体防水措施的是(　　)。

A.可卸式止水带

B.中埋式止水带

C.喷锚初期支护

D.遇水膨胀止水条

参考答案：C

12、机械摊铺沥青碎石混合料的松铺系数为(　　)。

A.1.15～1.35

B.1.25～1.50

C.1.15～1.30

D.1.20～1.45

参考答案：C

13、利用道路桥梁跨越河流的燃气管道，其管道的输送压力不应大于(　　)MPa。

A.0.8

B.0.5

C.O.4

D.0.6

参考答案：C

14、填土路基碾压前，应检查铺筑土层的宽度与厚度，合格后即可碾压，碾压顺序为(　　)。

A.先重后轻

B.先慢后快

C.先轻后重

D.先振后静

参考答案：C

15、水下混凝土灌注时，导管采用(　　)接头宜加锥形活套。

A.焊接

B.法兰盘

C.承插

D.螺旋丝扣

参考答案：B

16、水泥混凝土路面基层的特性不包括(　　)。

A.刚度较大

B.抗变形能力强

C.表面抗滑性能强

D.整体性好

参考答案：C

17、沥青混凝土路面中，直接承受行车荷载较大的竖向力、水平力和冲击力作用的是(　　)。

A.垫层

B.基层

C.面层

D.底基层

参考答案：C

18、箱涵顶进施工工艺流程中，吃土顶进后的正确施工顺序为(　　)。

A.铺设润滑隔离层→既有线加固→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复

B.既有线加固→监控量测→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复

C.监控量测→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复

D.箱体就位→监控量测→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复

参考答案：C

19、下列补偿器中，适合在长距离架空管上安装的是(　　)。

A.套筒补偿器

B.方形补偿器

C.球形补偿器

D.自然补偿器

参考答案：C

20、下列浅埋暗挖施工方法中，(　　)主要适用于地层较差、岩体不稳定、且地面沉降要求严格的地下工程施工。

A.侧洞法

B.中隔壁法

C.洞桩法

D.交叉中隔壁法

参考答案：B