2017造价工程师《土建工程》每日一练(4.26)

1 根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353--2005)，内部连通的高低联跨建筑物内的变形缝应(　)。

A.计人高跨面积

B.高低跨平均计算

C.计人低跨面积

D.不计算面积

参考答案：C

2 综合考虑钢筋的强度、塑性、工艺性和经济性。非预应力钢筋混凝土一般不应采用(　)。

A.乙级冷拔低碳钢丝

B.HRB500钢筋

C.HRB400钢筋

D.HPB235钢筋

参考答案：B

3 三跨悬臂梁桥，两侧端跨66.5m，端跨与中央跨值比为0.7，中央跨系由两端跨各悬臂27.5m再加一个挂梁而成，则挂梁的跨度为(　)m。

A.95

B.55

C.40

D.50

参考答案：C

4某建筑物用作屋面的涂层钢板厚度为0.3mm。制作此种钢板的原材料是(　)。

A.压型钢板

B.彩色涂层钢板

C.冷弯薄壁钢板

D.花纹钢板

参考答案：A

5下列关于钢筋混凝土楼梯的说法，正确的是(　)。

A.板式楼梯底面平整，便于支撑施工，当梯段跨度较大时经常使用

B.当荷载或梯段跨度较小时，采用梁式楼梯比较经济

C.梁式楼梯由梯段斜梁和踏步板组成

D.梁式楼梯的梯段板承受着梯段的全部荷载

参考答案：C

6关于刚性基础的说法，正确的是(　)。

A.刚性基础基底主要承受拉应力

B.通常使基础大放脚与基础材料的刚性角一致

C.刚性角受工程地质性质影响，与基础宽高比无关

D.刚性角受设计尺寸影响，与基础材质无关

参考答案：B

7关于地基夯实加固处理成功的经验是(　)。

A.沙土、杂填土和软粘土层适宜采用重锤夯实

B.地下水距地面0.8m以上的湿陷性黄土不宜采用重锤夯实

C.碎石土、砂土、粉土不宜采用强夯法

D.工业废渣、垃圾地基适宜采用强夯法

参考答案：D

8适宜制作钢楼梯踏步板的钢材是(　)。

A.彩色涂层钢板

B.压型钢材

C.花纹钢板

D.冷弯薄壁型钢

参考答案：C

9大跨桥桁式桥上部结构，通常采用的安装方法是(　)。

A.支架安装

B.无支架安装

C.转体安装

D.悬臂安装

参考答案：D

10土木建筑工程中使用的石材，其耐水性软化系数为(　)。

A.KR>0.5

B.KR>0.6

C.KR>0.7

D.KR>0.8

参考答案：D

11根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353--2005)，按其结构底板水平面积的1/2计算建筑面积的项目有(　)。

A.有永久性顶盖无围护结构的货棚

B.有永久性顶盖无围护结构的挑廊

C.有永久性顶盖无围护结构的场馆看台

D.有永久性顶盖无围护结构的架空走廊

E.有永久性顶盖无围护结构的檐廊

参考答案：B,D,E

12根据有关技术标准，砖砌体砌筑砂浆应满足的要求有(　)。

A.宜选用中砂，其含泥量-般不超过5%

B.水泥砂浆中，水泥用量不小于200kg/m3

C.水泥砂浆用水量应不小于330kg/m3

D.拌制M15水泥砂浆水泥用量在340kg/m3左右

E.水泥石灰混合砂浆中石灰含量宜为350kg/m3左右参考答案：A,B

13热拌沥青混合料路面的施工过程，主要包括(　)。

A.沥青表面处治

B.混合料压实成型

C.混合料拌制、运输

D.混合料摊铺

E.嵌缝料撒铺

参考答案：B,C,D

14地下管线工程施工中，常用的造价较低、进度较快、非开挖的施工技术有(　)。

A.气压室法

B.冷冻法

C.长距离顶管法

D.气动夯锤铺管法

E.导向钻进法

参考答案：C,D,E

15碾压混凝土的特点是(　)。

A.内部结构密实

B.干缩性大

C.耐久性好

D.水化热低

E.强度高

参考答案：A,C,D,E

16某建筑物需开挖宽20m、长100m、深10m的基坑，地下水位低于自然地面0.5m，为便于施工需实施降水措施，降水方法和布置形式应采用(　)。

A.单层轻型井点双排布置

B.单层轻型井点环形布置

C.喷射井点双排布置

D.喷射井点环形布置

E.深井井点单排布置参考答案：C,D

17根据《建设工程工程量清单计价规范》，砖基础砌筑工程量按设计图示尺寸以体积计算。但应扣除(　)。

A.地梁所占体积

B.构造柱所占体积

C.嵌入基础内的管道所占体积

D.砂浆防潮层所占体积

E.圈梁所占体积

参考答案：A,B,E

18单层工业厂房在屋架的选用上，下列叙述正确的是(　)。

A.重型厂房采用有檩方案较宜

B.小型厂房采用有檩方案较宜

C.三铰拱屋架实用跨度为9～15m

D.全木屋架适用跨度不超过15m

E.钢木屋架适用跨度为18～21m

参考答案：B,C,D,E

19根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，有关分项工程工程量的计算，正确的有(　)。

A.瓦屋面按设计图示尺寸以斜面积计算

B.屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算，不扣除房上烟囱、风道所占面积

C.膜结构屋面按设计图示尺寸以需要覆盖的水平面积计算

D.涂膜防水按设计图示尺寸以面积计算

E.屋面排水管以檐口至设计室外地坪之间垂直距离计算

参考答案：A,B,C,D

20下列关于公共交通站点的说法，正确的是(　)。

A.城区停靠站间距宜为400～800m

B.城市主干道上的车站，宜采用直接式车站

C.站台长度最短按同时停靠2辆车布置，最长不超过同时停靠4辆车的长度

D.站台高度宜采用0.2～0.3m，站台宽度不宜小于2m，条件受限时，宽度不得小于1.5m

E.道路交叉口附近的车站宜安排在交叉口出口两侧，距交叉口出口缘石转弯半径终点宜为80～150m

参考答案：A,C