2017年二建水利水电每日一练(4.28)

1根据《水土保持法》，崩塌滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由()划定并公告。

A.水行政主管部门

B.县级以上地方人民政府

C.环保部门

D.安全生产部门

正确答案：B

2水闸连接建筑物中铺盖的主要作用是()

A.防冲

B.消能

C.排水

D.防渗

正确答案：D

3对于中、小型立式或卧式轴流泵，进水池(或水源)水位变幅较大且地下水位较高时可建()

A.分基型泵房

B.干室型泵房

C.湿室型泵房

D.块基型泵房

正确答案：C,

4下列关于施工进度计划横道图的说法错误的是()

A.能表示出各项工程的划分、工作的开始时间和完成时间及工作之间的相互搭接关系

B.能反映工程费用与工期之间的关系，因而便于缩短工期和降低成本

C.不能明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系，不利于建设工程进度的动态控制

D.不能明确地反映出影响工期的关系工作和关键线路，不便于进度控制人员抓住主要矛盾

正确答案：B

5通过编制工程进度曲线，可获取的信息不包括()

A.工程量完成情况

B.实际工程进度速度

C.关键工作

D.进度超前或拖延的时间

正确答案：C

6水利水电工程发生一般质量事故后,应由()组织有关单位制定处理方案并实施。

A.上级主管部门

B.省级水行政主管部门

C.流域机构

D.项目法人

正确答案：D

7大型水利工程计算混凝土配合比时，一般骨料的基准状态为()

A.干燥状态B.气干状态

C.饱和面干状态D.湿润状态

正确答案：C,

8无物理屈服点的钢筋的质量检验以()作为主要强度指标。

A.比例极限

B.屈服强度

C.极限强度

D.条件屈服强度

正确答案：C

9下列属于无机材料的是()

A.沥青制品

B.塑料

C.天然石材

D.木材

正确答案：C

10混凝土粗骨料的粒径范围为()mm。

A.>4.5B.>4.75

C.>4.85D.>4.95

正确答案：B

11跨度≤2m的除悬臂板、梁以外的其他梁、板、拱的模板拆除，混凝土强度应达到设计强度等级的()

A.50%

B.60%

C.70%

D.100%

正确答案：A,

12特级高处作业指的是高度在()m以上的作业。

A.20

B.35

C.25

D.30

正确答案：D,

13按照规定，水电站建设过程中，可由项目法人主持的机组启动验收有()

A.第一台次

B.最一台次

C.第一台次和最后一台次

D.除第一台次和最后一台次的其他台次

正确答案：D

14当构件设计按最小配筋率配筋时，可按钢筋的()相等的原则代换。

A.强度

B.刚度

C.受力

D.面积

正确答案：D

15蓄滞洪区内房屋采用平顶式结构的主要作用是()

A.有利于行洪

B.不易被水冲垮

C.方便谷物晾晒

D.易于紧急避洪

正确答案：D,

16根据工程量计算的有关规定，设计图中注明的钢筋尺寸是()

A.中心线长度,且不包括端头弯钩长度

B.中心线长度，包括端头弯钩长度

C.外包尺寸，且不包括端头弯钩长度

D.外包尺寸，包括端头弯钩长度

正确答案：C

17施工单位进行分包时，分包部分不宜超过合同总额的()

A.50%

B.25%

C.20%

D.30%

正确答案：D

18根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)，竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后()内进行。

A.1年

B.3个月

C.6个月

D.9个月

正确答案：A

19低温季节混凝土施工的气温标准为()

A.日平均气温连续5d稳定在5°C以下或最低气温连续5d稳定在一3°C以下

B.日平均气温连续3d稳定在5°C以下或最低气温连续5d稳定在3°C以下

C.日平均气温连续5d稳定在5°C以下或最低气温连续5d稳定在5°C以下

D.日平均气温连续3d稳定在5°C以下或最低气温连续5d稳定在一5°C以下

正确答案：A

20水利水电工程施工中，汛期的防洪、泄洪设施的用电负荷属于()

A.一类负荷

B.二类负荷

C.三类负荷

D.四类负荷

正确答案：A