一级建造师《水利水电》每日一练(5.10)

1[多选题] 水利水电工程施工单位管理人员中，属于安全生产考核对象的有(　)。

A.施工单位主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.项目总工

E.特殊工程施工人员

参考答案：A,B,C

参考解析：ABC

【解析】为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》，提高水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产知识水平和管理能力，保证水利水电工程施工安全生产，水利部发布了《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》(水建管[2004]168号)和《关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核工作的通知》(办安监[2010]348号)文件。故本题应选ABC。

2[多选题] 土石坝土料填筑压实参数主要包括(　)。

A.碾压机具的重量

B.土的含水量

C.铺土层数

D.铺土厚度

E.碾压遍数

参考答案：A,B,D,E

参考解析：ABDE

【解析】土料填筑压实参数主要包括碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度等，对于振动碾还应包括振动频率及行走速率等。故本题应选ABDE。

3[多选题] 根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号)，下列建设工程中，属于水工程的是(　)。

A.水闸

B.堤防

C.码头

D.泵站

E.桥梁

参考答案：A,B,D

参考解析：ABD

【解析】根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号)，水工程，是指水库、拦河闸坝、引(调、提)水工程、堤防、水电站(含航运水电枢纽工程)等在江河、湖泊上开发、利用、控制、调配和保护水资源的各类工程。桥梁、码头、道路、管道等涉河建设工程不用办理规划同意书。故本题应选ABD。

4[多选题] 水利工程建设质量管理体系包括(　)。

A.政府监督

B.项目法人负责

C.社会监理

D.企业保证

E.后评价

参考答案：A,B,C,D

参考解析：ABCD

【解析】根据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水建[1998]16号)，要按照“政府监督、项目法人负责、社会监理、企业保证”的要求，建立健全质量管理体系。故本题应选ABCD。

5[多选题] 下列高处作业中需事先制定专项安全技术措施的有(　)。

A.5m高度的高处作业

B.10m高度的高处作业

C.20m高度的高处作业

D.30m高度的高处作业

E.悬空高处作业

参考答案：C,D,E

参考解析：CDE

【解析】凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。高处作业的级别：高度在2～5m时，称为一级高处作业;高度在5～15m时，称为二级高处作业;高度在15～30m时，称为三级高处作业;高度在30m以上时，称为特级高处作业。进行三级、特级、悬空高处作业时，应事先制订专项安全技术措施。施工前，应向所有施工人员进行技术交底。故本题应选CDE。

6[多选题] 基坑初期排水总量的计算，应考虑的因素包括(　)。

A.基坑初期积水量

B.可能的降水量

C.施工弃水量

D.堰身及基坑覆盖层中的含水量

E.抽水过程中围堰及基础渗水量

参考答案：A,B,D,E

参考解析：ABDE

【解析】基坑初期排水总量应按围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及地基渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量，以及可能的降水量等组成计算。其中可能的降水量可采用抽水时段的多年日平均降水量计算。故本题应选ABDE。

7[多选题] 影响混凝土强度的因素主要有(　)。

A.施工方法

B.水泥强度

C.浇筑强度

D.养护条件

E.水灰比

参考答案：A,B,D,E

参考解析：ABDE

【解析】影响混凝土强度的因素有：施工方法及施工质量、水泥强度及水灰比、骨料种类及级配、养护条件及龄期等。故本题应选ABDE。

8[多选题] 下列关于水利工程项目招标确定中标人的说法，正确的是(　)。

A.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，可不标明排列顺序

B.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标的，可以重新招标

D.严禁招标人确定的中标人与评标委员会推荐的中标候选人顺序不一致

E.在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

参考答案：B,C,E

参考解析：BCE

【解析】根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，招标人可授权评标委员会直接确定中标人，也可根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人顺序确定中标人。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，确定中标人应遵守下述规定：

(1)招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

(2)排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

(3)当招标人确定的中标人与评标委员会推荐的中标候选人顺序不一致时，应当有充足的理由，并按项目管理权限报水行政主管部门备案。

(4)在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

(5)中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

(6)定标应当在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的授标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长授标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。故本题应选BCE。

9[多选题] 《水利水电工程标准施工招标文件》规定的合同附件格式包括(　)等格式文件。

A.合同协议书

B.履约担保

C.预付款担保

D.投标报价函

E.工程量清单

参考答案：A,B,C

参考解析：ABC

【解析】根据根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)：合同条款及格式包括通用合同条款、专用合同条款和合同附件格式等内容。通用合同条款须全文引用。专用合同条款对应于通用合同条款，提供了编制格式，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。

合同附件格式，包括合同协议书、履约担保、预付款担保等三个格式文件，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要参考使用。

故本题应选ABC。

10[多选题] 混凝土铺料允许间隔时间，主要受混凝土(　)的限制。

A.终凝时间

B.初凝时间

C.温控要求

D.运输能力

E.浇筑能力

参考答案：B,C

参考解析：BC

【解析】混凝土铺料允许间隔时间，指混凝土自拌合楼出机口到覆盖上层混凝土为止的时间，它主要受混凝土初凝时间和混凝土温控要求的限制。故本题应选BC。

11.在野外常见到的边坡变形破坏主要有(　　)等几种类型。

A.松弛张裂

B.风蚀

C.蠕动变形D.崩塌

E.滑坡

12.确定导流建筑物洪水标准的方法主要有(　　)。

A.实测资料分析法

B.常规频率法

C.实测资料取最大值法

D.经济流量分析法

E.实测资料平均值法

13.大体积混凝土温控措施有(　　)等。

A.减少混凝土的发热量

B.降低混凝土的入仓温度

C.减小粗骨料粒径

D.减少粉煤灰掺量

E.加速混凝土散热

14.叶片泵按泵轴安装形式分为(　　)。

A.立式泵

B.离心泵

C.卧式泵

D.混流泵

E.斜式泵

15.水利水电工程施工中，下列情况中，应编制冬期施工作业计划的是(　　)。

A.昼夜平均气温低于5℃

B.最低气温低于-3℃

C.昼夜平均气温低于6℃

D.最低气温低于-1℃

E.昼夜温差超过10℃

16.根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，水利工程建设项目按其功能和作用分为(　　)等类别。

A.公益性

B.非公益性

C.准公益性

D.经营性

E.非经营性

17.根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管[2O13]178号)，小型病险水库除险加固项目政府验收包括(　　)。

A.竣工验收

B.蓄水验收

C.单位工程验收

D.阶段工程验收

E.合同工程完工验收

18.水利水电工程施工专业承包企业资质等级包括(　　)。

A.特级

B.一级

C.二级

D.三级

E.四级

19.承包人的下列行为中，属转包行为的是(　　)。

A.承包人未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应管理人员，并未对该工程的施工活动(包括工程质量、进度、安全、财务等)进行组织管理的

B.承包人将其承包的全部工程发包给他人的，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的

C.承包人将工程分包给不具备相应资质条件的分包人的

D.将主要建筑物主体结构工程分包的

E.分包人将工程再次分包的

20.根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303--2004，应根据(　　)等因素确定导流建筑物的级别。

A.保护对象

B.失事后果

C.使用年限

D.工程总工期

E.导流建筑物规模

11.ACDE

【解析】常见的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕变、崩塌、滑坡四种类型。此外尚有塌滑、错落、倾倒等过渡类型，另外泥石流也是一种边坡破坏的类型。松弛张裂：由于临谷部位的岩体被冲刷侵蚀或人工开挖，使边坡岩体失去约束，应力重新调整分布，从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙，一般称为边坡卸荷裂隙。

蠕变：边坡岩(土)体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象，有表层蠕动和深层蠕动两种类型。

崩塌：较陡边坡上的岩(土)体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动堆积于坡脚的地质现象。在坚硬岩体中发生的崩塌也称岩崩，而在土体中发生的则称土崩。

滑坡：边坡岩(土)体主要在重力作用下沿贯通的剪切破坏面发生滑动破坏的现象。

在边坡的破坏形式中，滑坡是分布最广、危害最大的一种。它在坚硬或松软岩层、陡倾或缓倾岩层以及陡坡或缓坡地形中均可发生。

故本题应选ACDE。

12.ABD

【解析】确定导流建筑物洪水标准的方法主要有三种：

(1)实测资料分析法，该法实用简便，但一般应有较长的水文系列，与洪峰、洪量均较大的典型洪水过程作比较后，选用设计典型年。

(2)常规频率法，按国家统一的规范执行，一般应有20～30年以上的水文系列，多用风险率的概念进行分析、计算。

(3)经济流量分析法，根据不同的设计流量，计算各相应的年施工费用及年损失费用(含现场施工、淹没、溃堰等损失)，对应总费用最小流量即为经济导流流量。在实际应用中，往往两者或三者结合考虑，综合分析，以估计其安全性和经济性。

故本题应选ABD。

13.ABE

【解析】大体积混凝土温控措施主要有减少混凝土的发热量、降低混凝土的入仓温度、加速混凝土散热等。减小粗骨料粒径与大体积混凝土温控无关系，增加粉煤灰掺量是减少混凝土的发热量的措施之一。故本题应选ABE。

14.ACE

【解析】叶片泵按其工作原理分为离心泵、轴流泵及混流泵;按泵轴安装形式分为立式、卧式和斜式;按电机是否能在水下运行分为常规泵机组和潜水电泵机组等。故本题应选ACE。

15.AB

【解析】昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时，应编制冬期施工作业计划，并应制订防寒、防毒、防滑、防冻、防火、防爆等安全措施。

故本题应选AB。

16.ACD

【解析】根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，水利工程建设项目按其功能和作用分为公益性、准公益性和经营性三类。故本题应选ACD。

17.AB

【解析】根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管[2013]178号)，小型除险加固项目验收分为法人验收和政府验收，法人验收包括分部工程验收和单位工程验收，政府验收包括蓄水验收(或主体工程完工验收)和竣工验收。故本题应选AB。

18.BCD

【解析】根据《建筑业企业资质管理规定》(住建部令第22号)，水利水电工程施工专业承包企业资质划分为水工建筑物基础处理工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电设备安装工程、河湖整治工程、堤防工程、水工大坝工程和水工隧洞工程7个专业，每个专业分为一级、二级、三级。故本题应选BCD。

19.AB

【解析】根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)：

禁止将承包的工程进行转包。承包人有下列行为之一者，属转包：

(1)承包人未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应管理人员，并未对该工程的施工活动(包括工程质量、进度、安全、财务等)进行组织管理的;

(2)承包人将其承包的全部工程发包给他人的，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的。

禁止将承包的工程进行违法分包。承包人有下列行为之一者，属违法分包：

(1)承包人将工程分包给不具备相应资质条件的分包人的;

(2)将主要建筑物主体结构工程分包的;

(3)施工承包合同中未有约定，又未经项目法人书面认可，承包人将工程分包给他人的;

(4)分包人将工程再次分包的;

(5)法律、法规、规章规定的其他违法分包工程的行为。

故本题应选AB。

20.ABCE

【解析】根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303--2004，导流建筑物的级别应根据其保护对象、失事后果、使用年限和围堰工程规模划分为三级。故本题应选ABCE。