2017年二建公路工程每日一练(5.10)

1.公路工程安全管理不包括(D)安全管理

A 路基

B 水上

C 爆破

D 绿化

2.桥梁工程的安全管理不包括(B)

A 基桩工程的安全管理

B 路面工程的安全管理

C 墩台工程的安全管理

D 塔身工程的安全管理

3.土方工程的安全管理属于(D)范畴

A 桥梁工程的安全管理

B 路面工程的安全管理

C 隧道工程的安全管理

D 路基工程的安全管理

4.路基工程的各方面安全管理都包含了(ABC)

A 人

B 机械

C 环境

D 资金

E 合同

5.某人在18m高空作业，其高空作业等级为(D)

A 特级

B 1级

C 2级

D 3级

6.遇到(B)级以上大风、大浪等恶劣天气，应停止水上作业

A 五

B 六

C 七

D 八

7.在开挖土方过程中，开挖深度超过(A)时，其边缘上面作业同样视为高处作业

A 2m

B 3m

C 4m

D 5m

8.在坠落可能的部位，安全带必须挂在牢固的位置，安全带应(D)

A 低挂高用

B低挂低用

C高挂高用

D高挂低用

9.使用轮胎式或履带式吊车在船上进行打桩、起重作业时，必须先进行(A)

A 稳定计算

B试运行

C天气监测

D机械检查

10.工地的小型油库应远离生活区(D)以外，并设围栏

A 20m

B30m

C40m

D50m

11.对新建、改建、扩建和技术改造项目的劳动安全卫生设施，要与主体工程，同时()，同时() 同时(A)

A 设计、施工、投产

B新建、改建、扩建

C改造、设计、建成

D设计、改造、施工

12.爆破深度超过(B)m时，爆破作业必须使用电力起爆

A 5

B10

C15

D20

13.《建设工程安全生产管理条例》规定施工单位在采用()时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A 新技术

B新工艺

C新设备

D新材料

E 新工具

14.我国的安全生产管理体制包括(ABCD)

A 企业负责

B行业管理

C国家监督

D群众监督

E 个人检查

15.特种作业人员须经(A)合格取得操作许可证者，方可上岗。

A 专业技术培训考试

B领导考评

C文化考试

D相关部门考试

16.石灰土基层实测项目中不包含(C)

A 纵断高程 B 厚度 C 弯沉值 D 强度

17.在桥梁总体质量检验中，引导中心线与桥梁中心线允许偏差为(A)

A ±20mm

B ±15mm

C ±10mm

D ±30mm

18.在钻孔灌注桩施工中，钻孔的倾斜度允许偏差为(A)

A 1%

B 2%

C 3%

D 2.5%

19.在后张法预应力筋的加工和张拉中，张拉伸长率需要控制在(C)范围内

A ±4%

B ±5%

C ±6%

D ±8%

20.在(1)干接缝(梁翼缘、板)，(2)湿接缝(梁翼缘、板)，(3)箱板顶宽，(4)腹板或梁肋中，属于梁(板)的宽度包括(D)

A (1)(2)(3)

B (1)(2)(4)

C (4)(2)(3)

D (1)(2)(3)(4)