2017年二建机电工程每日一练(5.15)

1 工业管道系统试验的类型主要包括(　　)等试验。

A.液压　B.气压　C.真空度　D.泄漏性　E.压力

参考答案：C,D,E

2 与起重机最大起升高度相关的参数有(　　)。

A.待吊设备高度　B.待吊设备直径或宽度　C.索具高度

D.基础和地脚螺栓高度　E.起重机回转中心距设备的距离

参考答案：A,C,D

3 建筑智能化系统集成是采用(　　)的方式，把各个子系统集成在一个系统中。

A.接口　B.协议　C.规范　D.统一　E.标准

参考答案：A,B

4 下列室内配线施工工序中，属于镀锌钢管明配的工序有(　　)。

A.测量定位　B.支架安装　C.钢管预埋　D.钢管连接　E.管内穿线

参考答案：A,B,D

5 注册建造师的签章管理文件有(　　)。

A.行政管理文件　B.进度管理文件　C.合同管理文件　D.质量管理文件　E.安全管理文件

参考答案：B,C,D,E

6 适合于焊缝内部缺陷的无损检测方法是(　　)

A.射线探伤　B.磁粉探伤　C.超声探伤　D.涡流探伤　E.渗透探伤

参考答案：A,C

7 下列室内配线施工工序中，属于镀锌钢管明配的工序有(　　)。

A.测量定位　B.支架安装　C.钢管预埋　D.钢管连接　E.管内穿线

参考答案：A,B,D

8 下列耐火材料中，属于中性耐火材料的有(　　)。

A.刚玉砖　B.高铝砖　C.镁铝砖　D.硅砖　E.碳砖

参考答案：A,B,E

9 适合于焊缝内部缺陷的无损检测方法是(　　)。

A.射线探伤　B.磁粉探伤　C.超声探伤　D.涡流探伤　E.渗透探伤

参考答案：A,C

10 电力电缆交接试验内容包括(　　)。

A.测量绝缘电阻　B.直流耐压　C.泄漏电流测量　D.交流耐压　E.介质损失角正切值

参考答案：A,B,C,D

11 建筑电气工程供电干线有(　　)组成。

A.高压开关柜　B.钢索配线　C.杆上电气设备　D.桥架　E.导管敷设

参考答案：D,E

12 耐腐蚀镍合金可用于(　　)等。

A.阀门　B.泵　C.运载火箭发动机涡轮盘　D.船舶紧固件　E.锅炉热交换器

参考答案：A,B,D,E

13高层建筑管道施工中，沟槽连接具有(　　)特点。

A.维修方便　B.操作简单　C.系统稳定性好　D.抗腐蚀性强　E.经济合理

参考答案：A,B,C

14 下列关于基准线和基准点设置要求的表述，正确的是(　　)。

A.对于与其他设备有机械联系的机械设备，应划定永久基准线和基准点

B.基准线和基准点由专门的测量人员用测量仪器按测量规程设定

C.对于与其他设备无机械联系的机械设备，其定位基面、线或点与安装基准线的允许偏差为±20mm

D.对于与其他设备有机械联系的机械设备，其定位基面、线或点与安装基准点的允许偏差为±1mm

E.机械设备就位前，应按工艺布置图并依据测量控制网或相关建筑物轴线、边缘线、标高线，划定安装的基准线和基准点

参考答案：B,C,D,E

15 下列注册施工管理签章文件中，属于施工组织管理文件的有(　　)。

A.图纸会审　B.劳动力计划表　C.设计变更联系单　D.费用索赔申请表　E.施工组织设计报审表

参考答案：A,B,C,E

16 大型角钢广泛用于(　　)等大型结构件。

A.厂房　B.船舶　C.铁路　D.井架　E.电力铁塔

参考答案：A,B,C

17 检验批质量验收合格规定包括(　　)。

A.主控项目质量经抽样检验合格　B.具有完整的施工操作依据

C.一般项目的质量经抽样检验合格　D.具有完整的质量检查记录

E.工程设施试运行合格

参考答案：A,B,C,D

18 火灾自动报警系统由(　　)等组成。

A.消防联动控制设备　B.火灾探测器　C.动力气体容器

D.消火栓按钮　E.二氧化碳称重检验装置

参考答案：A,B,D

19 关于自动化仪表设备安装要求的表述，说法正确的有(　　)。

A.仪表上接线盒的引人口不应朝下　B.安装过程中不应敲击、震动仪表

C.就地安装的压力检测仪表不应固定在有强烈振动的设备上

D.测量气体介质压力时，变送器安装位置宜低于取压点

E.可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据被测气体的密度确定

参考答案：B,C,E

20 机电工程项目的工程规模标准分别按(　　)系列设置。

A.机电安装工程　B.冶炼工程　C.石油化工工程　D.电力工程　E.电气工程

参考答案：A,B,C,D