2017造价工程师《土建工程》每日一练(5.22)

1根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)，有关分项工程工程量的计算，正确的有(　　)。

A.预制混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算

B.灰土挤密桩按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算

C.石材勒脚按设计图示尺寸以面积计算

D.保温隔热墙按设计图示尺寸以面积计算

E.砖地沟按设计图示尺寸以面积计算

参考答案：A,B,D

2石灰浆在空气中逐渐硬化，是由(　　)同时进行的过程来完成的。

A.结晶作用

B.熟化作用

C.放热作用

D.吸热作用

E.碳化作用

参考答案：A,E

3根据岩石的特性，可用于工业酸洗池的石材是(　　)。

A.花岗岩

B.石灰岩

C.砂岩

D.大理岩

E.石英岩

参考答案：A,C,E

4墙体按受力不同可分为(　　)。

A.纵墙

B.承重墙

C.横墙

D.非承重墙

E.砖墙

参考答案：B,D

5冻结排桩法深基坑支护技术的主要特点有(　　)。

A.适用于大体积深基坑施工

B.适用于含水量高的地基基础施工

C.不宜用于软土地基基础施工

D.适用于地下水丰富的地基基础施工

E.适用于工期要求较紧的基础施工

参考答案：A,B,D

6硅酸盐水泥的技术性质是其具体应用的主要依据，以下说法中正确的有(　　)。

A.水泥的终凝时间指从加水拌和到水泥浆达到标号强度的时间

B.体积安定性是指水泥在硬化过程中体积不收缩的特性

C.水泥的净浆强度是评定水泥强度等级的依据

D.水泥的碱含量越低越好

E.硅酸盐水泥不宜用于海岸堤防工程

参考答案：D,E

7现浇钢筋混凝土整体楼梯的水平投影面积包括(　　)。

A.休息平台

B.平台梁

C.楼梯踏步

D.斜梁

E.栏杆扶手

8下列关于石灰的说法，正确的是(　　)。

A.石灰受潮后，强度基本不变

B.石灰中常常掺人砂、纸筋等以减少收缩和节约水泥

C.石灰常常用于配制灰土和三合土

D.块状石灰不宜放置太久，否则会生成碳酸钙，失去胶结能力

E.石灰不宜在潮湿环境下使用，但可单独用于建筑物的基础参考答案：B,C,D参考解析材料P117～118。A答案，石灰受潮后，强度更低;E答案，石灰不宜在潮湿环境下使用，不可单独用于建筑物的基础。

9岩石的软化性是指岩石受水作用后，强度和稳定性发生变化的性质，主要取决于岩石的(　　)。

A.结构特征

B.力学特征

C.矿物成分

D.强度特征

E.构造特征

参考答案：A,C,E

10下列关于圈梁的说法，正确的是(　　)。

A.圈梁可提高建筑物的刚度和整体性，是减轻地震灾害的重要构造措施

B.多层砌体的民用建筑，当层高超过4层时，应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁

C.对于墙厚较大的墙体，钢筋混凝土圈梁可做到墙厚的2/3，而高度不小于100mm

D.洞口上过梁的搭接长度不小于1m，且应大于其与圈梁高差的2倍

E.设置钢筋混凝土圈梁的多层砌体房屋，应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置钢筋混凝土圈梁

参考答案：A,D,E

11下列关于停车场的说法，正确的是(　　)。

A.停车场的出入口宜分开设置，双向行驶的出(入)口宽度不得小于5m

B.小型停车场只有一个出入口时，宽度不宜小于7m

C.停车场的最大纵坡与通道平行方向为3%，与通道垂直方向为1%

D.出人道的最大纵坡为7%，一般以小于等于2%为宜

E.机动车出入口距离学校、医院、公交车站等人流集中的地点应大于30m

参考答案：D,E

12下列钢筋宜用于预应力钢筋混凝土工程的有(　　)。

A.CRB650冷轧带肋钢筋

B.CRB800冷轧带肋钢筋

C.甲级Q235冷拔低碳钢丝

D.乙级Q235冷拔低碳钢丝

E.热处理HRB335钢筋

参考答案：A,B,C,E

13建筑物的基础，按构造方式可分为(　　)。

A.刚性基础

B.条形基础

C.独立基础

D.柔性基础

E.箱形基础

参考答案：B,C,E

14二级公路路面的基层可选用(　　)。

A.水泥稳定土基层

B.石灰稳定土基层

C.石灰工业废渣稳定土基层

D.级配砾石基层

E.填缝碎石基层

参考答案：A,B,C,D

15下列关于剪力墙体系的说法，正确的是(　　)

A.在高层建筑中，剪力墙主要承受水平荷载，同时也承受垂直荷载，墙体既受剪又受弯

B.剪力墙的厚度不小于120mm，剪力墙的间距一般为4～6m

C.剪力墙适用于小开间的旅馆和住宅，一般在30m高度范围内适用

D.剪力墙的优点是侧向刚度大，水平荷载作用下的侧移小，平面布置灵活

E.剪力墙的缺点是自重大，间距小

参考答案：C,E

16布置地下工业厂房时，需要注意的是(　　)。

A.合理控制通道与厂房所占面积的比例

B.精密生产部分与其他部分之间不宜设置通道

C.主厂房布置尽量集中或靠近

D.产生余热、烟尘的厂房布置在总排风通道附近

E.把要求恒温、防震的生产厂房远离主生产区

参考答案：A,C,D,E

17建筑工程用天然石材，其技术性能应满足(　　)。

A.基础石材表观密度低于1800kg/m3

B.有较强的吸水性和透水性

C.基础石材表观密度大于1800kg/m3

D.软化系数小于0.60

E.软化系数大于0.80

参考答案：C,E

18下列关于变形缝的说法，正确的是(　　)。

A.伸缩缝的缝宽一般为20～30mm，设置时应从基础底面断开，沿房屋全高设置

B.沉降缝除地上建筑部分断开外，基础也应该断开，使相邻部分可自由沉降，互不牵制

C.某6层房屋，其沉降缝宽度可设置为100mm

D.防震缝设置时，仅仅将地面以上构件全部断开即可

E.多层砌体建筑的防震缝宽度一般为50～100mm

参考答案：B,E

19钢筋混凝土楼板按结构形式分为(　　)。

A.预制装配式楼板

B.梁板式楼板

C.装配整体式楼板

D.井字形密肋式楼板

E.无梁式楼板

参考答案：B,D,E

20根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)附录A，关于混凝土工程量计算的说法，正确的有(　　)。

A.框架柱的柱高按自柱基上表面至上-层楼板上表面之间的高度计算

B.依附柱上的牛腿及升板的柱帽，并人柱身体积内计算

C.现浇混凝土无梁板按板和柱帽的体积之和计算

D.预制混凝土楼梯按水平投影面积计算

E.预制混凝土沟盖板、井盖板、井圈按设计图示尺寸以体积计算

参考答案：B,C,E