2018年二建机电工程每日一练(5.24)

1路基土液限指数IL=1.5，则该土属于( 　　)状态。

A.坚硬。

B.软塑。

C.流塑。

D.硬塑

【答案】C

2一般可布置成格栅形，也可连续搭接布置形成止水帷幕的深基坑围护结构是( 　　)。

A.工字钢桩围护结构。

B.钻孔灌注桩围护结构。

C.深层搅拌桩挡土结构。

D.钢板桩围护结构

【答案】C

3城镇道路土质路基重型击实试验应由( 　　)单位委托与承包商无隶属关系的、资质合格的试验单位，找出施工用土的最佳含水量和最大干密度。

A.施工

B.设计

C.建设

D.勘察

【答案】C

4喷射混凝土性能必须满足设计要求，掺加速凝剂前应做凝结时间试验，初凝时间不应大于( 　　)min。

A.5.

B.15.

C.10.

D.20

【答案】A

5当基坑开挖不很深，基坑涌水量不大时，宜选用( 　　)。

A.轻型井点。

B.集水明排法。

C.管井。

D.喷射井点

【答案】B

6关于钢筋混凝土板桩围堰施工要求的说法，错误的是( 　　)。

A.沉入沙砾层的板桩桩头，应增设加劲钢筋。

B.用刚度较大的模板制作钢筋混凝土板桩。

C.空心板桩尖一般斜度为1：3～1：1.5.

D.板桩桩尖的角度应视土质坚硬程度而定

【答案】C

7有关快速路的特征，下列说法正确的是( 　　)。

A.单向设置不应少于3条车道。

B.部分控制出入口间距及形式。

C.必须设置中央分隔带。

D.应连接城市各主要分区，以交通功能为主

【答案】C

8水泥混凝土道路路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设( 　　)。

A.柔性垫层。

B.半刚性垫层。

C.防冻垫层。

D.排水垫层

【答案】B

9常用的后张预应力筋不包括( 　　)。

A.钢丝。

B.钢绞线。

C.精轧螺纹钢筋。

D.冷拉钢筋

【答案】D

10设有支护的基坑土方开挖过程中，能够反映坑底土体隆起的检测项目是( 　　)。

A.立柱变形。

B.冠梁变形。

C.地表沉降。

D.支撑梁变形

【答案】A

11地下连续墙按挖槽方式分类，其中不包括的类型是( 　　)。

A.桩排式。

B.抓斗式。

C.回转式。

D.冲击式

【答案】A

12关于燃气管道防腐前的外观检查和测量说法，正确的是( 　　)。

A.焊缝表面应无裂纹、夹渣等缺陷。

B.钢管弯曲度应大于钢管长度的0.2%.

C.管材表面局部凹凸应小于1.5 mm.

D.管道椭圆度应等于钢管外径的0.1%

【答案】A

13某城市道路与交通设施等内部道路相连接，以解决局部地区交通，以服务功能为主，该道路属于( 　　)。

A.快速路。

B.次干路。

C.主干路。

D.支路

【答案】D

14地铁及轨道工程常见围护结构的施工特点中，用搅拌机械将水泥、石灰等和地基土相拌和，从而达到加固地基目的的是( 　　)。

A.工字钢桩围护结构。

B.钢板桩围护结构。

C.钻孔灌注桩围护结构。

D.深层搅拌桩挡土结构

【答案】D

15有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用( 　　)围堰。

A.套箱。

B.钢筋混凝土板桩。

C.钢板桩。

D.土袋

【答案】C

16具有可以减少开挖对围岩的扰动次数，有利于围岩天然承载拱的形成，工序简单等优点的浅埋暗挖法是(　　)。

A.正台阶法。

B.全断面开挖法。

C.单侧壁导坑法。

D.中隔壁法

【答案】B

17生活垃圾填埋技术中，( 　　)可不设置防渗衬层和收集渗滤液的管道系统。

A.厌氧填埋。

B.封闭型填埋。

C.自然衰减型填埋。

D.好氧填埋

【答案】C

18市政公用工程检验批及分项工程应由( 　　)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

A.建设单位项目技术负责人。

B.监理工程师。

C.设计单位工程项目负责人。

D.总监理工程师。

【答案】B

19某贮水池设计水深6 m，满水试验时，池内注满水所需最短时间为( 　　)d。

A.3.5.

B.4.0.

C.4.5.

D.5.0

【答案】D

20穿越铁路的燃气管道的套管一端应装设(　　)。

A.排气管。

B.检漏管。

C.放散管。

D.排水管

【答案】B