一级建造师《公路工程》每日一练(6.2)

1根据基本建设程序的规定，在施工图预算之前的工作有(　　)。

A.项目建议书

B.可行性研究

C.列入年度基本建设计划

D.初步设计

E.工程概算

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

按照交通部颁发的《公路建设监督管理办法》(2006年6月8日，交通部令2006年第6号)，第9条政府投资公路建设项目的实施，应当按照下列程序进行：

(1)根据规划，编制项目建议书;

(2)根据批准的项目建议书，进行工程可行性研究，编制可行性研究报告;

(3)根据批准的可行性研究报告，编制初步设计文件;

(4)根据批准的初步设计文件，编制施工图设计文件;

(5)根据批准的施工图设计文件，组织项目招标;

(6)根据国家有关规定，进行征地拆迁等施工前准备工作，并向交通主管部门申报施工许可;

(7)根据批准的项目施工许可，组织项目实施;

(8)项目完工后，编制竣工图表、工程决算和竣工财务决算，办理项目交、竣工验收和财产移交手续;

(9)竣工验收合格后，组织项目后评价。

2公路工程项目施工成本管理的原则包括成本最低化原则和(　　)原则。

A.成本管理科学化

B.全面成本管理

C.成本责任制

D.成本管理有效化

E.成本管理数量化

参考答案：A,B,C,D

3隧道地质超前预报方法主要有(　　)。

A.超前钻孔法

B.地质雷达法

C.TSP法

D.TGP法

E.TBM法

参考答案：A,B,C,D

4普通混凝土路面的胀缝应包括(　　)。

A.补强钢筋支架

B.胀缝板

C.传力杆

D.拉杆

E.角隅钢筋

参考答案：A,B,C

5(　　)路面不宜分期修建，但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段，可按“一次设计、分期实施”的原则实施。

A.高速公路

B.高等级公路

C.一级公路

D.二级公路

E.县乡公路

参考答案：A,C

6下列属于组合体系桥梁的是(　　)。

A.钢管混凝土拱桥

B.斜拉桥

C.连续刚构桥

D.系杆拱

E.斜腿刚架

参考答案：B,C,D

7热拌沥青混凝土路面施工工艺包括(　　)。

A.配合比调试

B.沥青混合料抽提等试验

C.试验段施工

D.养护

E.沥青混凝土配合比设计

参考答案：A,B,C,E

8根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》，作为基数计算费用中不包含材料费的有(　　)。

A.沿海地区工程施工增加费

B.夜间施工增加费

C.高原地区施工增加费

D.行车干扰工程施工增加费

E.风沙地区施工增加费

参考答案：C,D,E

9《公路工程质量监督规定》公路工程从业单位包括(　　)。

A.公路建设单位

B.勘察、设计单位

C.施工单位

D.公路行政主管单位

E.监理单位

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

公路工程从业单位依法承担公路工程质量责任，接受、配合交通主管部门和其所属的质量监督机构(以下简称质监机构)的监督检查，不得拒绝或者阻碍。所称从业单位，是指从事公路工程建设的建设单位、勘察、设计单位、施工单位、监理单位、试验检测单位以及相关设备、材料的供应单位。

10对基桩的计算，说法正确的有(　　)。

A.承台底面以上的竖直荷载假定90%由基桩承受

B.桥台土压力可按填土前的原地面起算。当基桩上部位于内摩擦角小于20。的软土中时，应验算桩因该层土施加于基桩的水平力所产生的挠曲

C.在一般隋况下，桩基不需要进行抗倾覆和抗滑动的验算;但在特殊情况下，应验算桩基向前移动或被剪断的可能性

D.在软土层较厚，持力层较好的地基中，桩基计算应考虑路基填土荷载或地下水位下降所引起的负摩阻力的影响

E.计算中略去桩周围的摩阻力和弹性抗力的作用

参考答案：B,C,D

11[多选题] 锚杆挡土墙按墙面的结构形式可分为(　)锚杆挡土墙。

A.肋板式

B.柱板式

C.桩板式

D.框架式

E.壁板式

参考答案：B,E

【解析】此题考查支挡工程的类型和功能。锚杆挡土墙由于锚固地层、施工方法、受力状态以及结构形式等的不同，有各种各样的形式。按墙面的结构形式，可分为柱板式锚杆挡土墙和壁板式锚杆挡土墙。

(1)柱板式锚杆挡土墙是由挡土板、肋柱和锚杆组成，肋柱是挡土板的支座，锚杆是肋柱的支座，墙后的侧向土压力作用于挡土板上，并通过挡土板传给肋柱，再由肋柱传给锚杆，由锚杆与周围地层之间的锚固力，即锚杆抗拔力使之平衡，以维持墙身及墙后土体的稳定。

(2)壁板式锚杆挡土墙是由墙面板(壁面板)和锚杆组成，墙面板直接与锚杆连接，并以锚杆为支撑，土压力通过墙面板传给锚杆，后者则依靠锚杆与周围地层之间的锚固力(即抗拔力)抵抗土压力，以维持挡土墙的平衡与稳定。

所以，本题的正确选项是“B、E”。

12[多选题] 柴油发电机组的安装要求有(　)。

A.发电机的无需做静态和运转试验

B.柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统相序一致

C.发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接

D.发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ

E.塑料绝缘电缆线路直流耐压试验为2.4kV，时间为5min，泄漏电流稳定，无击穿现象

参考答案：B,C,D

【解析】此题考查供配电及照明系统主要设施的施工安装。柴油发电机组的安装要求有：

(1)柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统相序一致。

(2)发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接。

(3)发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地问的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;塑料绝缘电缆线路直流耐压试验为2.4kV，时间为15min，泄漏电流稳定，无击穿现象。

(4)发电机的静态和运转试验必须符合相关验收规范。

所以，本题的正确选项是“B、C、D”。

13[多选题] 中小跨径的空心板制作时所使用充气芯模应符合的要求有(　)。

A.充气胶囊在使用前应经过检查，不得漏气，每次使用后，应妥善存放，防止污染、破损及老化

B.从开始浇筑混凝土到胶囊放气时止，其充气压力应保持稳定

C.浇筑混凝土时，为防止胶囊上浮和偏位，应采取有效措施加以固定，并应对称平衡地进行浇筑

D.胶囊的放气时间应根据经验确定

E.安装时应有专人检查钢丝头，钢丝头应弯向内侧，胶囊涂刷隔离剂

参考答案：A,B,C,E

【解析】此题考查常用模板、支架和拱架的施工。中小跨径空心板制作时所使用的芯模应符合下列要求：

(1)充气胶囊在使用前应经过检查，不得漏气，安装时应有专人检查钢丝头，钢丝头应弯向内侧，胶囊涂刷隔离剂。每次使用后应妥善存放，防止污染、破损及老化。

(2)从开始浇筑混凝土到胶囊放气时止，其充气压力应保持稳定。

(3)浇筑混凝土时，为防止胶囊上浮和偏位，应采取有效措施加以固定，并应对称、平衡地进行浇筑。

(4)胶囊的放气时间应经试验确定，以混凝土强度达到能保持构件不变形为宜。

(5)木芯模使用时应防止漏浆和采取措施便于脱模。要控制好拆芯模时间，过早易造成混凝土塌落，过晚拆模困难。应根据施工条件，通过试验确定拆除时间。

(6)钢管芯模应由表面匀直、光滑的无缝钢管制作，混凝土终凝后，即可将芯模轻轻转动，然后边转动边拔出。

(7)充气胶囊芯模在工厂制作时，应规定充气变形值，保证制作误差不大于设计规定的误差要求。在设计无规定时，应满足相关施工技术规范对板梁构造尺寸的要求。

所以，本题的正确选项是“A、B、C、E”。

14[多选题] 下列属于“道路石油沥青技术要求表”中的指标有(　)。

A.针人度指数PI

B.软化点

C.40℃延度

D.针人度(25℃，5s，100g)

E.溶解度

参考答案：A,B,D,E

【解析】此题考查沥青路面用料要求。在“道路石油沥青技术要求表”中对针入度(25℃，5s，100g)、适用的气候分区、针入度指数P1、软化点(R&B)、60℃动力黏度、10℃延度、15℃延度、蜡含量(蒸馏法)、闪点、溶解度、密度(15℃)等指标提出了要求。

所以，本题的正确选项是“A、B、D、E”。

15[多选题] 软基处理施工技术中，粒料桩的施工工艺程序有(　)。

A.振冲器移位

B.清孔

C.关机停水

D.加料振密

E.插入套管

参考答案：A,B,C,D

【解析】此题考查软基处理中粒料桩施工技术。粒料桩的施工工艺程序：整平地面→振冲器就位对中→成孔→清孔→加料振密→关机停水→振冲器移位。插入套管属于塑料排水板处理软基的工艺程序，选项E错误。

所以，本题的正确选项是“A、B、C、D”。

16[多选题] 在水泥路面上进行沥青面层加铺，通常可采用的方法有(　)。

A.滑模施工法

B.现场热再生法

C.碎石化法

D.现场冷再生法

E.直接加铺法

参考答案：C,E

【解析】此题考查路面改建施工。将旧水泥路面改造加铺沥青面层施工通常有两种方法：直接加铺法和碎石化法。滑模施工法是新建水泥路面的施工方法;现场热再生法、现场冷再生法都是对旧沥青路面改建施工的方法。

所以，本题的正确选项是“C、E”。

17[多选题] 施工现场的室内配电线路包括(　)。

A.绝缘导线和电缆的明敷设

B.绝缘导线和电缆的暗敷设

C.绝缘导线架空敷设

D.绝缘电缆埋地敷设

E.电缆线架空明敷设

参考答案：A,B

【解析】此题考查施工现场配电线路的安全技术要求。施工现场的配电线路包括室外线路和室内线路。室内线路通常有绝缘导线和电缆的明敷设和暗敷设，室外线路主要有绝缘导线架空敷设和绝缘电缆埋地敷设两种，也有电缆线架空明敷设的。

所以，本题的正确选项是“A、B”。

18[多选题] 水泥混凝土路面的纵缝在构造上分为(　)。

A.设拉杆假缝型

B.设拉杆平缝型

C.不设拉杆假缝型

D.不设拉杆平缝型

E.不设拉杆企口型

参考答案：A,B

【解析】此题考查水泥混凝土路面的施工。纵缝包括纵向施工缝和纵向缩缝两类，构造上分为设拉杆平缝型和设拉杆假缝型。

所以，本题的正确选项是“A、B”。

19[多选题] 隧道光面爆破的主要标准有(　)。

A.开挖轮廓成型规则，岩面平整

B.岩面上保存50%以上孔痕，且无明显的爆破裂缝

C.几乎不会对围岩造成扰动

D.大大减少超欠挖量

E.爆破后围岩壁上无危石

参考答案：A,B,E

【解析】此题考查隧道开挖技术。隧道开挖要求采用光面爆破。光面爆破是指爆破后断面轮廓整齐，超挖和欠挖符合规定要求的爆破，其主要标准是：

(1)开挖轮廓成型规则，岩面平整;.

(2)岩面上保存50%以上孔痕，且无明显的爆破裂缝;

(3)爆破后围岩壁上无危石。

隧道施工中采用光面爆破，对围岩的扰动比较轻微，围岩松弛带的范围只有普通爆破法的1/9～1/2;大大地减少了超欠挖量，节约了大量的混凝土和回填片石，加快了施工进度;围岩壁面平整、危石少，减轻了应力集中现象，避免局部塌落，增进了施工安全，并为喷锚支护创造了条件。

所以，本题的正确选项是“A、B、E”。

20[多选题] 护栏按其刚度的不同可分为(　)。

A.柔性护栏

B.刚性护栏

C.半刚性护栏

D.钢筋混凝土护栏

E.波形梁护栏

参考答案：A,B,C

【解析】此题考查护栏的分类。护栏的主要作用是防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故。同时，还具有吸收能量、减轻事故车辆及人员的损伤程度，以及诱导视线的作用。护栏的形式按刚度的不同，可分为柔性护栏、半刚性护栏和刚性护栏;按结构，可分为缆索护栏、波形梁护栏、混凝土护栏、梁柱式刚性护栏、组合式护栏和活动护栏等。其中，波形梁护栏板又分为双波和三波两种。

所以，本题的正确选项是“A、B、C”。