一级建造师《市政工程》每日一练(6.14)

1[多选题] 下列关于应急预案说法正确的是(　)。

A.工程总包、分包单位按预案要求统一应急救援组织，统一人员、器材和设备

B.应急预案应对全体人员进行培训和交底，进行专项应急演练

C.应急预案应由总包单位统一编制

D.项目部应定期对应急设备、器材进行检查、维修、保养

E.根据应急演练结果，对应急预案的适宜性和可操作性组织评价，修改完善

参考答案：BDE

2[多选题] 下列道路类型中，(　)属于城镇道路工程。

A.郊区道路

B.城市快速路

C.跨线桥

D.城市主干路

E.次干路

参考答案：BDE

3[多选题] 在道路岩土工程中应用的土工合成材料具有(　　)等功能。

A.防护

B.过滤

C.防渗

D.加筋

E.隔离

参考答案：ABDE

4[多选题] 新入场的作业人员必须接受(　)三级安全培训教育。

A.劳动部门

B.专业部门

C.公司

D.班组

E.项目部

参考答案：CDE

5[多选题] 盾构在以下(　)地段和地质条件施工时，必须采取施工措施确保施工安全。

A.覆土厚度小于盾构直径的浅覆土层地段

B.小曲线半径及大坡度地段

C.平行盾构隧道净间距小于盾构直径的小净距地段

D.江河地段

E.地质条件复杂(软硬不均互层)地段和砂卵石地段

参考答案：ABDE

6[多选题] 下列危险因素中，作为项目职业健康安全控制的重点、必须采取有针对性的控制措施的是(　)。

A.人的不安全行为

B.物的不安全状态

C.作业环境的不安全因素

D.设计缺陷

E.管理缺陷

参考答案：ABCE

7[多选题] 按支架的结构形式可分为(　　)。

A.托架

B.固定支架

C.吊架

D.管卡

E.滑托

参考答案：ACD

8[多选题] 土压盾构溯流化改良材料必须具有(　　)等特性。

A.强度

B.流动性

C.易与土砂混合

D.无污染

E.不离析

参考答案：BCDE

9[多选题] 对于工程施工项目招标程序，叙述错误的有(　)。

A.分包项目划分、分包模式等应依据招标文件确定

B.招标文件应对通用条款中的主要内容做出实质性规定，使投标方能够做出正确的响应

C.在量化评分中，评标专家只有发现问题才可扣分，可不写扣分的书面原因

D.对于技术较为复杂工程项目的技术标书，应当暗标制作、暗标评审

E.招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标

参考答案：ABC

10[多选题] 给水排水工程砌筑结构中的砂浆抹面的基本要求：(　　)。

A.墙壁表面粘接的杂物应清理干净，并洒水湿润

B.水泥砂浆抹面宜分两道，第一道抹面应刮平使表面造成粗糙纹，第二道抹平后，应分两次压实抹光

C.抹面应压实抹平，施工缝留成阶梯形;接槎时，应先将留槎均匀涂刷水泥浆一道，并依次抹压，使接槎严密;阴阳角应抹成圆角

D.抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于14d

E.抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于7d

参考答案：ABCD

1[简答题]

南方某城市新区建设中压0.35MPa燃气管道，管径DN300，全长3.1km;其中需通过灌渠进入对岸新区。横跨灌渠的现有跨线桥是连接新旧城区的主干道，桥宽20m。过河段燃气管道设计采用随桥梁外侧支架敷设。施工项目部编制的施工方案经上级技术负责人签章批准后组织实施。

问题：

(1)燃气管道利用桥梁跨越时有何规定?

(2)随桥敷设燃气管道施工中应注意哪些问题?

(3)施工方案报上级签批前还应经过哪些程序?

(4)过河燃气管道安装完成后应做哪些检验?

参考解析：(1)燃气管道随桥梁敷设应符合有关规范规定：首先是工程条件许可，即现有桥梁具备燃气管道架设条件和运行管理条件;其二是管道的输送压力不应大于0.4MPa，即中低压管道。背景中管道设计采用随桥敷设方式，表明工程条件满足上述规定。

(2)当燃气管道随桥梁敷设时，应采取如下安全防护措施：

1)敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100%无损探伤;

2)跨越通航河流的燃气管道管底标高，应符合通航净空的要求，管架外侧应设置护桩;

3)在确定管道位置时，与随桥敷设的其他管道的间距应符合现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB6222--2005支架敷管的有关规定;

4)管道应设置必要的补偿和减振措施;

5)对管道应做较高等级的防腐保护。对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置;

6)跨越河流的燃气管道的支座(架)应采用不燃烧材料制作。

(3)应征得桥梁权属方和监理等方面同意，并签认。

(4)随桥架设管道在进行强度试验和严密性试验前，应该算管道及其支撑结构的强度，必要时应临时加固。试压宜在环境温度5C以上进行，否则应采取防冻措施。