2018二建水利水电每日一练(6.27)

1.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099―1999)，爆破材料应符合施工使用条件和( )的技术标准。每批爆破材料使用前，必须进行有关的性能检验。

A.行业规定

B.国家规定

C.政府规定

D.设计规定

2.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099―1999)，单向开挖隧洞，安全地点至爆破工作面的距离，应不少于( )。

A.50m

B.100m

C.150m

D.200m

3.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099―1999)，相向开挖的两个工作面相距( )或( )倍洞径距离放炮时，双方人员均需撤离工作面。

A.30m，5

B.25m，5

C.30m，3

D.25m，4

4.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099―1999)，相向开挖的两个工作面相距( )时，应停止一方工作，单向开挖贯通，

A.15m

B.12m

C.10m

D.8m

5.根据《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T5135―2001)，爆破器材仓库、储存室的位置、结构和设施须经主管部门批准，并经( )认可。

A.质量监督部门

B.当地公安部门

C.项目法人

D.监理单位

6.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303―2004)，施工组织设计中，某围堰保护对象为有特殊要求的1级永久性水工建筑物，下游为一般城镇，若围堰失事将影响工程总工期和第一台机组发电，且造成较大经济损失，围堰使用年限为2年，堰高20m，拦洪库容为0.8亿m^3，则该围堰属于( )级导流建筑物。

A.2

B.3

C.4

D.5

7.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303―2004)，施工组织设计中，某水利水电工程的导流建筑物级别为4级，其结构为土石结构，则该导流建筑物的洪水标准为( )年。

A.50～20

B.20～10

C.10～5

D.5～3

8.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303―2004)，施工组织设计中，当坝顶填筑高程超过围堰堰顶高程时，坝前拦洪库容为0.8亿m^3的混凝土结构坝体施工期临时度汛洪水标准为( )年。

A.≥100

B.100～50

C.50～20

D.20～10

9.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303―2004)，施工组织设计中，3级不过水混凝土围堰堰顶安全加高值下限值为( )m。

A.0.3

B.0.4

C.0.5

D.0.6

10.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303―2004)，施工组织设计中，重力式混凝土围堰采用抗剪断公式计算时，其稳定安全系数不小于( )。

A.3.0

B.2.5

C.2.0

D.1.5

11.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303―2004)，施工组织设计中，3级土石围堰边坡稳定安全系数最小为( )。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.4

12.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303―2004)，对工地因停电可能造成人身伤亡事故、引起国家财产严重损失的一类负荷应保证连续供电，设( )个以上电源。

A.2

B.3

C.4

D.5

13.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110―2000)，木模板的设计时，若木材含水率小于( )时，其荷载设计值可乘以系数( )予以折减。

A.35%，0.6

B.30%，0.7

C.25%，0.8

D.25%，0.9

14.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110―2000)，当验算模板刚度时，对结构表面外露的模板，其最大变形值不得超过模板构件计算跨度的( )。

A.1/400

B.1/350

C.1/300

D.1/250

15.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110―2000)，当验算模板刚度时，对结构表面隐蔽的模板，其最大变形值不得超过模板构件计算跨度的( )。

A.1/400

B.1/350

C.1/300

D.1/250

16.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110―2000)，承重模板的抗倾覆稳定系数应大于( )。

A.1.2

B.1.3

C.1.4

D.1.5

17.根据《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL/T5207―2005)，1、2级泄水建筑物或流速大于( )m/s时的泄水建筑物，其体形、结构尺寸及消能工，应通过水工模型试验确定。

A.15

B.20

C.25

D.30

18.根据《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL/T5207―2005)，泄水建筑物中水流空化数σ小于( )的部位应采取防空蚀措施。

A.0.2

B.0.3

C.0.4

D.0.5

19.根据《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL/T5207―2005)，1、2级泄水建筑物流速大于( )m/s的区域应进行混凝土抗空蚀强度试验与原型空化空蚀监测设计。

A.15

B.20

C.25

D.30

20.根据《水工混凝土施工规范》(DL/T5144―2001)，散装水泥储运时间超过( )个月，使用前应重新检验。

A.3

B.4

C.5

D.6

参考答案：1.B 2.D 3.A 4.A 5.B 6.C 7.B 8.C 9.B 10.A

11.B 12.A 13.D 14.A 15.D 16.C 17.C 18.B 19.D 20.D