一级消防《案例分析》每日一练(6.29)

第一题

某综合建筑地上共13层，地下共1层，框架结构，总建筑面积12000m2，建筑高度为49m，耐火等级为一级。首层、2层、3层设计为商场，4层、5层为办公室及辅助用房，6～13层为民用住宅。该建筑内设有室内、室外消火栓系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，消防应急照明和消防疏散指示标志，灭火器等消防设施及器材。根据以上场景，回答下列问题。

1.此建筑属于一类高层建筑吗?为什么?

2.此建筑防火分区的最大允许建筑面积为多少?

3.此建筑需要设置什么楼梯间?需不需要设置消防电梯?

4.此建筑的安全区有哪些?

【解析】

1.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带，其中每根水带的长度不应超过25m。

2.厨房的喷头动作温度为93℃，其色标是绿色。厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在与竖向排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀。

3.1)设置在地下1层时，地下1层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

2)一个厅、室的建筑面积不应超过200m2。

3)一个厅、室的出口不应少于两个，当一个厅、室的建筑面积小于50m2时，且经常停留人数不超过15人时，可设置一个出口。

4)应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统及防烟、排烟设施等。

第二题

某单层堆垛储物仓库，耐火等级为二级，占地面积为2500m2，储存物质为用塑料瓶盒包装的成品罐装饮料，储物高度为3m，其塑料瓶盒包装质量超过本身质量的1/4(包装)。仓库内设有自动喷水灭火系统，划分为一个防火分区。

根据以上场景，回答下列问题。

1.该仓库储存物品的火灾危险性类别为哪一类?

2.自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级共分为哪几类哪几级?案例中的仓库属于哪一类?

3.该仓库的防火分区划分是否恰当?为什么?

4.该仓库自动喷水灭火系统设计基本参数应满足哪些要求?

5.自动喷水灭火系统应根据不同的系统设置相应的报警阀组，简述报警阀组的设置要求。

【解析】

1.建筑高度大于54m的住宅建筑为一类高层民用建筑，建筑高度大于27m，但不大于54m的住宅建筑为二类高层民用建筑。因此，此建筑不属于一类高层民用建筑，属于二类高层民用建筑。

2.因为该建筑属于耐火等级为一级的高层民用建筑，同时设置了自动喷水灭火系统，因此该建筑防火分区的最大允许建筑面积为3000m2。

3.1)应设置防烟楼梯问，因为此建筑属于高度大于32m的二类高层建筑。

2)应设置消防电梯，此建筑属于高度大于32m的二类高层公共建筑。

4.此建筑的安全区有：

第一类：防烟楼梯问;第二类：防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类：走道;第四类：房间。

第三题

某市一栋四星级宾馆，地上共16层，地下共2层，建筑高度60m。由于客人将烟蒂不小心掉在了地毯上，并引燃了房间内的地毯，在不到一分钟的时间内迅速蔓延，整个房间都被点着，在发现火灾后有近百名顾客涌向一个安全出口。部分顾客在火灾初期，没有及时逃生，在房间内观望或收拾个人行李物品，或者在熟睡，在火势较大的情形下才开始逃生，贻误了最佳逃生时机。当地消防大队接警后及时到达现场，抢救出15人被困人员，并将火灾扑灭。火灾共造成12人死亡、20人受伤，火灾烧毁的电视、空调以及其他物资所造成的直接财产损失达87650元。

根据以上场景，回答下列问题。

1.按照燃烧对象的性质，火灾分为哪几类?情景描述的火灾属于哪一类?

2.按照火灾事故所造成的灾害损失程度，火灾分为哪几类?情景描述的火灾属于哪一类?并说明理由。

3.火灾的危害有哪些?

4.写出火灾烟气流动扩散的路线。

5.简述火灾发展分为哪几个阶段?画出建筑室内火灾温度.时间曲线。

【解析】

1.火灾按照燃烧对象的性质分为A、B、C、D、E、F六类。

1)A类火灾：固体物质火灾。

2)B类火灾：液体或可熔化固体物质火灾。

3)C类火灾：气体火灾。

4)D类火灾：金属火灾。

5)E类火灾：带电火灾，即物体带电燃烧的火灾。

6)F类火灾：烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂)火灾。

情景描述中火灾类型属于A类。

2.按照火灾事故所造成的灾害损失程度分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。

1)特别重大火灾：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾。

2)重大火灾：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。

3)较大火灾：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1 000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。

4)一般火灾：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1 000万元以下直接财产损失的火灾。其中，“以上”包括本数，“以下”不包括本数。由于火灾共造成12人死亡、20人受伤，火灾烧毁的电视、空调以及其他物资所造成的直接财产损失达87650元，所以情景描述的火灾属于重大火灾事故，

3.火灾的危害：

1)危害生命安全;2)造成经济损失;3)破坏文明成果;4)影响社会稳定;5)破坏生态环境。

4.情景中的宾馆属于高层建筑，当高层建筑发生火灾时，烟气在其内的流动扩散一般有三条路线：

1)着火房间一走廊一楼梯间一上部各楼层一室外。

2)着火房间一室外。

3)着火房间一相邻上层房间一室外。

5.火灾发展大致可分为初期增长阶段、充分发展阶段和衰减阶段。

第四题

某高层旅馆地上共8层、地下共1层，建筑高度31.5m，总建筑面积8880m2，每层建筑面积987m2。地下1层设生活给水泵房，消防水泵房、消防水池、配电间等。首层为大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室等，地上2～8层为旅馆客房。该旅馆每层设有3个DN65室内消火栓，消火栓间距小于25m;各层均设有自动喷水灭火系统;大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室和疏散走道及楼梯间设有应急照明和疏散指示标志灯;各层每个室内消火栓处设置2具手提式ABC干粉灭火器;室外150m范围内设有两个室外消火栓。

根据以上场景，回答下列问题。

1.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带，其中每根水带的长度不应超过多少m?

2.该旅馆哪些部位自动喷水系统中的洒水喷头动作温度宜为93℃，其色标是什么颜色?哪些部位的防火阀动作温度为150℃?

3.如果该旅馆的娱乐室布置在地下1层，需要符合哪些规定?

【解析】

1.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带，其中每根水带的长度不应超过25m。

2.厨房的喷头动作温度为93℃，其色标是绿色。厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在与竖向排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀。

3.1)设置在地下1层时，地下1层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

2)一个厅、室的建筑面积不应超过200m2。

3)一个厅、室的出口不应少于两个，当一个厅、室的建筑面积小于50m2时，且经常停留人数不超过15人时，可设置一个出口。

4)应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统及防烟、排烟设施等。