2018二建建筑工程每日一练(7.4)

1.某办公室装修时，在一根梁上砌了一面轻质隔墙，相当于在梁上增加了( )。

A.线荷载

B.面荷载

C.集中荷载

D.临时荷载

正确答案：A,

2.下列( )不属于结构安全性的要求。

A.结构在施工时不发生破坏

B.结构在遇到强烈地震时不倒塌

C.结构在正常使用的条件下应能承受可能出现的各种荷载作用而不发生破坏

D.在正常使用时，结构不能出现过大的变形

正确答案：D,

3.影响砌体房屋墙的稳定性的因素不包括( )。

A.墙的高度

B.墙的厚度

C.砌块的强度

D.墙体的约束情况

正确答案：C,

4.国内常用的钢筋品种中，( )的强度最低。

A. HRB335

B. HRB400

C. HRB235

D. HRBF400

正确答案：C,

5.高温季节施工的混凝土工程，常用的外加剂是( )。

A.早强剂

B.引气剂

C.缓凝剂

D.速凝剂

正确答案：C

6.一般情况下，签订成本加酬金合同不利于工程的( )。

A.进度控制

B.质量控制

C.成本控制

D.安全控制

正确答案：C,

7.下列关于符合施工现场环境保护实施规定的是( )。

A.结构施工阶段白天施工不允许超过80dB

B.现场进行夜间施工，须采用公告形式告知附近社区居民方可施工，取得协作和 配合

C.现场产生的固体废弃物应在所在地县级以上人民政府环卫部门申报登记，分类 存放

D.雨水直接排入市政雨水管网，生产污水经现场排水沟渠应直接排人市政污水 管网

正确答案：C,

8.基础工程验收应由( )组织进行验收。

A.项目经理

B.设计负责人

C.施工单位质量负责人

D.总监理工程师

正确答案：D,

9.违反《民用建筑节能条例》规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施 工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑()2%以 上4%以上的罚款。

A.节能分项合同价款

B.节能分项工程价款

C.项目设计批准概算

D.项目合同价款

正确答案：D,

10.工程开工前，应由( )向有关人员进行安全技术交底。

A.项目经理

B.项目经理部专职安全管理员

C.项目经理部的安全工程师

D.项目经理部的技术负责人

正确答案：D