一级建造师《工程经济》每日一练(7.11)

1根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)属于建筑安装工程施工机械使用费的有(　　)。

A.施工机械大修理费

B.施工机械经常修理费

C.机上司机和其他操作人员的工作日人工费

D.施工机械按规定缴纳的车船使用税

E.大型机械设备进出场及安拆费

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

【解析】本题考查建安工程费中施工机械使用费的构成。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费。

施工机械使用费是以施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示，施工机械台班单价应由下列七项费用组成：

(1)折旧费：是指施工机械在规定的使用年限内，陆续收回其原值的费用。

(2)大修理费：是指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其正常功能所需的费用。

(3)经常修理费：是指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。

(4)安拆费及场外运费：安拆费指施工机械(大型机械除外)在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用;场外运费指施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。

(5)人工费：是指机上司机(司炉)和其他操作人员的人工费。

(6)燃料动力费：是指施工机械在运转作业中所消耗的各种燃料及水、电等。

(7)税费：是指施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税、保险费及年检费等。

故选ABCD。

2施工企业组织相关人员进行设计审查，对其编制依据应重点进行(　　)审查。

A.合法性

B.时效性

C.适用范围

D.谨慎性E.真实性

参考答案：A,B,C

参考解析：

【解析】本题考查设计概算审查的内容。对设计概算的编制依据的审查主要在以下几方面：

(1)合法性审查。采用的各种编制依据必须经过国家或授权机关的批准，符合国家的编制规定。未经过批准的不得采用，不得强调特殊理由擅自提高费用标准。

(2)时效性审查。对定额、指标、价格、取费标准等各种依据，都应根据国家有关部门的现行规定执行。对颁发时间较长、已不能全部适用的应按有关部门规定的调整系数执行。

(3)适用范围审查。各主管部门、各地区规定的各种定额及其取费标准均有其各自的适用范围，特别是各地区间的材料预算价格区域性差别较大，在审查时应给予高度重视。

故选ABC。

3利率的高低受多种因素影响，其主要的影响因素有(　　)。

A.社会平均利润率的高低

B.金融市场上借贷资本的供求情况

C.借出资本承担的风险大小

D.借出资本的期限长短

E.借出资金数量的大小

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

【解析】本题考查利率的决定因素。利率是各国发展国民经济的重要杠杆之一，利率的高低由以下因素决定：

(1)利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动。在通常情况下，社会平均利润率是利率的最高界限。因为如果利率高于利润率，无利可图就不会去借款。

(2)在社会平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。借贷资本供过于求，利率便下降;反之，求过于供，利率便上升。

(3)借出资本要承担一定的风险，风险越大，利率也就越高。

(4)通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。

(5)借出资本的期限长短。贷款期限长，不可预见因素多，风险大，利率就高;反之利率就低。

故选ABCD。

4编制材料消耗定额时，材料净用量的确定方法有(　　)。

A.理论计算法

B.图纸计算法

C.比较类推法

D.测定法

E.经验法

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

【解析】本题考查材料净用量的确定方法。材料净用量的确定，一般有以下几种方法：

(1)理论计算法

理论计算法是根据设计、施工验收规范和材料规格等，从理论上计算材料的净用量。

(2)测定法

根据试验情况和现场测定的资料数据确定材料的净用量。

(3)图纸计算法

根据选定的图纸，计算各种材料的体积、面积、延长米或重量。

(4)经验法

根据历史上同类项目的经验进行估算。

故选ABDE。

5下列导致现有设备贬值的情形中，属于设备无形磨损的有(　　)。

A.设备连续使用导致零部件磨损

B.设备长期闲置导致金属件锈蚀

C.同类设备的再生产价值降低

D.性能更好耗费更低的替代设备出现

E.设备使用期限过长引起橡胶件老化

参考答案：C,D

参考解析：

【解析】本题考查设备磨损的类型。无形磨损有两种形式：第一种无形磨损：设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，设备制造工艺不断改进，社会劳动生产率水平的提高，同类设备的再生产价值降低，因而设备的市场价格也降低了，致使原设备相对贬值;第二种无形磨损是由于科学技术的进步，不断创新出结构更先进、性能完善、效果更好、耗费原材料和能源更少的新型设备，使原有设备相对陈旧落后，经济效益相对降低而发生贬值。

故选CD。

6属于筹资活动产生的现金流量有(　　)。

A.资本溢价

B.实收资本

C.处置固定资产回收的现金净额

D.收回投资所收到的现金

E.取得投资收益所收到的现金

参考答案：A,B

参考解析：

【解析】本题考查现金流量的分类。现金流量表的内容应当包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量。

经营活动是指企业投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项。施工企业的经营活动主要包括：承发包工程、销售商品、提供劳务、经营性租赁、购买材料物资、接受劳务、支付税费等。

投资活动是指企业长期资产的购建和不包括在现金等价物范围的投资及其处置活动。筹资活动是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动。

本题中A、B属于筹资活动产生的现金流量，C为日常经营产生的现金流量，D、E为投资活动取得的现金流量，故选AB。

7有关技术方案的经济效果评价的说法，正确的有(　　)。

A.经济效果评价采用科学的分析方法，对方案的技术可行性和经济合理性进行分析论证

B.包括方案盈利能力、偿债能力、财务生存能力等评价内容

C.对同一个技术方案必须同时进行确定性评价和不确定性评价

D.按技术方案评价时间分类可分为静态评价和动态评价

E.应坚持动态分析与静态分析相结合，以静态分析为主的原则

参考答案：B,C

参考解析：

【解析】本题考查技术方案的经济效果评价的相关内容。

所谓经济效果评价就是根据国民经济与社会发展以及行业、地区发展规划的要求，在拟定的技术方案、财务效益与费用估算的基础上，采用科学的分析方法，对技术方案的财务可行性和经济合理性进行分析论证，为选择技术方案提供科学的决策依据。故A不正确。

经济效果评价的内容应根据技术方案的性质、目标、投资者、财务主体以及方案对经济与社会的影响程度等具体情况确定，一般包括方案盈利能力、偿债能力、财务生存能力等评价内容。故B正确。

经济效果评价的基本方法包括确定性评价方法与不确定性评价方法两类。对同一个技术方案必须同时进行确定性评价和不确定性评价。故C正确。

按技术方案评价的时间可分为事前评价、事中评价和事后评价。故D不正确。

在技术方案经济效果评价中，应坚持动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。故E不正确。

故选BC。

8根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)文件，属于措施项目费的有(　　)。

A.工程排污费

B.检验试验费

C.大型机械设备进出场及安拆费

D.工程定位复测费

E.安全施工费

参考答案：C,D,E

参考解析：

【解析】本题考查措施费用构成。项目措施费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括：

(1)安全文明施工费

1)环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。

2)文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。

3)安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。

4)临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。

(2)夜间施工增加费：是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。

(3)二次搬运费：是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。

(4)冬雨季施工增加费：是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。

(5)已完工程及设备保护费：是指竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用。

(6)工程定位复测费：是指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。

(7)特殊地区施工增加费：是指工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用。

(8)大型机械设备进出场及安拆费：是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

(9)脚手架工程费：是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销(或租赁)费用。

故选CDE。

9下列建设工程投资费用中，属于工程建设其他费用中的场地准备及临时设施费的有(　　)。

A.施工单位场地平整费

B.建设单位临时设施费

C.环境影响评价费

D.遗留设施拆除清理费

E.施工单位临时设施费

参考答案：B,D

参考解析：

【解析】本题考查的是与项目建设有关的其他费用。场地准备及临时设施费是指场地准备费和建设单位临时设施费。场地准备费是指建设工程项目为达到工程开工条件所发生的场地平整和对建设场地遗留的有碍于施工建设的设施进行拆除清理的费用。而临时设施费不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费。故答案为BD。

10属于财务会计基本职能的是(　　)。

A.核算

B.决策

C.预测

D.监督

E.评价

参考答案：A,D

参考解析：

【解析】本题考查财务会计的职能。财务会计的内涵决定了财务会计具有核算和监督两项基本职能。会计的职能随着经济的发展和会计内容、作用的不断扩大而发展。现代会计职能还包括预测、决策、评价等，但核算和监督两项基本职能始终不变。现代会计的预测、决策、评价等职能是建立在两项基本职能的基础之上的。故选AD。

11建筑安装工程税金是指按国家规定应计入建筑安装工程造价的(　　)。

A.土地使用税

B.营业税

C.房产税

D.城市维护建设税

E.教育附加费

参考答案：B,D,E

参考解析：

【解析】本题考查建安工程费用中税金构成。税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。故选BDE。

12对施工单位而言，施工图预算是(　　)的依据。

A.确定投标报价

B.控制施工成本

C.进行贷款

D.编制工程概算

E.进行施工准备

参考答案：A,B,E

参考解析：

【解析】本题考查施工图预算对施工单位的作用。具体有三个方面：

(1)施工图预算是确定投标报价的依据。在竞争激烈的建筑市场，施工单位需要根据施工图预算造价，结合企业的投标策，确定投标报价。

(2)施工图预算是施工单位进行施工准备的依据，是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考，是施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据。

(3)施工图预算是控制施工成本的依据。

13建筑新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的静态分析方法有(　　)。

A.增量投资内部收益率法

B.增量投资收益率法

C.净年值法

D.折算费用法

E.综合总费用法

参考答案：B,D,E

参考解析：

【解析】本题考查新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析的常用方法。在工程建设中，不同的技术、工艺和材料方案只能选择一个方案实施，即方案之间具有互斥性。常用的静态分析方法有增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法等;常用的动态分析方法有净现值(费用现值)法、净年值(年成本)法等。故选BDE。

14根据拟建工程的具体情况，列入工程量清单中其他项目清单的有(　　)。

A.暂列金额

B.已完工程及设备保护费

C.由招标人采购的材料购置费

D.零星工作费

E.文明施工费

参考答案：A,D

参考解析：

【解析】本题考查其他项目清单的构成。其他项目清单应根据拟建工程的具体情况，参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013提供的下列4项内容列项：

(1)暂列金额

暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

(2)暂估价

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料价款、工程设备价款以及专业工程金额。暂估价是在招标阶段预见肯定要发生，但是由于标准尚不明确或者需要由专业承包人来完成，暂时无法确定具体价格时所采用的一种价格形式。

(3)计日工

计日工是为了解决现场发生的零星Z-作的计价而设立的。计日工以完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、机械台班进行计量，并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。

编制工程量清单时，计日工表中的人工应按工种，材料和机械应按规格、型号详细列项。其中人工、材料、机械数量，应由招标人根据工程的复杂程度，工程设计质量的优劣及设计深度等因素，按照经验来估算一个比较贴近实际的数量，并作为暂定量写到计日工表中，纳入有效投标竞争，以期获得合理的计日工单价。

(4)总承包服务费

总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备时，要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务(如分包人使用总包人的脚手架、水电接驳等);对供应的材料、设备提供收、发和保管服务以及对施工现场进行统一管理;对竣工资料进行统一汇总整理等发生并向总承包人支付的费用。招标人应当预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。

故选AD。

15根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，关于工程变更程序的说法，正确的有(　　)。

A.发包人若需对原工程设计进行变更，应提前7天书面通知承包人

B.工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应该重新报批

C.对于发包人的变更通知，承包人有权拒绝执行

D.承包人在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸更改的，须经工程师同意

E.未经工程师同意，承包人擅自变更工程的，承包人应承担由此发生的相应费用

参考答案：B,D,E

参考解析：

【解析】本题考查工程变更的相关规定。《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013--0201)条件下的工程变更：

(1)发包人对原设计进行变更。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利，这是合同赋予发包人的一项权利。

但是，变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照监理工程师发出的变更通知及有关要求变更。

(2)承包人对原设计进行变更。施工中承包人不得为了施工方便而要求对原工程设计进行变更，承包人应当严格按照图纸施工，不得随意变更设计。施工中承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经监理工程师同意。监理工程师同意变更后，也须经原规划管理部门，和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

未经监理工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。监理工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。

(3)其他变更。从合同角度看，除设计变更外，其他能够导致合同内容变更的都属于其他变更。如双方对工程质量要求的变化(如：涉及强制性标准的变化)、双方对工期要求的变化、施工条件和环境的变化导致施工机械和材料的变化等。这些变更的程序，首先应当由一方提出，与对方协商一致后，方可进行变更。故选BDE。

16国际工程投标报价前，对估价人员算出的暂时标价进行动态分析时要考虑的因素有(　　)。

A.工期延误的影响

B.分项工程量变化的影响

C.地质勘察资料错误的影响

D.物价和工资上涨的影响

E.汇率、贷款利率变化的影响

参考答案：A,D,E

参考解析：

【解析】本题考查国际工程投标报价的动态分析的相关内容。标价的动态分析是假定某些因素发生变化，测算标价的变化幅度，特别是这些变化对目标利润的影响。主要分析的影响因素有：

(1)工期延误的影响

由于承包商自身的原因，如材料设备交货拖延、管理不善造成工程延误，质量问题造成返工等，承包商可能会增大管理费、劳务费、机具使用费以及占用的资金及利息，这些费用的增加不可能通过索赔得到补偿，而且还会导致误期赔偿损失。一般情况下，可以测算工期延长单位时间，上述各种费用增大的数额及其占总标价的比率。这种增大的开支部分只能用风险费和计划利润来弥补。因此，可以通过多次测算得知工期拖延多长，利润将全部丧失。

(2)物价和工资上涨的影响

通过调整标价计算中材料设备和工资的上涨系数，测算其对工程目标利润的影响。同时切实调查工程物资和工资的升降趋势和幅度，以便做出恰当判断。通过这一分析，可以得知目标利润对物价和工资上涨因素的承受能力。

(3)其他可变因素的影响

影响标价的可变因素很多，而有些是投标人无法控制的，如汇率、贷款利率的变化、政策法规的变化等。通过分析这些可变因素，可以了解投标项目目标利润受影响的程度。

故选ADE。

17列入企业营业外支出项目的有(　　)。

A.捐赠支出

B.固定资产盘亏

C.非常损失

D.所得税支出

E.资产减值损失

参考答案：A,B,C

参考解析：

【解析】本题考查营业外支出的含义。营业外支出指企业发生的与其生产经营无直接关系的各项支出，如固定资产盘亏、处置固定资产净损失、债务重组损失、计提资产减值准备、罚款、捐赠支出、非常损失等。故选ABC。

18有关提高价值途径的说法，正确的有(　　)。

A.双向型——产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高

B.改进型——在产品成本不变的条件下，通过改进设计，提高产品的功能

C.节约型——在保持产品功能不变的前提下，通过降低成本达到提高价值的目的

D.牺牲型——在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下

E.投资型——在提高产品功能的同时，又降低产品成本

参考答案：B,C,D

参考解析：

【解析】本题考查价值工程中提高价值的途径。价值工程提供了以下五种提高价值的途径：

双向型——在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是提高价值最为理想的途径，也是对资源最有效的利用。

改进型——在产品成本不变的条件下，通过改进设计，提高产品的功能，提高利用资源的成果或效用(如提高产品的性能、可靠性、寿命、维修性)，增加某些用户希望的功能等，达到提高产品价值的目的。

节约型——在保持产品功能不变的前提下，通过降低成本达到提高价值的目的。投资型——产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高。即成本虽然增加了一些，但功能的提高超过了成本的提高，因此价值还是提高了。

牺牲型——在产品功能有下降、产品成本大幅度降低的情况下，也可达到提高产品价值的目的。

故选BCD。

19影响资金时间价值的众多因素中，其中主要的影响因素有(　　)。

A.资金的使用时间

B.资金的形态

C.资金投人和回收的特点

D.资金数量的大小

E.资金周转的速度

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

【解析】本题考查影响资金时间价值的因素。影响资金时间价值的因素很多，其中主要有以下几点：

(1)资金的使用时间。在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金的时间价值越大;使用时间越短，则资金的时间价值越小。

(2)资金数量的多少。在其他条件不变的情况下，资金数量越多，资金的时间价值就越多;反之，资金的时间价值则越少。

(3)资金投入和回收的特点。在总资金一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的负效益越大;反之，后期投入的资金越多，资金的负效益越小。而在资金回收额一定的情况下，离现在越近的时间回收的资金越多，资金的时间价值就越多;反之，离现在越远的时间回收的资金越多，资金的时间价值就越少。

(4)资金周转的速度。资金周转越快，在一定的时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越多;反之，资金的时间价值越少。

总之，资金的时间价值是客观存在的，生产经营的一项基本原则就是充分利用资金的时间价值并最大限度地获得其时间价值，这就要加速资金周转，早期回收资金，并不断从事利润较高的投资活动;任何资金的闲置，都是损失资金的时间价值。

故选ACDE。

20根据我国现行《企业会计准则》，企业财务报表至少应当包括(　　)。

A.资产负债表

B.利润表

C.现金流量表

D.所有者权益变动表

E.成本分析表

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

【解析】本题考查我国企业财务会计报表的构成。根据现行会计准则的规定，财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(或股东权益)变动表和附注。故选ABCD。