造价工程师《工程计价》每日一练(7.13)

1进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10%，增值税税率为17%，消费税税率为5%，进口车辆购置税税率为10%，则该批车辆的进口车辆购置税为(　)万元。(1美元=6.6元人民币)

A.611.37

B.712.8

C.750.32

D.877.87

参考答案：A

参考解析：到岸价格作为关税的计征基数时，通常又可称为关税完税价格。其中：

关税=到岸价格(CIF)×进口关税税率=800×10%=80(万美元);

应纳消费税税额=(到岸价+关税)×消费税税率/(1-消费税税率)=(800+80)×5%/(1-5%)=46.316(万美元);

因此。进口车辆购置税=(关税完税价格+关税+消费税)×车辆购置税率=(800+80+46.316)×10%=92.6316(万美元)=611.37(万元)。

2下列关于建设项目保修的说法中，错误的是(　)。

A.保修期自实际竣工日期起计算

B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年

C.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为50年

D.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期

参考答案：C

参考解析：《建设工程质量管理条例》第四+条规定，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

3发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的(　)。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

参考答案：C

参考解析：发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用。

4某施工企业施工时使用自有模板，已知一次使用量为1 200m2，模板价格为30元/m2，若周转次数为8，补损率为10%，施工损耗为10%，不考虑支、拆、运输费，则模板费为(　)元。

A.3 960.0

B.6 187.5

C.6 682.5

D.8 662.5

参考答案：B

参考解析：模板摊销量=-次使用量×(1+施工损耗)×

5在施工中根据设计规定必须进行试验、验证所需要的费用应列入(　)。

A.可行性研究费

B.建设单位管理费

C.建筑安装工程间接费

D.固定资产其他费用

参考答案：D

参考解析：固定资产其他费用，主要包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费和市政公用设施建设及绿化费等。

6某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6 300万元、5 000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是(　)万元。

A.4 748

B.4 800

C.5 200

D.5 252

参考答案：B

参考解析：采用经评审的最低投标价法的，评标委员会应当根据招标文件中规定的量化因素和标准进行价格折算，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整。-般的做法是，如果投标人的某-个标段已被确定为中标，则在其他标段的评标中按照招标文件规定的百分比(通常为4%)乘以报价额后，在评标价中扣减此值。根据题中条件，2#标段的评标价=5 000—5 000×4%=4 800(万元)。

7在国际竞争性招标程序中，在合同谈判阶段可以洽谈的内容是(　)。

A.双方间的权利义务

B.工程的数量增减

C.承担额外任务

D.投标价格

参考答案：B

参考解析：-些技术性或商务性的问题是可以而且应该在谈判中确定的，如：①原招标文件中规定采购的设备、货物或工程的数量可能有所增减，合同总价也随之可按单价计算而有增减;②投标人的投标，对原招标文件中提出的各种标准及要求，总会有-些非重大性的差异等等。

8某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4 000元，专用工具费3 000元，废品损失率10%，外购配套件费5万元，包装费2 000元，利润率为7%，税金4.5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为(　)万元。

A.39.95

B.40.35

C.40.72

D.41.38

参考答案：B

参考解析：设备购置费=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配件费+包装费+利润+税金+非标准设备设计费)×(1+运杂费率)。

其中，废品损失费=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费)×废品损失率=(20+2+0.4)×10%=2.24(万元);

利润：(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费)×利润率=(20+2+0.4+0.3+2.24+0.2)×7%=1.7598(万元);

因此，设备购置费=(20+2+0.4+0.3+2.27+0.2+1.7598+5+4.5+2)×(1+5%)≈40.35(万元)。

9用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是(　)。

A.辅助材料费

B.材料费

C.外购配套件费

D.加工费

参考答案：C

参考解析：国产非标准设备的利润可按材料费、加工费、辅助材料费(简称辅材费)、专用工具费、废品损失费、包装费之和乘以-定百分比计算。其计算基数中不包括外购配套件费。

10具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目，一般采用的评标方法是(　)。

A.全寿命费用评标价法

B.综合评估法

C.经评审的最低投标价法

D.百分评定法

参考答案：C

参考解析：经评审的最低投标价法-般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。

11下列不属于设备安装工程费概算编制方法的是(　)。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.实际单价法

D.综合吨位指标法

参考答案：C

参考解析：设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，其主要编制方法有：①预算单价法;②扩大单价法;③设备价值百分比法，又称安装设备百分比法;④综合吨位指标法。

12人工挖土方，土壤系潮湿的黏性土，按土壤分类为二类土(普通土)。测验资料表明，挖1m 3需消耗基本工作时间60min，辅助工作时间、准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间的比率分别为2%、2%、1%、20%，则产量定额约为(　)m3/工日。

A.6.00

B.6.04

C.6.07

D.6.08

参考答案：B

13项目决策阶段进行设备选用时，应处理好的问题包括(　)。

A.进口设备与国产设备费用的比例关系问题

B.进口设备的备件供应与维修能力问题

C.设备间的衔接配套问题

D.设备与原有厂房之间的配套问题

E.进口设备与原材料之间的配套问题

参考答案：B,C,D,E

参考解析：在设备选用中，应注意处理好的问题有：①要尽量选用国产设备;②要注意进口设备之间以及国内外设备之间的衔接配套问题;③要注意进口设备与原有国产设备、厂房之间的配套问题;④要注意进口设备与原材料、备品备件及维修能力之间的配套问题。

14根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标文件的内容包括(　)。

A.与建设工程有关的标准、规范、技术资料

B.投标人须知

C.技术标准和要求

D.图纸

E.资格预审公告和招标公告的内容

参考答案：B,C,D

参考解析：根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标文件包括以下内容：①招标公告(或投标邀请书);②投标人须知;③评标办法;④合同条款及格式;⑤工程量清单;⑥图纸;⑦技术标准和要求;⑧投标文件格式;⑨规定的其他材料。

15下列文件中采用三级预算编制形式的有(　)。

A.封面

B.总预算表

C.编制说明

D.单位工程预算表

E.分类预算表

参考答案：A,B,C,D

参考解析：施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式。当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，采用三级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容。

16工人工作时间中的损失时间包括(　)。

A.施工本身造成的停工时间

B.多余和偶然工作所引起的工时损失

C.停工所引起的工时损失

D.必需消耗的时间

E.违背劳动纪律所引起的工时损失

参考答案：B,C,E

参考解析：工人在工作班内消耗的工作时间，按其消耗的性质，基本可以分为两大类：必需消耗的时间和损失时间。其中，损失时间中包括有多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的工时损失;停工时间按其性质可分为施工本身造成的停工时间和非施工本身造成的停工时间两种。

17下列选项中，属于建筑工程验收内容的有(　)。

A.建筑物的位置、标高是否符合设计要求

B.对结构工程中的砖木结构、砖混结构的审查验收

C.对屋面工程的屋面瓦、保温层、防水层等的审查验收

D.对工程技术资料的验收

E.对门窗工程的审查验收

参考答案：A,B,C,E

参考解析：建筑工程验收主要是如何运用有关资料进行审查验收，主要包括：①建筑物的位置、标高、轴线是否符合设计要求;②对基础工程中的土石方工程、垫层工程、砌筑工程等资料的审查验收;③对结构工程中的砖木结构、砖混结构、内浇外砌结构、钢筋混凝土结构的审查验收;④对屋面工程的屋面瓦、保温层、防水层等的审查验收;⑤对门窗工程的审查验收;⑥对装饰工程的审查验收(抹灰、油漆等工程)。

18进口一台正常缴纳关税的机床，其设备抵岸价的构成包括(　)。

A.进口设备到岸价

B.增值税

C.消费税

D.海关监管手续费

E.银行财务费

参考答案：A,B,C,E

参考解析：进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，通常是由进口设备到岸价(CIF)和进口从属费构成。进口设备到岸价包括货价(-般指装运港船上交货价(FOB))、国际运费、运输保险费。进口从属费用包括银行财务费、外贸手续费、进口关税、消费税、进口环节增值税等，进口车辆的还需缴纳车辆购置税。

19根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的有(　)。

A.安全施工费

B.施工机械作业时所发生的安拆费

C.建设单位临时设施费

D.已完工程及设备保护费

E.工程排污费

参考答案：A,C,D

参考解析：措施费是指实际施工中必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目的费用。包括：①安全、文明施工费;②夜间施工增加费;③二次搬运费;④冬雨季施工增加费;⑤大型机械设备进出场及安拆费;⑥施工排水费;⑦施工降水费;⑧地上地下设施、建筑物的临时保护设施费;⑨已完工程及设备保护费;⑩专业措施项目。

20以下各项时间中，持续时间长短与工作量大小有关的有(　)。

A.基本工作时间

B.辅助工作时间

C.准备与结束工作时间

D.休息时间

E.停工时间

参考答案：A,B

参考解析：有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。其中包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间的消耗。其中，持续时间长短与工作量大小有关的是基本工作时间和辅助工作时间。