一级消防《综合能力》每日一练(7.13)

1.关于消防应急照明和疏散指示系统应急照明控制器检测项目，下列说法错误的是(　　)。

A.应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内

B.应急照明控制器应能防止非专业人员操作

C.应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态，并显示应急启动时间

D.应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示，能实现主、备用电源的自动转换，且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作3h

2.火灾探测器常见故障原因是(　　)。

A.探测器与底座脱落、接触不良

B.主电熔断丝熔断

C.电源线接触不良

D.市电停电

3.电信终端设备、无线通信设备和涉及网间互联的网络设备等产品应具有(　　)。

A.清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等

B.国家信息产业主管部门电信设备进网许可证

C.中国强制性产品质量认证书

D.软件使用(授权)许可证

4.城市消防远程监控系统布线检查要求，从接线盒、线槽等处引到用户信息传输装置的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应(　　)。

A.大于2m

B.小于2m

C.大于3m

D.小于3m

5.下列不属于消防远程监控系统的施工过程质量控制要求的是(　　)。

A.隐蔽工程在隐蔽前进行验收，并形成验收文件

B.检查报警受理系统接收并显示火灾报警信息的完整性

C.消防远程监控系统安装完成后，施工单位应对远程监控系统的安装质量进行全面检查

D.相关各专业工种之间，进行交接检验，并经监理工程师签字确认后方可进行下道工序

6.城市消防远程监控系统正式投入使用前，对系统及系统组件进行调试。系统在各项功能调试后进行试运行，试运行时间不少于(　　)。

A.15天

B.20天

C.1个月

D.45天

7.下列不属于城市消防远程监控系统主要功能测试要求的是(　　)。

A.能根据联网用户发送的建筑消防设施运行状态和消防安全管理信息进行数据实时更新

B.连接3个联网用户，测试监控中心同时接收火灾报警信息的情况

C.接收联网用户发送的建筑消防设施运行状态信息

D.接收联网用户的火灾报警信息，向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心传送经确认的火灾报警信息

8.下列说法错误的是(　　)。

A.火灾自动探测报警可在火灾发生早期及时探测到火情并喷水灭火

B.防烟系统可用于建筑内需要保证烟气不可进入区域的安全

C.建筑灭火设施可用于扑灭或控制不同阶段的建筑火灾

D.建筑主动防火系统的作用主要是通过检测火灾信号并发出相应的警报和联动启动相关建筑消防设施

9.依据《消防安全工程师指南》的建议，安全裕度可取为(　　)倍的疏散行动时间。

A.0～1

B.1～2

C.2～3

D.3～4

10.社会单位消防安全责任人、消防安全管理人应对本单位落实消防安全制度和消防安全管理措施、执行消防安全操作规程等情况，(　　)至少组织一次防火检查。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每半年

11.属于人为因素火灾危险源的是(　　)。

A.气象因素

B.用火不慎

C.易燃易爆物品

D.电气

12.关于火灾隐患整改，下列说法错误的是(　　)。

A.不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应限期整改

B.对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大大灾隐患，以及机关、团体、事业单位确无能力解决的重大火灾隐患，单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告

C.火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查

D.对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患

13.关于动用明火的现场监督培训内容，下列说法错误的是(　　)。

A.动火检修的容器设备是否经过清洗，是否经检验合格

B.电焊电源、接地点是否符合防火要求

C.动火期间的灭火应急措施是否落实

D.门窗封闭、完好情况

14.属于消防安全管理的技术方法的是(　　)。

A.咨询顾问方法

B.行政方法

C.事故树分析方法

D.宣传教育方法

15.单位组织火灾扑救和配合火灾调查的职责说法错误的是(　　)。

A.任何单位都应当无条件地为报火警提供便利，不得阻拦报警。单位应当为公安机关消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利条件

B.发生火灾时，单位应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，及时疏散人员

C.火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供火灾有关的情况，协助公安机关消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任

D.经单位同意，灭火后可以清理火灾现场

16.针对具有一定规模(建筑规模由社会单位根据实际情况确定)的高层建(构)筑物，在可能发生火灾、爆炸等灾害事故的情况下所编制的应急预案称为(　　)。

A.多层建筑类应急预案

B.高层建筑类应急预案

C.地下建筑类应急预案

D.化工类应急预案

17.下列关于应急预案演练的说法，错误的是(　　)。

A.演练总策划负责演练实施全过程的指挥控制。

B.应急指挥机构指挥各参演队伍和人员，开展对模拟演练事件的应急处置行动，完成各项演练活动

C.模拟人员按照演练方案要求，模拟未参加演练的单位或人员的行动，并作出信息反馈

D.演练控制人员应充分掌握演练方案

18.办公用房、宿舍等固体物质火灾灭火器的最大保护距离为(　　)m。

A.10

B.15

C.20

D.25

19.气瓶应远离火源，距火源距离不应小于(　　)m，并应采取避免高温和防止暴晒的措施。

A.5

B.8

C.10

D.15

20.不属于大型群众性活动特点的是(　　)。

A.规模大

B.协调难

C.活动场所复杂

D.临时性

参考答案：

1.D 2.A 3.B 4.A 5.B6.C7.C 8.A 9.A 10.C

11.B12.A 13.D 14.C 15.D16.B 17.A18.D 19.C 20.C